# 呼伦贝尔市****建设有限公司“9·17”一般高处坠落事故调查报告

来源：中国安全生产大数据平台（safetybd.cn）

原文链接：https://www.safetybd.cn/csd-view/reportDetail?reportId=8108

抓取时间：2026-10-18

# 一、事故档案信息

| 事故地点 | 绥满高速公路海满段预制场 |
| --- | --- |
| 发生时间 | 2023-09-17 00:00:00 |
| 涉事单位 | 呼伦贝尔市****建设有限公司 |
| 事故类型 | 高处坠落 |
| 事故等级 | 一般事故 |
| 事故性质 | 生产安全责任事故 |
| 所属行业 | 建筑施工 |
| 死亡人数 | 1 |
| 直接经济损失(万元) | 152.89521 |
| 行政区域 | 中国,内蒙古自治区,呼伦贝尔市,满洲里市 |

# 二、事故概况

2023年9月17日14时15分许，在绥满高速公路海满段预制场内进行板房拆除作业时，呼伦贝尔市****建设有限公司发生了一起一般高处坠落事故，造成1人死亡，直接经济损失1528952.10元。

# 三、调查报告正文

（1）事故发生地点及作业人员情况

①事故发生地点：满洲里市新开河镇二卡社区绥满高速公路海满段预制场（距G10高速公路二卡收费站东北侧800米处）。

②作业人员情况：事故发生现场共有3名作业人员，其中地面人员2名，房顶人员1名（事故死者），均为呼伦贝尔市****建设有限公司职工。

③作业流程：房顶固定螺丝拆除→隔板拆除→屋面包边拆除→屋脊瓦拆除→屋面板拆除→檩条→屋面C型钢大梁拆除→四周立柱拆除→清理现场材料装车。

（一）事故发生经过

2023年9月15日下午，马*强带领呼伦贝尔市****建设有限公司21名职工开始板房拆除及装车作业，计划拆除共三栋板房，截至9月17日上午12时已完成拆除东侧111平方米及南侧222平方米两栋板房。

2023年9月17日12时50分，呼伦贝尔市****建设有限公司马*强带领陈*顺、刘*泉、赵*（死者）等21人开始进行西侧222平方米板房（事故板房）的拆除及装车作业，14时15分左右，赵*在拆除板房倒数第三间房顶螺丝过程中不慎从3米高房顶掉落至板房地面。

2023年9月17日14时15分事故发生时，赵*（死者）作业环境为半封闭空间高处作业。

2023年9月17日06时--18日1时气象情况：北风3-4级，平均风速11km/h。

事故板房基本参数：长60米、宽3.7米、高2.73米，顶距0.52米，面积222平方米。

（二）事故救援情况

事故发生后，现场安全管理人员乔*凯立即拨打120急救电话，因事故地点距离救治医院距离较远，乔*凯怕贻误最佳救治时机，在拨打120的同时组织现场人员陈*顺、贾*强、杨*鑫和刘*泉将赵*抬上现场车辆送往医院，在去往与救护人员电话商定的制定路线途中（301国道与西山矿交叉路口西侧处）与前来的120急救车辆汇合，后由120急救车辆将赵*（死者）送至扎赉诺尔区人民医院。14时40分，扎赉诺尔区人民医院宣布赵*经抢救无效死亡出具居民死亡医学证明（推断）书，编号150703002202301**。

事故造成1人死亡，死者：赵*，性别：男，民族：汉族，身份证号：15210119930929****，死亡原因：颅脑损伤（扎赉诺尔市人民医院：居民死亡医学证明（推断）书，编号150703002202301**）。

直接经济损失：依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721）统计，核定事故直接经济损失1528952.10元（大写：壹佰伍拾贰万捌仟玖佰五拾贰元壹角），包含一次性工亡补助金、死亡赔偿金、丧葬费等。

（一）事故直接原因

赵*（死者）未佩戴必要的劳动防护用品（如安全绳）违规从事高处作业，导致本次高处坠落事故发生。

（二）事故间接原因

1、马*强（施工现场主要负责人），未督促从业人员严格执行高处作业安全管理制度；未监督作业人员按规定佩戴安全带、安全帽。

2、呼伦贝尔市****建设有限公司

（1）现场作业隐患排查治理不到位，对现场违章作业监督管理缺失，未采取有效的防范措施，导致现场作业人员未严格贯彻执行《临时板房拆除专项方案》中有关操作规程安全事项。

（2）安全生产培训教育制度落实不到位，使得现场作业人员存在侥幸心理，违章进行作业。

（3）现场作业内容分工不清，对作业现场安全疏于管理。

（4）没有按照《安全生产法》的规定为从业人员配备必要的劳动防护用品（如安全绳）。

（三）事故性质

呼伦贝尔市****建设有限公司“9·17”一般高处坠落事故是一起一般生产安全责任事故。

（一）应进一步加强对所有从业人员的安全教育培训，将安全教育贯彻落实到每个岗位，进一步加强现场指挥人员的管理和安全培训，杜绝安全生产工作存在死角、盲区。

（二）应进一步建立健全安全生产管理制度，完善安全生产管理体系；严格执行各项安全规章制度，针对辨识出来的隐患问题要立行立改。

（三）规范危险作业管理，指定专门人员对作业现场全程进行监督检查和指导协调，同时在作业现场应配备必要的应急救援器材、设备和物资。

（四）为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的防护用品，并监督、教育从业人员正确使用；认真开展全员警示教育，吸取事故教训，举一反三，杜绝类似事故的再次发生。