# 四平铁东欧亚集团商业综合体建设项目“9·13”一般起重伤害事故调查报告

来源：中国安全生产大数据平台（safetybd.cn）

原文链接：https://www.safetybd.cn/csd-view/reportDetail?reportId=8914

抓取时间：2026-10-17

# 一、事故档案信息

| 事故地点 | 铁东区欧亚集团商业综合体建设项目 |
| --- | --- |
| 发生时间 | 2025-09-13 00:00:00 |
| 涉事单位 | 南通六建工程集团有限公司 |
| 事故类型 | 起重伤害 |
| 事故等级 | 一般事故 |
| 事故性质 | 生产安全责任事故 |
| 所属行业 | 建筑施工 |
| 死亡人数 | 1 |
| 直接经济损失(万元) | 119 |
| 行政区域 | 中国,吉林省,四平市,铁东区 |
| 详细时间 | 06:41:00 |

# 二、事故概况

2025年9月13日6时41分许，铁东区欧亚集团商业综合体（四平欧亚购物中心）建设项目在吊卸钢筋盘圆作业过程中发生一起起重伤害事故，造成1人死亡，直接经济损失119万元。

# 三、调查报告正文

（一）事故发生单位及其相关概况

1、项目基本情况

铁东欧亚集团商业综合体（四平欧亚购物中心）建设项目（以下简称“欧亚综合体建设项目”），位于四平市铁东区植物园街1399号，植物园街西侧，植物园西街东侧，紫气大路南侧，紫气南路北侧，占地4.2509公顷，建筑面积137711.31平方米，主要包括地上四层和地下两层（含人防工程）两部分，事故发生区域为建设项目东北角钢筋材料堆放区。

2、项目建设单位基本情况

长春欧亚集团四平欧亚置业有限公司，统一社会信用代码：91220300MAOY6FAXJ，注册资本1亿元，法定代表人：姜某，成立日期：2016年11月9日，经营范围：房地产开发、食品销售、日用品销售、餐饮服务等。

3、项目施工单位基本情况

南通六建工程集团有限公司，统一社会信用代码：91320682MA1TCB1N5C，法定代表人：丁某某，成立日期：2017年11月28日，经营范围：建筑工程施工、施工专业作业、建筑劳务分包、住宅室内装饰装修、建筑智能化系统设计。

该公司取得《建筑业企业资质证书》（编号：D2232446221），资质类别及等级：建筑工程总承包壹级，有效期至2026年11月26日；2024年04月16日取得建筑工程施工许可证。

4、项目监理单位基本情况

吉林省轻工业设计研究院，统一社会信用代码：91220000124026405J,法定代表人：姜某某，成立日期：1991年11月29日，经营范围：建设工程设计、建设工程监理、特种设备设计。

该公司于2023年12月22日取得吉林省住房和城乡建设厅颁发的“建设工程监理企业资质证书”（证书编号：E122000967），资质类别及等级：房屋建筑工程监理甲级。

5、相关人员情况

任某某（死者）男，197X年XX月出生，南通六建工程集团有限公司欧亚集团商业综合体建设项目部员工；

丁某某，男，198X年XX月出生，南通六建工程集团有限公司法定代表人，公司主要负责人；

张某甲，男，198X年X月出生，南通六建工程集团有限公司欧亚集团商业综合体建设项目部项目经理；一级注册建造师，证号：苏1322022202300645

倪某某，男，197X年X月出生，南通六建工程集团有限公司欧亚集团商业综合体建设项目部项目经理助理，分管安全生产工作；

张某乙，男，198X年XX月出生，南通六建工程集团有限公司欧亚集团商业综合体建设项目部专职安全生产管

理人员，证书编号：苏建安C2（2019）3093608，有效期2025年1月27日至2028年1月31日；

祁某某，男，197X年X出生，欧亚集团商业综合体建设项目外雇个体汽车吊车驾驶员兼操作员，驾驶证号：220302197XXX0XX0X1,起重机司机资格证号：220302197XXX0XX0X1；

李某，男，196X年X月出生，吉林省轻工业设计研究院监理驻欧亚综合体项目部总监理工程师，总监理工程师。

（二）事故发生单位安全管理情况

1、南通六建工程集团有限公司欧亚综合体建设项目部安全管理情况

欧亚综合体建设项目部建立了安全管理制度，制定安全生产责任制并鉴定了安全责任书，设立了安全生产管理机构，配备了专职安全生产管理人员，制定了特种作业操作规程，对入场工作人员进行了培训、考核，落实了隐患排查治理制度。经调查，发现该公司存在工人与管理层人员上岗时间不同步；工作通知部署程序有缺陷；工人违章作业，不具备特种作业资格私自进行特种作业；零散吊装作业现场风险辨识不全面（被害者对风险认识不足）；安全培训不彻底；事故上报程序机制不健全，反应出企业员工安全意识淡薄，公司工作制度、机制有缺陷。

2、吉林省轻工业设计研究院安全管理情况

吉林省轻工业设计研究院作为监理单位监理制定了安全生产管理机构，与施工方和建设单位建立了联合检查机制、安全生产会议制度、隐患整改复查机制和经常性检查制度。通过调查询问，发现该单位履行监理职责时对危大型吊装作业、隐蔽工程、临边洞口防护等重大风险隐患的监理巡查工作予以高度重视，但是安全生产检查过程中没有发现施工方在工作制度方面和安全培训方面存在的问题，在安全检查内容方面存在失控漏管之处。

（一）事故发生经过

2025年9月13日6时15分许，四平欧亚商业综合体项目部外雇汽车吊司机祁某某根据项目部通知驾驶汽车吊到达项目卸料区，6时20分，钢筋后台班长任某某带领工人刘某某到达现场展开吊卸钢筋作业，任某某指派刘某某在卸料区负责摘钩，任某某本人负责指挥并在货车上挂钩，外雇汽车吊驾驶员兼操作员祁某某负责在操作室操作汽车吊。6时35分开始吊卸钢筋作业，6时41分在开始第二次吊卸钢筋盘圆时，任某某位于货车车厢中部靠近货车车尾侧，在被吊物重心与吊钩不处于同一垂直线的情况下，指挥司机祁某某起吊，导致钢筋盘圆摆动撞击挤压任某某躯干，造成任某某严重受伤。

（二）事故救援情况

1.事故信息接报及响应情况

欧亚综合体建设项目部钢筋后台工人刘某某于6时41分许听到班长任某某异常喊声后，立即到货车旁查看，发现任某某斜靠在钢筋盘圆上，一边大声呼喊周边人员协助救人，一边上车扶住任某某；吊车司机祁某某听到喊声后，立即停止吊运，看到任某某受伤后立即拨打120急救电话；项目安全员张某乙在接到人员受伤的电话后，立即赶往现场组织抢救，并电话告知项目经理张某甲。120急救车赶到现场后，张某乙立即指挥在场工人将任某某抬到平整的模板上，根据120急救人员的指令转移到急救车上。

2.事故现场应急处置情况

汽车吊司机祁某某听到异常喊声后立即停止作业，看到任某某受伤后第一时间拨打120急救电话；现场作业人员刘某某在听到异常响声后迅速反应，立即查看，当看到任某某受伤后，立即扶住任某某平躺在货车厢板上，避免二次伤害，并大声呼喊；周边工人在听到喊声后，迅速赶往现场协助救援；安全员张某乙在接到事故信息后，立即赶往事故现场并同时电话上报项目经理，在120急救人员赶到现场后严格按照120人员指令指挥现场救援人员将任某某用平整的模板转移到急救车上；项目部经理接报后立即前往事发现场，组织进行抢救事宜；接到请求急救电话后，120急救人员在9分钟内赶到现场。

3.医疗救治和善后情况

伤员被120急救车辆接走后，项目部安排安全员张某乙驾车跟随120急救车前往四平市中心医院协助抢救工作，同时联系伤者家属；在伤者抢救无效死亡后，项目部指派专人负责协调沟通，积极对死者家属进行安抚，经协商达成赔偿协议，家属无异议。

4.事故应急处置评估

项目部在接到事故报告后，立即组织对伤者进行妥善处置，未盲目移动伤者，在120急救人员到达现场后，方在急救人员指挥下用平整模板转移伤者，协调联动情况良好，处置方法正确；相关部门舆情的管控良好，没有出现不良舆论和负面社会影响，事故信息处置得当；应急反应及时迅速，现场处置科学，应急救援处置过程及时有效。但存在事故信息上报程序不清，未能在第一时间向相关部门上报事故情况。

事故造成1人死亡。

直接经济损失119.14967万元。

（一）事故直接原因

事故直接原因：死者任某某不具备吊装作业指挥资格违规指挥，未根据吊装安全作业要求冒险进入危险区域作业，导致被吊物撞击躯干受伤。

（二）事故间接原因

1、南通六建工程集团有限公司安全生产管理不到位。

（1）法定代表人和安全生产管理人员履行安全生产职责不到位。对项目施工过程中的吊装作业管控不力，对外部入场作业人员培训情况了解不够，施工现场管理不到位。

（2）公司安全教育培训工作不到位。未按要求对外部所有进场施工作业人员进行有实效的安全教育培训，员工安全意识淡薄。

（3）公司工作制度不合理。工作部署、通知管理制度不科学；请示报告制度坚持不经常；公司项目部对零散吊装作业管理不力；员工上岗时间不统一，管理层与工人上岗时间存在1小时的时差；事故信息上报不及时。

2、项目监理单位安全生产监理责任落实不力。

吉林省轻工业设计研究院作为监理单位在对项目施工实施监理过程中不细致，未发现施工单位存在零散吊装作业违章作业、外部入场人员安全培训不全面、工作制度不健全等问题，未正确落实安全监管职责。

3、有关部门落实安全生产监管职责不细致。

四平市住房和城乡建设局建筑工程质量服务中心对建筑工地实施检查时未能发现外部进场作业人员安全教育培训不全面、工人违章作业等问题，未能及时提醒施工单位提前消除零散吊装作业潜在的隐患。

（三）事故性质

四平铁东欧亚集团商业综合体建设项目“9·13”起重伤害事故是一起因相关人员违反操作规程造成的一般生产安全责任事故。

（一）因在事故死亡免予责任追究的人员

任某某，南通六建工程集团有限公司欧亚集团商业综合体建设项目部钢筋后台班长，缺乏安全意识，不具备吊装作业指挥资格违章指挥，冒险进入作业危险区域，盲目指挥起吊，导致被吊物撞击自身躯干，造成事故发生，对事故发生负有主要责任，因其在事故中死亡，建议免予追究责任。

（二）对事故有关责任人员和责任单位的行政处理建议

1、对事故有关责任人员的行政处理建议

（1）丁某某，南通六建工程集团有限公司法定代表人，对本单位安全生产工作管理不力，未履行全生产管理职责，对项目建设过程中存在的安全隐患、安全培训不全面、工作制度不合理和事故上报机制不健全等问题失管失察；存在未按规定时限要求向安全生产监督管理部门报告事故情形；以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（一）（二）（三）（五）（七）项、第八十三条第二款和《中华人民共和国建筑法》第四十四条之规定，对事故的发生负有领导责任。建议由安全生产监督管理部门依法予以处罚。

（2）张某甲，南通六建工程集团有限公司欧亚集团商业综合体建设项目部项目经理，未履行项目负责人安全生产管理职责，未及时发现和纠正项目建设过程中存在的安全培训不到位、工作制度不合理、事故上报机制不健全、风险辨识和隐患排查不彻底、安全检查不全面等问题，未及时纠正工人违章作业行为，事故发生后未及时上报相关部门，以上行为违反了《中华人民共和国安全生产》第二十五条第（一）（二）（三）（五）（六）项和《建设工程安全生产管理条例》第二十一条第二款之规定，对事故的发生负有重要领导责任。建议由安全生产监督管理部门依法予以处罚。

（3）倪某某，南通六建工程集团有限公司欧亚集团商业综合体建设项目部项目经理助理，协助项目经理分管安全管理工作，对施工安全管理不到位，组织风险辨识不全面，未正确组织外来人员安全培训、未及时发现和制止工人违章作业等事故隐患，对事故发生负有安全管理责任。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（一）（二）（三）（五）（六）项之规定，建议由安全生产监督管理部门依法予以处罚。

张某乙，南通六建工程集团有限公司欧亚集团商业综合体建设项目部安全员；未能正确履行安全职责，未能全面组织外来入场人员安全培训，安全检查不细致，未能及时发现制止工人违章作业行为，以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（一）（二）（三）（五）（六）项之规定，对事故发生负有安全管理责任。建议由安全生产监督管理部门依法予以处罚。

祁某某，欧亚集团商业综合体建设项目外雇个体汽车吊车驾驶员兼操作员；盲目听从指挥，未能及时发现任某某在危险区域内作业，该行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第五十七条之规定，对事故发生负有一定责任。建议施工单位依照本单位相关规定予以处理。

李某，吉林省轻工业设计研究院监理驻欧亚综合体项目部总监理工程师，在施工监理过程中未能有效履行职责，未能及时发现施工单位存在违章作业、工作制度不合理、零散吊装作业风险管理不到位等问题，该行为违反了《建筑施工安全检查标准》第3.18.3-6和3.18.4-1、《建设工程安全生产管理条例》第三款之规定对事故发生负有一定的监理责任。建议由建设行政主管部门依法予以处理。

2.对有关责任单位的行政处理建议

（1）南通六建工程集团有限公司

安全培训不到位，外部入场作业人员安全培训落实不到位，员工安全意识淡薄；公司项目部特种作业管理不严，零散吊装作业管理不力；员工上岗时间不统一；存在未按规定时限要求向安全生产监督管理部门报告事故行为。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款、第四十四条第一款、第八十三条第二款之规定，建议由安全生产监督管理部门依法予以处罚。

（2）吉林省轻工业设计研究院。

作为项目监理单位履行安全生产监理责任不到位，未能及时发现项目施工方存在的工作制度不合理、工人违章作业等隐患，未及时提醒施工方将事故信息上负有安全生产管理职责的部门，以上行为违反了《建筑施工安全检查标准》第3.18.3-6和3.18.4-1、《建设工程安全生产管理条例》第三款之规定对事故发生负有一定的监理责任。建议由建设行政主管部门依法予以处理。

（3）四平市住房和城乡建设局

在实施安全生产监督检查过程中工作不细致，未能发现施工单位存在外部进场作业人员安全教育培训不全面、部分点位工人违章作业等问题，未能及时提醒施工单位零散吊装作业潜在的风险隐患。对事故发生负有行业管理责任，建议由四平市安全生产委员会对其进行通报批评。

该起事故反映了建筑施工企业落实安全生产主体责任不到位，项目主要负责人履行安全生产管理职责不力，工作制度不完善，安全生产规章制度不健全，安全操作规程落实不到位，全员安全教育培训落实不到位，员工安全意识淡薄，事故教训极其深刻。

（一）进一步要加强部门监管责任，完善检查内容。

各县（市、区）人民政府政府，各行业主管部门要认真贯彻落实党和国家关于安全生产的各项规定，负有安全生产管理职责部门和其他有关部门深刻汲取教训，从严从细落实监管责任，深入查找生产过程中存在的盲区，找出潜在的隐患，完善安全生产检查清单，及时提示企业生产过程中容易忽视的风险，把风险隐患消除在萌芽状态，确保人民群众生命财产安全。

（二）进一步完善安全生产规章制度，加强特种作业管理。

建筑施工企业要严格落实安全生产各项规定，认真完善切合实际的各种规章制度；从严做好包括外部入场人员在内的全员安全生产培训；加大安全查处力度，真正杜绝“三违”现象的发生；做好全面的风险辨识和隐患排查，健全双重预防机制；完善工作部署和通知制度，建立起“应答”机制；建立完善事故信息上报机制。

（三）从严从细落实工程监理单位的职责。监理单位要认真落实安全生产监理制度，督促施工单位落实安全生产各项规定，加强施工现场安全监理，认真辨识施工过程中潜针的风险隐患，有针对性地提出安全生产检查清单，对于易发生生产安全事故的重点作业、重点部位、重要时点等要及时进行提示、提醒，发现问题要及时提出有效的安全整改意见，并督促施工单位及时整改，保障安全施工。