# 朝阳三里屯北京筑博装饰工程有限公司“1·4”一般高处坠落事故调查报告

来源：中国安全生产大数据平台（safetybd.cn）

原文链接：https://www.safetybd.cn/csd-view/reportDetail?reportId=6731

抓取时间：2026-10-18

# 一、事故档案信息

| 事故地点 | 北京市朝阳区三里屯地区三里屯路19号院3号楼S3-30单元一装修施工现场内 |
| --- | --- |
| 发生时间 | 2024-01-04 00:00:00 |
| 涉事单位 | 北京筑博装饰工程有限公司 |
| 事故类型 | 高处坠落 |
| 事故等级 | 一般事故 |
| 事故性质 | 生产安全责任事故 |
| 所属行业 | 建筑施工 |
| 死亡人数 | 1 |
| 直接经济损失(万元) | 500 |
| 行政区域 | 中国,北京,北京市,朝阳区 |
| 详细时间 | 14:02:00 |

# 二、事故概况

2024年1月4日14时02分许，朝阳区三里屯地区三里屯路19号院3号楼S3-30单元一装修施工现场内发生一起高处坠落事故，造成1人死亡。

# 三、调查报告正文

1.尼康映像仪器销售（中国）有限公司（以下简称“尼康映像公司”），法定代表人松某徹（日本籍）。统一社会信用代码：91310000717854505W，地址为上海市黄浦区蒙自路757号1201-1207室。公司类型为有限责任公司（港澳台法人独资）。经营范围：研究开发和技术支持、分销及进出口等。

2.尼康映像仪器销售（中国）有限公司北京分公司（以下简称“尼康映像北京分公司”），负责人松某徹（日本籍）。统一社会信用代码：911101017877501703，住所为北京市朝阳区光华东里8号院2号楼21层2101内2301室，公司类型为有限责任公司（自然人投资或控股）。经营范围：光学仪器及其相关产品的进出口、批发；售后服务等。

3.北京筑博装饰工程有限公司（以下简称“筑博装饰公司”），法定代表人张某寰。统一社会信用代码：91110105101416451R，住所为北京市朝阳区光华路7号楼九层9A16单元，公司类型为有限责任公司（自然人投资或控股）。经营范围：建设工程施工；建设工程设计；住宅室内装饰装修等。

4.北京磊丰装饰工程有限公司（以下简称“磊丰装饰公司”），法定代表人刘某磊。统一社会信用代码：91110228MA004NDM48，住所为北京市密云区鼓楼东大街3号山水大厦4层418室-836（冯家峪镇集中办公区），公司类型为有限责任公司（自然人独资）。经营范围：专业承包；室内装饰工程设计等。

5.北京东方华太建设监理有限公司（以下简称“东方华太监理公司”），法定代表人陈某涛，总经理吕某南。统一社会信用代码：91110101700257579F，住所为北京市丰台区金家村288号院6号楼5层501、512室，公司类型为其他有限责任公司。经营范围：专业承包；室内装饰工程设计等。

（一）事故发生经过

2024年1月4日，崔某安排工人姜某茂等3人在施工现场三层进行内装作业。

14时02分许，姜某茂在作业时行走至悬挑式脚手架西北角，踩踏在一木质盖板上，盖板突然发生断裂，导致其坠落至一层地面。

（二）事故救援情况

事故发生后，现场人员立即拨打“120”急救电话，“120”急救人员到达现场后，将姜某茂送往首都医科大学附属北京朝阳医院进行救治。

16时许，姜某茂经抢救无效死亡。

事故造成1人死亡。死亡人员为姜某茂，男，49岁，江苏人；北京市公安司法鉴定中心出具的《鉴定书》（CY2024BL0004）鉴定意见为：“姜某茂不除外高坠致创伤性休克死亡”。

直接经济损失约500万元，其中含赔付死者家属165万元。

（一）事故直接原因

姜某茂在作业时行走至悬挑式脚手架西侧尽头，因脚手板未满铺，其仅可踩踏在用作下围挡使用的盖板上，盖板的承重能力不足，突然发生断裂，导致其坠落至一层地面后死亡。

（二）事故间接原因

1.违规组织施工。磊丰装饰公司违规搭建悬挑式脚手架，未编制专项施工方案，未聘请具有相关资质的设计公司对悬挑式脚手架进行设计，未搭设水平安全网防护，捏造并提供虚假验收记录。

2.施工现场安全管理缺失。尼康映像北京分公司在未聘请监理公司的情况下，未承担工程监理的法定责任和义务，未保证脚手架按规范要求进行搭建；筑博装饰公司未能及时发现并消除违规搭建悬挑式脚手架造成的生产安全事故隐患；东方华太监理公司未履行其监理职责，项目总监理工程师董某众从未到岗工作。

（三）事故性质

经调查认定，朝阳三里屯北京筑博装饰工程有限公司“1·4”一般高处坠落事故是一起因作业现场未按规定设置安全防护措施、事发单位安全管理不力造成的生产安全责任事故。

根据《中华人民共和国安全生产法》等有关法律、法规的规定，调查组依据事故调查核实的情况和事故原因分析，认定下列人员及单位应承担相应的责任，并提出如下处理建议：

（一）关于属地履职尽责情况的说明

经调查，尼康映像北京分公司于2023年10月31日到三里屯街道平安建设办公室进行了报备，完成备案后，三里屯街道平安办检查队分别于2023年11月17日、12月7日、12月29日进行过三次安全生产和动火作业检查。

12月19日，由区住建委牵头，组织三里屯街道办事处、区房管局、区体育局、区民政局对该限额以下项目开展过督导检查，均进行过安全提示。

（二）对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议

1.刘某磊，男，群众，磊丰装饰公司总经理，全面负责本单位安全生产工作。未严格履行安全生产管理职责，违规组织搭建悬挑式脚手架，未落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作不到位，未消除悬挑式脚手架存在的生产安全事故隐患。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项的规定，对事故发生负有管理责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项的规定，建议由朝阳区应急管理局给予刘某磊处上一年年收入百分之四十罚款的行政处罚。

2.张某寰，女，群众，筑博装饰公司总经理，全面负责本单位安全生产工作。未严格履行安全生产管理职责，未落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作不到位，未及时消除悬挑式脚手架存在的生产安全事故隐患。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项的规定，对事故发生负有管理责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项的规定，建议由朝阳区应急管理局给予张某寰处上一年年收入百分之四十罚款的行政处罚。

3.刘某楼，男，群众，筑博装饰公司项目经理，全面负责事发项目管理工作，未严格履行安全生产管理职责，未检查本单位的安全生产状况，未发现并消除悬挑式脚手架存在的生产安全事故隐患。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（五）项的规定，对事故发生负有管理责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定，建议由朝阳区应急管理局给予刘某楼处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下罚款的行政处罚。

4.吕某南，男，群众，东方华太监理公司总经理，全面负责本单位安全生产工作。未对所承揽的监理项目进行监督检查，未履行监理责任，未及时消除悬挑式脚手架存在的生产安全事故隐患。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项的规定，对事故发生负有管理责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项的规定，建议由朝阳区应急管理局给予吕某南处上一年年收入百分之四十罚款的行政处罚。

5.松某徹（日本籍），男，尼康映像公司总经理，全面负责本单位安全生产工作。未严格履行安全生产管理职责，未组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作不到位，未及时消除悬挑式脚手架存在的生产安全事故隐患。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项的规定，对事故发生负有管理责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项的规定，建议由朝阳区应急管理局给予松某徹处上一年年收入百分之四十罚款的行政处罚。

6.磊丰装饰公司。安全管理缺失，违规组织搭建悬挑式脚手架，造成悬挑式脚手架存在生产安全事故隐患，且未及时发现并消除。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款的规定，对事故发生负有管理责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项的规定，由朝阳区应急管理局给予磊丰装饰公司罚款的行政处罚。

7.筑博装饰公司。对事发项目失管失控，未及时发现并消除悬挑式脚手架存在的生产安全事故隐患，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款的规定，对事故发生负有主要管理责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项的规定，由朝阳区应急管理局给予筑博装饰公司罚款的行政处罚。

8.东方华太监理公司。安全生产管理混乱，未履行监理职责，监理工程师从未到岗，未发现并消除悬挑式脚手架存在的生产安全事故隐患，对事故发生负有监理责任。其行为违反了《建设工程安全生产管理条例》第十四条第三款的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项的规定，建议由朝阳区应急管理局给予东方华太监理公司罚款的行政处罚。

9.尼康映像公司。安全生产管理体系缺失，在未聘用监理单位的情况下，未履行监理职责，对事故发生负有管理责任。其行为违反了《关于进一步改善和优化本市工程监理工作的通知》（京建发〔2018〕186号）第四条的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项的规定，由朝阳区应急管理局给予尼康映像公司罚款的行政处罚。

（一）构建安全生产长效机制。尼康映像公司要强化红线意识、责任意识、风险意识，对项目上施工单位与施工人员的相关资质要进行严格审查，在不具备管理能力的情况下，要按照相关法律法规要求聘请监理公司，督促监理单位及施工单位履行相关责任与义务，督促监理单位及施工单位履行相关责任与义务。

（二）落实安全生产主体责任。筑博装饰公司要深刻汲取事故教训，举一反三，对公司所有在建项目进行安全生产隐患大排查，及时发现并消除相关安全生产隐患，有关检查整改情况要如实完整记录。

磊丰装饰公司要严格按照相关法律、法规制定施工方案，提高全员参与安全检查和整改的意识，在日常工作中认真履行巡回检查制度，坚持做好巡检工作。

东方华太监理公司要加强对作业现场的督促、检查工作，对于签订的监理合同要进行严格把关，及时发现并消除项目上的安全隐患并提出整改意见和整改时限，加强对公司各监理项目上相关人员的监督，切实履行监理职责，避免重复发生此类生产安全事故。

（三）加强对从业人员教育力度。筑博装饰公司、磊丰装饰公司要严格按照相关法律、法规加强对其从业人员的安全教育培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，掌握本岗位的安全操作技能，督促从业人员严格执行本单位的安全生产管理制度。