# 沈阳濠森建筑工程有限公司“11·19”高处坠落一般生产安全事故调查报告

来源：中国安全生产大数据平台（safetybd.cn）

原文链接：https://www.safetybd.cn/csd-view/reportDetail?reportId=8228

抓取时间：2026-10-17

# 一、事故档案信息

| 事故地点 | 沈阳东亿机械制造有限公司 |
| --- | --- |
| 发生时间 | 2024-11-19 00:00:00 |
| 涉事单位 | 沈阳濠森建筑工程有限公司 |
| 事故类型 | 高处坠落 |
| 事故等级 | 一般事故 |
| 事故性质 | 生产安全责任事故 |
| 所属行业 | 建筑施工 |
| 死亡人数 | 1 |
| 直接经济损失(万元) | 125 |
| 行政区域 | 中国,辽宁省,沈阳市,铁西区 |
| 详细时间 | 07:00:00 |

# 二、事故概况

2024年11月19日7时许，沈阳濠森建筑工程有限公司在沈阳东亿机械制造有限公司（开发区浑河二十一街）院内进行废旧钢结构厂房拆除作业施工时，因自行升降高空平台突发倾倒，发生一起高处坠落事故，造成一人死亡。

# 三、调查报告正文

（一）事故单位概况：

企业名称:沈阳濠森建筑工程有限公司（以下简称沈阳濠森建筑公司）

类型:有限责任公司（自然人独资）

法定代表人:李某俊

成立时间：2020年01月22日

住所：沈阳市大东区东望北街

统一社会信用代码：91210104MA106R7C8D

经营范围:建筑工程、室内外装饰装修工程、房屋拆除工程、土石方工程、防水工程、防腐保温工程、钢结构工程设计、施工；钢结构、彩钢房拆除、现场安装；彩钢房、钢材、建筑材料、装饰材料、保温材料。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（二）涉事升降平台概况：

涉事升降平台型号：JCPT1612HA自行剪刀式高空作业车（简称自行高空平台），制造编号：JPHA023G06485；额定载荷：250kg；最大工作高度：15.7m；最大允许倾斜角度：X-1.5°，Y-3°；最大允许风速：0m/s；制造年份：2023。设备产权：上海宏信设备工程有限公司

设备出租情况：沈阳濠森建筑工程有限公司主要负责人李某俊于2024年11月1日与上海宏信设备工程有限公司租赁部签订租赁协议和安全使用管理协议，设备于2024年11月4日进驻辽宁乾金金属材料有限公司施工现场。

（二）拆除工程发包总体概况

沈阳东利钛业有限公司董事长褚某代表沈阳东亿机械制造有限公司与岳某钢（社会自然人）签订了企业既有地上物买卖合同以及安全协议，合同项目名为“厂房钢结构回收”，10月末岳某钢与沈阳濠森建筑工程有限公司签订了沈阳东亿机械制造有限公司院内废弃钢结构厂房拆除施工合同，10月29日沈阳濠森建筑工程有限公司编制拆除作业施工方案，并对赵某华(死者）等人建立施工人员档案、进行“三级”安全教育培训后，施工人员进入现场施工。

（一）事故发生经过

依据事故调查询问笔录，可以还原事故发生过程。

按照工程进度，11月19日早现场作业为主厂房围护结构钢构上的檩条拆除；为加快进度，拆除采用火焰切割方式。施工中，为避免檩条坠落引发问题，在切割前采用起重机进行吊挂。

当日，上工时间大约6时40分许。大约7时许，在事故发生位置，赵某华（死者）站在自行高空平台上完成了檩条吊挂，随后走向平台延伸区域，准备操控平台控制模块调整其位置、状态，以满足火焰切割要求。现场同时作业人员事故调查询问笔录表明：在赵某华（死者）走向其操控平台延伸区域时，平台发生倾翻致赵某华（死者）坠落。

赵某华（死者）坠落发生后，项目现场人员进行了积极救治，但终因伤势过重抢救无效死亡。

（二）事故救援情况

2024年11月19日上午8时52分，经开区应急局值班室接到大潘派出所报告，局主要领导及相关负责领导带领工作人员立即赶赴事故现场，并与公安局经开分局、区委宣传部、经开区建设管理部、大潘街道办事处共同开展现场处置。11月21日，沈阳濠森建筑工程有限公司、岳某钢、沈阳东亿机械制造有限公司共同与死者家属签订死亡赔偿协议，赔偿金额125万元人民币，善后赔偿工作已结束。死者家属已得到妥善安置。

事故造成一人死亡。

直接经济损失：125万元人民币。

（一）事故直接原因

1.从物的不安全状态分析

从现场状况看：

如图3.5至图3.9所示，可以认定：事故发生时，由于地面“硬物”的存在，自行高空平台在移动过程中，其行走轮运动被卡阻，使平台整体（含操作者等）产生横向惯性力；同时由于地面坡度、剪叉式柔性以及赵某华自身重力影响，起升后的工作平台一定会产生力矩作用，并推动平台系统（含操作者等）重心逾越装备支撑点（线），使平台发生侧翻。是物的不安全状态。

2.从人的不安全行为分析

赵某华（死者）个人安全意识淡薄，对自行高空平台运行风险、安全作业条件认知不足，在环境状态不良（地面坡度超标，地面存在硬物能够干扰行走轮运动）和工作平台已起升情形下，沿用作业惯例操作平台转弯、后退。由于转动行走轮滚动阻碍，产生运动惯性力，以及平台升高后重心高度提升，惯性力演化为力矩，造成自行高空平台失控倾翻，导致赵某华发生高处坠落。是人的不安全行为。

人的不安全行为和物的不安全状态是事故发生的直接原因。

（二）事故间接原因

施工作业管理缺陷是本次事故发生的间接原因。具体包括：

1.沈阳濠森建筑工程有限公司，未取得相关施工资质开展钢结构拆除施工，虽对施工场地采取了安全管理工作，但对高空拆除钢结构作业安全管理不到位，未对拆除施工现场开展必要的风险辨识，未对吊装、登高作业安排专职监护人员，企业负责人兼安全员不具备施工现场管理能力，未办理必要的主要负责人和安全管理资格证件，未对现场开展有效的安全检查，登高作业现场作业人员未办理登高作业票的违章行为持续存在无人制止。是此次事故的间接原因之一。

2.岳某春，将沈阳东亿机械制造有限公司厂房钢结构拆除工程发包给未取得施工资质的沈阳濠森建筑工程有限公司，对施工现场缺少必要的安全管理。是事故发生间接原因之二。

3.沈阳东亿机械制造有限公司。作为厂房产权单位，未做好施工现场的统一协调、管理工作，施工现场分级管控管理不到位，未对现场进行安全检查，现场存在吊装、登高作业未办理作业票；现场缺少安全监护人员；现场地面杂乱，造成提升后的自行高空平台不具备移动条件的情况下，工人仍长时间习惯性冒险操作高空平台移动的安全隐患未能发现并制止。对施工现场安全管理处于失察状态。是事故发生间接原因之三。

（三）事故性质

沈阳濠森建筑工程有限公司“11·19”高处坠落事故是一起一般生产安全责任事故。

依据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《生产安全事故罚款处罚规定》（应急管理部14号令）、《安全生产违法行为行政处罚办法》（应急管理部15号令，77号令修正）、《建筑工程施工发包与承包违法行为认定查处管理办法》建市规[2019]1号，调查组对该起事故负有责任的有关人员作出如下处理建议：

（一）对事故责任人的处理意见

1.因在事故中死亡、免予追究责任人员

赵某华（死者），个人安全意识淡薄，对自行高空平台运行风险、安全作业条件认知不足，在环境状态不良（地面坡度超标，地面存在硬物能够干扰行走轮运动）和工作平台已起升情形下，操作平台移动，造成自行高空平台失控倾翻，导致赵某华发生高处坠落。鉴于赵某华在事故中死亡，故免予追究其责任。

2.对有关责任单位经济处罚的意见

（1）沈阳濠森建筑工程有限公司，无施工资质开展钢结构拆除施工作业，虽对施工场地采取了安全管理工作，但对高空拆除钢结构作业安全管理不到位，未对拆除施工现场开展必要的风险辨识，未对吊装、登高作业安排专职监护人员，企业负责人兼安全员不具备施工现场管理能力，未办理必要的主要负责人和安全管理资格证件，未对现场开展有效的安全检查，登高作业现场作业人员未办理登高作业票的违章行为持续存在无人制止。以上行为违反《安全生产法》第二十七条、第四十三条，《建筑法》第十三条的规定，在该起事故中负有直接管理责任，导致事故发生。建议由经开区应急局依据《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条第二项，对沈阳濠森建筑工程有限公司给予伍拾贰万元人民币的经济处罚。

（2）沈阳东亿机械制造有限公司，作为厂房产权单位，未对施工现场存在吊装、登高作业办理作业票；现场缺少安全监护人员；工人违章作业，在地面环境杂乱的情况下，冒险操作提升高度的高空平台的安全隐患未能发现并制止。以上行为违反《安全生产法》第四十一条第二项的规定，在该起事故中负有间接管理责任，导致事故发生。建议由经开区应急局依据《安全生产法》第一百零二条，对沈阳东亿机械制造有限公司给予陆千元人民币的经济处罚。

4.对有关责任人经济处罚的意见

（1）沈阳濠森建筑工程有限公司法人代表李某俊，兼任事故施工现场安全管理人员，未办理主要负责人和安全管理人员资格证件，不具备现场安全管理能力。未组织人员对拆除施工现场开展必要的安全风险辨识，未对吊装、登高作业安排专职监护人员，现场安全检查不到位，未能及时发现并制止现场存在的安全事故隐患。以上行为违反《安全生产法》第二十五条第一项、第五项、第二十七条第一款的规定，建议由经开区应急局依据《安全生产法》第九十五条第一项之规定，对李某俊处以上年年收入百分之四十，即贰万叁仟肆佰元人民币的经济处罚。

（2）岳某春（社会自然人），将“沈阳东亿机械制造有限公司厂房钢结构拆除”劳务工程违法分包给未取得施工资质和安全生产许可证件的沈阳濠森建筑工程有限公司，对施工现场缺少必要的安全管理。建以上行为违反了《建筑工程施工发包与承包违法行为认定查处管理办法》第十二条第五项，导致事故发生，议由经开区应急局依据《安全生产违法行为行政处罚办法》第五十条，对岳某春给予伍仟元人民币的经济处罚。

为吸取这起物体打击事故的深刻教训，杜绝同类事故的发生，调查组针对事故暴露出来的问题，提出以下建议：

1.沈阳濠森建筑工程有限公司，要认真吸取这起事故的深刻教训，在办理好建筑施工许可和安全生产许可证后，依据许可资格要求，方可开展施工作业。施工作业中，要对施工现场环境、人员、设备进行必要的安全生产资金投入，聘请具备建筑施工现场管理和作业资格的人员进行施工作业，要强化危险作业环境和人员的安全管理，采取专人监护和持证上岗、持票作业（危险作业审批票）的管理手段。要加强施工现场的风险分析和安全检查，及时制止现场存在的安全隐患。避免类似事故再次发生。

2.沈阳东亿机械制造有限公司，要做好产权单位对施工方现场安全管理的监督检查工作，确实履行对现场施工单位的统一协调、管理职责，做好定期安全检查，及时发现现场隐患，并及时督促第三方单位落实整改。

3.岳某春，要依法依规履行甲方单位发包的管理职责，作为钢结构厂房拆除工程，需将拆除施工项目发包给具备施工资质、安全许可的建设施工单位，且督促施工单位成立现场施工项目部开展拆除施工作业，要严格审核施工单位履行现场施工的安全管理责任，协助产权单位做好施工现场的安全管理工作。

4、经开区建设管理部，要严格按照《关于加强房屋建筑和市政基础设施拆除工程安全管理工作的通知》的相关要求，加强拆除工程的安全管理，规范拆除工程备案和监管，要及时摸清经开区区域内拆除工程项目，并及时督促建设单位到相关备案管理部门进行备案，要加强对拆除施工的执法检查，对发现的违法行为，要及时采取严厉惩戒手段。

5、大潘街道办事处，作为对沈阳东亿机械制造有限公司安全生产属地政府，要严格按照《经开区(中德园)建筑施工安全生产专业委员会工作方案》要求，设置专职安全工作人员，做好施工现场巡视及统计工作，对未办理施工许可证工地，及时向建设管理部门上报。