# 海拉尔区正阳街道办事处呼伦贝尔市鸿雁市政建设有限公司“5.12”中毒窒息一般事故调查报告

来源：中国安全生产大数据平台（safetybd.cn）

原文链接：https://www.safetybd.cn/csd-view/reportDetail?reportId=8126

抓取时间：2026-10-19

# 一、事故档案信息

| 事故地点 | 中国内蒙古自治区呼伦贝尔市海拉尔区文化街西侧一污水井处 |
| --- | --- |
| 发生时间 | 2023-05-12 00:00:00 |
| 涉事单位 | 呼伦贝尔市鸿雁市政建设有限公司 |
| 事故类型 | 中毒和窒息 |
| 事故等级 | 一般事故 |
| 事故性质 | 生产安全责任事故 |
| 所属行业 | 建筑施工 |
| 死亡人数 | 1 |
| 受伤人数 | 3 |
| 行政区域 | 中国,内蒙古自治区,呼伦贝尔市,海拉尔区 |
| 详细时间 | 16:00:00 |

# 二、事故概况

2023年5月12日16时许，呼伦贝尔市鸿雁市政建设有限公司发生一起中毒窒息一般事故，事故最终造成一人死亡，三人受伤。

# 三、调查报告正文

（一）事故发生经过

2023年，鸿雁市政在未得到官方确切消息的前提下，通过同行之间传闻，得知新的污水管线要全部启用，为确保管线畅通，该公司与长年合作的王炳志在未签订任何合同及协议情况下，以“帮忙”的名义，告知其开展井下挡墙拆除作业，具体工作由王炳志长期合作的劳务人员进行施工，同时达成待所有井下挡墙拆除后，依据现场作业人数及工作时间具体情况，拨付用工费用。

2023年5月12日上午，施工人员将事发井盖打开进行自然通风，当日下午作业前，现场监护人员李洪军对作业人员简单进行口头安全技术交底。

随后，符广贵在未进行气体检测的前提下，佩戴安全绳进入井下，使用电镐对挡墙先行打眼扩洞，此时挡墙另一侧有积水流进工作面，遂井上人员利用水泵开始间断性抽水，随即符广贵离开作业地点返回地面休息，期间未发生身体不适。

休息结束后，符广贵为方便作业，自行脱掉安全绳，同时，未进行气体检测，再次进入作业地点，预继续进行挡墙拆除作业，此时，地面人员发现符广贵失去意识，因其未佩戴安全绳，井上人员无法直接实施救援，于是现场作业人员王洪江、赵晓波、王兆君相继进入事发地污水井实施救援，均失去意识无法自主活动。

（二）事故救援情况

作业人员符广贵在井下遇险后，现场作业人员王洪江、赵晓波、王兆君在未采取任何防护措施的情况下先后下井施救。

事故发生后，事故单位现场施工员李洪军报送信息及时，但未及时制止现场人员盲目施救，在请求救援过程中仍然有人员下井盲目施救导致事故扩大。

当日16时43分消防救援人员到达现场，经询问确认现场为施工下水道井1名人员中毒失去意识，随即3人下井施救，导致4人被困。救援人员利用空气呼吸器向管道井内输送空气，同时做好安全防护措施后下井救援，17时12分四名被困人员全部安全救出并送医治疗。

事故最终造成一人死亡，三人受伤。

（一）事故直接原因

因挡墙打孔致有毒气体窜入污水井（有限空间），工作间断气体动态聚集形成中毒窒息危险环境，遇难人员死者符广贵未按照有限空间“先通风再检测后作业”的作业要求开展有限空间作业，未进行连续性有毒有害气体检测【1】，未配备并使用隔离式呼吸防护器具【2】、未使用悬挂双背带式安全带【3】冒险进入存在有毒和窒息风险的污水井（有限空间）内作业，以及施救人员在未采取任何安全防护措施的前提下盲目施救，是造成本次事故发生的直接原因。

（二）事故间接原因

1、作业审批方面

企业在进行污水井（有限空间）作业前，未履行作业审批手续【4】，未根据《海拉尔区污水主管线工程建设项目三标段施工方案》履行有限空间作业“先通风、再检测、后作业”的作业要求。

2、责任制落实方面

企业未制定下井（有限空间）作业作业人员的安全生产职责，并在作业中落实【5】。

3、教育培训方面

企业对下井作业人员仅进行了口头教育培训，无培训考核也无个人培训档案材料【6】，发生事故后现场作业人员不掌握急救技能盲目施救导致事故扩大。

4、物资配备方面

井下作业前，企业未进行气体检测作业；未配备并使用隔离式呼吸防护器具和悬挂双背带式安全带。

5、现场管理方面

作业现场管理混乱，现场监护人员未严格监督作业人员正确使用劳动防护用品，事故发生后，在无应急救援装备的情况下，未能及时制止现场人员盲目施救的行为。

（三）事故性质

海拉尔区正阳街道办事处呼伦贝尔市鸿雁市政建设有限公司“5.12”中毒窒息一般事故是一起生产安全责任事故。