# 辽阳宏伟宏润环保科技有限公司“6·20”一般中毒窒息事故调查报告

来源：中国安全生产大数据平台（safetybd.cn）

原文链接：https://www.safetybd.cn/csd-view/reportDetail?reportId=8735

抓取时间：2026-10-18

# 一、事故档案信息

| 事故地点 | 中国辽宁省辽阳市宏伟区曙光镇小打白新村8号楼东侧20米处 |
| --- | --- |
| 发生时间 | 2023-06-20 00:00:00 |
| 涉事单位 | 辽阳宏润环保科技有限公司 |
| 事故类型 | 中毒和窒息 |
| 事故等级 | 一般事故 |
| 事故性质 | 生产安全责任事故 |
| 所属行业 | 建筑施工 |
| 死亡人数 | 2 |
| 受伤人数 | 1 |
| 直接经济损失(万元) | 241.3 |
| 行政区域 | 中国,辽宁省,辽阳市,宏伟区 |

# 二、事故概况

2023年6月20日，宏伟区曙光镇小打白新村8号楼东侧20米处，辽阳宏润环保科技有限公司世纪阳光一体化泵站工人在检维修水泵过程中发生一起一般中毒窒息事故，造成2名工人死亡，1名工人受伤。事故造成直接经济损失241.3万元。

# 三、调查报告正文

（一）事故发生单位及相关单位概况

1．事故发生单位概况

辽阳宏润环保科技有限公司（以下简称宏润公司），成立于2021年6月21日，公司类型为有限责任公司，法定代表人、董事长、经理吴*（2022年9月至今），注册资本9,000万元，统一社会信用代码为9121**********E25P，登记住所辽阳市宏伟区南翠路9号，办公地址宏伟区大打白狐村建材路东(辽阳市宏伟区污水处理厂院内)，经营范围包括许可项目：房屋建筑和市

政基础设施项目工程总承包，各类工程建设活动，林木种子生产经营，道路货物运输（不含危险货物）；一般项目：污水处理及其再生利用，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，市政设施管理，机械设备租赁，土地整治服务。

持有《排污许可证》（9121**************001Q）。

宏润公司为宏伟区城建管理中心下属国有企业，股东为辽阳市宏伟区污水处理有限公司，资产3.98亿元，现有员工75人，公司实行董事会、监事会制度（董事会3人，监事会3人），现设有生产运行部、行政综合部、经营工程部，实际运营管理1座

污水处理厂、1座污水处理站、7座污水提升泵站、6座一体化泵站，公司主营业务是污水处理及再生利用。

2．相关单位概况

（1）宏伟区污水处理有限公司

该公司前身为辽阳市宏伟区污水处理厂，成立于2007年4月28日，为宏伟区城建管理中心（公服中心，后并入区住建局）下属国有企业，2017年公司制改革时改制为辽阳市宏伟区污水处理有限公司，注册地址辽阳市宏伟区文圣路295号，办公地址宏伟区大打白狐村建材路东，公司类型为有限责任公司，法定代表人、董事长、经理吴迪（2022年9月至今），统一社会信用代码为9121**********48XU，注册资本8,400万元，经营范围包括处理城市污水、工业污水。公司实行董事会、监事会制度（董事会3人，监事会3人）。2021年6月，宏伟区新开河相关污水处理厂经营权转让PPP项目启动后，公司董事会、监事会下沉至宏润公司，负责宏润公司运营管理。

（2）宏伟区农业农村局水环境综合治理办公室（以下简称区水环境办）

2017年4月，为彻底治理辖区内水环境现状，解决水质存在的问题，确保水质达标排放，宏伟区政府成立了区水环境综合治理工程领导小组，下设办公室即区水环境办，工作职责是筹备、组织、实施新开河治理相关工程建设，2021年6月，宏伟区新开河相关污水处理厂经营权转让PPP项目启动后，职能转变为代表宏伟区农业农村局履行项目实施机构职责，监管宏润公司生

产运营活动。

（二）宏伟区新开河污水处理厂经营权转让PPP项目情况

2021年6月，为治理宏伟区辖区水环境现状，宏伟区政府启动了新开河相关污水处理厂经营权转让PPP项目，项目实施机构为宏伟区农业农村局（区水环境办负责具体实施），宏伟区污水处理有限公司作为社会资本方出资8,000万元，取得了宏伟区农业农村局组织新建的污水处理厂、污水处理站、污水管网、一体化泵站以及区城建中心位于城区的污水提升泵站、一体化污水泵站等市政设施资产的25年运营权。项目资产于2021年11月移交。宏伟区污水处理有限公司出资组建项目运营公司（即宏润公司）。2021年6月22日，宏伟区农业农村局、宏伟区污水处理有限公司、辽阳宏润环保科技有限公司签订《宏伟区新开河相关污水处理厂经营权承继协议》，由宏润公司承继宏伟区污水处理有限公司的项目及资产运营权，负责宏伟区城区部分生活污水处理工作。

（三）事故发生单位安全管理情况

宏润公司主体责任落实不到位。疏于安全管理，安全生产投入不足，隐患排查治理不到位；安全管理制度不健全，安全生产教育培训流于形式，从业人员安全生产意识淡薄；对受限空间作业安全风险辨识不清，管理不严。

（一）事故发生经过

2023年6月19日，宏润公司负责运营的宏伟区世纪阳光一体化污水提升泵站发生故障。6月20日上午，该公司派出由检修班长、泵站站长周*负责的四人检维修队伍对该泵站进行检维修作业，7时20分许，周*首先到达现场作准备工作，8时20分许，王*伟开车拉着工人时*财、许*伟及工具、材料到达现场并开始搭设工作架，9时0分许，时立财由于没有佩戴任何防护用

品下井作业，被井内的有毒有害气体熏呛，导致其在泵井下昏迷，王*伟和许*伟在没有采取任何防护措施的情况下先后盲目下井施救，导致二人在井下昏迷（时*财和王*伟倒卧在水面，许*伟靠在井壁上）。9时13分许，现场负责人周*拨打119和110报警电话，附近村民帮助拨打120急救电话。9时23分许宏伟消防救援大队到达现场后将3人救出，许*伟被120急救人员送至市急救中心后转院至市三院救治，目前生命体征正常；时*财和王*伟被120急救车送至辽化医院抢救，因抢救无效，分别于13时20分许和14时29分许宣告死亡。

（二）事故救援情况

1.事故信息接报及响应情况

9时13分许，作业现场负责人周*向110指挥中心报警。宏伟公安分局接到市公安局110报警台指令后，立即组织分局巡特警大队、指挥中心、国保大队、网安大队、刑警大队及曙光派出所等部门8台警车30名警力，于9时19分许到达事故现场。

9时15分许，周*向119指挥中心报警。宏伟消防救援大队接到支队指挥中心通知，立即调派朝阳大街消防救援站3辆消防救援车15名消防救援人员，于9时23分许到达事故现场。

9时16分许，附近村民向120指挥中心报警。9时23分许，辽化医院、市急救中心120急救车陆续到达现场。

9时16分许，周*向宏润公司领导报告，9时23分许，宏润公司董事长吴*等公司主要领导陆续到达事故现场参与救援。

9时20分许，宏润公司董事长向区水环境办报告事故，区水环境办随即向分管副区长报告，并会同副区长、区长于9时45分许赶到事故现场。区长现场指令启动《宏伟区生产安全事故应急预案》Ⅵ级响应。

9时39分许，区应急局接到电话报告。9时45分许，区应急局主要领导及相关人员到达事故现场。

2.事故现场应急处置情况

9时10分许，现场负责人周*发现时*财进入井下马上趴在井口喊他上来，时*财听到后沿着梯子向上爬，爬到二层格栅（距地面较近的为一层格栅，深处是二层格栅）的时候坠落井下，这时王*伟和许*伟，相继下井救人。下井时3人均未采取任何防护措施。

9时23分至9时59分许，公安局宏伟分局巡特警大队、指挥中心、国保大队、网安大队、刑警大队及曙光派出所、宏伟消防救援大队朝阳大街消防救援站、宏润公司、辽化医院、市急救中心、区应急局各救援力量陆续抵达现场，开展现场警戒、现场搜救、伤员抢救、信息报送等应急处置工作。

9时29分许，许*伟被救出，至9时41分许，王*伟和时*财先后被救出，现场医护人员对三人采取急救措施后，将许*伟拉到市急救中心救治，将王*伟和时*财拉到辽化医院抢救。经抢救无效，时*财和王*伟分别于13时20分许和14时29分许宣告死亡。

接到事故报告后，宏伟区政府立即启动应急响应，区政府主要领导到现场统一调度指挥，全面开展应急处置工作，第一时间做好善后安抚和舆情管控工作，并指示开展类似作业情况排查，防止事故发生。

3.善后处理情况

伤者许*伟尚在医院治疗。遇难人员王*伟理赔工作结束，尸检完成，遗体已火化；时*财的理赔工作正在洽谈中，尚未尸检，遗体在殡仪馆寄存。事故未造成不良社会影响。

4.事故应急处置评估

事故发生后，宏润公司董事长及相关人员立即赶到现场参与施救，宏伟区政府立即启动应急响应，统筹施救、稳妥处置，全力做好医疗救治、舆情管控、善后安抚等工作，分工明确，救援措施得当。

事故造成2人死亡、1人受伤。死者时*财，男，59岁，户籍地址*********；死者王*伟，男，53岁，户籍地址********；伤者许*伟，男，65岁，户籍地址********。

根据《企业职工伤亡事故损失统计标准》（GB/T6721-1986），经核定，事故直接经济损失为241.3万元。

（一）事故直接原因

事故调查组经实地勘察和专家论证，认定事故的直接原因是：宏润公司违反《中华人民共和国安全生产法》、《城乡排水工程项

目规范》（GB55027-2022）、《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》(CJJ68-2016)[1]开展有限空间（下井）作业。由于污水井水泵间内含有超量的硫化氢有毒气体，导致时立财进入

井下作业时因中毒昏迷倒卧水面，王胜伟和许广伟在没有采取任

何防护措施的情况下盲目下井施救，导致伤亡扩大。

（二）事故间接原因

暂无内容

（三）事故性质

事故调查组认定，辽阳宏润环保科技有限公司世纪阳光一体化泵站“6·20”一般中毒窒息事故，是一起因违章作业造成的生产安全责任事故。

（一）因在事故中死亡免予追究责任人员

1.时*财，宏润公司泵站检修班工人，违反《中华人民共和国安全生产法》及《城乡排水工程项目规范》（GB55027-2022）、《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》(CJJ68-2016)的有关规定[4]，在未配戴呼吸装置、安全绳、安全带等安全防护装备，且在未通风、未检测、未做个人防护的情况下进行有限空间（下井）作业，对事故的发生负有主要责任。鉴于其在事故中死亡，建议免于追究其责任。

2.王*伟，宏润公司机修班工人，《中华人民共和国安全生产法》及《城乡排水工程项目规范》（GB55027-2022）、《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》(CJJ68-2016)的有关规定，在未配戴救援设备和呼吸装置等安全防护装备，且在未通风、未检测、未做个人防护的情况下盲目施救，对事故扩大负有责任。鉴于其在事故中死亡，建议免于追究其责任。

（二）建议移送司法机关处理的人员

1．周*，宏润公司泵站站长、检修班班长，世纪阳光一体化泵站检维修作业现场负责人，公司安全工作领导小组成员。未严格履行检维修现场安全制度执行人和现场安全工作监督人职责[5]，未对检修班工作人员进行安全生产教育培训，未对泵站进行风险辨识和评估，泵站未设置有限空间安全警示标志和警示说明，未排查生产安全事故隐患，检维修作业前未编写检维修方案、未履行《下井（有限空间）作业票》制度，对检维修作业风险没有预判，未进行安全交底，未配备救援设备和呼吸装置等安全防护装备，致使现场不具备安全生产条件[6]，且未有效制止检维修工作人员违反操作规程的行为，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（二）、（三）、（五）、（六）项规定[7]，对事故的发生负有主要责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[8]的规定，建议依照刑法有关规定追究刑事责任。

2．陈*，宏润公司生产运行经理、安全总监，公司安全工作领导小组副组长，负责污水处理厂及泵站的运行管理、主管安全生产工作[9]，持有《生产经营单位安全生产主要负责人安全培训证书》。未认真履行岗位职责，未组织制定并落实安全教育培训计划，未组织开展有限空间作业的专门教育培训，未组织对泵站进行危险源辨识并建立管理台账，未及时排查发现并消除事故隐患，对世纪阳光一体化泵站检维修作业未履行《下井（有限空间）作业票》制度失察，《检修派出单》未明确工作方法和拟采取的安全防护措施，未制定切实可行的现场应急处置方案，致使作业现场不具备安全生产条件[10]。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（二）、（三）、（四）、（五）项的规定[11]，对事故发生负有主要领导责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定[12]，建议依照刑法有关规定追究刑事责任。

（三）对有关公职人员的处理建议

对于在事故调查过程中发现的宏伟区水环境办主任周**、区住建局副局长吴**、区房屋征收中心主任郭**、宏润公司法定代表人（董事长、总经理）吴*在履职方面的问题线索及相关材料，已移交宏伟区纪检监察机关，对相关人员依纪依规依法进行问责处理；对涉嫌犯罪的，由纪委监委移交司法机关依法追究刑事责任。

（四）对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议

1．责任人员

吴*，宏润公司法定代表人、董事长、总经理，公司安全工作领导小组组长，未取得《生产经营单位安全生产主要负责人安全培训证书》。对公司安全管理不力，安全生产规章制度不健全，未及时发现并消除生产安全事故隐患。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一款第（二）、（三）、（四）、（五）项的规定[13]，对事故发生负有重要领导责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十四条、第九十五条第一款第一项规定[14]，建议给予其撤职处分，五年内不得担任任何生产经营单位的主要负责人，建议由辽阳市应急管理局给予其处上一年年收入百分之四十罚款的行政处罚。

2．责任单位

宏润公司，安全管理缺失，主体责任落实不到位。企业内部安全生产职责分工不明确，安全管理能力不足。安全生产管理制度缺失，未制定安全生产教育和培训计划，安全生产教育培训流于形式，未对从事有限空间作业的现场负责人、监护人员、作业人员进行专项安全培训，从业人员安全生产意识淡薄，对有限空间作业安全风险辨识不清、不彻底，未制定有限空间作业管理制度，未制定生产安全事故隐患排查治理制度，隐患排查治理不到位，未构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，未落实省、市重大事故隐患专项排查整治2023行动方案，作业前未制定作业方案，没有进行安全交底，没有制定切实可行的现场应急处置方案，不具备安全生产条件而盲目开展有限空间作业，导致事故发生。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十条，第二十八条第一款、第二款，第四十一条第一款、第二款的规定[15]，对事故发生负有责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项规定[16]，建议由辽阳市应急管理局给予其处八十五万元罚款的行政处罚。

（五）其他处理建议

1．艾*，宏润公司专职安全员，安全工作领导小组成员，负责公司日常安全生产、监督管理工作[17]，持有《生产经营单位安全生产管理人员安全培训证书》。不具备安全生产知识和管理能力，未编制安全生产教育培训计划，未开展有限空间作业的专门教育培训，未对泵站进行危险源辨识并建立重大危险源管理台账，未及时排查发现并消除事故隐患，未对世纪阳光一体化泵站检维修作业现场进行安全督导、检查、指导，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（二）、（三）、（四）、（五）、（六）项和第二十七条第一款的规定[18]，对事故发生负有责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条的规定[19]，建议宏润公司对其给予开除处理，并将处理结果报宏伟区应急管理局。

2．许*伟，宏润公司泵站检修班工人，违反《中华人民共和国安全生产法》及《城乡排水工程项目规范》、《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》的有关规定[20]，在未配戴救援设备和呼吸装置等安全防护装备，且在未通风、未检测、未做个人防护的情况下盲目施救，对事故扩大负有责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条的规定[21]，建议宏润公司对其给予开除处理，并将处理结果报宏伟区应急管理局。

（一）安全生产意识淡薄，违章作业，发生事故盲目施救

宏润公司作业人员均未接受过有限空间作业培训，对有限空间安全风险认识不足。未按要求配备相呼吸器、防毒面罩、检测仪器等应急装备和器材，在未履行有限空间作业审批手续且未通风、未检测、未做好个人防护的情况下，进入污水泵井内进行作业导致事故发生，在1人遇险后，另外2人盲目施救，导致事故伤亡扩大。

（二）企业安全生产主体责任不落实

宏润公司安全管理缺失。安全生产组织架构形同虚设，法定代表人、主要负责人将安全管理责任完全交托于安全管理人员，安全生产管理制度不健全、执行不到位，对有限空间安全风险辨识不清、不彻底，未建立相关台账，未形成责任链条与工作合力，作业现场管理不到位，有限空间作业不履行审批程序，未严格要求达到安全生产条件才能进行有限空间作业，现场负责人未严格履职。

（三）责任悬空，管控措施不到位

宏伟区住房和城乡建设局、农业农村局水环境办没有将“管行业必须管安全，管业务必须安全”的要求落到实处，对企业疏于安全管理，没有及时督促企业落实安全生产主体责任，安全生产隐患排查和治理不到位，造成企业一些安全隐患长期存在，没有得到及时治理。

（一）深刻吸取教训，做到警钟长鸣

宏伟区各有关行业监管部门要认真贯彻落实习近平总书记关于安全生产方面的重要指示批示精神，切实提高政治站位，坚持人民至上、生命至上，坚持统筹发展和安全，强化底线思维，狠抓责任措施落地，严格安全监管执法，真查彻改风险隐患，真正把安全生产摆在突出位置。对照《中华人民共和国安全生产法》和《辽阳市公职人员安全生产责任制实施细则（试行）》，将区属国有企业的党委和政府领导责任、部门监管责任、企业主体责任进一步细化压实。要认真剖析有限空间作业事故反复发生的原因，深挖细究问题根源，推动全区上下、各部门深入开展警示教育，以案为鉴、举一反三，切实消除思想认识上的麻痹、风险防范上的短板和监管执法上的盲区，树牢安全红线，筑牢安全防线，守住事故底线。

（二）厘清部门监管责任，强化行业监管措施

宏伟区住房和城乡建设局、农业农村局水环境办要将“管行业必须管安全，管业务必须安全”的要求落到实处。一是强化教育培训，提升安全水平。要加大有限空间作业安全培训力度，广泛开展有限空间作业专题培训，使相关单位和从业人员清楚有限空间作业风险辨识、作业规程和应急处置要求。通过培训，做到所分管行业领域的有限空间作业场所警示标识与风险告知齐全，作业程序、危险因素和防范要求明确，监护人员与防护用具齐全。通过开展事故警示教育，加大宣传工作力度和效果，普及有限空间等危险作业安全常识和科学施救知识，用惨痛事故教训警示从业人员提高安全意识。二是要进一步厘清各部门安全生产管理界限，压实责任，扫除盲区。持续推进有限空间作业安全隐患大排查、大整治行动，严厉查处有限空间作业违法违规行为。强化监管执法合力，深入打非治违，要坚持把隐患作为事故对待，以零容忍的态度抓整改，对隐患整治不力的单位要实施警示通报、约谈主要负责人和考核扣分等措施，对企业采取停产停业整顿、纳入诚信不良记录、行政处罚等措施，对导致事故的依法依规按上限顶格处理。

（三）强化风险管控，落实企业责任

事故企业要严格落实企业主体责任，按照《安全生产法》和《工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定》（国家安全生产监督管理总局令第59号令）、《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》(CJJ68-2016)、《城乡排水工程项目规范》（GB55027-2022）等有关规定，一是要建立健全安全生产责任制，明确各部门安全管理职责和范围，强化施工作业现场安全管理，定期进行安全检查，发现问题应当及时督促整改。二是要建立完善有限空间作业相关制度和操作规程，落实作业审批，严禁未经批准进入有限空间作业、严格执行“先通风、再检测、后作业”要求，配备个人防中毒窒息等防护设备，设置安全警示标识、实施监护作业、做好教育培训、制定现场处置应急措施，严禁盲目施救。三是要加大风险辨识管控和隐患排查治理力度，充分认识自身存在的各类风险，明确管控责任措施，让作业人员熟悉掌握有限空间安全生产常识、岗位安全操作规程等，提升从业人员防范化解风险的能力。四是要查找各类预案漏洞和存在问题，及时修编，提高应急预案的针对性、实用性和可操作性，并加强培训和演练，提升从业人员应对突发事故事件特别是初期应急处置能力，坚持科学施救，有效防止事故扩大。