# 闵行区虹梅南路4888号“2023.11.24”车辆伤害死亡事故调查报告

来源：中国安全生产大数据平台（safetybd.cn）

原文链接：https://www.safetybd.cn/csd-view/reportDetail?reportId=8560

抓取时间：2026-10-18

# 一、事故档案信息

| 事故地点 | 中国上海市闵行区虹梅南路4888号15号库房门口 |
| --- | --- |
| 发生时间 | 2023-11-24 00:00:00 |
| 涉事单位 | 上海川悦食品有限公司 |
| 事故类型 | 车辆伤害 |
| 事故等级 | 一般事故 |
| 事故性质 | 生产安全责任事故 |
| 所属行业 | 轻工 |
| 死亡人数 | 1 |
| 直接经济损失(万元) | 165 |
| 行政区域 | 中国,上海,上海市,闵行区 |
| 详细时间 | 12:50:00 |

# 二、事故概况

2023年11月24日12时50分，上海市闵行区虹梅南路4888号15号库房门口发生一起车辆伤害死亡事故，造成一人死亡。

# 三、调查报告正文

（一）事故涉及单位基本情况

1.业主单位

上海千林锯木有限公司，注册地：上海市闵行区虹梅南路4888号；法定代表人：盛永清；公司类型：有限责任公司（国内合资）。该公司于2000年11月8日成立，经营范围包括自有房屋租赁、木材加工等。

2.承租单位

上海川悦食品有限公司，注册地：上海市金山区亭林镇南亭公路5589弄128号3幢118室；法定代表人：刘强；公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）。该公司于2015年12月21日成立，经营范围包括食品流通、食用农产品的销售。

（二）合同签订情况

2019年2月25日，上海千林锯木有限公司与上海川悦食品有限公司签订《租赁合同》。根据合同约定，由上海千林锯木有限公司将自有产权的闵行区虹梅南路4888号15号库房出租给上海川悦食品有限公司使用，租赁期限自2019年3月1日起至一方终止合同止。2023年3月1日，双方签订《安全生产管理协议书》。根据协议约定，明确双方安全责任和义务。

（一）事故发生经过

2023年11月24日12时40分许，上海川悦食品有限公司负责人刘强带领公司普工汪强、王红林、姜卫国将停在闵行区虹梅南路4888号15号库房门口巷道内的货车上的纸箱（内装食品）卸至15号库房内。作业期间，刘强（持有特种设备安全管理和作业人员证书）负责驾驶叉车（车牌号沪B21593）进行纸箱转运，其余三人负责纸箱搬卸。12时50分许，刘强驾驶叉车（装载纸箱后总高约1.44米）由西向东行驶时，一幼儿（李逸宣，男，17月龄，无人看护）突然自该叉车左前侧迎面跑来，因装载的纸箱遮挡刘强视线，刘强未及时发现此情形，李逸宣被行驶中的叉车撞倒并卷入车底。刘强感觉叉车颠簸即制停叉车下车查看，发现李躺于车底，刘立即呼救，并拨打120求救。

（二）事故救援情况

120到达后将李送至复旦大学附属儿科医院抢救，后李经抢救无效死亡。根据复旦大学附属儿科医院出具的居民死亡医学证明书，李死亡原因系脑外伤致心跳呼吸骤停。

事故造成1人死亡。

死者李逸宣，男，公民身份号码略，户籍地址略，无特殊身份。

事故造成直接经济损失约为人民币165万元。

（一）事故直接原因

刘强，上海川悦食品有限公司负责人，在驾驶叉车进行货物运输作业时，违反《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》，在其正向视线受阻、且作业现场无人指挥引导的情况下，仍正向驾驶叉车，导致事故发生。

（二）事故间接原因

1.上海川悦食品有限公司，未安排专门指挥引导人员在作业现场进行指挥，对作业现场安全管理不力。

2.上海千林锯木有限公司，未认真履行安全生产主体责任，未对租赁单位严格实施安全管理和安全教育，对租赁单位安全生产工作缺乏统一协调、管理。

3.陈满干，上海千林锯木有限公司安全员，未按公司规定阻止无关人员进入工作区域，未能及时消除生产安全事故隐患。

4.潘红英，李逸宣法定监护人（母亲），因疏忽造成李逸宣在事发时处于无人看护状态。

（三）事故性质

经调查认定，该事故系生产安全责任事故。

（一）对事故责任者的责任认定及处理建议

1.刘强，上海川悦食品有限公司负责人，在驾驶叉车进行货物运输作业时，违反《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》，在其正向视线受阻、且作业现场无人指挥引导的情况下，仍正向驾驶叉车，导致事故发生，对本起事故发生负有责任，涉嫌重大责任事故罪。建议移交上海市公安局闵行分局追究其刑事责任。

2.陈满干，上海千林锯木有限公司安全员，未按公司规定有效阻止无关人员进入工作区域，未能及时消除生产安全事故隐患，对本起事故发生负有责任。建议上海千林锯木有限公司根据本单位的相关规定对其进行处理，并将处理结果报区应急局。

（二）对事故责任单位的责任认定及处理建议

1.上海川悦食品有限公司，未安排专门指挥引导人员在作业现场进行指挥，对作业现场安全管理不力，对本起事故发生负有责任。建议区市场监督管理局依据有关法律法规对其予以行政处罚。

2.上海千林锯木有限公司，未认真履行安全生产主体责任，未对租赁单位严格实施安全管理和安全教育，对租赁单位安全生产工作缺乏统一协调、管理，对本起事故发生负有责任。建议区应急管理局依据有关安全生产法律法规对其予以行政处罚。

（一）上海川悦食品有限公司

认真落实对作业人员的安全教育培训，提高作业人员的安全意识，加强作业现场安全管理，严防事故再次发生。

（二）上海千林锯木有限公司

要认真履行安全生产主体责任，加强对租赁单位安全生产工作的统一协调、管理，定期开展安全生产教育和培训，认真开展安全检查，及时消除事故隐患。