# 黑龙江嫩江地方铁路嫩黑线“7·30”较大铁路交通事故调查情况公告

来源：中国安全生产大数据平台（safetybd.cn）

原文链接：https://www.safetybd.cn/csd-view/reportDetail?reportId=5794

抓取时间：2026-10-18

# 一、事故档案信息

| 事故地点 | 黑龙江省嫩江市境内黑龙江省嫩江铁路有限责任公司 |
| --- | --- |
| 发生时间 | 2023-07-30 00:00:00 |
| 涉事单位 | 黑龙江省嫩江铁路有限责任公司 |
| 事故类型 | 交通事故 |
| 事故等级 | 较大事故 |
| 事故性质 | 铁路交通责任事故 |
| 所属行业 | 铁路运输 |
| 受伤人数 | 1 |
| 直接经济损失(万元) | 63.2056 |
| 行政区域 | 中国,黑龙江省,黑河市,嫩江市 |

# 二、事故概况

2023年7月30日6时22分，黑龙江省嫩江市境内黑龙江省嫩江铁路有限责任公司（以下简称嫩江铁路公司）嫩黑线铁路无人看守道口发生一起货运列车与机动车相撞较大铁路交通事故。

# 三、调查报告正文

（一）事故发生单位及相关人员有关情况

1.嫩江铁路公司情况

该公司隶属于黑龙江省铁路集团有限责任公司，管内嫩黑线（嫩江至黑金）全长174公里，线路等级为国家铁路Ⅲ级标准，1985年开工建设，于1988年通车临运，承担铁路货物运输。

2.涉事机动车驾驶人有关情况

(1)机动车驾驶人周某明，男，51岁，驾驶证初次领证日期2009年10月19日，准驾车型为B2，驾驶证有效期至2025年10月19日。经鉴定，排除了驾驶人周某明酒驾、毒驾、车辆故障等因素导致货车失控相撞的嫌疑。

(2)机动车驾驶人周某明驾驶的机动车为红色豪沃牌重型自卸货车，车牌号:黑ME5010。机动车登记所有人为周某宝，现实际所有人为周某明，该车为周某明于2022年4月购买的二手车，未办理货运车辆过户。该车行驶证注册日期:2015年4月30日，发证日期:2019年4月11日，检验有效期至2024年4月30日。在华安保险公司投保交强险，保险有效期至2024年6月16日。

(3)机动车驾驶人周某明为个体经营者，持有从原车主周某宝处获得的《道路运输证》和《道路运输经营许可证》。道路运输证号：231223001896，有效期起：2019年4月26日，有效期止：2022年4月26日，发证机关：青冈县道路运输管理站，经营范围：道路普通货物运输。道路运输经营许可证号：231223001896，有效期起：2019年4月27日，有效期止：2023年4月27日，发证机关：青冈县道路运输管理站，经济类型：个体经营，经营范围：道路普通货物运输。经认定，黑ME5010号货车道路运输证和道路运输营运许可证过期失效。

（二）事故铁路线路情况

嫩黑线56公里849米处为路堤地段，堤高6.0米，铺设43公斤/米，25米钢轨，Ⅱ型混凝土枕，每公里1600根配置，碎石道床，直线段11.2‰下坡道，线路允许速度为60公里/小时。

（三）铁路道口设备设施情况

事发道口位于嫩黑线56公里849米处,为无人看守道口，与X202公路正交，道口铺面宽度6米，铺面材料木枕，线路西侧平台与道路无坡度，线路东侧距钢轨头部外侧平台长度2米，平台与道口方向坡长为115米、5.89%上坡道相连接。

（四）事故公路基本情况

嫩黑线56公里849米无人看守道口处公路为东西走向的X202县道，1986年修建为砂石路，2010年升级改造为6米宽水泥路，2020年由乡道升级为县道，未进行过改建。目前，由嫩江市农村公路事业发展中心负责养护维修工作。

（一）事故发生经过

2023年7月30日6时22分，黑龙江省嫩江市境内嫩江铁路公司由嫩江站开往星火乡站的30811次货运列车（DF4B型7749号机车，黑龙江省桦南铁路有限责任公司配属，嫩江铁路公司租用，编组:41-911-50.9）运行至嫩黑线柏根里站至座虎滩站区间56公里849米无人看守道口前34米处时，机车司机发现有机动车（车牌号为黑ME5010）抢越道口，立即采取鸣笛示警和制动措施，列车在制动过程中与机动车相撞，停于56公里893米处。经救援于21时30分开通线路。事故造成机动车驾驶人受伤、机车及机后1至5位车辆脱轨、铁路部分设备设施和机动车受损，中断行车15小时08分。

（二）事故救援情况

事故发生后，沈阳铁路监督管理局、哈尔滨铁路安全监督管理办公室、嫩江市人民政府、黑龙江省铁路集团有限责任公司等相关负责同志陆续赶到事故现场，开展应急救援工作。此次事故共出动铁路职工等救援人员100余人次、投入救援车辆、机械8台。当日21时30分，开通线路。

事故造成机动车驾驶人周某明受伤。

直接经济损失共计632056.00元。

（一）事故直接原因

涉事机动车驾驶人周某明驾驶豪沃牌重型自卸货车进入铁路无人看守道口前，没有认真瞭望、及时停车并确认安全后，违法违规通过铁路无人看守道口，与运行至此的30811次货运列车发生相撞。

（二）事故间接原因

无

（三）事故性质

该起事故为较大铁路交通责任事故。

建议有关部门根据事故中存在的违法违规行为，依法追究相关违法人员责任。

（一）认真落实企业安全生产主体责任。嫩江铁路公司要加大安全生产投入力度，全面排查整治安全隐患，加强铁路道口安全管理，主动采取机车限速运行、优化运输组织、派人看守道口等有效措施，保障铁路道口通行安全。

（二）严格履行属地政府安全生产责任。嫩江市人民政府及有关部门要认真落实《黑龙江省铁路安全管理规定》有关规定，加强对铁路安全工作的统筹协调和监督指导，及时处理影响铁路运输安全的隐患问题，保障人民群众生命财产安全。

（三）加强铁路沿线安全环境治理。铁路沿线地方各级人民政府和嫩江铁路公司要认真落实护路联防责任制，督促指导路地双方认真实施“双段长”制，积极协调处理保障铁路安全的有关事项，防范危害铁路安全的行为。

（四）加大道路交通执法管控力度。铁路沿线地方人民政府有关部门要强化路面交通秩序管控，有针对性地加大执法检查频次，依法严惩违法违规行为，加大典型案例曝光力度，切实起到警示震慑作用。