# 东直门交通枢纽暨东华国际广场商务区北区“6.10”一般等级生产安全事故调查报告

来源：北京市东城区应急管理局　北京市东城区应急管理局·事故调查结果公示

原文链接：https://www.bjdch.gov.cn/zwgk/jgdh/qzfzcbmdh/qyjj/sgsyjj/sgdcjggs/202007/t20200716_3018248.html

发布时间：2020-07-16　抓取时间：2026-10-14　正文由PDF自动提取

1

生产安全事故调查报告书

事故名称：东直门交通枢纽暨东华国际广场商务区北区

“6.10”一般等级生产安全事故

填报单位： “6.10”生产安全事故联合调查组

审 核 人： 陈君

填报时间： 二〇二〇年六月二十四日

2

东直门交通枢纽暨东华国际广场商务区北区

“6.10”一般等级生产安全事故

2020 年 6 月 10 日 7 时左右，东直门交通枢纽暨东华国际广

场商务区北区 1 号公寓楼 3 单元 13 层南侧外立面，搭设脚手架

的过程中，发生一起高坠事故，造成一名架子工死亡。直接经济

损失 100 余万元。

事故发生后，依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产

安全事故报告和调查处理条例》的有关规定，区应急局组织区住

房城市建设委、区人力资源社会保障局、东城公安分局、区纪委

区监委和区总工会组成了“6.10”生产安全事故调查组，按照“科学

严谨、依法依规、实事求是、注重实效”及事故处理“四不放过”

（事故原因未查清不放过、责任人员未处理不放过、有关人员未

受到教育不放过、整改措施未落实不放过）原则，全面开展调查

处理工作。

一、事故相关单位基本情况及合同关系

（一）工程建设单位

单位名称：北京城建东华房地产开发有限责任公司；类型：

有限责任公司（外商投资企业与内资合资）；住所：北京市东城

区东直门南大街甲 3 号 12 层 1201D 室；法定代表人：宋某某；

经营范围：房地产开发、销售自行开发后的商品房、自有房屋的

物业管理等。

3

（二）工程总承包单位

单位名称：中国建筑第八工程局有限公司；类型：有限责任

公司（非自然人投资或控股的法人独资）；住所：中国（上海）

自由贸易试验区世纪大道 1568 号 27 层；法定代表人：校某某；

经营范围：房屋建筑，公路、铁路、市政公用、港口与航道、水

利水电各类别的工程咨询、设计、施工、总承包和项目管理等。

（三）工程专业分包单位

单位名称：天津大元永泰建筑工程有限公司；类型：有限责

任公司；住所：华苑产业区梅苑路 9 号 9-4-404单元；法定代表

人：张某某；经营范围：建筑工程施工，劳务分包，建筑工程机

械与设备租赁，建筑材料批发零售。该公司具备建筑企业资质证

书（模板脚手架专业承包不分等级）和安全生产许可证（建筑施

工）。

（四）工程监理单位

单位名称：北京双圆工程咨询监理有限公司；类型：有限责

任公司（自然人投资或控股）；住所：北京市西城区南礼士路二

条甲 1 号月坛理想大厦 225室；法定代表人：高某某；经营范围：

建设项目管理咨询、工程建设咨询，工程监理，工程造价咨询（不

含中介），工程招标代理等。

（五）合同关系

2020 年 5 月 4 日，中国建筑第八工程局有限公司与天津大

元永泰建筑工程有限公司签订了建设工程专业分包施工合同，工

4

程名称：东直门交通枢纽暨东华国际广场商务区北区外防护架搭

拆工程（1#、2#公寓）。承包范围：发包人所提供的东直门交通

枢纽暨东华国际广场商务区北区工程外防护架搭拆工程（1#、2#

公寓）方案以及为满足图纸、现行规范、施工方案、安全文明施

工等要求必须开展的其他工作。承包方式：包工包料（外架所涉

及钢管、扣件、脚手板、水平安全网、成品钢板网、工字钢、大

眼网、埋件、膨胀螺栓、钢丝绳、绑扎安全网用的塑料扣、铁钉、

绑丝、硬木契子等材料均由承包人负责提供）。工作期限：2020

年 5 月 5 日至 2020 年 9 月 9 日。

2020 年 5 月 9 日，天津大元永泰建筑工程有限公司与邢某

某签订《劳动合同书》，岗位（工种）：架子工。劳动合同期限：

自 2020 年 5 月 9 日起至东直门交通枢纽暨东华国际广场商务区

北区工作任务完成即行终止。邢某某具备建筑施工特种作业操作

资格证，操作类别：建筑架子工（普通脚手架），使用期自 2017

年 6 月 8 日至 2023 年 6 月 8 日。

二、事故经过及抢险救援情况

2020 年 6 月 10 日 7 时左右，由天津大元永泰建筑工程有限

公司承包的东直门交通枢纽暨东华国际广场商务区北区外防护

架搭拆工程（1#、2#公寓）施工过程中，工人邢某某等 6 名工人，

配戴符合国家标准的安全带、安全帽等劳动防护用品后，在 1 号

公寓楼 3 单元 13 层南侧外立面搭设脚手架时，工人邢某某未系

挂安全带，坠落至裙房屋面（三层顶面），坠落高度 35 米左右，

5

当场死亡。

事故发生后，东城公安分局、区应急局、区住房城市建设委

等单位同志赶赴事故现场进行救援处置，区政府委派区应急局牵

头成立事故调查组，全面开展事故调查处理工作。

事故伤亡人员情况

姓名 性别 年龄 用工形式 工种 伤害种类 伤害部位 伤害程度 籍贯

邢某某 男 49 合同工 架子工 高坠 全身 死亡 内蒙古

三、事故原因和性质

（一）直接原因

邢某某在 1 号公寓楼 3 单元 13 层南侧外立面进行脚手架搭

建的过程中，进行高处作业时未系挂安全带，邢某某坠落至裙房

屋面（三层顶面），发生高坠事故。

（二）间接原因

天津大元永泰建筑工程有限公司未对邢某某等工人进行必

要的安全生产教育和培训，未建立健全安全生产教育和培训档

案。在施工开始前，未组织开展有针对性的隐患排查，导致事故

发生。

天津大元永泰建筑工程有限公司法定代表人张某某未组织

制定并实施本单位安全生产教育和培训计划，未督促、检查本单

6

位的安全生产工作，未及时消除生产安全事故隐患。

（三）事故性质

结合上述原因分析，依据安全生产有关法律法规的规定，调

查组认定，该事故是一起一般等级生产安全责任事故。

四、事故有关责任单位和责任人员的责任分析及处理建议

根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告

和调查处理条例》等法律、法规的规定，结合以上原因分析，调

查组提出如下处理意见：

（一）天津大元永泰建筑工程有限公司未及时排查生产安全

事故隐患，未建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，未建立

健全安全生产教育和培训档案，导致事故发生。天津大元永泰建

筑工程有限公司违反《中华人民共和国安全生产法》第一百零九

条的规定。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条第

（一）项的规定，建议区应急局给予天津大元永泰建筑工程有限

公司 34 万元罚款的行政处罚。

（二）天津大元永泰建筑工程有限公司法定代表人张某某未

组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划，未督促、检查

本单位的安全生产工作，未及时消除生产安全事故隐患。张某某

违反《中华人民共和国安全生产法》第十八条第（三）项、第（五）

项的规定。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十二条第（一）

项的规定，建议区应急局给予张某某上一年年收入百分之三十罚

7

款的行政处罚。

（三）邢某某进行高处作业时未正确使用安全带，违章作业，

导致事故发生，应对本次事故承担直接责任。鉴于邢某某在本次

事故中身亡，依法免于追究事故责任。

五、措施与建议

为吸取事故教训，切实做好安全生产工作，有效防范生产安

全事故的发生，区政府及时召开了全区建筑施工领域安全生产大

会，要求行业、属地和生产经营单位举一反三，防止类似生产安

全事故的发生。调查组提出如下整改措施与建议：

（一）天津大元永泰建筑工程有限公司要按照《中华人民共

和国安全生产法》和《北京市生产经营单位安全生产主体责任规

定》的要求，严格落实安全生产主体责任，加大现场安全管理和

隐患排查力度，杜绝违章作业，确保安全施工。

（二）事故单位主要负责人要认真履行安全生产管理职责，

督促和检查本单位的安全生产工作，定期召开安全生产工作会

议，依法依规持续加强安全生产教育培训，组织开展安全风险评

估和隐患排查整治工作，提高从业人员安全生产意识和能力，了

解和掌握本单位安全生产管理状况，及时消除安全生产隐患。

（三）行业部门和属地街道办事处，要加大安全生产监管力

度，加强巡查工作，重点检查从业人员是否存在违章冒险作业、

现场安全防护措施落实不到位等问题，要严格执法，实施综合治

8

理和源头治理，协同抓好安全生产宣传教育、隐患排查治理等重

点工作。

东直门交通枢纽暨东华国际广场商务区北区

“6.10”一般等级生产安全事故联合调查组

2020 年 6 月 24 日