# 上海市应急管理局关于上海宝山宝钢股份冷轧厂“2·24”机械伤害事故调查报告的批复

来源：上海市应急管理局　上海市·生产安全事故调查报告

原文链接：https://yjglj.sh.gov.cn/xxgk/zfxxgk/zcwj/sgdcbg/20230620/9af8cda6aa9e4fdc8d825bd07fa28412.html

发布时间：2023-06-16　抓取时间：2026-10-14　正文由PDF自动提取

- 1 -

上海宝山宝钢股份冷轧厂

“2·24”机械伤害事故调查报告

2023 年 2 月 24 日 17 时 22 分，在位于上海市宝山区的宝

山钢铁股份有限公司（以下简称宝钢股份）冷轧厂四冷轧分厂

C009 作业区 C209 彩涂机组化学辊涂机区域发生一起机械伤害

事故，造成 1 人死亡，直接经济损失约 198.6 万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告

和调查处理条例》（国务院令第 493 号）、《上海市实施〈生

产安全事故报告和调查处理条例〉的若干规定》（沪府规〔2018〕

7 号）等相关法律法规，市应急局会同市总工会、市公安局宝

山分局组成事故调查组，并邀请市检察院参与调查。事故调查

组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，

通过现场勘查、调查取证、综合分析等工作，查明了事故原因，

认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员、责任单位的

处理建议和改进工作的措施建议。

经调查认定，上海宝山宝钢股份冷轧厂“2·24”机械伤害

事故是一起生产安全责任事故。

一、基本情况

（一）事故相关单位情况

1.宝钢股份，法定代表人：邹继新，住所：上海市宝山区

富锦路 885 号，统一社会信用代码 91310000631696382C。

经营范围包括钢铁冶炼、加工；货物及技术的进出口业务；在

钢铁、冶炼、加工专业领域内从事技术咨询、技术服务、技术

- 2 -

转让、技术开发。

宝钢股份冷轧厂（以下简称冷轧厂）自有员工 1458 人，

为宝钢股份内部有人事任免、财务管理权限的独立核算单位，

内设财务、人事、综合管理（包括工会、团委、纪委等）、设

备管理、生产技术、安全保卫等部门，并有包括冷轧厂四冷轧

分厂（以下简称四冷轧分厂）在内的 6 个分厂（车间）。四冷

轧分厂下设 7 个作业区，其中，C009 作业区有 C209 在内共 3

条彩涂机组。

（二）C209 彩涂机组及其化学辊涂机相关情况

C209 彩涂机组 2002 年投产，生产普通聚酯、高耐候聚酯、

氟碳等具有各类表面特性的彩涂钢板，按工序分为入口段、预

处理段、涂层段、烘烤段和出口段。日常分甲乙丙丁 4 个班组

滚动连续作业，每班设置入口操作、涂敷调整、质检、出口操

作等岗位。（见图 1）

图 1 C209 彩涂机组工艺分段及岗位分工图

2021 年 12 月，冷轧厂通过新增化学辊涂机、红外炉、冷

却装置等,对 C209 彩涂机组实施无铬化改造。化学辊涂机为机

电单体成套设备，位于预处理段末，主要作用是在彩涂钢板基

- 3 -

板表面涂钝化膜，以增加后续涂料与基板间附着力并强化彩涂

钢板防腐蚀性。化学辊涂机主要部件包括上/下涂层头、传动装

置、控制柜、操作台、安全防护等；传动装置主要由传动轴和

马达组成；安全防护包括内外两层，设置于化学辊涂机周围，

外层是黄色安全栏杆

[1]

，内层是包含防护网罩和安全门在内的红

色隔离防护区域。内外两层安全防护与化学辊涂机同时设计、

同时施工，并于2022 年 1 月同时投产使用。

二、事故发生经过和应急处置情况

（一）事故发生经过

2023 年 2 月 24 日 17 时 10 分，四冷轧分厂 C209 彩涂机组

丙班（以下简称丙班）出口操作工戴国良在出口操作室通过监

控视频发现化学辊涂机下表面涂层头防溅挡板异常，遂向同在

出口操作室的丙班班长周佳辉汇报。

周佳辉查看监控视频后去现场查看。监控视频显示：17 时

22 分，周佳辉在化学辊涂机东侧观察；22 分 19 秒，在化学辊

涂机传动轴近操作侧（西侧）位置驻停观察 15 秒后离开；22

分 46 秒，回到化学辊涂机传动轴近操作侧（西侧）位置；22

分52 秒，在侧身用右手试图处置防溅挡板异常时，衣物接触传

动轴，周佳辉被转动中的化学辊涂机背面带料辊传动轴（转速

为105 转/分）卷入。

17 时 25分，戴国良通过出口操作室视频监控发现异常，立

即将彩涂机组降速运转，并通过对讲机联系正在初涂操作室的

[1] 宝钢股份规程体系文件《岗位规程（生产方）（C209机组入口操作篇）》（BGFG-AE60-005）本岗位通用安

全注意事项：5.…除本机组作业人员外，其他人员一律不得进入黄色安全栏杆内。

- 4 -

丙班涂敷调整岗操作工周敏现场停机，同时电话报告四冷轧分

厂彩涂作业区作业长丁立。

（二）应急处置情况

17 时 26分，周敏现场操作化学辊涂机停机。丁立赶到现场

后立即拨打 110、120，并逐级上报。17 时 45 分，公安机关和

医疗急救人员到场后，确认周佳辉已死亡。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

（一）死亡人员情况

周佳辉，男，汉族，32 岁，上海籍，2014 年7 月 1 日与宝

钢股份签订《劳动合同》，事故发生时为长期合同。2015 年 1

月至事故发生前，在四冷轧分厂C209 彩涂机组先后从事出口操

作、涂敷调整、入口操作岗。2022 年 10 月 18 日，四冷轧分厂

下发《C009 作业区人事变动通知单》，任命周佳辉为C209 彩涂

机组丙班班长。

（二）直接经济损失

事故造成直接经济损失约 198.6 万元。

四、现场勘查、调查和鉴定情况

（一）现场勘查情况

1.事故发生区域为四冷轧分厂C209彩涂机组化学辊涂机传

动轴近操作侧（西侧）位置；下涂层头防溅挡板脱出。（见图 2）

- 5 -

图2 事故现场示意图

2.该位置有4 根传动轴，其东端均有凸起的加油嘴，最北

侧的传动轴加油嘴周围残留毛发及部分血迹。（见图 3）

挤压部位

调整部位

- 6 -

图3 花键轴与传动中间轴连接处

3.化学辊涂机设置内外两层安全防护：

外层安全防护采用黄色安全栏杆，高 1.05m，分三层、每层

高约 0.35m，覆盖化学辊涂机及其周围区域，入口位置设置有“设

备运行区域禁止入内”安全警示标识。（见图 4）

- 7 -

图4 化学辊涂机外层黄色安全栏杆及安全警示标识

内层安全防护采用固定式安全网罩加配安全门的方式，标

识色为红色，设置于化学辊涂机传动装置周围，与钢结构立柱

相连，以铰链链接、设置有插销，可与钢结构立柱形成对设备

传动装置旋转区域的封闭状态。（见图 5）

图5 化涂机传动轴旋转区域封闭图

（二）调查情况

1.安全教育、岗位持证及违章情况

（1）2013 年 11 月，周佳辉作为预招生，被预分配至冷轧

厂，并完成入厂三级安全教育；2015 年 1 月、2015 年7 月、2018

年 4 月，周佳辉先后取得冷轧厂核发的彩涂工上岗证、涂敷调

整上岗证、彩涂工(主操)上岗证。

（2）查阅 2022 年以来的安全教育记录，周佳辉先后参加

- 8 -

十余次安全生产教育和培训，包括典型案例、操作技能、挂牌

制度、危险源辨识、不安全行为管控、法律宣贯等内容，并评

论留言；2022 年 5 月，周佳辉参加了《化学辊涂机操作规程》

在内的岗位规程学习。

（3）查阅 2022 年以来的违章记分明细，未发现周佳辉存

在未实施停电、挂牌或有效切断、隔离能源介质进入设备运行

区域的违章记分情况。

2.班前会情况

查阅 2023 年 2 月以来的班前会记录，丙班在作业前均开展

安全提示，包括“遵守冷轧厂八大禁令，处理异常做好确认和

停机挂牌工作”“现场处理异常做好停机挂牌及旁站监护”“现

场巡检注意地面情况，避免滑倒”等内容。

3.其他情况

未发现周佳辉在事故发生前一周内存在超时加班情况。

（三）鉴定及专家意见情况

1.2023 年2 月 25 日，上海市公安局宝山分局刑事科学技术

研究院出具《居民死亡确认书》（2001-3-0203400）显示，周

佳辉死亡原因：多发伤。

2.2023 年3 月1 日，复旦大学上海医学院司法鉴定中心出

具的《司法鉴定意见书》（复医[2023]病鉴字第 132 号），鉴

定意见为：周佳辉死因符合严重多发伤。

3.调查组聘请专家对现场设备设施、防护设施进行检查，

于 2023 年 3 月 22 日出具专家意见，认定：化学辊涂机未见异

- 9 -

常；化学辊涂机现场安全防护隔离设施，安全栏杆、网罩等完

好、无损坏，内外两层安全防护满足《生产设备安全卫生设计

总则》（GB5083-1999）以及《安全色》（GB2893-2008）规定。

五、事故发生原因和事故性质

（一）直接原因

作业人员违反《安全禁令》

[2]

《岗位规程》

[3]

《冷轧厂自力

项目安全管理规定》

[4]

等安全生产规章制度和安全操作规程，在

未落实停电挂牌的情况下进入化学辊涂机红色隔离防护区域；

违反《冷轧厂标准化作业禁令》

[5]

，在化学辊涂机运行时靠近转

动的传动轴处理防溅挡板异常，衣物接触传动轴后被带入，导

致事故发生。

（二）间接原因

四冷轧分厂管理人员以及冷轧厂未能有效督促作业人员严

格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程。

六、事故责任的认定以及处理建议

（一）对事故责任者的责任认定及处理建议

1.建议不予追究责任

（1）周佳辉，男，四冷轧分厂 C209 彩涂机组丙班班长。

[2]

宝钢股份管理标准《安全违章记分管理标准》（BGFS-16-01-A019），安全违章禁令 5未实施停电、挂牌或有

效切断、隔离能源介质进行相关作业的。如：对未按规定切断、隔离能源介质检修挂牌、自力挂牌，进入设备运

行区域的。”

[3]

宝钢股份规程体系文件《岗位规程（生产方）（C209机组入口操作篇）》（BGFG-AE60-005）本岗位通用安全

注意事项：13.机组运行时，如确需进行检查设备和处理缺陷等作业，必须做好危险预知及对策、挂牌确认…未

落实停电挂牌，人员不得进入红色隔离防护区域内，更不允许在辊子转动处的入口接触，以防被带入。

[4]

《冷轧厂自力项目安全管理规定》（GAE00170）：2.1自力项目：指生产操作人员…对本岗位操作或点检的设

备自行进行检查、维护保养、排除故障的项目；4.实施自力项目确认事项：4.3确认开关、阀门等是否开闭、安

全销是否插上等。4.4负责确认进入作业区域是否会触及到运转设备…并落实相应的安全措施内容。

[5]

宝钢股份规程体系文件《岗位规程（生产方）（C209机组入口操作篇）》（BGFG-AE60-005）冷轧厂标准化作

业禁令BGFGAE600050011002：1.严禁用手（脚）等身体任何部位直接接触运行的辊子、带钢以及设备的传动和

滚动部位。

- 10 -

在未落实停电挂牌的情况下进入化学辊涂机红色隔离防护区域

内处理防溅挡板异常，被化学辊涂机传动轴卷住衣物后带入，

违反本单位的安全生产规章制度和安全操作规程。对事故发生

负有直接责任，鉴于已在事故中死亡，建议不予追究责任。

2.建议按照有关规章制度给予处理

（2）丁立，男，中共党员，四冷轧分厂 C009 作业区作业

长。未能有效督促作业人员严格执行本单位的安全生产规章制

度和安全操作规程，对事故发生负有责任。

（3）沈青福，男，中共党员，四冷轧分厂厂长。未能有效

督促作业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作

规程，对下属管理人员履职不力情况监督不到位，对事故发生

负有责任。

建议冷轧厂按照有关规定对丁立、沈青福予以处理，处理

结果报上海市应急管理局。

（二）事故责任单位的责任认定及处理建议

冷轧厂未能有效督促从业人员严格执行本单位的安全生产

规章制度和安全操作规程

[6]

，对事故发生负有责任，建议上海市

应急管理局依法[7]予以行政处罚。

七、事故防范和整改措施

（一）落实企业主体责任，提升管理实效

[6]

《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款：生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位

的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以

及事故应急措施。

[7] 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项之规定：发生生产安全事故，对负有责任的生产

经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:（一）发生一般事故

的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

- 11 -

冷轧厂要认真落实企业安全生产主体责任，增强安全生产

工作的紧迫感和责任感，处理好安全与生产的关系，确保企业

安全形势稳定可控。要严格落实全员安全生产责任制，督促各

级管理人员和作业人员严格执行企业安全生产规章制度和操作

规程。强化安全教育培训工作，提升员工遵章守纪意识，提高

安全技能，鼓励员工及时发现和制止违章行为。

（二）开展隐患排查治理，提升本质安全

宝钢股份要认真开展风险辨识管控和隐患排查治理工作，

排查安全防护的有效性，提高本质安全，结合作业现场实际情

况，探索通过技术手段发现、提醒、防范违规违章行为的措施

方法，并确保现场安全管控措施得到贯彻落实。

（三）做好员工关心关爱，合理组织生产

事故调查过程中也发现，事发前当事人发生家庭变故，可

能影响现场作业专注度。宝钢股份各级管理人员，要关注从业

人员的身体、心理、家庭情况等变化，对存在异常情况的，加

强心理疏导、精神慰藉和关心关爱，防范从业人员心态或者行

为异常影响作业安全。

上海宝山宝钢股份冷轧厂

“2·24”机械伤害事故调查组

2023 年 5 月17 日