# 朝阳三间房北京北排建设有限公司“5 ・ 27”一般坍塌事故调查报告

来源：北京市朝阳区应急管理局　北京市朝阳区应急管理局·事故调查

原文链接：http://www.bjchy.gov.cn/affair/sgdc/4028805a9fda7dcc01a03d331f756ace.html

发布时间：2026-08-25　抓取时间：2026-10-14　正文由PDF自动提取

- 4 -

附件 2

5 · 27

2026 年 5 月 27 日 16 时 53 分许，在朝阳区三间房地区瑞和

国际小区排水管网改造提升一期工程（二标段）施工现场发生一

起坍塌事故，造成 1 人死亡。

接事故报告后，区应急局、公安朝阳分局、区水务局、三间

房地区办事处等有关部门领导立即赶赴现场，组织指导善后工

作。依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和

调查处理条例》和朝阳区政府的授权，成立由区应急局、公安朝

阳分局、区水务局、区住建委、区总工会、区司法局、区人力社

保局、三间房地区办事处组成的事故调查组，同时邀请区纪委区

监委同步参与事故调查。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实

效”和“四不放过”的原则，通过现场勘验、调取监控、调阅资

料、调查询问，查明了事故发生的经过和原因，提出了对事故责

任单位和人员的处理建议，并提出整改和防范措施。

调查认定，朝阳三间房北京北排建设有限公司“5·27”一般

坍塌事故是一起因施工单位违规作业，各事发单位安全管理缺失

造成的一般生产安全责任事故。

- 5 -

一、事故基本情况

（一）事发单位基本情况

1.北京北排建设有限公司（以下简称北排建设公司），法定

代表人赵某成，统一社会信用代码 91110106569477671N，公司

类型为有限责任公司（法人独资）。注册地址为北京市丰台区梅

市口路 59 号 1 幢 101 室。经营范围包含建设工程施工、检验检

测服务、测绘服务、自来水生产与供应等。

2.艾柯（北京）工程有限公司（以下简称艾柯公司），法定

代表人张某增，统一社会信用代码 91110111MA01LG3724，公司

类型为有限责任公司（自然人独资）。注册地址为北京市房山区

西潞街道长虹西路 73 号 1 幢 1 层 C83。经营范围包含建设工程

施工、建筑劳务分包等。

3.北京超越鑫盛建筑工程有限公司（以下简称超越公司），

法定代表人李某全，统一社会信用代码：91110111355232257X，

公司类型为有限责任公司（自然人投资或控股），注册地址为北

京市房山区良乡拱辰南大街 91 号 1 号楼 1 至 8 层北京尚品假日

酒店 316 号。经营范围包含施工总承包；专业承包、劳务分包、

园林绿化服务等。

4.北京中水利源工程咨询有限公司（以下简称利源公司），

法定代表人蒲某善，统一社会信用代码 91110102569457005G，

公司类型为有限责任公司（法人独资）。注册地址为北京市通州

区口子村东 1 号院 11 号楼 3 层 101。经营范围包含工程管理服

- 6 -

务、招投标代理服务、工程造价咨询业务等。

（二）事故相关单位基本情况

1.北京市朝阳区水务建设管理中心（以下简称水务管理中

心 ） ， 法 定 代 表 人 白 某 国 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 ：

12110105567459170G，单位类型为事业单位，地址为北京市朝

阳区孙河乡前苇沟村东。业务范围：依照法律法规规定，负责组

织所属水务工程项目建设与管理工作；作为项目建设主体，负责

水务工程项目建设程序、质量、资金、进度管理。

2.华信众恒工程项目咨询有限公司（以下简称华信公司），

法定代表人杨某婷，统一社会信用代码：91510000759719301R，

公司类型为有限责任公司（自然人投资或控股），注册地址为中

国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府四街 66 号 2 栋 13 层。

经营范围包含施工总承包；工程造价咨询业务、房屋建筑和市政

基础设施项目工程总承包等。

（三）事发项目基本情况

事发项目为朝阳区排水管网改造提升一期工程（二标段），

主要内容包含新建检查井，铺设钢筋混凝土污水管、塑料管，模

板安装及拆除等，合同总金额约 4950 万元，于 2025 年 8 月 1 日

开工，计划于 2026 年 12 月 31 日完工，工期 518 天。该项目建

设单位为水务管理中心，项目管理单位为华信公司，总包单位为

北排建设公司，专业分包单位为超越公司、劳务分包单位为艾柯

公司，监理单位为利源公司。

- 7 -

经查，北排建设公司将事发项目沟槽开挖发包给超越公司，

内容包括挖掘道路，土方开挖、运输、渣土消纳等，将事发项目

劳务工作发包给艾柯公司，内容包括新建检查井、工作坑，铺设

钢筋混凝土污水管、塑料管，模板安装及拆除等。

（四）事故现场情况

事故现场位于北京市朝阳区瑞和国际小区 3 号楼与 4 号楼之

间临时开挖的沟槽内。该沟槽分为东、西两段，中间间隔一口新

建污水井。西段沟槽长约 3 米，宽约 1.5 米，深约 1.5 米；东段

沟槽为事发区域，长约 7 米，宽约 1.2 米，深约 3.1 米。事发时，

西段沟槽已完成大部分回填，东侧沟槽底部残留有坍塌的土方。

经现场勘查，东段沟槽为事发当天由超越公司负责开挖，深

度已超 3 米，属于危大工程范畴

[1]

，但现场未采取任何放坡或支

护措施。

[1]《住房城乡建设部办公厅关于实施〈危险性较大的分部分项工程安全管理规定〉有关问题的通知》危险性较大

的分部分项工程范围：一、基坑工程（一）开挖深度超过 3m（含 3m）的基坑（槽）土方开挖、支护、降水工程。

- 8 -

图 1 事发现场情况

（五）政府部门监管工作开展情况

1.区水务局：

根据区水务局提交的相关材料，事发项目已于 2025 年 8 月

15 日完成项目施工安全监督手续（朝水安监〔2025〕第 6 号），

8 月 20 日正式开工。

针对事发项目涉及范围广、施工点位多、监管力量不足等情

况，区水务局要求建设单位水务管理中心委托专业项目管理公司

承担日常工程管理工作，强化施工现场安全监管。在项目开工前

的 2025 年 7 月 23 日，区水务局还组织各中标单位法定代表人召

开项目见面会，指导水务管理中心与施工单位签订《安全生产责

任书》，明确各方安全管理责任。项目开工后，每周组织召开工

- 9 -

程例会，复盘安全管理工作、强化警示提醒。截至事发前，区水

务局针对该项目累计开展现场安全检查 23 次，通过企安安录入

安全隐患 24 处，发现的问题已督促责任单位完成整改。

在事故发生后，区水务局主要领导及工作人员立即赶赴现

场，了解事故及伤亡人员情况，下达项目停工指令，要求事发项

目全面落实施工现场防护管理措施，待复查合格后方可复工。

2026 年 5 月 28 日，区水务局约谈了事发项目各参建单位法定代

表人，追溯事故原因，组织开展全覆盖自查自纠。

2.三间房地区办事处：

根据三间房地区办事处提交的相关材料，事发项目不属于限

额以下建筑工程备案办理范围，依据《北京市住房和城乡建设委

员会关于调整我市建筑工程施工许可办理限额的通知》（京建发

〔2021〕377 号）规定，三间房地区办事处对该项目无监管责任。

3.通过调阅区水务局、三间房地区办事处相关材料，同时查

阅相关法律法规，目前暂未发现相关部门及人员存在履职问题。

二、事故发生经过及应急处置情况

（一）事故发生经过

2026 年 5 月 27 日 7 时许，艾柯公司事发项目班组长段某超

带领董某利及其他数名工人来到事发小区，开始修砌污水井。

10 时 10 分许，超越公司开始使用挖掘机挖掘东段沟槽。

14 时许，东段沟槽挖掘完成。

16 时 44 分许，段某超安排挖掘机用挖斗将董某利送入东段

- 10 -

沟槽内，董某利使用铁锹开始平整沟底。

16 时 53 分许，东段沟槽北侧槽壁发生坍塌，大量土方将董

某利掩埋。

图2 死者进入事发沟槽瞬间

（二）事故应急救援情况

事故发生后，段某超立即指挥现场工人使用铁锹等工具将董

某利救出，同时拨打了“120”急救电话。

17 时 04 分许，“120”急救车赶到事发现场，将董某利送

往民航总医院进行救治。

19 时许，董某利经抢救无效死亡。

（三）死亡人员情况

事故造成 1 人死亡。死者为董某利，男，54 岁，河北人。

经北京盛唐司法鉴定所鉴定：董某利符合创伤失血休克死亡（京

盛唐司鉴所〔2026〕病鉴字第 300 号）。

本次事故直接经济损失约 410 万元，其中含赔偿死者家属约

- 11 -

160 万元。

三、事故应急处置及评估情况

事故发生后，现场人员立即拨打了“120”急救电话并保护

了事发现场，同时向区政府相关单位报告了事故情况，区政府相

关部门在应急救援过程中，应急值守到位，应急响应迅速，信息

报送渠道通畅，信息流转及时有效，现场救援处置措施得当，救

援力量配备充分，善后工作及时有效，对事故信息和舆情进行了

有效管理。

四、事故直接原因

综合相关调查结论，认定本起事故直接原因是：在事发沟槽

未进行放坡或支护情况下，施工班组违规安排董某利进入槽底进

行作业。在作业期间北侧槽壁发生坍塌，导致董某利被土方掩埋、

挤压死亡。

（一）其他可能因素排除

公安机关结合现场勘查和技术鉴定等情况，排除人为故意刑

事案件嫌疑。

（二）直接原因分析

事发沟槽在不具备放坡条件的情况下未设置支护，槽壁土方

持续承受自身及顶部重量，处于不稳定的临界状态，同时地面人

员活动及槽底作业产生的扰动打破了临界状态，进而沟槽北侧槽

壁发生坍塌，导致董某利被埋压。

（三）间接原因分析

- 12 -

1.作业现场安全管理缺失。北排建设公司作为事发项目总包

单位[2]，项目负责人未到场履职[3]，对危大工程作业现场安全管

理缺失[4]；未落实生产安全事故隐患排查治理制度，未采取技术、

管理措施，及时发现并消除事发沟槽未放坡或支护，施工班组违

规安排董某利进入槽底开展作业的生产安全事故隐患[5]。

艾柯公司、超越公司涉及在同一区域内进行作业，双方未签

订安全生产管理协议[6]；艾柯公司事发项目管理人员在施工期间

脱岗，未履行安全生产管理职责[7]。

利源公司未严格履行监理职责，现场监理人员提前离岗[8]，

未督促超越公司、艾柯公司严格按照专项施工方案开挖沟槽，采

取放坡或支护等安全措施[9]，未发现北排建设公司、艾柯公司管

理人员脱岗[10]，工人违规进入事发槽底开展作业[11]等问题。

[2]《中华人民共和国建筑法》第四十五条：施工现场安全由建筑施工企业负责。实行施工总承包的，由总承包单

位负责。分包单位向总承包单位负责，服从总承包单位对施工现场的安全生产管理。

[3]《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（中华人民共和国住房和城乡建设部令第 37号）第十七条第一

款：施工单位应当对危大工程施工作业人员进行登记，项目负责人应当在施工现场履职。

[4]《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（中华人民共和国住房和城乡建设部令第 37号）第十七条第三

款：施工单位应当按照规定对危大工程进行施工监测和安全巡视，发现危及人身安全的紧急情况，应当立即组织

作业人员撤离危险区域。

[5]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查

治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。

[6]《中华人民共和国安全生产法》第四十八条：两个以上生产经营单位在同一作业区域内进行生产经营活动，可

能危及对方生产安全的，应当签订安全生产管理协议，明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施，并

指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调。

[7]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（五）项：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生

产管理人员履行下列职责:（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患。

[8]《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（中华人民共和国住房和城乡建设部令第 37号）第十八条：监

理单位应当结合危大工程专项施工方案编制监理实施细则，并对危大工程施工实施专项巡视检查。

[9]《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（中华人民共和国住房和城乡建设部令第 37号）第十九条：监

理单位发现施工单位未按照专项施工方案施工的，应当要求其进行整改；情节严重的，应当要求其暂停施工，并

及时报告建设单位。

[10]《建设工程监理规范》（GB/T 50319-2013）3.2.4 监理员应履行下列职责：1.检查施工单位投入工程的人力、

主要设备的使用及运行情况。

[11]《建设工程监理规范》（GB/T 50319-2013）3.2.4 监理员应履行下列职责：5.发现施工作业中的问题，及时指

出并向专业监理工程师报告。

- 13 -

2.事发沟槽违规施工。超越公司作为负责沟槽开挖的专业分

包单位，未按专项施工方案对事发沟槽分层开挖并放坡[12][13]。

艾柯公司作为负责设置支护单位，在事发沟槽未放坡情况

下，未按照专项施工方案采取支护措施[14]；违规使用挖掘机铲斗

运送管道设备及人员[15]。

北排建设公司、利源公司在事发沟槽完工后，未组织相关单

位、人员进行验收[16][17]。

3.安全教育培训不到位。北排建设公司、艾柯公司对施工人

员的安全教育培训不到位[18]，未保证其熟悉本岗位安全操作规

程、掌握安全操作技能，致使施工班组未按照专项施工方案进行

放坡或支护，违规安排董某利进入槽底作业，导致事故发生。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

根据《中华人民共和国安全生产法》等有关法律法规的规定，

调查组依据事故调查核实的情况和事故原因分析，认定下列人员

[12]《朝阳区排水管网改造提升一期工程（二标段）管道沟槽开挖专项施工方案》第四章第三节“土方施工”中

的“土方开挖技术要求”：2）不具备自然放坡条件地段的开挖，应根据具体情况采用支护措施。土方应按设计方

案分层开挖，严禁超挖，且上一层支护结构施工完成，强度达到设计要求后，在进行下一层土方开挖，并对支护

结构进行保护。

[13]《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（中华人民共和国住房和城乡建设部令第 37号）第十六条第一

款：施工单位应当严格按照专项施工方案组织施工，不得擅自修改专项施工方案。

[14]《朝阳区排水管网改造提升一期工程（二标段）管道沟槽开挖专项施工方案》第四章第三节“土方施工”（2）：

不具备放坡条件的采用直槽木板桩和拉森钢板桩支护。

[15]《建筑施工土石方工程安全技术规范》（JGJ180-2009）3.2.5：挖掘机行驶或作业过程中，不得用铲斗吊运

物料，驾驶室外严禁站人。

[16]《朝阳区排水管网改造提升一期工程（二标段）管道沟槽开挖专项施工方案》第四章第三节 土方施工：（5）

沟槽开挖后及时约请建设单位、监理单位及涉及人员进行验收，经共同签认达到要求，进行下一道工序的施工。

[17]《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（中华人民共和国住房和城乡建设部令第 37号）第二十一条第

一款：对于按照规定需要验收的危大工程，施工单位、监理单位应当组织相关人员进行验收。验收合格的，经施

工单位项目技术负责人及总监理工程师签字确认后，方可进入下一道工序。

[18]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，

保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作

技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人

员，不得上岗作业。

- 14 -

及单位应承担相应的责任，并提出如下处理建议：

（一）建议移送司法机关处理的人员

段某超，男，群众，艾柯公司事发项目班组长，负责董某利

所在班组现场管理工作。在事发沟槽未进行放坡或支护的情况

下，违规安排董某利进入槽底开展作业，对事故发生负有直接管

理责任，建议公安机关对其立案侦查。

（二）对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议

1.王某雕，男，中共党员，北排建设公司总经理，负责公司

全面工作。未严格履行安全生产管理职责，落实安全风险分级管

控和隐患排查治理双重预防工作机制不到位，督促、检查本单位

的安全生产工作不到位，未及时消除本公司事发项目负责人未到

场履职，对事发项目安全管理缺失的生产安全事故隐患。其行为

违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项的

规定，对事故发生负有管理责任。依据《中华人民共和国安全生

产法》第九十五条第（一）项的规定，建议由朝阳区应急管理局

给予王某雕处上一年年收入百分之四十罚款的行政处罚。

2.刘某晨，男，中共党员，北排建设公司项目经理，负责事

发项目管理工作。未严格履行安全生产管理职责，对施工现场的

安全检查不到位，未及时发现并消除施工班组在沟槽开挖后未进

行放坡或支护，违规安排董某利进入槽底开展作业的生产安全事

故隐患。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五

条第一款第（五）项的规定，对事故发生负有管理责任。依据《中

- 15 -

华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定，建议由朝阳区应

急管理局给予刘某晨处上一年年收入百分之二十以上百分之五

十以下罚款的行政处罚。

3.北排建设公司。项目负责人未到场履职，对危大工程作业

现场安全管理缺失；在事发沟槽完工后，未组织相关单位、人员

进行验收；未落实生产安全事故隐患排查治理制度，未采取技术

措施、管理措施，及时发现并消除沟槽开挖后未进行放坡或支护

的生产安全事故隐患；对施工人员安全生产教育培训不到位，致

使施工班组未按照专项施工方案进行放坡或支护，违规安排董某

利进入槽底开展作业。其行为违反了《危险性较大的分部分项工

程安全管理规定》第十七条第三款、第二十一条第一款，《中华

人民共和国安全生产法》第四十一条第二款、第二十八条第一款

的规定，对事故发生负有主要管理责任。依据《中华人民共和国

安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项的规定，建议由

朝阳区应急管理局给予北排建设公司罚款的行政处罚。

4.李某全，男，群众，超越公司总经理，负责公司全面工作。

未严格履行安全生产管理职责，落实安全风险分级管控和隐患排

查治理双重预防工作机制不到位，督促、检查本单位的安全生产

工作不到位，未及时发现并消除本单位未与艾柯公司签订安全生

产管理协议，未按专项施工方案对事发沟槽分层开挖并放坡的生

产安全事故隐患。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》

第二十一条第（五）项的规定，对事故发生负有管理责任。依据

- 16 -

《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项的规定，

建议由朝阳区应急管理局给予李某全处上一年年收入百分之四

十罚款的行政处罚。

5.尚某平，男，群众，超越公司项目经理，负责事发项目管

理工作。未严格履行安全生产管理职责，对施工现场的安全检查

不到位，未及时发现并消除施工班组未按专项施工方案对事发沟

槽分层开挖并放坡的生产安全事故隐患。其行为违反了《中华人

民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（五）项的规定，对

事故发生负有管理责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第

九十六条的规定，建议由朝阳区应急管理局给予尚某平处上一年

年收入百分之二十以上百分之五十以下罚款的行政处罚。

6.超越公司。作为负责沟槽开挖的专业分包单位，未按专项

施工方案对事发沟槽进行分层开挖并放坡；未与在同一区域内进

行作业的艾柯公司签订安全生产管理协议。其行为违反了《危险

性较大的分部分项工程安全管理规定》第十六条第一款、《中华

人民共和国安全生产法》第四十八条的规定，对事故发生负有主

要管理责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四

条第一款第（一）项的规定，建议由朝阳区应急管理局给予超越

公司罚款的行政处罚。

7.张某增，男，群众，事发项目经理、艾柯公司总经理，负

责管理事发项目及艾柯公司的全面工作。未严格履行安全生产管

理职责，落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机

- 17 -

制不到位，督促、检查本单位的安全生产工作不到位，未及时消

除施工班组在事发沟槽开挖后未进行支护、违规安排董某利进入

槽底开展作业的生产安全事故隐患。其行为违反了《中华人民共

和国安全生产法》第二十一条第（五）项的规定，对事故发生负

有管理责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第

（一）项的规定，建议由朝阳区应急管理局给予张某增处上一年

年收入百分之四十罚款的行政处罚。

8.艾柯公司。未按照专项施工方案进行支护；违规使用挖掘

机铲斗运送管道设备及人员；未与在同一区域作业的超越公司签

订安全生产管理协议；对施工人员的安全教育培训不到位，致使

施工班组未按照专项施工方案进行支护，违规安排董某利进入槽

底开展作业。其行为违反了《危险性较大的分部分项工程安全管

理规定》第十六条第一款、《中华人民共和国安全生产法》第四

十八条、第二十八条第一款的规定，对事故发生负有主要管理责

任。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款

第（一）项的规定，建议由朝阳区应急管理局给予艾柯公司罚款

的行政处罚。

9.李某，男，群众，事发项目总监理工程师、利源公司总经

理，负责事发项目监理及利源公司全面工作。监理责任履行不到

位，对所承揽的监理项目监督检查不力，未及时发现并消除事发

项目监理人员履职不到位、事发沟槽未组织验收的生产安全事故

隐患。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条

- 18 -

第（五）项的规定，对事故发生负有管理责任。依据《中华人民

共和国安全生产法》第九十五条第（一）项的规定，建议由朝阳

区应急管理局给予李某处上一年年收入百分之四十罚款的行政

处罚。

10.利源公司。现场监理人员提前离岗，未严格履行监理职

责；未督促施工单位严格按照专项施工方案开挖沟槽、放坡或支

护；未发现施工现场存在的各类问题；在事发沟槽完工后，未组

织相关单位、人员进行验收。其行为违反了《危险性较大的分部

分项工程安全管理规定》第十八条、第十九条、第二十一条第一

款的规定，对事故发生负有主要管理责任。依据《中华人民共和

国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项的规定，建议

由朝阳区应急管理局给予利源公司罚款的行政处罚。

六、事故主要教训分析

该起事故暴露出行业部门监管存在不足，各相关施工单位安

全管理不力等问题。

（一）事发项目施工、监理单位未严格落实安全生产主体责

任。北排建设公司、艾柯公司、超越公司作为事发项目施工单位、

利源公司作为监理单位，安全生产主体责任严重缺失，是导致事

故发生的主要责任方。一是施工现场安全管理缺失。事发当天各

施工单位现场管理人员均存在离岗、脱岗行为，对现场施工人员

及安全隐患失管失查，沟槽挖掘专项施工方案及各项安全生产规

章制度未得到有效落实，导致事故发生；二是从业人员的安全教

- 19 -

育培训不到位，施工班组安全意识淡薄，对危大工程的危险程度

认识不足，严重忽视沟槽放坡或支护等安防措施；三是监理单位

未严格履行监理职责，事发项目监理人员在危大工程施工期间未

进行旁站监理，在沟槽完工后未按规定组织相关单位进行验收，

未发挥监理单位安全把关作用，对事发项目失管失控。

（二）行业主管部门、项目建设单位在安全监管方面存在不

足。一是区水务局在行业监管方面存在不足，受限于专业技术力

量配备不足等客观制约，在安全生产风险辨识精准度和专业深度

方面还有待加强，对水务管理中心的工作监督指导力度不够，水

务管理中心发现隐患的能力有待提升；二是水务管理中心承担着

多个工程建设任务，具备专业管理能力的人员数量偏少，实际管

理能力与现场管理要求相比尚有差距；作为项目建设单位，在严

格督促监理单位按照委托监理合同履行监理义务上还需加强，确

保监理单位履职尽责。

七、事故整改和防范措施

（一）提高部门政治站位，压实行业监管责任

作为事发项目行业主管部门，区水务局一是要严格落实市、

区两级关于安全生产工作的相关部署，压实监管责任，明确职责

分工，细化行动方案，进一步在全区水务行业内深入全面开展建

筑施工领域安全生产“百日攻坚”专项行动；二是要聚焦施工现

场、关键工序、高危时段，加大对涉及危大工程项目的巡查、检

查力度，对监理脱岗、项目管理失职、施工违章等行为零容忍，

- 20 -

发现一起、查处一起、通报一起，有效震慑各类违规、违章行为。

（二）树立安全责任意识，提升主动监管效能

作为事发项目建设单位，水务管理中心一是要牢固树立建设

安全生产责任意识，明确各参建方在项目中的安全管理责任，对

沟槽开挖等高危作业，严格落实专项方案审批、开工条件核查、

完工验收等必要程序；二是要建立重大隐患动态台账，对在排查

过程中、监理单位上报的各类安全问题要高度重视，立行立改，

坚决杜绝违规施工；三是要完善监理、项目管理、施工单位履职

管理制度，对监理脱岗、项目管理失职、施工违规作业等行为，

及时开展约谈警示、通报批评，直至依规追究合同违约责任，达

到全面规范施工现场安全管理的目的。

（三）压实企业主体责任，强化现场安全管控

作为事发项目施工单位，北排集团公司、艾柯公司及超越公

司一是要压实安全生产主体责任，健全总包单位统一管控、分包

单位分级落实的安全管理闭环，规范涉及危大工程的施工管理流

程，严格依照专项施工方案组织作业，高度重视沟槽放坡或支护

等关键工序施工，严格执行工序交接检查、验收制度；二是要严

格落实施工现场带班履职制度，尤其是在沟槽开挖、设置支护、

槽内作业等高危工序施工期间，各级施工管理人员必须全程在岗

值守，杜绝人员脱岗、管控缺失问题；三是在作业前开展风险辨

识、班前安全技术交底和动态隐患排查，重点排查沟槽边坡稳定、

防护设施设置等重大隐患，对不具备安全作业条件的项目要坚决

- 21 -

停工整改，严禁违规冒险作业，从源头防范类似事故再次发生。

（四）整改履职缺位问题，规范开展工程监理

作为事发项目监理单位，利源公司一是要严格落实危大工程

监理管控机制，针对沟槽、基坑等危大工程，严格执行全过程巡

视、旁站制度，全程监督专项施工方案落实；二是要健全隐患闭

环管理制度，现场发现未按方案施工、防护缺失、管理人员脱岗

等重大隐患，要立即签发整改通知书并暂停施工，同时向项目建

设方汇报相关情况，整改不到位不得继续施工；三是要压实监理

人员在岗履职责任，全面排查项目监理履职漏洞，严禁监理人员

擅自脱岗，危大工程施工时段不得离岗，强化项目监理人员的岗

位责任意识，确保现场监理监督落实到位。

朝阳区应急管理局 2026 年 8 月 25 日印发