# 海淀温泉双坡路91号“6·17”亡人事故调查报告

来源：北京市海淀区应急管理局　北京市海淀区应急管理局·事故调查

原文链接：https://zyk.bjhd.gov.cn/jbdt/auto4504_56383/auto4504_53332/auto4504_53362/sgdc/202609/t20260914_4828737.shtml

发布时间：2026-09-14　抓取时间：2026-10-14　正文由PDF自动提取

-1-

海淀温泉双坡路 91 号

“6·17”亡人事故调查报告

2026 年 6 月 17 日 8 时 45 分左右，在海淀区温泉镇温泉墓

园西 4 区5 组 1 排处墓位生产建设项目现场发生一起亡人事故。

北京市民政建筑安装工程有限公司的一名作业人员被发现趴在

第九段骨灰墙台阶东侧的地面上，后经送医抢救无效死亡。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和

调查处理条例》《北京市生产安全事故报告和调查处理办法》等

有关规定和区政府授权，区应急管理局会同公安海淀分局、区总

工会、区人力社保局、区民政局、区住建委、温泉镇等有关单位

组成事故调查组，并邀请区纪委监委和海淀检察院参加，同步开

展事故调查工作。调查组按照科学严谨、依法依规、实事求是、

注重实效和“四不放过”的原则，通过现场勘验、调查取证、法

医检验，查明了事故经过、发生原因、人员伤亡情况和直接经济

损失，认定了事故性质。

一、事故基本情况

（一）工程基本情况

北京八宝山礼仪有限公司 2025 年分公司生产建设工程项目

建设单位为北京八宝山礼仪有限公司，监理单位为达华工程管理

（集团）有限公司，施工单位为北京市民政建筑安装工程有限公

司（以下简称北京民政建安公司）。该项目在北京共有 8 个施工

-2-

点位，海淀区温泉墓园属于其中之一。温泉墓园主要施工内容为

骨灰墙基础、主体、装修及周边排水、路面等配套设施的建设施

工。马*兴为北京民政建安公司的劳务人员，工作内容为墙面清

理、麻面找平、刷胶抹浆、拉毛作业，其作业内容不涉及高处作

业。

（二）事故相关单位情况

北京民政建安公司，成立于1984 年 12 月8 日，法定代表人

姚旭，住所在北京市丰台区岳各庄 671 号，注册资本2113.39 万

元，统一社会信用代码：911101061017484640。2023 年 12 月18

日取得建筑工程施工总承包贰级资质证书，证书有效期至 2028

年12 月 17 日。2025 年 7 月 17 日取得安全生产许可证，有效期

至2028 年 7 月 16 日。

（三）现场勘验情况

事故地点位于海淀区温泉镇温泉墓园西4区5组1排新建骨

灰墙台阶东侧地面处。骨灰墙整体走势由南向北、由低到高，骨

灰墙东侧为配套台阶设施,侧墙东侧地面处为原有墓位。经现场

勘查，马*兴趴在侧墙下方，头部朝西并紧邻墙体，双脚朝东，

面部朝下且有血迹流出，在旁边2 米范围内的墓碑底座上放置有

一台角磨机。

二、事故经过及应急评估情况

（一）事故发生经过

2026 年 6 月 17 日 7 时 30 分左右，北京民政建安公司作业

-3-

人员马*兴和王会志，按照工作进度继续进行骨灰墙拉毛作业。

二人由南向北作业到现场第九段骨灰墙混凝土柱的时候，拉毛灰

耗尽，马*兴安排王会志去搅拌灰料。马*兴则前往南侧骨灰墙起

始端拿角磨机，随后又返回作业区域。王会志搅拌完灰料后返回

作业区域未发现马*兴，与此同时，班组长冯文更找到王会志安

排其临时进行植筋作业。8 时 45 分左右，工人李顺房沿着骨灰

墙东侧台阶路找工具时，发现马*兴趴在台阶路侧墙下面无意识，

随即呼叫救援，现场人员立即拨打 120 急救电话，120 急救人员

到场后将伤者送往北京老年医院抢救，伤者后经抢救无效死亡。

事故造成直接经济损失约 121 万元。

经查，现场第九段骨灰墙东侧台阶侧墙属于拉毛作业区域，

马*兴准备用角磨机清理此处墙面异物属于正常工序，但该侧墙

还未进行墙面异物清理。

（二）人员伤亡情况

死者基本情况：

马*兴，男，河北省保定市清苑县人。

（三）应急救援评估情况

事故发生后，现场人员立即上报现场项目经理，同步开展应

急救援工作，北京民政建安公司接到上报后，立即启动应急预案，

组织现场人员施救，并下达停工指令，封锁作业区域，设置围挡

及警示标识，维持现场秩序，并向区政府相关部门报告事故情况。

区政府相关部门接到事故报告后，应急响应迅速，信息报送渠道

-4-

通畅，信息流转及时有效，现场救援处置措施得当，救援力量配

备充分，善后工作及时有效，对事故信息和舆情进行了有效的管

理。

三、事故的原因和性质

事故调查组依法对事故现场进行了认真勘验，并查阅了有关

资料，对事故涉及的相关人员进行了询问，结合公安机关出具的

死亡证明和尸检报告，查明了该事故的原因和性质。

（一）事故原因

公安机关经现场勘查、调查访问、法医检验等工作，认定马

*兴死亡不属于刑事案件。

公安机关出具的马*兴尸检报告显示：颜面部三处医疗抢救

缝合创口（额部眉间1处、长4cm；鼻背部1处，长1.5cm；鼻下方

1处，长2cm），上、下唇粘膜破损，左、右肘部各一处片状擦伤，

左、右膝部各一处片状擦伤，以上伤情均不致死；CT 未检见骨

质损伤，脑组织未见挫伤、出血，胸、腹腔未见异常积液，可以

排除机械暴力致死的可能性；经毒物检验，心血检出乙醇，其含

量为19.5mg/100mL

[1]

，未检出常见催眠镇静药，可以排除上述毒

物中毒致死的可能性。鉴定意见：马*兴不排除猝死。

事故调查组依据上述证据并结合案件调查、现场勘查情况综

合判断：马*兴站在第九段骨灰墙台阶东侧的地面上，查看台阶

侧墙墙面异物情况时，突发疾病猝死，身体向西侧倾倒过程中，

[1]北京民政建安公司对作业人员隔夜酒行为无相关管理规定。

-5-

膝、肘、面部触地造成非致命损伤。

（二）事故性质

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》《生产安全事故

统计管理办法》，调查组依据现场勘验、当事人询问、调取证据

材料并结合马*兴的死亡原因综合认定：马*兴系突发疾病导致死

亡，不属于生产经营活动造成的人员伤亡（非遭受外部能量意外

释放造成的肌体创伤），其死亡也与生产经营活动无必然因果关

系，故该事故不属于生产安全事故。

四、调查发现的有关问题

北京民政建安公司在温泉墓园项目的劳动防护用品发放记

录不全，未能提供马*兴劳动防护用品的发放记录，并存在代领

劳动防护用品的行为。事故调查组建议由区应急管理局对该违法

行为进行查处并督促整改。

五、事故反思及建议

虽然该起亡人事故不属于生产安全事故，但为切实保障从业

人员身心健康、防范同类事故再次发生，建议北京民政建安公司

要强化从业人员身心健康关注力度，加大对劳动者身心健康的人

文关怀和保护投入，将身心健康管理纳入日常管理体系。进一步

梳理从业人员档案，加强对从业人员的身体、心理状况和行为习

惯进行跟踪了解，对身心状态不适应相关工作岗位的人员应当及

时进行调整并督促就医，避免类似事故再次发生。