# 关于上海鑫宇船舶工程有限公司睢宁分公司“2·17”机械伤害一般事故调查报告的批复

来源：上海市应急管理局　上海市·生产安全事故调查报告

原文链接：https://yjglj.sh.gov.cn/xxgk/zfxxgk/zcwj/sgdcbg/20210705/60b3d1a5e3d84a408738e11a0d9d258e.html

发布时间：2021-06-10　抓取时间：2026-10-14　正文由PDF自动提取

第 1 页 共 13 页

上海鑫宇船舶工程有限公司睢宁分公司

“2·17”机械伤害一般事故调查报告

2021 年 2 月 17 日 8 时 40 分左右，在上海外高桥造船有

限公司 1 号船坞在建 H1484 船舶发生一起机械伤害事故，导致 1

人死亡。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报

告和调查处理条例》（ 国务院令第 493 号）《上海市实施

〈生产安全事故报告和调查处理条例〉的若干规定》（沪府

规〔2018〕7 号）等相关法律法规和文件，上海市应急管理

局会同上海市经济和信息化委员会、上海市总工会、上海市

公安局浦东分局，组成“上海鑫宇船舶工程有限公司睢宁分

公司‘2·17’机械伤害一般事故调查组”。调查组坚持“科

学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，深入开

展调查工作。通过现场勘查、调查取证、综合分析等工作，

查明了事故原因，认定了事故性质和责任，提出了对有关责

任人员、责任单位的处理意见和改进工作的措施建议。

经调查，上海鑫宇船舶工程有限公司睢宁分公司“2·17”

机械伤害一般事故是一起生产安全责任事故。

一、基本情况

（一）事故相关单位情况

1.上海鑫宇船舶工程有限公司（以下简称鑫宇公司），

法定代表人：蒋子长；住所：上海市金山区亭林镇松隐小康

第 2 页 共 13 页

路 34 号 2 楼 158 室 ； 统 一 社 会 信 用 代 码 ：

91310116580603480L；经营范围：船舶工程、管道安装，钢

结构工程等。

鑫宇公司睢宁分公司（以下简称睢宁公司）为鑫宇公司

下属具有独立对外经营能力的企业，公司负责人：陆凯俊，

营业场所：睢宁县岚山镇工业园区 78 号，统一社会信用代

码：91320324323922675Y, 经营范围：船舶工程、钢结构工

程等。睢宁公司在上海外高桥造船有限公司范围内的业务及

日常管理均独立开展，鑫宇公司负责购买作业人员在上海的

社会保险。

2.上海外高桥造船有限公司（以下简称外高桥造船公

司），法定代表人：王琦；住所：浦东新区外高桥洲海路 3001

号；统一社会信用代码：913101156314236324；经营范围：

劳务派遣、船舶、港口机械、起重运输机械、钢结构的设计

制造修理等。

（二）合同签署情况

外高桥造船公司 与睢宁公司于 2020 年 4 月 15 日签订

《（2020 年度总组搭载）加工承揽合同》。合同期限为合同

签订之日起至 2021 年 3 月 31 日，双方同时签订《安全生产

管理、环境保护管理、职业病防治协议》。

（三）设备情况

外高桥造船公司于 2014 年 5 月采购了压载舱用低噪声

轴流通风机（以下简称风机），涉事风机由外高桥造船公司

第 3 页 共 13 页

涂装部负责日常管理。设备型号： BT35-11 10A；设备整机

重约 1 吨，高约 2.86 米；风机下部有可供人员进出的通道（以

下简称人行通道）长 1.1 米、宽 1.1 米、高 1.28 米；人行

通道设有 1 米 x0.6 米的铁门，向外开启。

二、事故发生经过和救援情况

（一）事故发生经过

经调查，2021 年 2 月 17 日 8 时 06 分，睢宁公司搭一作

业区作业人员阿力尔拉（彝族）等 3 人先后通过尚未启动的

涉事风机进入涉事舱室作业；8 时 26 分左右，睢宁公司搭一

作业区作业人员刘梅松进入涉事舱室，向阿力尔拉借用冷风

管，阿力尔拉让刘梅松出舱后启动涉事风机；8 时 32 分，刘

梅松启动风机后离开；8 时 39 分，阿力尔拉（未戴安全帽）

经风机人行通道到甲板调整冷风管；8 时 40 分，阿力尔拉再

次进入风机人行通道时被风机叶片击中头部，坠落至舱室底

部（靠近西侧位置），坠落高度约 6.6 米。

0.9m

梯子

梯子

2.7m

3.9m

风机

阿力尔拉（死者）

1.28m

涉事舱室

甲板

第 4 页 共 13 页

（二）事故救援情况

8 时 45 分左右，在舱内的另外 2 名作业人员发现坠落的

阿力尔拉，分别通过电话向班组长报告。8 时 50 分左右，外

高桥造船公司安全员在对现场进行安全检查时发现事故情

况，立即向企业领导汇报。企业随即启动应急预案，组织力

量进行应急处置。10 时 26 分左右，阿力尔拉被送至医院后

宣布死亡。

三、人员伤亡和直接经济损失

（一）死亡人员情况

阿力尔拉，男，39 岁，彝族，四川省普格县人；与睢宁

公司签订劳动合同，合同期限为 2021 年 1 月 1 日至 2023 年

12 月 31 日止；持有特种作业操作证，准操项目：电焊、气

焊与气割，有效期至 2023 年 4 月，复审日期为 2020 年 4 月

30 日。

（二）直接经济损失情况

事故造成直接经济损失约 120 万元。

四、现场勘验、调查和鉴定情况

（一）现场勘验情况

1.事故发生地点位于外高 桥造船公司 1 号船坞在建的

H1484 船 4 号舱甲板上方风机人行通道内。H1484 船型长 299

第 5 页 共 13 页

米，型宽 50 米，船头朝南，左舷靠 52 米大道；4 号舱位于

船体中段位置，距离船头约 128 米，甲板上方距右舷约 2.9

米处有 1 个人孔（0.8 米 x0.6 米）。通过人孔内钢直梯可进

入 4 号舱右顶边压载舱（涉事舱室）。

2.经勘验，事发时涉事风机位于人孔正上方，救援时被

平移至人孔东侧。涉事风机上部为防雨罩壳，中部为风机风

道，下部为人行通道。人行通道内部上方的风机叶片距离甲

板约 1.28 米，无防护网罩；下部可见明显血迹和人体组织

残余。

北

防雨罩壳

铁门（1米x0.6米）

风叶（无防护罩）

风道

人行通道入口

第 6 页 共 13 页

3.涉事舱室南北长约 25 米，东西宽 13 米，距离甲板 2.7

米处有一个检修平台，平台处有少量血迹；舱室西侧底部有

大量血迹，舱底地面留有电焊机头、冷风管、安全带、工作

牌、安全帽等物品；经辨认，安全帽为阿力尔拉所用，无明

显击打痕迹。

（二）设备调查情况

1.设备管理情况

经调查，事发时涉事风机所属部门为涂装部，使用部门

为搭载部。2020 年 4 月 21 日和 5 月 7 日，外高桥造船公司

搭载部和涂装部商定，在船坞及码头区域共用风机；风机吊

运上船并投入使用阶段，由使用部门负责日常维护，所属部

第 7 页 共 13 页

门负责外送维修保养；风机吊运下船后，由所属部门负责维

修保养。企业规定 1，操作者每日使用风机前，必须进行点

检。

2.涉事风机情况

经调查，涉事风机于 2020 年 12 月 10 日从已建造完成

的船上吊下，涂装部检查确认处于“正常更替”状态，放置

于 52 米大道位置。2021 年 1 月中旬，睢宁公司安全员在对 H1

484 船的日常巡查中发现作业区域烟尘大，遂向其主管杨青

程申请使用风机。杨青程未向搭载部履行申请手续 2，自行

安排公司人员将包括涉事风机在内的多台风机吊运上船。其

中，涉事风机被放置在涉事舱室人孔处。

（三）主要负责人履职情况

1.睢宁公司

经调查，睢宁公司主要负责人在日常工作中，未能认真

检查本单位安全生产工作，有效督促从业人员按规定落实设

备借用手续及开机前的点检工作，及时消除生产安全事故隐

患。

1 外高桥造船公司《搭载部设备、工具管理规定及奖惩细则》第一条

第一款“…每天设备使用前操作者对设备必须进行点检，不盲目操作…”

第四项“…每天使用前，操作者必须对通风、制冷设备进行点检，不盲目操作，保证设备可靠的运行。

发生故障或点检发现影响安全使用的问题后（如：启停开关失效、防护罩破裂或缺失、电源线破损等），

操作者必须立即向设备使用作业区或者设备保障班报修并停用…”

《睢宁公司设备使用管理规定》

5.2 …设备使用前使用者必须对设备进行点检…。

2 外高桥造船公司《通风、制冷设备申请确认单》

（1）个人或班组必须经过申请并得到允许方可使用

（2）使用前完成点检工作，确保设备完好方可使用

第 8 页 共 13 页

2.外高桥造船公司

经调查，外高桥造船公司主要负责人在日常工作中，审

核完成公司《安全生产责任制管理规定》和《安全生产责任

制》；组织开展年度安全生产责任书签约工作；依据国家相

关标准规范，及时修订企业规章制度及技术标准；组织开展

了新员工岗前、违章纠错等各类安全专题培训；组织开展了

各区域、各部门风险辨识工作；开展现场处置及应急预案演

练；开展日常和季节性安全专项检查等工作。

（四）其它调查情况

经调查，2014 年 4 月，睢宁公司、外高桥造船公司分别

对阿力尔拉进行了入职三级安全教育培训并考核合格。2020

年 1 月至 11 月，睢宁公司先后对现场作业班组进行了“个

人劳防用品穿戴”“复产复工消防安全提示”“安全用电”

“习惯性违章”“高温作业”等安全教育。阿力尔拉从 2021

年 1 月 1 日至事发前，出勤 35 日，每日工作时间为 8 至 10

小时不等，出勤情况正常。

（五）相关鉴定情况

1.复旦大学上海医学院司法鉴定中心于 2021 年 2 月 25

日出具的《司法鉴定意见书》（复医[2021]病鉴字第 82 号）

中鉴定意见为“阿力尔拉死因符合外力致头颅崩裂”。

2.2021 年 2 月 23 日，调查组聘请相关技术专家出具的

《上海鑫宇船舶工程有限公司睢宁分公司机械伤害事故专

第 9 页 共 13 页

家组技术分析报告》认为：当事人在未戴安全帽的情况下，

进入缺乏防护网罩，且处于高速运转的涉事风机叶片下方的

人行通道，被风机叶片击中头部是导致事故发生的直接原因。

五、事故原因

（一）直接原因

作业人员在未戴安全帽的情况下，进入防护网罩缺失，

且处于高速运转的涉事风机下方人行通道，被风机叶片击中

头部，导致事故发生。

（二）间接原因

1.睢宁公司

（1）作业人员安全意识淡薄。作业现场未按要求佩戴

安全帽；启动涉事风机前，未按规定落实设备点检工作；未

能及时发现防护网罩缺失的事故隐患。

（2）现场管理人员安全生产履职不力。未按规定填写

《通风、制冷设备申请确认单》并履行设备借用手续；未有

效组织开展对涉事风机的点检工作；未有效督促作业人员按

要求佩戴安全帽。

（3）主要负责人安全生产履职不力。未督促检查企业

安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

（4）企业未能有效督促从业人员严格执行本单位的安

全生产规章制度及操作规程。

2.外高桥造船公司

（1）管理人员安全生产履职不力。搭载部相关人员未

第 10 页 共 13 页

能及时发现并制止睢宁公司违反规定使用涉事风机的情况；

涂装部相关人员未严格按照《涂装部防爆风机管理制度》3的

要求，对放置在坞边 52 米大道位置的涉事风机落实巡查、

检查等管理工作。

（2）企业未能有效督促从业人员严格执行本单位的安

全生产规章制度及操作规程。

六、责任认定及处理建议

（一）对事故责任者的责任认定及处理建议

1.睢宁公司

（1）阿力尔拉，睢宁公司搭一作业区电焊 B2 班组作业

人员。安全意识淡薄，作业现场未按规定佩戴安全帽。对事

故发生负有责任。鉴于已在事故中死亡，不予追究责任。

（2）刘梅松，睢宁公司搭一作业区电焊 B1 班组作业人

员。安全意识淡薄，启动涉事风机前，未按规定落实设备点

检工作；未能及时发现防护网罩缺失的事故隐患。对事故发

生负有责任。

（3）张兵，睢宁公司搭一作业区电焊 B2 班组临时代班

组长。安全生产履职不力，未有效督促作业人员按要求佩戴

安全帽。对事故发生负有管理责任。

（4）杨青程，睢宁公司现场安全员主管。安全生产履

3 《涂装部防爆风机管理制度》第三条

（1）设备管理员需认真做好防爆风机及通风管的台账，掌握设备动态和状态。

（2）防爆风机统一摆放在指定区域，设备保障班需定期清点数量，并检查设备存放状态和设备的完好

性，发现问题及时通知相关人员维修。

第 11 页 共 13 页

职不力，未按规定填写《通风、制冷设备申请确认单》并履

行设备借用手续。对事故发生负有重要管理责任。

（5）冯庶兵，睢宁公司现场生产副主管。安全生产履

职不力，未有效组织开展对涉事风机的点检工作。对事故发

生负有管理责任。

（6）董建华，睢宁公司现场生产主管。安全生产履职

不力，对现场各级管理人员履职不力情况失管、失察。对事

故发生负有管理责任。

（7）陆凯俊，睢宁公司负责人。企业安全生产第一责

任人。安全生产履职不力，未督促检查企业安全生产工作，

及时消除生产安全事故隐患。对事故发生负有领导责任。

建议上海市应急管理局对陆凯俊给予行政处罚。

建议睢宁公司对上述事故责任人员及其他相关人员按

照企业规定给予处理，处理结果报上海市应急管理局。

2.外高桥造船公司

（8）付良超，涂装部支持作业区保障班班组长。未严

格按照《涂装部防爆风机管理制度》的要求，对设备开展巡

查、检查，对事故发生负有管理责任。

（9）程浩，搭载部搭一作业区副作业长（主持工作），

负责作业区内生产、安全、质量等管理工作。安全生产履职

不力，未能及时发现并制止睢宁公司违反规定使用涉事风机。

对事故发生负有管理责任。

（10）杨震坤，搭载部副部长，分管生产、安全、设备、

第 12 页 共 13 页

质量等条线，具体分管搭一作业区、支持作业区。对作业区

管理人员履职不力情况失管，对事故发生负有管理责任。

建议外高桥造船公司对上述事故责任人员及其他相关

人员按照企业规定给予处理，处理结果报上海市应急管理局。

（二）对事故责任单位的责任认定及处理建议

睢宁公司及外高桥造船公司未能有效督促从业人员严

格执行本单位的安全生产规章制度及操作规程。对事故发生

负有责任。

建议上海市应急管理局对睢宁公司及外高桥造船公司

分别给予行政处罚。

七、事故防范和整改措施

（一）落实责任制度，强化隐患排查

企业要牢固树立安全生产主体意识。日常生产经营活动

中要坚决落实“管生产必须管安全、管业务必须管安全、管

经营必须管安全”的要求，将安全生产责任延伸到各管理部

门、各作业班组，层层压实责任。要切实加强对风险隐患的

辨识、排查及整改工作，对排查出来的问题要立即落实整改，

坚决堵塞安全管理漏洞。

（二）吸取事故教训，强化现场管控

外高桥造船公司要充分认识并深刻吸取事故带来的教

训，进一步强化作业现场的安全管控和设备管理工作。一是

要督促各级管理和作业人员严格执行企业规章制度及操作

规程，强化设备定置管理、巡检抽查、设备点检等工作。二

第 13 页 共 13 页

是针对共用设备，全面梳理现行的管理要求，明确设备在不

同阶段的管理权限与管理界面，做到责任到岗，责任到人，

确保设备始终处于受控状态。三是要结合作业现场实际情况，

对相关设备开展技术攻关，提升设备本质安全度，从源头上

杜绝类似事故的再次发生。

（三）提高准入门槛、管控承包队伍

外高桥造船公司要认真把好承包单位的审核关，切实加

强与承包队伍的协调管理，督促承包单位落实风险辨识及隐

患排查整改等工作，坚决杜绝以包代管现象的发生，形成安

全生产工作齐抓共管的良好格局。

（四）强化安全教育、提高安全意识

企业各级领导层要充分认识事故暴露出来的问题，督促职能

部门强化安全教育工作，努力提高各级、各类人员的安全意识。

外高桥造船公司作为发包单位，要采取切实有效的措施，督促、

检查承包单位日常安全教育培训及特种作业人员持证上岗的情

况。提高现场作业人员安全意识，确保作业现场各类安全管控措

施得到贯彻落实。

上海鑫宇船舶工程有限公司睢宁分公司

“2·17”机械伤害一般事故调查组

2021 年 4 月 13 日