# 北太平桥西南侧“8·11”一般生产安全事故调查报告

来源：北京市海淀区应急管理局　北京市海淀区应急管理局·事故调查

原文链接：https://zyk.bjhd.gov.cn/jbdt/auto4504_56383/auto4504_53332/auto4504_53362/sgdc/202510/t20251017_4790138.shtml

发布时间：2025-10-17　抓取时间：2026-10-14　正文由PDF自动提取

-1-

北太平桥西南侧“8·11”

一般生产安全事故调查报告

2025 年 8 月 11 日 2 时 30 分左右，在海淀区北太平庄街道

北太平桥西南侧30m 处发生一起起重伤害事故。在热力改造工程

施工现场，北京翔图建筑劳务有限公司（以下简称北京翔图劳务

公司）在将热力管道工作井内的长约 4m、直径约1m 的热力管道

吊装至地面装车过程中，装至货运板车车厢上的管道向西侧滚

动，车厢西侧边缘的李**在躲避时不慎跌落车下坠入深约12m、

直径约1.5m 的热力管井内，现场人员立即拨打119 救援电话和

120 急救电话，李**被消防人员救出后立即送往火箭军总医院抢

救，伤者后经抢救无效死亡。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和

调查处理条例》《北京市生产安全事故报告和调查处理办法》的

相关规定，区应急管理局依据区政府的授权，会同公安海淀分局、

区总工会、区人力社保局、区城管委等有关部门组成事故调查组，

并邀请区纪委监委和海淀检察院参加，同步开展事故调查工作。

在北太平庄街道配合下，调查组按照科学严谨、依法依规、实事

求是、注重实效和“四不放过”的原则，通过现场勘验、调查取

证，查明了事故经过和发生原因，认定了事故性质以及事故单位

和相关人员的责任，提出了整改和防范措施。

经调查认定，北太平桥西南侧“8·11”起重伤害事故是一

-2-

起因现场安全管理缺失而造成的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）合同签订情况

2024 年 11 月 25 日，北京市热力集团有限责任公司（以下

简称北京热力集团公司）与北京市政建设集团有限责任公司（以

下简称北京市政建设公司）签订了市热力集团首都功能核心区老

旧供热一次管网改造工程第二标段建设工程施工合同，合同内容

包括不限于图纸范围内一次线改造及施工影响范围内的拆改移

及补偿内容、市政道路掘路临时恢复、管道及设备的安装、调试、

验收等全部工作内容，合同金额约22.53 亿元。2025 年1 月 26

日，北京热力集团公司与北京赛瑞斯国际工程咨询有限公司（以

下简称赛瑞斯咨询公司）签订了北京市建设工程监理合同，项目

名称为市热力集团首都功能核心区老旧供热一次管网改造工程

监理第二标段（二次），合同约定由赛瑞斯咨询公司提供监理服

务，合同金额约2323.84 万元。2025 年 3 月 12 日，北京市政建

设公司与北京翔图劳务公司签订了劳务分包合同，合同内容包括

图纸范围内的路面拆除恢复、沟槽开挖回填、管道阀门及支吊架

等附件的拆除安装，合同金额约 963.04 万元。涉事废弃热力管

道拆除吊装作业包含在上述合同范围内。

（二）事故相关单位情况

1.赛瑞斯咨询公司为有限责任公司(法人独资)，成立于1995

年10 月 16 日，法定代表人曹雪松，住所在北京市西城区白广路

-3-

4 号 401 室，注册资本 2000 万元，统一社会信用代码：

911101021016033109。经营范围：建设工程监理等。2023 年 12

月22 日，取得工程监理综合资质，证书编号：E111000779,有效

期至 2028 年12 月 22 日。

2.北京市政建设公司为有限责任公司(法人独资)，成立于

2000 年12 月 8 日，法定代表人汪波，住所在北京市西城区南礼

士路 17 号，注册资本 101689.4 万元，统一社会信用代码：

91110000722617424D。经营范围：建设工程施工等。2023 年 12

月 22 日，取得市政公用工程施工总承包特级资质，证书编号：

D111029283,有效期至 2028 年12 月 11 日。2023 年 6 月19 日，

取得安全生产许可证，证书编号：（京）JZ安许证字[2022]010797,

有效期至2025 年 10 月27 日。

3.北京翔图劳务公司为有限责任公司(自然人独资)，成立于

2018 年 10 月 19 日，法定代表人辛显平，住所在北京市门头沟

区新城东街 19 号院 9 号楼 17 层 1704，注册资本 500 万元，统

一社会信用代码：91110113MA01F6209T。经营范围：劳务分包等。

2023 年 12 月 27 日，取得施工劳务不分等级资质，证书编号：

D311412514,有效期至 2028 年 12 月 26 日。2025 年 1 月 3 日，

取得安全生产许可证，证书编号：（京）JZ安许证字[2022]018573,

有效期至2028 年 1 月 2 日。

（三）现场勘验情况

事故地点位于海淀区北太平桥西南侧 30m 处，新街口外大街

-4-

主路北向南机动车道内，废弃热力管道吊装作业现场。事故发生

位置为9#工作坑。该坑内热力管井深约 12m，管井顶部为直径约

1.5m、厚约 0.3m 的吊装孔（见图1），管井内为长约 5m、宽约

4.5m、深约 11.7m 的热力小室，热力小室东侧连接井下隧道，隧

道直径约3.5m。

涉事工作坑外部地面有 3 条由北向南机动车道，工作坑位于

中间车道，上方设置有架空电线，工作坑东南侧停放 1 辆车头向

南的汽车吊，汽车吊驾驶室和起重臂均朝向北侧（见图2）。

经核实，废弃热力管道两端共 4 个吊装点分布在管道两侧，

管道滑靴位于管道一端（见图 3、图 4）。管道吊装过程为：井

下作业人员将长约 4m、直径约 1m 的废弃热力管道运输至热力小

室，汽车吊通过管道一端的 2 个吊装孔将管道由井下垂直吊装出

井，再向管井东侧、距离地面约1m 的运货板车车厢上吊装装车

（见图5）。

图1 吊装孔情况 图2 汽车吊位置

-5-

图3 管道吊装点位置 图4 管道滑靴位置

图5 管道吊装装车情况

（四）政府部门监管工作开展情况

1.区城管委：区城管委提交的相关材料显示，涉事项目为首

都功能核心区老旧供热一次管网改造工程，该项目已纳入市城管

委地下管线老化更新改造消隐台账，并分别取得市发改委立项审

批手续、市交管局占道施工许可手续、市交通委挖掘城市道路许

可手续。该项目为市级项目，市属国企在市管道路施工作业，不

在区城管委备案、审批。

-6-

2.北太平庄街道：北太平庄街道提交的相关材料显示，市热

力集团首都功能核心区老旧供热一次管网改造工程双榆树线33#

甲东支截门后-北三环线 20#西沟沟口翻修项目属于列入北京市

城市管理部门年度地下管线消隐工程计划项目汇编的“原路径、

原路由”的管线消隐计划，依据《关于进一步优化实施地下管线

消隐工程计划项目审批工作的意见》（京管函〔2021〕5 号），

无需施工许可证，采用规划自然资源部门出具的“多规合一”意

见函代替规划许可证，增加地下管线行业主管部门出具的安全管

理函，对项目申报、手续许可、工程实施、竣工验收等“全周期”

环节进行改革，该项目属于“原管径原路由”管线消隐计划中占

用挖掘城市道路情况，需办理“多规合一”意见函、占掘路许可、

占道施工许可审批，该项目“多规合一”意见函由市规自委出具、

占掘路许可由市交通委出具、占道施工许可由市公安局交管局出

具，未在北太平庄街道备案审批。

针对北太平庄街道属地范围内的北三环中路蓟门桥西和北

三环中路蓟门桥东南侧2 处施工点位及点位沿线，北太平庄街道

于 2025 年 7 月 1 日通过 12345 接诉即办热线对明光北里北区 9

号楼北侧施工扰民和施工安全问题进行检查，要求施工单位做好

施工降噪及安全生产相关措施；7 月 16 日复查过程中督促施工

工地做好降噪措施，确保安全施工；7 月 29 日再次复查时未发

现施工情况；8 月7 日，检查北三环中路蓟门桥东南侧点位，处

理噪音接诉即办举报，并对现场进行安全生产检查，督促施工单

-7-

位做好安全、文明施工。涉事点位为新开工点位，北太平庄街道

尚未对此点位开展巡查检查。

3.通过调阅区城管委、北太平庄街道三定方案及相关材料，

同时查阅相关法律法规，目前暂未发现相关部门及人员存在履职

问题。

二、事故经过及应急评估情况

（一）事故发生经过

2025 年 8 月 11 日 0 时左右,北京翔图劳务公司作业人员李

跃、李**、宋福根、魏祥峰、陈海河陆续到达北太平桥西南侧

30m 处，按照公司安排，开始进行交通导改、接电照明抽水等前

期准备工作。2 时 29 分左右，汽车吊司机陈海河操作汽车吊利

用废弃管道一端的 2 个吊装孔将管道吊装至板车车厢放平。为调

整管道在车厢上的放置位置，位于板车车厢上的作业人员李**

和宋福根，将管道北端西侧挂钩摘除挂至管道南端东侧，通过二

次起吊调整管道位置。李**在起吊过程中沿车厢西侧边缘由北向

南移动，管道突然向西侧滚动，李**在躲避时不慎跌落车下坠入

西侧的热力管井内，现场人员立即拨打 119 救援电话和 120 急救

电话，李**被消防人员救出后立即送往火箭军总医院抢救，伤者

后经抢救无效死亡。事故造成直接经济损失约 210 万元。

经查，陈海河系汽车吊司机，具有起重机司机（限流动式起

重机）Q2（限流动式起重机）特种设备作业人员证；李**和宋福

根系普工，不具有建筑起重信号司索工特种作业相关证件；李跃

-8-

系电工，具有低压电工作业特种作业操作证；魏祥峰系信号工，

具有起重机指挥 Q1 特种设备作业人员证，但在废弃管道吊装作

业前，魏祥峰未向单位报备，擅自离开现场，在吊装期间未履行

指挥吊装作业的职责。事故发生时，北京翔图劳务公司现场管理

人员正在11#工作坑开展巡查工作，北京市政建设公司现场管理

人员正在2#工作坑巡检。

北京市政建设公司和北京翔图劳务公司针对不同工种向各

作业人员进行了书面安全技术交底，其中对信号工的书面安全技

术交底中明确规定“指挥人员必须专心指挥，注意起重机吊钩的

紧固和其运转情况，起落位置下是否有人”

[1]

。

根据《建设工程监理规程》（DB11/T382-2017）第 4.4.3 条

[2]

和《房屋建筑工程施工旁站监理管理办法（试行）》第二条

[3]

规定，废弃管道吊装作业无需实施旁站监理。监理单位赛瑞斯咨

询公司依据上述规定编制了项目旁站监理实施细则，其中旁站监

理范围

[4]

不包括涉事废弃管道吊装作业。事故发生时，赛瑞斯咨

[1] 《安全技术交底表》（表AQ-C1-5）第二条第 5项：指挥人员必须专心指挥，注意起重机吊钩的紧固和其运

转情况，起落位置下是否有人。

[2]《建设工程监理规程》（DB11/T382-2017）第 4.4.3 条：项目监理机构应按照监理规划中的旁站方案安排监理

人员对需旁站的部位和工序实施旁站，旁站中发现问题应要求施工单位及时整改，旁站人员应及时填写并签署《旁

站记录》。对下列涉及结构安全和重要功能的关键部位和关键工序应实施旁站：1.地基处理中的回填、换填、碾

压、夯实等工序的开始阶段。2.每个工作班的第一车预拌混凝土卸料、入泵。3.每个工作班的第一车预拌混凝土

的稠度测试。4.每个工作班的第一个混凝土构件的浇筑。5.每个楼层的第一个梁柱节点的钢筋隐蔽过程。6.预应

力张拉过程。7.装配式结构中竖向构件钢筋连接施工。8.住宅工程的第一个厕浴间防水层施工及其蓄水试验。9. 住

宅工程排水系统的第一次通球试验过程。10.高度超过 100 米的高层建筑的防雷接地电阻测试。11.建筑节能工程

中外墙外保温饰面砖粘结强度检测过程。

[3] 《房屋建筑工程施工旁站监理管理办法（试行）》第二条：本办法所称房屋建筑工程施工旁站监理（以下简

称旁站监理），是指监理人员在房屋建筑工程施工阶段监理中，对关键部位、关键工序的施工质量实施全过程现

场跟班的监督活动。本办法所规定的房屋建筑工程的关键部位、关键工序，在基础工程方面包括：土方回填，混

凝土灌注桩浇筑，地下连续墙、土钉墙、后浇带及其他结构混凝土、防水混凝土浇筑，卷材防水层细部构造处理，

钢结构安装；在主体结构工程方面包括：梁柱节点钢筋隐蔽过程，混凝土浇筑，预应力张拉，装配式结构安装，

钢结构安装，网架结构安装，索膜安装。

[4] 旁站监理实施细则：3旁站监理范围：本工程的关键部位、关键工序。3.1 土建工程：土方回填，梁柱节点钢

-9-

询公司现场监理人员正在 2#工作坑巡检。

（二）人员伤亡情况

死者基本情况：

李**，河北邯郸人。

（三）应急救援评估情况

事故发生后，现场人员立即拨打 119 救援电话和 120 急救电

话，北京翔图劳务公司现场人员立即向公司负责人及项目总包单

位汇报事故情况，并报告政府相关部门。区政府相关部门在应急

救援过程中，应急值守到位，应急响应迅速，信息报送渠道通畅，

信息流转及时有效，现场处置措施得当，救援力量配备充分，对

事故信息和舆情进行了有效的管理。

三、事故的原因

事故调查组依法对事故现场进行了认真勘验，对事故涉及的

相关人员进行了询问，根据涉事相关单位提供的证据材料，结合

公安机关出具的死亡证明，查明了该事故的原因。

综合现场勘验、调查询问等情况，公安机关综合排除人为故

意刑事嫌疑。

（一）事故直接原因

因废弃热力管道南北两端的起重吊装点均为东侧，起吊时，

管道重心偏移，向西侧发生滚动，位于板车车厢西侧边缘的李**

恰在此时从起重臂下方通过，李**为躲避滚动的管道，不慎跌落

筋隐蔽过程、结构混凝土、防水混凝土浇筑，卷材防水层细部构造处理、装配式结构安装。3.2 热机工程：管道

焊接，管道防腐与保温，管道试压与冲洗，旁站管道的强度试验、严密性试验以及冲洗过程，检查试验压力、稳

压时间、渗水量指标。

-10-

车下坠入西侧的热力管井内，造成事故。

（二）事故间接原因

1.魏祥峰作为现场吊装作业的信号工，在未向公司报备的情

况下，擅自脱离岗位，未在现场履行指挥人员的职责，致使吊装

作业现场指挥缺失，造成事故。

2.北京翔图劳务公司作为工程施工劳务单位，疏于对作业人

员的教育和管理，致使信号工魏祥峰未严格按照安全技术交底履

行指挥职责；在信号工魏祥峰不在现场的情况下，未及时安排专

人现场指挥；未及时发现并制止作业人员李**在起吊过程中从起

重臂下方通过的违规行为，导致事故发生。

3.北京市政建设公司作为工程总包单位，疏于对施工现场安

全生产状况的检查和管理，未及时发现并制止废弃管道吊装作业

现场指挥监护缺失的违规行为，为事故的发生埋下了隐患。

四、对有关责任单位的处理建议

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和

调查处理条例》《北京市生产安全事故报告和调查处理办法》等

有关法律、法规的规定，调查组依据事故调查核实的情况和事故

原因分析，认定下列个人和单位应当承担相应的责任，并提出如

下处理建议：

1.李**安全意识淡薄，在废弃管道起吊过程中，仍沿货运板

车西侧边缘从起重臂下方通过，致使管道向西侧滚动时，李**

为躲避管道不慎跌落车下坠入热力管井内，造成事故。其行为违

-11-

反了《建筑与市政施工现场安全卫生与职业健康通用规范》（GB

55034-2022）第 3.4.1 条

[5]

的规定，事故调查组据此认定李**对

事故的发生负有直接责任。鉴于其在事故中死亡，故不再追究其

相关责任。

2.魏祥峰作为现场吊装作业的信号工，在未向公司报备的情

况下，擅自脱离岗位，未在现场履行指挥人员的职责，致使吊装

作业现场指挥缺失，造成事故。其行为违反了《安全技术交底表》

（表 AQ-C1-5）第二条第 5 项

[6]

和《中华人民共和国安全生产法》

第五十七条

[7]

的规定，事故调查组据此认定魏祥峰对事故的发生

负有直接管理责任，并建议公安机关依法对魏祥峰立案侦查。

3.北京翔图劳务公司作为工程施工劳务单位，疏于对作业人

员的教育和管理，致使信号工魏祥峰未严格按照安全技术交底履

行指挥职责；在信号工魏祥峰不在现场的情况下，未及时安排专

人现场指挥；未及时发现并制止作业人员李**在起吊过程中从起

重臂下方通过的违规行为，导致事故发生。其行为违反了《建筑

与市政施工现场安全卫生与职业健康通用规范》（GB

55034-2022）第3.4.1 条

[8]

及《中华人民共和国安全生产法》第

[5] 《建筑与市政施工现场安全卫生与职业健康通用规范》（GB 55034-2022）第 3.4.1 条：吊装作业前应设置安

全保护区域及警示标识，吊装作业时应安排专人监护，防止无关人员进入，严禁任何人在吊物或起重臂下停留或

通过。

[6] 《安全技术交底表》（表AQ-C1-5）第二条第 5项：指挥人员必须专心指挥，注意起重机吊钩的紧固和其运

转情况，起落位置下是否有人。

[7] 《中华人民共和国安全生产法》第五十七条：从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本

单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。

[8] 《建筑与市政施工现场安全卫生与职业健康通用规范》（GB 55034-2022）第 3.4.1 条：吊装作业前应设置安

全保护区域及警示标识，吊装作业时应安排专人监护，防止无关人员进入，严禁任何人在吊物或起重臂下停留或

通过。

-12-

十一条第二款

[9]

和第四十四条第一款

[10]

的规定，事故调查组据此

认定北京翔图劳务公司对事故的发生负有管理责任。并建议区应

急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第

一款第（一）项

[11]

和《生产安全事故罚款处罚规定》（中华人民

共和国应急管理部令第 14 号）第十四条第（二）项

[12]

的规定，

对北京翔图劳务公司处以五十万元以上七十万元以下罚款的行

政处罚。

4.北京市政建设公司作为工程总包单位，疏于对施工现场安

全生产状况的检查和管理，未及时发现并制止废弃管道吊装作业

现场指挥监护缺失的违规行为，为事故的发生埋下了隐患。其行

为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十六条第一款

[13]

的规定。事故调查组据此认定北京市政建设公司对事故的发生负

有管理责任，并建议区应急管理局依据《中华人民共和国安全生

产法》第一百一十四条第一款第（一）项

[14]

和《生产安全事故罚

款处罚规定》（中华人民共和国应急管理部令第 14 号）第十四

[9] 《中华人民共和国安全生产法》第十一条第二款：生产经营单位必须执行依法制定的保障安全生产的国家标

准或者行业标准。

[10] 《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款：生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位

的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以

及事故应急措施。

[11] 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项：发生生产安全事故，对负有责任的生产

经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故

的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

[12] 《生产安全事故罚款处罚规定》（中华人民共和国应急管理部令第 14 号）第十四条第（二）项：事故发生

单位对一般事故负有责任的，依照下列规定处以罚款：（二）造成1 人死亡，或者3 人以上6 人以下重伤，或者

300 万元以上 500 万元以下直接经济损失的，处 50万元以上 70 万元以下的罚款。

[13] 《中华人民共和国安全生产法》第四十六条第一款：生产经营单位的安全生产管理人员应当根据本单位的生

产经营特点，对安全生产状况进行经常性检查；对检查中发现的安全问题，应当立即处理；不能处理的，应当及

时报告本单位有关负责人，有关负责人应当及时处理。检查及处理情况应当如实记录在案。

[14] 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项：发生生产安全事故，对负有责任的生产

经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故

的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

-13-

条第（二）项

[15]

的规定，对北京市政建设公司处以五十万元以上

七十万元以下罚款的行政处罚。

五、事故整改和防范措施

为深刻汲取事故教训，举一反三，有效防范和坚决遏制类似

事故，事故调查组提出以下措施建议：

1.北京翔图劳务公司要深刻吸取事故教训，依法加强对作业

人员的教育和管理，督促作业人员严格落实安全技术交底中的相

关要求，督促信号工依法履行对吊装作业现场的指挥、监护职责；

及时发现并制止吊装现场作业人员的违规行为；及时消除吊装作

业现场的安全隐患，避免类似事故再次发生。

2.北京市政建设公司要深刻吸取事故教训，依法强化对吊装

作业现场的安全监管，加大巡查力度，及时发现吊装作业过程中

的监管漏洞，督促吊装作业现场落实相关规定，消除违规行为，

避免类似事故再次发生。

[15] 《生产安全事故罚款处罚规定》（中华人民共和国应急管理部令第 14 号）第十四条第（二）项：事故发生

单位对一般事故负有责任的，依照下列规定处以罚款：（二）造成1 人死亡，或者3 人以上6 人以下重伤，或者

300 万元以上 500 万元以下直接经济损失的，处 50万元以上 70 万元以下的罚款。