# 丰台太平桥雄安速盈圣达置业有限公司“5·19”一般生产安全事故调查报告

来源：北京市丰台区应急管理局　北京市丰台区应急管理局·事故调查报告

原文链接：https://www.bjft.gov.cn/ztzl/c100014/202607/t20260722_219849.shtml

发布时间：2026-07-22　抓取时间：2026-10-17　正文由PDF自动提取

- 1 -

丰台太平桥雄安速盈圣达置业有限公司

“5·19”一般生产安全事故调查报告

2026 年 5 月 19 日 22 时 20 分许，位于丰台区太平桥街道马

连道顺天产业园内发生一起车辆伤害事故，造成 1 人死亡。事故

造成直接经济损失约 160 万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国特种

设备安全法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《北京市生

产安全事故报告和调查处理办法》等有关法律法规规定，丰台区

人民政府成立由区应急局、公安丰台分局、区人力社保局、区总

工会、区文化和旅游局、区交通支队、太平桥街道办事处组成的

“5·19”一般生产安全事故调查组，并邀请区纪委区监委参与

事故调查。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实

效”和“四不放过”的原则，通过现场勘查、人员询问、调查取

证、查阅资料和综合分析，查明了事故经过和原因，认定了事故

性质和责任，提出了对有关责任单位及责任人员的处理建议，提

出了整改和防范措施。

经调查认定，丰台区太平桥雄安速盈圣达置业有限公司

“5·19”车辆伤害事故是一起一般生产安全责任事故。

一、基本情况

（一）事故单位的基本情况

- 2 -

产权单位：北京马连道投资管理公司，法定代表人：靳某某；

统一社会信用代码：911101061021352488；住所：北京市丰台区

马连道欣园 7 号楼；经营范围：投资管理；物业管理；出租办公

用房；企业管理服务，营销策划等。

实施单位：雄安速盈圣达置业有限公司，法定代表人：程某

某；统一社会信用代码：91130629MAEAMP1C4H；住所：河北省雄

安新区容城县容城镇奥威路 101 号 A1-11；经营范围：物业管理；

停车场服务；建筑物清洁服务；商业综合体管理服务等。

（二）相关协议签订情况

2026 年 1 月 1 日，北京马连道投资管理公司与雄安速盈圣

达置业有限公司签订合作协议书，利用北京马连道投资管理公司

所有的位于北京市丰台区卫强校村 118 号的房屋共同开展合作

运营原万丰基业大厦项目。合作用房占地面积为 6805.83 平方米，

四至为：东至欣园小区西围墙，南至顺天办公服务公司办公楼，

西至桔子水晶酒店，北至大都纸库西路。雄安速盈圣达置业有限

公司负责合作用房四至范围内的环境卫生、治安消防、门前三包

及垃圾清理等日常工作。

（三）事发车辆的基本情况

事发车辆：轮式挖掘机械，车牌号码：京 B*****，品牌型

号：现代牌 R150WVSNPRO，所有人：冉某某，总质量：13855kg，

外廓尺寸：7760×2495×3590mm，检验有效期至 2027 年 03 月。

（四）事发车辆司机的基本情况

- 3 -

事发车辆司机：冉某某，身份证号码：******************。

驾驶证档案编号：************，准驾车型：A2E，有效期限：

2025-10-13 至长期。

（事故现场轮式挖掘机械的照片）

二、事故的经过及抢险救援情况

（一）事故发生经过

2026 年 5 月 12 日，北京马连道投资管理公司工程组组长任

某某，私下联系雄安速盈圣达置业有限公司项目负责人杨某某，

请该公司帮忙对北京市丰台区马连道卫强校甲 40 号南侧路段的

渣土垃圾进行延伸清理。

雄安速盈圣达置业有限公司接受渣土垃圾延伸清理的请求

后，杨某某随即通过朋友马某某、董某某介绍清运机械车辆。

5 月 19 日，雄安速盈圣达置业有限公司临时雇佣人员冉某

某和曹某某分别驾驶清运机械车辆，前往事发路段开展渣土垃圾

- 4 -

清理作业。

5 月 19 日 22 时 20 分许，冉某某驾驶轮式挖掘机械（车牌

号：京 B*****）完成院内道路渣土垃圾清理作业后，在驶离过

程中，右侧前轮碾压曹某某。

5 月 19 日 22 时 27 分许，120 接报将伤者曹某某送往电力医

院进行救治。

5 月 20 日 0 时 10 分许，伤者曹某某经救治无效死亡。

（二）事故现场情况

事故现场临时照明设施不足，可视条件较差，轮式挖掘机械

（车牌号：京 B*****）前轮处于向东朝向，上车回转总成整体

向西朝向，铲斗等工作装置处于向西朝向，均未处于行驶方向。

（事故现场轮式挖掘机械状态的照片）

（三）应急救援情况

区应急指挥中心接区交通支队报告事故信息后，区应急管理

- 5 -

局、区交通支队、太平桥街道办事处等相关负责同志立即赶赴现

场协调、指导事故救援处置及善后工作。

（四）事故应急处置评估

经过事故调查组评估，事故应急处置工作指挥得当、响应迅

速，各部门之间分工明确、协调有序、信息沟通顺畅，完成了事

故信息通报、事故现场救援工作。

（五）伤亡人员情况

该事故造成 1 人死亡。姓名：曹某某，男，54 岁，身份证

号：******************，河北人。公安机关已排除人为故意

刑事犯罪嫌疑。根据北京市公安局丰台分局鉴定结论书表明：曹

某某符合创伤性休克死亡。

三、事故原因分析

事故调查组经过现场勘查，依法调取相关物证、书证资料，

对相关人员进行调查询问，查明了事故原因，认定了事故性质。

（一）直接原因分析

冉某某安全意识淡薄，明知夜间视线受限，未全面检视机身

四周视野盲区，未仔细确认周边人员安全的情况下，违规驾驶轮

式挖掘机械驶离过程中，致使车辆右侧前轮碾压曹某某，是导致

事故发生的直接原因。

（二）间接原因分析

1.雄安速盈圣达置业有限公司安全生产主体责任落实不到

位，未对现场临时作业人员进行安全生产教育和培训，夜间渣土

- 6 -

垃圾清运作业现场照明设施配备不足，未安排专门人员进行现场

安全管理。

2.程某某作为雄安速盈圣达置业有限公司主要负责人，履行

安全生产管理职责不到位，督促、检查本单位的安全生产工作不

到位，未组织实施安全生产教育和培训计划。

3.任某某作为北京马连道投资管理公司工程组组长、安全管

理人员，履行安全生产管理职责不到位，私下联系合作单位开展

渣土垃圾清运作业，未对作业现场开展安全检查、未及时排查作

业现场生产安全事故隐患。

四、政府部门监管情况

经梳理：本次作业为夜间临时渣土垃圾清运活动，且未向属

地街道进行告知；事发车辆为轮式挖掘机械，取得了中华人民共

和国机动车行驶证。

区交通支队未及时发现该车辆违反相关规定上路的行为。

太平桥街道办事处开展“日巡夜查”工作未发现夜间临时渣

土垃圾清运作业的行为。

建议由区安委会办公室约谈区交通支队、太平桥街道办事处

主管负责人。

五、对事故有关责任人员和责任单位处理建议

（一）建议追究刑事责任的人员

冉某某安全意识淡薄，明知夜间视线受限，未全面检视机身

- 7 -

四周视野盲区，未仔细确认周边人员安全的情况下，违规驾驶轮

式挖掘机械驶离过程中，致使车辆右侧前轮碾压曹某某，对事故

发生负有直接责任，建议由公安机关依法追究其刑事责任。

（二）对有关责任单位的处理建议

1.雄安速盈圣达置业有限公司履行安全生产主体责任落实

不到位，未对现场临时作业人员进行安全生产教育和培训，夜间

渣土垃圾清运作业现场照明设施配备不足，未安排专门人员进行

现场安全管理。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》

第二十八条第一款的规定，对事故负有管理责任。建议由区应急

管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一

款第（一）项、《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条第（二）

项和《应急管理行政处罚裁量权基准》标准，对该单位处五十万

元以上七十万元以下的罚款。

（三）对有关责任人员的处理建议

1.程某某作为雄安速盈圣达置业有限公司主要负责人履行

安全生产管理职责不到位，督促、检查本单位的安全生产工作不

到位，未组织实施安全生产教育和培训计划。其行为违反了《中

华人民共和国安全生产法》第二十一条第（三）项、第（五）项

规定，对事故负有责任。建议由区应急管理局依据《中华人民共

和国安全生产法》第九十五条第（一）项规定，对其处 2025 年

年收入百分之四十的罚款。

2.任某某作为北京马连道投资管理公司工程组组长、安全管

- 8 -

理人员，履行安全生产管理职责不到位，私下联系合作单位开展

渣土垃圾清运作业，未对作业现场开展安全检查、未及时排查作

业现场生产安全事故隐患。其行为违反了《中华人民共和国安全

生产法》第二十五条第（五）项，对事故负有责任。建议由区应

急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条规定，

对其处 2025 年年收入百分之二十的罚款。

六、事故整改和防范措施

为深刻吸取事故教训，举一反三，有效防范和坚决遏制此类

事故，提出以下建议措施：整改防范措施

（一） 压实企业安全生产主体责任。相关单位要规范渣土

垃圾清运作业流程，夜间作业配齐充足照明，安排专职现场安全

人员全程监护，作业前对作业人员开展安全教育培训。

（二） 强化交通行业常态化监管执法。区交通支队要强化

五环内路面巡查机制，严查无报备清运、违规上路、未持通行许

可等违法行为。

（三） 夯实属地网格化巡查管控效能。太平桥街道要加强

“日巡夜查”工作标准，加大夜间巡查频次，完善隐患整改闭环

机制，对巡查发现违规作业及时进行制止。