# 朝阳十八里店北京华宝轩文化有限公司“3·7”一般高处坠落事故调查报告

来源：北京市朝阳区应急管理局　北京市朝阳区应急管理局·事故调查

原文链接：http://www.bjchy.gov.cn/affair/sgdc/4028805a9d486e5c019db2fddb8e59dd.html

发布时间：2026-04-22　抓取时间：2026-10-14　正文由PDF自动提取

- 4 -

附件

2026 年 3 月 7 日 10 时 30 分许，在朝阳区十八里店乡周

家庄村 135 号三层装修现场发生一起高处坠落事故，造成 1

人死亡。

接事故报告后，区应急局、公安朝阳分局、十八里店乡

政府等有关部门领导立即赶赴现场，组织指导事故应急处置

及善后工作。依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安

全事故报告和调查处理条例》和朝阳区政府的授权，成立由

区应急局、公安朝阳分局、区住建委、区总工会、区司法局、

区人力社保局、十八里店乡政府组成的事故调查组，同时邀

请区纪委区监委参与事故调查。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重

实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘验、调阅资料、调查

询问，查明了事故发生的经过和原因，提出了事故防范和整

改措施。

经调查认定，朝阳十八里店北京华宝轩文化有限公司

“3·7”一般高处坠落事故是一起因事发单位违法组织施工，

安全管理严重缺失，施工人员违规作业造成的生产安全责任

事故。

一、事故基本情况

- 5 -

（一）事发单位基本情况

北京华宝轩文化有限公司（以下简称“华宝轩公司”），

法 定 代 表 人 王 某 民 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 ：

91110105MA01JW287G，公司类型为有限责任公司（自然人

独资）。注册地址为北京市朝阳区十八里店乡十里河村家俱

大道 1 号-1 一层。经营范围：广播电视节目制作、企业管理

咨询、会议服务等。

（二）事故相关单位基本情况

1.北京慧心中服商业管理有限公司（以下简称“慧心公

司 ” ） ， 法 定 代 表 人 杨 某 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 ：

91110105MA7N5JQT25，公司类型为有限责任公司（自然人

独资）。注册地址为北京市朝阳区十八里店乡周家庄 135 号

二层 201 号。经营范围：商业综合体管理服务、物业管理、

租赁服务（不含许可类租赁服务）等。

2.北京藁升宾馆有限公司（以下简称“藁升宾馆”），

法定代表人王某，统一社会信用代码：91110105801783236K，

公司类型为有限责任公司（自然人独资）。注册地址为北京

市朝阳区十八里店乡周家庄 135 号。经营范围：住宿、餐饮

服务、接受委托从事物业管理等。

（三）涉事建筑基本情况

涉事建筑位于朝阳区十八里店乡周家庄村 135 号，共三

层。1992 年 8 月 6 日，周家庄村经济合作社与藁城市人民政

府签订《场地房屋有偿出让使用协议书》，使用期限 50 年。

2020 年，依据《北京市农村集体资产管理条例》等文件精神，

- 6 -

按照相关合同整改要求，藁城市人民政府授权藁升宾馆与周

家庄村经济合作社签订补充协议，重新约定租赁期限为 20

年，自 2020 年 8 月 6 日起至 2040 年 8 月 5 日止，涉及租赁

集体土地面积共计 4.63 亩，建筑物建筑面积 1581.17 平米。

2025 年 4 月，藁升宾馆与慧心公司签订《租赁合同》，

将周家庄村 135 号出租给慧心公司使用，租赁期限为 5 年，

限定房屋用途为经营宾馆、餐饮、办公和商业。

经查，慧心公司将涉事建筑各层分别转租给商铺、饭店、

台球厅经营使用，同时负责物业管理。2025 年 5 月，三层台

球厅（面积约 500 平米）搬离，房屋处于空置状态。

（四）事发项目基本情况

2025 年 11 月，华宝轩公司总经理王某意找到慧心公司

经理李某峰，商谈由华宝轩公司出资，慧心公司提供场地，

采用合作经营模式将周家庄村 135 号三层改造成公寓对外出

租。2026 年 1 月 22 日，华宝轩公司与慧心公司签订了《项

目合作协议》，同时约定在取得营业收入后，优先向慧心公

司支付 100 万元/年的场地租金，剩余部分双方按 1:1 进行分

配。随后，王某意找到张某华个人，要求张某华负责组织工

人进场装修，但未签订任何书面合同或协议。

二、事故发生经过及应急处置情况

（一）事故发生经过

2026 年 3 月 7 日 7 时 30 分许，张某华安排施工人员李

某成、华某军二人到周家庄村 135 号三层安装修复吊顶龙骨

架。其中李某成负责使用双面木折梯安装修复吊顶，华某军

- 7 -

在旁辅助。

10 时 20 分许，华某军下楼拿取材料。

10 时 25 分许，李某成跨立于木折梯上移动梯子，一梯

脚陷入地面方孔中，梯身发生倾斜，李某成摔落地面。

10 时 30 分许，华某军返回施工现场，发现李某成趴卧

于地面一“U”形钢条上，左脚被木折梯中部捆绑的电线勒

挂。

（二）应急救援情况

发现李某成倒地后，华某军立即呼救，现场其他施工人

员随即拨打了“120”急救电话。

10 时 40 分许，“120”急救车赶到事发现场，将李某成

送往北京大望路急诊抢救医院进行抢救。

11 时许，李某成经抢救无效死亡。

（三）事故现场情况

因事发后未有效保护现场，调查组在勘查时要求施工人

员对事故现场进行了还原。

事故现场位于朝阳区十八里店乡周家庄村 135 号三层一

隔间内。该隔间长、宽约 4 米，四周隔墙高约 3 米，隔墙顶

部距吊顶龙骨架约 0.2 米。隔间东北角放置一把展开的便携

式自制双面木折梯，两梯面朝东西向摆放，总体上窄下宽，

顶部宽约 0.43 米，底部宽约 0.6 米，展开后总高约 2 米。靠

近北侧隔墙的地面上存在一方形开孔，长、宽约 10 厘米，

深约 6 厘米，孔内原安装有地面插排，将插排拆除后未将方

孔填平。

- 8 -

经查，涉事木折梯由王某意购买，前后两梯面之间无撑

杆结构[1]，梯子表面无任何安全警示标识及产品数据信息

[2][3]，不符合国标相关规定，不应用于攀登作业[4]。事发项目

施工人员为防止木折梯展开后两梯面侧向滑动，自行使用电

线捆绑于两侧梯面第二级踏杆上。

图1 还原后的事发现场情况

（四）人员伤亡情况

事故造成 1 人死亡。死者为李某成，男，59 岁，四川人，

[1]《便携式木梯安全要求》（GB 7059-2007）第6.8：折梯应有整体的金属撑杆或锁定装置，以使梯子前

后部分可靠地保持在张开位置。

[2]《便携式木梯安全要求》（GB7059-2007）第 10.2.1：在所有梯子上均应标有如下的产品数据信息：a）

型号或名称及额定载荷；b）梯子长度；c）最高站立水平高度；d）制造者或销售者名称（或标识）；e）

制造年、月；f）执行的标准。

[3]《便携式木梯安全要求》（GB 7059-2007）第 10.3.2：在折梯的顶帽上应有永久性危险警示标志，如

“危险：不可站立或坐于此处”，该标志的设置应确保其在最易看到位置并与形式、结构特性及材料的表

层相适应。

[4]《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ 80-2016）第 5.1.4：便携式梯子宜采用金属材料或木材制

作，并应符合现行国家标准《便携式金属梯安全要求》GB 12142 和《便携式木梯安全要求》GB 7059的规

定。

- 9 -

事发项目施工人员。经鉴定：李某成符合颅脑损伤死亡（京

盛唐司鉴所〔2026〕病鉴字第 122 号）。

事故直接经济损失约 200 万元，其中含赔偿死者家属 118

万元。

三、事故应急处置及评估情况

事故发生后，现场施工人员立即拨打了“120”急救电

话，项目负责人张某华立即暂停施工，同时向区政府相关单

位报告了事故情况，但未有效保护事发现场。区政府相关部

门在应急救援过程中，应急值守到位，应急响应迅速，信息

报送渠道通畅，信息流转及时有效，现场救援处置措施得当，

救援力量配备充分，善后工作及时有效，对事故信息和舆情

进行了有效管理。

四、事故原因分析

综合相关调查结论，认定本起事故直接原因是：李某成

跨立于木折梯上违规移动折梯，导致其摔落地面死亡。

（一）其他可能因素排除

公安机关结合现场勘查和技术鉴定等情况，排除人为故

意刑事案件嫌疑。

（二）直接原因分析

李某成跨立于木折梯两侧第三级踏杆，使用双腿控制前

后梯面开合方式移动折梯[5]。在移动过程中一只梯脚陷入地

面方孔导致梯身倾斜，李某成身体失稳摔落地面致颅脑损伤

死亡。

（三）间接原因分析

[5]《便携式木梯安全要求》（GB 7059-2007）第7.2.12：当有人在梯子上时不应挪动梯子进行重新定位。

- 10 -

1.违法组织施工。华宝轩公司将周家庄村 135 号三层装

修改造项目违法发包给不具备安全生产条件[6]及装修工程资

质[7][8]的张某华。

2.现场安全管理缺失。华宝轩公司未对事发项目严格管

理，未落实生产安全事故隐患排查治理制度，未采取相关技

术和管理措施，及时发现并消除李某成跨立于木折梯上违规

移动折梯的生产安全事故隐患[9]。

3.安全教育培训缺失。华宝轩公司对相关从业人员的安

全教育培训缺失，致使李某成安全意识淡薄，在跨立于木折

梯上违规移动折梯[10]导致事故发生。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

根据《中华人民共和国安全生产法》等有关法律、法规

的规定，调查组依据事故调查核实情况和事故原因分析，认

定下列人员及单位应承担相应责任，并提出如下处理建议：

（一）因在事故中死亡免予或不予追究责任人员

李某成，男，群众，四川人，事发项目施工人员。李某

成跨立于木折梯上违规移动折梯，对事故发生负有直接责

任。因其在事故中死亡，免予责任追究。

（二）建议移送司法机关处理的人员

[6]《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第一款：生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备发

包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。

[7]《建设工程质量管理条例》（中华人民共和国国务院令第279 号）第二条第二款：本条例所称建设工程，

是指土木工程、建筑工程、线路管道和设备安装工程及装修工程。

[8]《建设工程质量管理条例》（中华人民共和国国务院令第 279号）第七条第一款：建设单位应当将工程

发包给具有相应资质等级的单位。

[9]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐

患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。

[10]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育

和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本

岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教

育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

- 11 -

张某华，男，群众，事发项目现场负责人。在不具备安

全生产条件及装修工程资质的情况下，违法组织工人对周家

庄村 135 号三层进行装修改造，对事故发生负有直接责任；

同时在事发后安排施工人员清理了事故现场[11]。建议公安机

关对其立案侦查。

（三）对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议

1.王某意，男，群众，华宝轩公司总经理，负责公司全

面工作。安全生产管理职责履行不到位，未组织制定并实施

本单位安全生产规章制度，未组织建立并落实安全风险分级

管控和隐患排查治理双重预防工作机制，未及时消除李某成

跨立于木折梯上违规移动折梯的生产安全事故隐患。其行为

违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（二）

项、第（五）项的规定，对事故发生负有管理责任。依据《中

华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项的规定，

建议由朝阳区应急管理局给予王某意处上一年年收入百分

之四十罚款的行政处罚。

2.华宝轩公司。违法组织施工，将事发项目发包给无装

修资质、不具备安全生产条件的张某华个人；未落实生产安

全事故隐患排查治理制度，未采取技术措施、管理措施，及

时发现并消除李某成跨立于木折梯上违规移动折梯的生产

安全事故隐患；对相关从业人员的安全教育培训缺失。其行

为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第一款、

第四十一条第二款、第二十八条第一款的规定，对事故发生

[11]《生产安全事故报告和调查处理条例》（中华人民共和国国务院令第 493号）第十六条第一款：事故

发生后，有关单位和人员应当妥善保护事故现场以及相关证据，任何单位和个人不得破坏事故现场、毁灭

相关证据。

- 12 -

负有主要管理责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第

一百一十四条第一款第（一）项的规定，建议由朝阳区应急

管理局给予华宝轩公司罚款的行政处罚。

六、事故整改和防范措施

（一）加强限额以下小型工程备案管理

十八里店乡政府要加强限额以下小型工程的备案管理，

督促辖区内各村、社区严格按照市、区两级关于限额以下小

型工程施工安全管理的各项规定，严格审查工程备案材料，

确保备案信息真实完整，加强施工现场动态监管，运用“吹

哨报到”机制，对复杂项目组织多部门联合指导或执法，实

现隐患闭环管理。

（二）加强外包外租企业安全管理

十八里店乡政府要压紧、压实辖区内生产经营单位主体

责任，提高外包外租安全管理意识，坚决杜绝“以包代管、

只租不管”等违法违规行为，促进生产经营单位外包外租安

全规范有序；要继续加强监督指导，督促生产经营单位落实

安全生产法律法规要求，确保规范签订安全生产管理协议，

推动安全管理职责和措施落实到位。

（三）严格落实安全生产主体责任

周家庄村经济合作社、藁升宾馆、慧心公司要严格按照

法律法规及规范性文件要求，明确作为涉及外租外包单位的

主体责任，加强对承包、承租单位安全生产工作的统一协调、

管理，定期开展安全检查，强化动火、高处、临时用电、有

限空间等高风险作业的管控，保障作业场所、出租场所及各

- 13 -

类设备安全，严防事故发生。

（四）加强建设工程项目现场管理

华宝轩公司要将建设工程项目依法发包给具备相应资

质和安全生产条件的施工单位，签订正式施工合同及安全生

产管理协议；同时加大施工现场安全检查力度和频次，对发

现的安全隐患坚持“早发现、早汇报、早整改”，做到“四

个及时”；要监督承包单位严格落实安全教育培训的各项要

求，督促施工人员提升风险防控意识，有效降低事故风险。

朝阳区应急管理局 2026 年 4 月 22 日印发