# 朝阳区酒仙桥街道北窑地小区4号楼6单元102室“2·10”火灾事故调查报告

来源：北京市朝阳区应急管理局　北京市朝阳区应急管理局·事故调查

原文链接：http://www.bjchy.gov.cn/affair/sgdc/4028805a9dfdb457019e015105260338.html

发布时间：2025-03-12　抓取时间：2026-10-14　正文由PDF自动提取

─ 1 ─

朝阳区酒仙桥街道北窑地小区 4 号楼 6 单元

102 室“2·10”火灾事故调查报告

2025 年 2 月 10 日 16 时 36 分（接警时间），朝阳区酒仙桥

街道北窑地小区 4 号楼 6 单元 102 室发生火灾事故，造成 1 人死

亡 1 人受伤，直接经济损失 14 万元。

2025 年 2 月 11 日，区政府批复成立了由区消防救援局牵头

负责的火灾事故调查组（以下简称调查组），调查组按职责分工

下设两个组，由区委社会工作部、公安朝阳分局、区住建委、区

消防救援局、酒仙桥街道组成技术组；区消防救援局、区委社会

工作部、区应急局、区民政局、区房管局、区残联、酒仙桥街道

组成管理组（综合组），全面开展火灾事故调查处理工作。同时，

邀请区纪委监委开展相关监督核查工作。调查组按照“依法依规、

科学严谨、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过调

查取证、现场勘验、检验鉴定等，查清了事故经过、发生原因、

人员伤亡、直接经济损失情况，查明了属地党委政府、有关部门

和单位存在的问题和责任，总结分析了事故主要教训，提出了整

改和防范措施建议。

经调查认定，朝阳区酒仙桥街道“2·10”火灾是一起因个人在

家中使用角向磨光机（以下简称角磨机）切割金属管不慎引发，

物业管理单位履行日常管理职责不到位，属地在履职过程中作风

不实导致的一般火灾责任事故。

─ 2 ─

一、基本情况

（一）起火场所情况

起火建筑为朝阳区北窑地小区 4 号楼，隶属酒仙桥街道万红

路社区，该小区共 10 栋居民楼，建于 1980 年，楼层数为地上 5、

6 层不等，砖混结构。北窑地小区 4 号楼共 6 个单元 75 户居民，

6 单元每层 3 户，该建筑产权单位为北京首都开发控股（集团）

有限公司，物业公司为北京首华物业管理有限公司。

起火的 4 号楼东侧毗邻北窑地小区 7 号楼，西侧是小区院墙，

北侧毗邻北窑地小区 5 号楼，南侧毗邻北窑地小区 3 号楼。

图 1 起火现场卫星鸟瞰图（红 1 标注位置为北窑地小区 4 号楼）

（二）起火建筑情况

起火房屋为北窑地小区 4 号楼 6 单元 102 室，房主为侯某某。

102 室建筑面积 53 平米，整体布局为 2 室 1 厅，该房屋为侯某

某 1993 年从北京市电机总厂房改房购买。据了解，平时侯某某、

张某某夫妻住在 102 室西侧卧室，女儿侯某某住在东侧卧室，两

─ 3 ─

侧卧室和中间房屋摆放大量生活用品和杂物。102 室原有的北侧

入户门长期锁闭不用且被大量杂物封堵，在南侧阳台东侧开有另

一入户门及残疾人专用坡道。阳台外窗前搭出宽约 40 公分的置

物架外用防护网罩住，置物架上放置大量生活用品和杂物，防护

网东侧紧邻户门处堆积 1 米多高的生活用品，南侧窗户下部堆积

大量拾荒捡来的杂物等。南侧户门处有可供轮椅下行的坡道，坡

道两侧有扶手。

图 2 起火场所首层平面示意图

（三）死伤人员信息

火灾共造成 1 人死亡 1 人受伤，分别为：

1.死亡人员为侯某某，男，83 岁，北京市东城区人。

2.受伤人员为侯某某，女，42 岁，北京市东城区人。

二、起火经过和灭火救援

（一）起火经过。通过查看北窑地小区 4 号楼西侧墙上监控，

─ 4 ─

2025 年 2 月 10 日 16 时 11 分许，侯某某在 102 室南侧户门处使

用角磨机切割管件时产生大量火花，16 时 15 分 102 室东侧防盗

窗上方断续冒烟，16 时 30 分产生明火，16 时 33 分侯某某发现

门口处起火后赶到户门处，尝试用红色布单等扑打防盗窗处的起

火杂物，扑救 1 分钟后在未将火彻底扑灭的情况下进入室内，2

分钟后门口处余火燃烧蔓延扩大，火势封堵 102 室南侧户门，侯

某某及其女儿侯某某 2 人直至消防队到场才被先后营救。火灾发

生时，侯某某妻子张某某在外散步不在室内。

（二）灭火救援。2025 年 2 月 10 日 16 时 36 分，119 指挥

中心接到报警，酒仙桥街道北窑地小区 4 号楼 6 单元 102 室发生

起火事故，调集消防支队全勤指挥部及东湖消防救援站、电影博

物馆小型站共计 6 部消防车、30 余名指战员到场实施处置。16

时 41 分，消防站到达小区门口，跑步赶往现场；16 时 42 分，

消防站从外部观察，阳台处堆积的大量杂物正处于猛烈燃烧状

态，威胁上层和相邻住户，随即展开灭火，阻止火势蔓延。16

时 45 分，消防站扑灭入户门局部火势后，进入建筑内部展开人

员搜救。16 时 48 分现场火灭；16 时 52 分，消防站搜救出一名

中年女性（有意识）随即转运；17 时 10 分，消防站在洒落的杂

物下搜救出一名老年男性（有生命体征）一并转运；17 时 26 分，

消防站组织人员分别对现场进行清理；18 时 07 分，消防站在现

场留守一部车，其余车辆返回；18 时 27 分，消防站移交社区居

委会、物业后返回。

三、火灾调查情况

─ 5 ─

（一）调查询问情况

经询问，据该小区住户董某某描述 2025 年 2 月 10 日下午

16 时 35 分许其正在北窑地 4 号楼北侧 8 号院门口与朋友聊天，

察觉异常后向南查看，发现 4 号楼 6 单元 102 室南门西侧有火苗，

随后和朋友使用街道配置的灭火器进行灭火，由于现场火势猛

烈，董某某用了 2 具灭火器无法控制火势，后又有其他人拿灭火

器扑救未果，消防站到场后将火扑灭。

（二）现场勘验情况

经勘查，该起火灾起火部位位于酒仙桥街道北窑地小区 4 号

楼 6 单元 102 室南侧户门处，现场呈现明火燃烧特征，经勘验

102 室南侧窗前置物架处和窗下的杂物烧损严重，102 室邻近南

侧户门的金属网和上部建筑构件等不同程度变形变色。金属网内

水壶、电磁炉等电气设备过火受损，对起火部位附近电气设备和

移动插线板等进行勘验均无故障痕迹。南侧户门北侧室内物品过

火程度呈向北渐轻的过火痕迹，102 室南侧阳台内物品烧损程度

较窗外物品烧损逐渐减轻，西侧卧室和中间房间内物品部分受热

变形，整屋内部烟熏痕迹较重。

四、原因认定情况

经调查询问、现场勘验、视频分析，认定起火时间为 2025

年 2 月 10 日 16 时 15 分许，起火部位为酒仙桥街道北窑地小区

4 号楼 6 单元 102 室南侧户门和南窗金属网中堆积的杂物处，火

灾直接的原因为侯某某使用角磨机切割金属管产生的火星引燃

周边可燃物所致。

─ 6 ─

（一）火灾蔓延扩大及人员伤亡原因

一是个人动火作业，未采取防护措施，忽视切割产生的高温

火星对周边杂物的风险。二是未及时报警、灭火措施不当，在扑

救未果的情况下贸然进入屋内。三是南侧户门处堆积大量可燃

物，火势蔓延迅速并从外部将南侧户门封堵。四是物业未能及时

组织施救，错过了灭火救人的最佳时机。

（二）其他可能因素排除

经现场勘验排除电气线路故障、遗留火种引发火灾的可能；

经公安机关侦查，排除放火引发火灾的可能。

五、有关责任单位存在的主要问题

根据有关法律法规文件规定，除房屋所有人应遵守相关法规

规定外，北京首华物业管理有限公司在履行物业服务方面有明确

主体职责；朝阳区酒仙桥街道、万红路社区在弱势群体关爱措施

落实、可燃物清理、风险隐患排查整治方面有明确职责，同时负

有属地管理职责。

（一）火灾当事人

1.侯某某、张某某。违规将可燃杂物贴近楼房堆放在阳台、

门附近，在酒仙桥街道、社区、物业上门劝阻提示后，仍继续收

集并堆放可燃杂物。

（二）北京首华物业管理有限公司

1.安全巡查隐患整改不到位。虽能为该小区提供基本物业服

务保障，但未按照《北京市物业管理条例》规定的落实安全工作

职责，发现排除安全隐患不及时，引导劝阻该户居民清理堆物堆

─ 7 ─

料不彻底，未在隐患区域设立警示标志，未采取措施排除隐患，

未向有关专业机构报告[1]，也未及时发现、纠正侯某某日常使用

角磨机切割行为。

2.消防安全宣传缺位。日常宣传仅靠张贴街道平安办下发制

发的相关安全海报，针对小区业主住户的消防安全知识宣传不到

位。特别是该公司未有效开展业主家庭安全自救逃生的知识宣传

和培训，造成该户居民安全意识不强、自我安全防护意识缺失。

3.初起火灾处置不力。未建立微型消防站[2]，未配备必要的

装备器材和人员，火灾发生后，未及时到场并组织对初期火灾进

行扑救，造成火势在短时间内蔓延扩大至人无法逃生。

（三）酒仙桥街道办事处和万红路社区居民委员会

1.万红路社区居民委员会

一是专项工作流于形式。在维护小区和该户安全方面，虽能

落实市、区及街道关于保障消防安全的各项基本措施，但在开展

消防安全宣传和消防安全检查、巡查上流于形式[3]，自冬春火灾

防控集中“大扫除”方案部署以来，组织对北窑地 4 号楼检查 12

次，均未及时进行登记发现隐患问题。

二是重点人群关心关爱有盲区。虽然掌握侯某某与张某某为

高龄老人，女儿侯某某身患残疾，与该户建有包楼包户联系，且

[1]依据《北京市物业管理条例》第六十五条中“(五)发现有安全风险隐患的，及时设置警示标志，采取措施排除

隐患或者向有关专业机构报告。”

[2]依据北京市防火安全委员会办公室文件《关于着力推进社区微型消防站建设工作》的通知。

[3]依据北京市朝阳区防火安全委员会文件《关于开展全区冬春火灾防控集中“大扫除”夜查行动》的通知朝防字

〔2024〕174号中“一是立即部署发动。各街乡政府要统筹发动消防、平安办、社区物业、社会单位以及各类群

防群治力量，重点针对居民住宅小区和村民自建房集中区域疏散通道、安全出口、公共区域可燃杂物、违规停放

电动自行车，开展集中清理工作。”

─ 8 ─

经常上门对其看望，但因其属于非朝阳区户籍人员，社区执行关

爱、帮扶标准过于机械，未纳入社区关爱老年人、残疾人范围，

导致技防、物防方面的关爱帮扶措施落实不到位。

三是隐患整改机制不健全。虽针对侯某某捡拾废品问题，通

过有偿回收、旧物置换、积分兑换等形式，引导处理家中废旧物

品堆物，但在该户拒绝上门回收，并 5 次拨打 12345 热线向社区

施压的情况下，产生畏难情绪，未将该户在家中堆积废旧物品存

在安全隐患问题逐级上报，未采取综合整治措施推动固症顽疾的

解决，基础性安全工作不够扎实。

2.酒仙桥街道办事处

一是重点人群关爱措施落实有盲区。虽能为辖区符合条件的

人员发放配备了“一键呼”“四件套”等个人安全防护装备用具。

但从发生火灾实际情况来看，发放配备“一键呼”“四件套”等

设备过程中执行发放标准过于机械，主动向前一步不够，未将侯

某某、侯某某等非户籍人员纳入消防安全重点关爱人群“六有、

五查、四上报”老年人、残疾人范围，导致火灾自救逃生器材“四

件套”、联网型独立烟感报警器等配备有盲区。

二是消防安全宣传成效不佳。酒仙桥街道办事处虽不断深入

开展安全宣传和培训，但工作中仅靠一封信、张贴安全知识宣传

海报，制发消防安全提示牌等常规性手段进行宣传，针对该户及

辖区同类特殊家庭户开展“点对点”、“一对一”的宣传指导和

安全培训不够深入细致，使得该户家庭安全意识不强、安全防护

─ 9 ─

不够，家中发生火灾时自救逃生意识不强。

三是“大扫除”专项工作开展不彻底。酒仙桥街道办事处虽

然严格按照安全生产及消防安全各项工作要求落实相关工作,但

对于万红路社区居委会按照区防火安全委员会《关于开展全区冬

春火灾防控集中“大扫除”夜查行动的通知》开展隐患排查整治

工作指导不足，未及时督促引导物业服务单位和业主加强自主管

理，未有效落实风险隐患排查整治机制，重点隐患逐级上报、综

合治理机制有待完善。

六、对有责任人员及责任单位的处理建议

1.因过失引发火灾的侯某某已经死亡，不再追究相关责任。

2.在事故调查过程中发现的地方政府及有关部门公职人员

履职方面的问题线索及相关材料，已移交相关纪检监察组织按程

序进行问责处理。

七、事故整改和防范措施建议

一是迅速开展警示宣传。区消防救援局连夜制作《别让生命

被“围困”》警示教育片。通过触目惊心的现实案例，向广大居民

警示堆积可燃物的危害性，讲授防范措施，推动全区关注重点关

爱群体消防安全，协调沟通主流媒体发布冬春季消防安全提示，

营造安全和谐的消防安全环境。

二是全面强化消防宣传“敲门行动”。发动街乡和相关行业部

门，重点围绕“高龄、失能、单住、残疾、拾荒和使用电动轮椅”

等自主意识差、自救能力低的人员，全面落实“六个一”规定动作，

推进邻里互助、网格化等管理机制，提示安全用火用电用气，火

─ 10 ─

灾自救逃生“四件套”和消防一键报警装置应配尽配，提升重点关

爱人员消防安全意识。

三是加大隐患排查整治。坚持以案促改、举一反三，要紧盯

住宅小区、村民经营性自建房、平房院落及人员密集等区域场所，

重点围绕电动自行车“进楼入户”、疏散通道堵塞占用、机动车占

用消防车道、房前屋后（屋顶）私搭乱建“四类”问题开展集中清

扫、常态清扫，落实区级每月 9 日、19 日、29 日组织三次集中

清扫，街乡每周三组织一次白天集中清扫、晚上集中夜查，住宅

小区、平房院落管理单位和自建房房主每天组织不少于 1 次的常

态清扫，确保隐患及时整改。

四是补齐消防安全短板弱项。坚持以人民为中心的发展思

想，细化落实“六有”帮助措施，特别对 80 岁以上老人和残疾人

等弱势人群进行精准摸底，重点排查拾荒行为、精神疾病及失能

失智等情况，摸清底数、登记造册，明确帮扶措施和帮扶人员，

强化反向核查、动态监督、跟踪问效。

五是全力消除安全死角盲区。深刻汲取事故教训，结合地区

实际全面开展系统摸排、查缺补漏，强化部门联动、系统整治、

闭环管理，要组织开展专项整治“回头看”行动，对问题反复、

屡教不改的突出隐患要坚决采取果断措施，努力实现“不扩大、

不蔓延、不亡人”，坚决遏制责任事故的发生。