# 房山青龙湖镇第一再生水厂（房山）扩建工程“3·21”一般物体打击事故调查报告.pdf

来源：北京市房山区应急管理局　北京市房山区应急管理局·事故调查报告

原文链接：https://www.bjfsh.gov.cn/ztzx/wqzt/zdlyzfgkzt/qjqd/aqscjg/aqscsgdc/202507/t20250724_40091080.shtml

发布时间：2025-07-23　抓取时间：2026-10-14　正文由PDF自动提取

房山青龙湖镇第一再生水厂（房山）扩建工程

“3·21”一般物体打击事故调查报告

“3·21”事故调查组

2025 年7 月

目 录

一、事故基本情况................................................................................................................. 1

（一）事故涉及相关单位情况...................................................................................... 2

（二）工程基本情况...................................................................................................... 2

（三）相关协议签订情况.............................................................................................. 3

（四）涉事车辆情况...................................................................................................... 3

二、事故发生经过及应急处置情况..................................................................................... 4

（一）事故发生经过及应急救援情况.......................................................................... 4

（二）事故现场勘验情况.............................................................................................. 5

（三）人员死亡情况...................................................................................................... 7

三、事故原因分析................................................................................................................. 7

（一）直接原因.............................................................................................................. 7

（二）其他可能因素排除.............................................................................................. 7

（三）间接原因.............................................................................................................. 7

四、对有关责任人员和责任单位的处理建议..................................................................... 8

五、事故整改和防范措施..................................................................................................... 8

（一）严格落实企业主体责任...................................................................................... 9

（二）加强履行属地责任.............................................................................................. 9

（三）加大安全监管力度............................................................................................ 10

- 1 -

房山青龙湖镇第一再生水厂（房山）扩建工程

“3·21”一般物体打击事故调查报告

2025 年 3 月21 日 16时 30 分左右，位于房山区青龙湖镇第

一再生水厂（房山）扩建工程施工现场，在生物池基坑护坡桩施

工作业过程中发生一起物体打击事故，造成 1 人死亡。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和

调查处理条例》《北京市生产安全事故报告和调查处理办法》和

《北京市生产安全事故调查处理工作规则》的规定，房山区人民

政府成立由区应急管理局、房山公安分局、区总工会、区人力资

源社会保障局、区市场监督管理局、区水务局、区住建委、青龙

湖镇政府组成的“3·21”事故调查组，并邀请区纪委区监委同

步参与，对事故开展全面调查处理工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实

事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、查阅资

料，查明了事故发生的经过和原因，认定了事故性质和责任，提

出了对责任单位和人员的处理建议，针对事故暴露出的问题提出

了防范措施。

经调查认定，房山青龙湖镇第一再生水厂（房山）扩建工程

“3·21”一般物体打击事故是一起因事发单位安全管理不力造

成的生产安全责任事故。

一、事故基本情况

- 2 -

（一）事故涉及相关单位情况

1.建设单位：北京市房山区水务局。

2.施工单位：北京市常青市政工程有限公司，统一社会信用

代码为 91110108102071539P，企业类型为其他有限责任公司，

住所位于北京市海淀区车道沟南里 A 楼，法定代表人任 XX，资

质类别及等级为市政公用工程施工总承包壹级。

3.监理单位：北京致远工程建设监理有限责任公司，统一社

会信用代码为 911101021011729287，企业类型为其他有限责任

公司，住所位于北京市西城区复兴门北大街甲 3 号二层201-207

室，法定代表人陈 XX，资质类别及等级为房屋建筑工程监理甲

级；市政公用工程监理甲级。

4.基坑支护分包单位:北京弘华基础工程有限公司，统一社

会信用代码为 91110111MA00H51BX7，企业类型为有限责任公司

（自然人投资或控股），住所位于北京市房山区石楼镇石楼村村

委会东 90米，法定代表人王 XX，资质类别及等级为地基基础工

程专业承包贰级 2024/04/22。

（二）工程基本情况

1.工程名称：青龙湖镇第一再生水厂（房山）扩建工程。

2.工程地点：房山区青龙湖镇大马村东南侧。

3.工程内容：升级改造青龙湖镇污水处理厂，扩建 2.8 万立

方米/日处理规模，将处理规模由0.35 万立方米/日提升至 3.15

万立方米/日：新建建筑面积约 3545.21 平方米的建筑物及其附

- 3 -

属构筑物，拆除现状建筑面积约为 854.25 平方米的建构筑物；

新建 DN1000 毫米雨水管线1 条，长度约 669.5 米，再生水管线

1 条，长度约 696 米。

（三）相关协议签订情况

该项目经招投标后，2024 年 3 月 30 日，北京市房山区水务

局与北京致远工程建设监理有限责任公司签订了《北京市建设工

程监理合同》；2024 年 12 月 23 日，北京市房山区水务局与北

京市常青市政工程有限公司签订了《北京市建设工程施工合同》

（项目名称：青龙湖镇第一再生水厂（房山）扩建工程）。2025

年 2 月 22 日，北京市常青市政工程有限公司与北京弘华基础工

程有限公司签订了《北京市建设工程施工专业分包合同》，将该

工程基坑支护工程、地基处理、降水等工程分包给北京弘华基础

工程有限公司。

（四）涉事车辆情况

涉事汽车起重机为徐工牌汽车起重机，非特种设备，规格型

号为徐工牌 XZJ5328JQZ25K，车牌号码为京 AD9571，最大额定起

重量为 25t，起升高度为 38.5m，该车辆为臧 XX 个人所有，司机

为侯 XX。2025 年 3 月 6 日，天津安特检测有限公司对该车检验

合格（汽车起重机委托维护检验记录，记录编号：QCA25020101A）。

2025 年 3 月 19日，该车辆经北京市常青市政工程有限公司、北

京致远工程建设监理有限责任公司、北京弘华基础工程有限公司

等 3 家单位验收合格，同意使用并进场作业。

- 4 -

二、事故发生经过及应急处置情况

（一）事故发生经过及应急救援情况

2025 年 3 月 21 日 16 时许，北京弘华基础工程有限公司信

号工郑 XX（具有建筑施工特种作业操作资格证，操作类别为建

筑起重信号司索工，有效期为 2025 年 03 月 13 日至 2027 年 03

月 13 日）、汽车起重机司机侯 XX（具有特种设备作业人员证，

作业项目为起重机司机，代号为 Q2，有效期为 2024 年 08 月至

2028 年 09 月）、冯 XX 等 7 人采用反插钢筋笼（长螺旋钻孔压

灌桩）方式进行生物池基坑护坡桩施工作业。16 时30 分左右，

在该项目生物池西南角进行护坡桩施工作业，汽车起重机反插钢

筋笼即将就位，此时吊装震动器开始工作，汽车起重机起升高度

限位器的重锤突然甩出，砸中位于钢筋笼东北侧约 3 米处，正在

调整震动器电缆线的冯 XX 头部所佩戴的安全帽上，造成冯 XX受

伤倒地。

事故发生后，现场工人立即呼救并展开救援。16 时 35分许，

郑 XX 拨打了 120 急救电话，现场人员向北京市常青市政工程有

限公司汇报情况。16 点 48 分，郑 XX 又拨打 120 急救电话，为

尽快抢救伤员，现场人员驾驶车辆将冯 XX 送往良乡医院，并于

17 时 03 分前往途中联系良乡医院做好急诊救治准备。17 时 05

分许，冯 XX 被送到良乡医院急诊室救治。23 时 22分，冯 XX 经

良乡医院抢救无效宣布死亡。

区应急办接到事故报告后第一时间进行调度，公安、水务、

- 5 -

住建、应急等相关部门和青龙湖镇政府应急响应迅速，信息沟通

顺畅，有序组织开展应急处置，善后工作及时有效。

（二）事故现场勘验情况

经现场勘查，事发地点位于房山区青龙湖镇大马村东南侧的

青龙湖镇第一再生水厂（房山）扩建工程内，生物池西南角护坡

桩施工位置。作业桩孔北侧有一台挖掘机，南侧有一台长螺旋钻

机。涉事汽车起重机位于作业桩孔东南侧，车头向东、车尾向西，

该车辆起升高度限位器下方连接一钢丝绳，钢丝绳端部磨损断

裂。

图 1 涉事汽车起重机 图 2 钢丝绳断裂状态

现场发现汽车起重机起升高度限位器的重锤，重锤为分体式

结构，由两个部分组成，通过两条螺栓接连固定。事发现场重锤

仅有上侧一条螺栓，且连接松动，现场并未发现下侧螺栓。冯

- 6 -

XX 佩戴的安全帽左前侧有明显裂痕。

图 3 涉事重锤 图 4 涉事重锤

图 5 事发人员所戴安全帽 图6 重锤还原状态

经技术调查组对涉事汽车起重机、起升高度限位器重锤进行

- 7 -

了现场还原。汽车起重机吊钩的钢丝绳穿过重锤内导向孔，重锤

由两条螺栓连接固定。起升高度限位器安装于起重臂的头部，下

方通过钢丝绳与重锤吊耳相连。当吊钩上升至设定或极限位置

时，托起重锤，触发起升高度限位器，自动切断动力源，使吊钩

不再继续升高。

（三）人员死亡情况

死者：冯XX，男，56 岁，北京弘华基础工程有限公司员工，

普工。

经北京市房山区公安司法鉴定中心鉴定：冯 XX 符合被钝性

物体作用于顶部致颅脑损伤死亡。

三、事故原因分析

（一）直接原因

通过询问相关人员、现场勘验、查阅资料，综合分析本起事

故的直接原因为：在施工作业中，汽车起重机限位器重锤由于固

定用螺栓脱落、连接钢丝绳断裂，造成重锤脱落抛出，砸伤地面

现场施工人员，导致事故发生。

（二）其他可能因素排除

经公安机关侦查调查，排除刑事犯罪嫌疑。

（三）间接原因

1.北京弘华基础工程有限公司作为专业分包施工单位，未严

格落实本单位制定的《施工现场机械管理制度》，对汽车起重机

安全生产状况检查不到位，未采取技术、管理措施及时发现并消

- 8 -

除汽车起重机存在的生产安全事故隐患。

2.北京弘华基础工程有限公司法定代表人王 XX，作为本单

位主要负责人履行安全生产管理职责不到位，对施工项目安全生

产工作督促、检查不到位，未能及时发现并消除生产安全事故隐

患。

四、对有关责任单位和责任人员的处理建议

1.北京弘华基础工程有限公司，未严格落实本单位制定的《施

工现场机械管理制度》，对汽车起重机安全生产状况检查不到位，

未采取技术、管理措施及时发现并消除汽车起重机存在的生产安

全事故隐患，对事故发生负有责任。其行为违反了《中华人民共

和国安全生产法》第四十一条第二款、第一百一十四条第一款的

规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一

款第（一）项的规定，结合《应急管理行政处罚裁量权基准》第

二部分裁量细则 95.B 的规定，建议给予该单位五十万元以上七

十万元以下罚款的行政处罚。

2.王 XX，北京弘华基础工程有限公司法定代表人，对本单

位安全生产工作督促、检查不到位，未能及时发现消除生产安全

事故隐患，对事故发生负有责任。其行为违反了《中华人民共和

国安全生产法》第二十一条第（五）项的规定，依据《中华人民

共和国安全生产法》第九十五条第（一）项的规定，结合《应急

管理行政处罚裁量权基准》第二部分裁量细则 94.A 的规定，建

议给予其上一年年收入百分之四十罚款的行政处罚。

五、事故整改和防范措施

- 9 -

为切实加强安全生产监督管理，举一反三，有效防范和坚决

遏制类似事故发生，提出以下措施建议：

（一）严格落实企业主体责任

北京弘华基础工程有限公司要深刻汲取事故教训，严格落实

企业安全生产主体责任，强化安全生产管理。要结合本单位生产

经营实际情况，严格执行现场机械设备准入、使用管理要求，坚

持“定人、定机、定岗”原则。针对护坡桩反插钢筋笼施工作业

环节要加强对高频次作业机械设备的使用管理，每半日对作业机

械设备进行日常安全检查，缩短定期检查和维护保养周期，采取

技术和管理措施，及时发现并消除事故隐患。要结合各个作业岗

位的特点，科学、合理开展安全生产教育和培训，确保作业人员

具备相应的安全生产知识，熟悉有关的技术规范和操作规程，切

实提高从业人员安全防范意识。企业主要负责人要切实履行安全

生产第一责任人的法定职责，对本单位的安全生产工作进行督促、

检查，及时消除生产安全事故隐患，坚决杜绝此类事故再次发生。

（二）加强履行属地责任

青龙湖镇政府要践行安全发展理念，切实加强安全监管力

度，不折不扣抓好安全生产隐患排查。充分利用好“吹哨报到”

机制，开展建筑领域全覆盖联合执法；聚焦重点领域和薄弱环节，

紧盯整改，形成问题隐患闭环管理。要在辖区内广泛开展事故案

例的警示教育，强化生产经营单位的安全意识和管理能力，确保安

全生产形势持续稳定向好。

- 10 -

（三）加大安全监管力度

各行业主管部门要围绕安全生产治本攻坚三年行动工作主

线，严格落实“三管三必须”工作要求，持续防范和压减各类事

故。区水务局作为建设单位，要加强对工程项目的安全管理，压

紧压实工程参建单位的主体责任，督促施工单位落实整改措施，

加大安全隐患排查力度，严厉打击施工“三违”行为，坚决防范

安全事故再次发生。区住建委向全区在建工程项目通报本起事故，

开展警示教育，督促各建设单位、施工单位深刻汲取教训、举一反

三；对该项目进行差别化监管，加大行政执法检查频次，督促施工

单位落实整改措施。