# 北京惠欣恒泰种植专业合作社“12.23”一般生产安全事故调查报告.pdf

来源：北京市房山区应急管理局　北京市房山区应急管理局·事故调查报告

原文链接：https://www.bjfsh.gov.cn/ztzx/wqzt/zdlyzfgkzt/qjqd/aqscjg/aqscsgdc/201902/t20190220_39952576.shtml

发布时间：2019-02-20　抓取时间：2026-10-17　正文由PDF自动提取

- 1 -

北京惠欣恒泰种植专业合作社“12·23”

一般生产安全事故调查报告

2018 年 12 月 23 日下午 18 时 29 分，区安全监管局接到区

政府值班室电话通知：琉璃河镇惠欣恒泰种植园发生一起死亡事

故。接到事故报告后，区安全监管局、房山公安分局主管领导及

相关工作人员立即赶赴事故现场，指导善后工作并进行初步现场

勘验。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，经房山区

人民政府授权，区安全监管局与区纪委区监委、区农委、区总工

会、房山公安分局、区人力社保局以及琉璃河镇人民政府组成

“12·23”一般生产安全事故调查组。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实

事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证，查明了

事故发生的经过和原因，认定了事故性质和责任，提出了对有关

责任人员和责任单位的处理建议，针对事故暴露出的问题提出了

防范措施。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）事故涉及相关单位情况

北京惠欣恒泰种植专业合作社，类型为农民专业合作经济组

织，统一社会信用代码为 930111085523168H，住所为北京市房

山区琉璃河镇东南召村村东 300 米琉陶路南侧，法定代表人赵

- 2 -

某。

（二）死者基本情况

死者：杨某某，女，53 岁，房山区人

二、事故发生经过及抢险救援情况

2018 年 12 月 23 日，北京惠欣恒泰种植专业合作社职工杨

某某、庞某某两人于 16 时 40 分进行卷帘机放帘作业，在 15 号

大棚棉帘快放完时，庞某某与杨某某沟通后去放 14号大棚棉帘，

约5 分钟后庞某某未见杨某某到 14号大棚处，随即前往15 号大

棚寻找杨某某，发现杨某某在 15 号大棚卷帘机处倒地，围巾卷

入卷帘机电机皮带轮内，庞某某立即通知企业负责人赵某同时拨

打120 急救电话。120 赶到后，医护人员确认杨某某已死亡。经

法医鉴定，杨某某符合机械性窒息死亡。

三、事故原因及性质

（一）直接原因

北京惠欣恒泰种植专业合作社卷帘机传动部分无防护罩是

本次事故的直接原因。

《GB_T 8196-2003 机械安全防护装置固定式和活动式防护

装置设计与制造一般要求》6.4.1 运动传动部件中要求：对运动

传递部件，如皮带轮、皮带、齿轮、导轨、齿杆、传动轴产生的

危险的防护，应采用固定式防护装置或活动式连锁防护装置。

（二）间接原因

1.北京惠欣恒泰种植专业合作社对从业人员进行安全教育

- 3 -

培训流于形式，只对从业人员进行口头教育，致使工人安全意识

淡漠，未深刻认识卷帘机操作危险性，导致从业人员违章作业行

为的发生。违反了《农业机械—卷帘机安全操作要点》中“卷帘

机作业时须有 2 人以上操作，卷放过程中操作人员不得随意离

开”的规定。

2.北京惠欣恒泰种植专业合作社安全管理不到位，对卷帘机

作业现场巡视、检查不到位，未及时消除卷帘机传动部分无防护

罩的安全隐患，未发现从业人员违章作业行为。

（三）事故性质

鉴于上述原因分析，根据安全生产有关法律、法规的规定，

调查组认定，该起事故是一起一般的生产安全责任事故。

四、对责任单位的责任分析及处理建议

北京惠欣恒泰种植专业合作社安全管理不到位，未及时消除

安全隐患，对事故负有管理责任，依据《中华人民共和国安全生

产法》第一百零九条第（一）项的规定，建议区安全监管局给予

该单位罚款贰拾万元人民币的行政处罚。

五、事故防范和整改措施建议

1.一是责令北京惠欣恒泰种植专业合作社深刻吸取事故教

训，针对本单位所属大棚卷帘机进行排查，如存在无防护罩的必

须加装防护罩；二是按照《农机安全生产手册》要求，加强巡查

检查力度，坚决杜绝违章作业行为，防止事故再次发生。

2.北京惠欣恒泰种植专业合作社要建立和完善安全生产责

- 4 -

任制度，与工作人员和承租户签订安全生产责任书，制定相关应

急预案，定期进行安全生产教育培训和考核，并确定1 名专职或

兼职安全管理人员。在条件允许的情况下开展应急救援演练。

3.琉璃河镇人民政府要严格落实属地管理责任，加强安全生

产监管。要安排各村摸清底数，建立农机台账，及时排查安全隐

患。组织召集全镇设施园区、农机合作社、农机维修企业、农机

大户负责人开展安全生产教育培训，强化从业人员安全生产意

识。对存在安全隐患的企业要责令停业整顿，指定专人进行监管，

杜绝类似事件再次发生。

4.区农委要积极组织协调系统各单位落实相关工作。一是区

农委制定并印发《关于加强卷帘机等设施农业安全生产工作的紧

急通知》等文件；二是区农业技术综合服务中心针对全区各乡镇

及涉农企业开展安全生产教育培训；三是区农业综合执法队组织

开展农业行业安全隐患排查治理，形成长效机制，确保全区农业

生产安全有序进行。