# 北京恒通泰石材有限公司“10？21”一般生产安全事故调查报告.pdf

来源：北京市房山区应急管理局　北京市房山区应急管理局·事故调查报告

原文链接：https://www.bjfsh.gov.cn/ztzx/wqzt/zdlyzfgkzt/qjqd/aqscjg/aqscsgdc/201902/t20190220_39952575.shtml

发布时间：2019-02-20　抓取时间：2026-10-17　正文由PDF自动提取

- 1 -

北京恒通泰石材有限公司“10·21”

一般生产安全事故调查报告

2018 年 10 月21 日 14时许，大石窝镇北京恒通泰石材有限

公司发生一起物体打击事故,造成一人死亡。

接到事故报告后，区安全监管局、房山公安分局、大石窝镇

相关工作人员立即赶赴事故现场，指导善后工作并进行初步现场

勘验。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，经房山区

人民政府授权，区安全监管局与区纪委区监委、区总工会、房山

公安分局、区人保局、大石窝镇人民政府组成事故调查组。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实

事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证，查明了

事故发生的经过和原因，认定了事故性质和责任，提出了对有关

责任人员和责任单位的处理建议，针对事故暴露出的问题提出了

防范措施。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）事故涉及单位基本情况

1.场地出租方：北京云居石材加工厂，统一社会信用代码为

911101117667841018，类型为个人独资企业，住所为北京市房山

区大石窝镇石窝村东，投资人梅某某。

2.承租方：北京恒通泰石材有限公司，统一社会信用代码为

- 2 -

91110107593840370J，类型为有限责任公司（自然人独资），住

所为北京市石景山区八大处高科技园区西井路 3 号 3 号楼 9583

房间，法定代表人李某某。经营范围为销售建筑材料、装饰材料

等。

（二）租赁情况

北京云居石材加工厂将厂区内部分场地出租给不具备石材

加工资质的北京恒通泰石材有限公司，北京恒通泰石材有限公司

在该场地内加工石材，双方于2017 年 3 月签订了场地租赁协议

书。

（三）死者基本情况

死者：杨某某，女，土家族，36 岁，身份证号：

522xxxxxxxxxxx3265，贵州省思南县人，系北京恒通泰石材有限

公司员工。

二、事故发生经过及抢险救援情况

2018 年 10月 21 日13 时左右，北京恒通泰石材有限公司法

定代表人李某某组织工人杨某某、崔某某、朱某某三名工人清理

石材废料，崔某某、朱某某两人拆装锯片，14 时左右，杨某某

独自使用龙门吊吊装废石到运输车车斗内，杨某某手持龙门吊遥

控器进行吊装，由于废石较重导致车斗内废石滑落，滑落废石砸

中杨某某导致其当场死亡。

三、事故原因及性质

事故调查组依法调取了有关单位的资质文件和施工资料，对

- 3 -

事故涉及的相关人员进行了调查询问，认定了事故原因及性质。

（一） 直接原因

杨某某在不具备龙门吊操作资格的情况下，违章进行吊装作

业。

（二）间接原因

1.安全管理不到位

北京恒通泰石材有限公司法定代表人李某某未在吊装现场

安排专门人员进行现场安全管理，对施工现场安全管理不到位，

未能及时发现作业现场工人违章作业行为。

2.安全教育培训不到位

北京恒通泰石材有限公司未按照要求对工人开展有效的安

全生产教育培训，致使工人安全意识淡薄，对自身工作中的安全

要求不能有效掌握，作业中出现违章行为。

3.经营场所违规发包

北京云居石材加工厂将经营（石材加工）场所租赁给不具

备石材加工资质的单位北京恒通泰石材有限公司。

（三）事故性质

鉴于上述原因分析，根据安全生产有关法律、法规的规定，

调查组认定，该起事故是一起一般的生产安全责任事故。

四、对相关责任人员和责任单位的责任分析及处理建议

（一）追究责任人员

- 4 -

北京恒通泰石材有限公司法定代表人李某某安排不具备吊

装操作资格的工人进行吊装作业，同时在吊装现场未安排专门人

员进行现场安全管理，导致事故发生，建议由公安机关对其立案

侦查。

（二）给予行政处罚单位

北京恒通泰石材有限公司安全管理不到位，对事故负有管理

责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条第（一）

项的规定，建议区安全监管局给予该单位罚款贰拾伍万元人民币

的行政处罚。

北京云居石材加工厂将生产经营场所出租给不具备相应资

质的单位，对事故发生负有责任，依据《中华人民共和国安全生

产法》第一百零九条第（一）项的规定，建议区安全监管局给予

该单位罚款贰拾万元人民币的行政处罚。

五、事故防范和整改措施建议

（一）落实主体责任

北京恒通泰石材有限公司、北京云居石材加工厂要全面落实

本单位安全生产教育培训职责，按照相关要求做好入场职工的教

育培训和考核工作，保证教育学时和针对性，切实提高作业人员

自身安全意识。同时，加强对作业现场各类隐患的排查和检查力

度，针对危险性较大作业和大型机械设备作业等重点环节，强化

现场监督管理和对设备自身的检查排查，杜绝违章作业行为。

（二）加大属地监管力度

- 5 -

各乡镇（街道）、各生产经营单位要深刻吸取事故教训，举

一反三，防止类似事故的再次发生。各乡镇（街道）要严格落实

属地监管职责，督促各责任主体落实安全生产责任。各生产经营

单位要落实安全生产责任制，加强对从业人员安全生产教育培

训，提高从业人员安全意识，杜绝违章指挥、违章操作和违反劳

动纪律的“三违”现象发生。