# 北京考利特电器设备有限责任公司“7.29”一般生产安全事故调查报告.pdf

来源：北京市房山区应急管理局　北京市房山区应急管理局·事故调查报告

原文链接：https://www.bjfsh.gov.cn/ztzx/wqzt/zdlyzfgkzt/qjqd/aqscjg/aqscsgdc/201812/t20181218_39944593.shtml

发布时间：2018-09-20　抓取时间：2026-10-17　正文由PDF自动提取

北京考利特电器设备有限责任公司“7·29”

一般生产安全事故调查报告

2018 年 7 月 29 日 16 时 13 分许，北京考利特电器设备

有限责任公司1#、2#厂房维护结构改造项目发生一起触电事

故,造成一人死亡。

接到事故报告后，区安全监管局、房山公安分局、良乡

镇相关工作人员立即赶赴事故现场，指导善后工作并进行初

步现场勘验。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定，经

房山区人民政府授权，区安全监管局和区纪委区监委、房山

公安分局、区总工会、区人保局、区住建委、良乡镇政府组

成“7·29”一般生产安全事故调查组。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、

实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证，

查明了事故发生的经过和原因，认定了事故性质和责任，提

出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，针对事故暴露

出的问题提出了防范措施。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）工程基本情况

1、工程名称：北京考利特工业基地 1#、2#厂房围护结

构改造项目。

2、分包范围：北京考利特工业基地内的 1#、2#厂房围

护彩板的更换。其中 1#：原屋面、墙面旧彩板的拆除，新彩

板的制作、安装；中间柱两侧斜跨坡度的修改；其中 2#厂房：

原墙面旧彩板的拆除、新围护彩板的安装。其中两个厂房新

更换的围护彩板配套的包边件的制作安装。

经查：北京考利特电器设备有限责任公司与北京金鹏润

河建筑工程有限公司签订的合同为《劳务合同》，《劳务合同》

签订时间为 2018 年 6 月15 日，按照《劳务合同》及《安全

生产管理协议》约定，北京考利特电器设备有限责任公司对

施工现场的安全生产管理全面负责。

（二）工程涉及相关单位情况

1、劳务发包人：北京考利特电器设备有限责任公司，

统一社会信用代码为911101111027196571，类型为有限责任

公司，住所为北京市房山区良乡镇良官大街 58号 A-538 号，

法定代表人王某某。

2、劳务承包人：北京金鹏润河建设工程有限公司，统

一社会信用代码为 91110302MA00B768XR，类型为有限责任公

司，住所为北京市北京经济技术开发区西环南路26 号院 17

号楼 2 层 202，法定代表人彭某某。

（三）死者基本情况

死者：

王某，男，汉族，54 岁，辽宁省抚顺市新抚区中和路

7-1号楼 1 单元 302 号，身份证号：210xxxxxxxxxxx5180。

经北京市房山区公安司法鉴定中心鉴定，鉴定意见为：

结合案情，王某符合触电后死亡。

二、事故发生经过及抢险救援情况

2018 年 7 月 29日，在北京考利特工业基地 1#、2#厂房

围护结构改造项目中，北京金鹏润河建筑工程有限公司的从

业人员拆换 2#厂房外墙彩钢板，16 时10 分左右，正站在脚

手架上用手持电钻作业（无任何防范措施）的王某突然喊了

一声有电，之后王某转身蹲下倒在脚手架上，其他工人将其

自脚手架上抬下后并拨打 120 急救电话，120 将其送往良乡

医院后，王某经抢救无效死亡。

三、事故原因及性质

（一）直接原因

作业工人王某未穿戴绝缘防护用品，是造成这起事故的

直接原因。《施工现场临时用电安全技术规范（JGJ46-2005）》

第 9.6.6条规定“使用手持电动工具时，必须按规定穿、戴

绝缘防护用品”。

（二）间接原因

1、北京金鹏润河建筑工程有限公司项目经理王某某、

安全员王某某，对施工现场巡视、检查不到位，未发现从业

人员违章作业行为。

2、北京考利特电器设备有限责任公司安全管理不到位，

一是派到现场管理人员安全意识差，对施工现场巡视、检查

不到位，未发现从业人员违章作业行为；二是北京考利特电

器设备有限责任公司未对进入厂区施工的从业人员进行安

全教育培训，致使工人安全意识淡漠。

（三）事故性质

鉴于上述原因分析，根据安全生产有关法律、法规的规

定，调查组认定，该起事故是一起一般的生产安全责任事故。

四、对相关责任人员和责任单位的责任分析及处理建

议

（一）追究责任人员

1、王某在未穿戴绝缘防护用品的情况下违章使用手持

电动工具，导致事故发生，鉴于王某已在事故中死亡，免于

对其进行责任追究。

2、北京金鹏润河建筑工程有限公司项目经理王某某、

安全员王某某，对施工现场巡视、检查不到位，未发现从业

人员违章作业行为，导致事故发生，建议由公安机关对其立

案侦查。

（二）给予行政处罚单位

北京考利特电器设备有限责任公司安全管理不到位，对

事故负有管理责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第

一百零九条第（一）项的规定，建议区安全监管局给予该单

位罚款贰拾伍万元人民币的行政处罚。

五、事故防范和整改措施建议

（一）落实主体责任

责令北京考利特电器设备有限责任公司组织北京金鹏

润河建设工程有限公司按照施工方案、安全技术交底要求对

施工现场进行安全检查，切实排查安全隐患，避免事故再次

发生。一是要切实落实安全生产主体责任，认真履行《中华

人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》规

定的各项法定职责，加强日常带电作业的安全防护和监护工

作；二是应当加强施工现场劳务日常管理工作,增强下属项

目部的安全教育培训和安全技术交底工作,使现场作业人员

真正能够知晓作业环节的危险因素;三是要提高各级施工管

理人员遵章守法意识，规范安全教育培训和安全技术交底，

提高事故隐患防范意识，坚决杜绝违章作业行为。

（二）加大属地监管力度

各属地政府要深刻吸取事故教训，举一反三。要加大对

未达到建筑工程施工许可条件的工程监管力度，及时消除各

类事故隐患，防止事故的发生。