# 内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜煤田察哈素煤矿“6·4”一般机电事故调查报告 - 国家矿山安全监察局内蒙古局

来源：国家矿山安全监察局内蒙古局　内蒙古煤矿安全监察局·事故查处

原文链接：https://nmg.chinamine-safety.gov.cn/Item/16094.aspx

发布时间：2026-08-07　抓取时间：2026-10-14

— 1 —

2026年6月4日13时30分，内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜

煤田察哈素煤矿发生一起一般机电事故，造成1人死亡，直接经

济损失335.2万元。

事故发生后，内蒙古自治区党委、政府主要领导同志作出批

示，要求尽快查清事故原因，妥善处理善后，严肃追责问责；举

一反三，吸取类似教训，遏制事故多发频发。

2026年6月5日，依据《中华人民共和国安全生产法》《煤

矿安全生产条例》《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律

法规的规定，国家矿山安全监察局内蒙古局会同鄂尔多斯市人民

政府，组织鄂尔多斯市应急管理局及伊金霍洛旗应急管理局、公

安局、总工会、人社局、卫健委等相关部门依法成立了内蒙古自

治区鄂尔多斯市东胜煤田察哈素煤矿“6·4”一般事故调查组（以

下简称事故调查组），并邀请伊金霍洛旗纪委监委和国电电力发

展股份有限公司纪委办公室介入。

事故调查组按照科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效

的原则，通过现场勘验、查阅资料、调查询问、现场试验、综合

分析等方式，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经

济损失情况，认定了事故性质和责任，评估了应急处置工作，提

出了对有关责任人和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴

— 2 —

露出的突出问题，提出了事故防范和整改措施。形成了事故调查

报告并由事故调查组全体成员签名确认。

经调查认定，内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜煤田察哈素煤矿

“6·4”一般机电事故是一起因机电设备倾倒砸压作业人员造成

的生产安全责任事故。

一、事故地点及现场情况

（一）事故地点

事故地点位于察哈素煤矿井下31301（外）工作面胶运顺槽

设备列车9号车盘处。

（二）事故现场情况

31301（外）工作面采用走向长壁后退式采煤法，一次性采全

高，综合机械化采煤工艺，设计走向长度1048.28米，倾向长度

288.75米，煤层倾角1-3度，工作面于2026年4月25日开始回

采，事故发生时工作面累计推进203.3米。

31301（外）胶运顺槽为矩形断面，设计巷道宽度 5.8 米，

巷道高度4米，巷道采用“锚杆+点焊金属网+锚索”联合支护。

二、事故经过及原因分析

（一）事故发生经过

2026年4月底，综采一队队长肖某发现31301（外）工作面

胶运顺槽设备列车9号车盘处线束多，物料杂乱，此时，控制刮

板输送机、转载机、破碎机的KTC150-Z矿用隔爆兼本质安全型控

制器（以下简称控制器，长0.75米、宽0.36米、高0.92米，重

— 3 —

量约为392公斤，隔爆腔门重量约82公斤，包机人为检修一班副

班长李某）摆放于设备列车9号车盘平板上，底部由安装架固定。

肖某安排检修一班班长孔某进行整改，孔某在查看现场情况后，

决定自制工具箱，箱体内放置线束、监测监控设备及工具物料，

将控制器挪移至箱体盖板顶部。孔某安排电工王某测量控制器尺

寸并设计自制工具箱图纸。

5 月初，王某将设计好的自制工具箱图纸交给检修一班三机

检修工张某，张某按图纸制作工具箱组装件；

5月25日，检修一班将制作好的工具箱组装件搬运至井下错

车硐室；孔某在班后会中要求检修一班电工组尽早完成整改工作；

5月28日，检修一班副班长李某、三机检修工张某、电工王

某、电钳工张某（遇难者）、柴某将工具箱组装件由错车硐室搬

运至设备列车9号车盘处组装好并安装至车盘上，在将控制器搬

运至工具箱盖板过程中，因控制器过重，五人无法搬运，拟使用

手拉葫芦进行吊装。综采一队副队长齐某到达现场查看情况后，

安排在设备列车机尾处的转载输送机司机霍某前往现场帮忙。吊

装作业前，因工具箱盖板至设备列车顶棚间距不足，无法放置控

制器，拆除控制器安装架，以缩减控制器高度。吊装时，手拉葫

芦固定在巷道顶部锚网搭接处，几人合力将拆除安装架的控制器

吊装至工具箱盖板后，连接好全部线束，齐某发现控制器不稳，

安排李某安装安装架，副班长吕某安排李某采取措施固定，但李

某未安装安装架，也未采取固定措施；

— 4 —

6月4日6时30分许，肖某组织召开班前会，因班长孔某休

假，吕某带班，并安排当班工作任务，李某安排当班具体机电工

作任务；

7时30分许，当班作业人员依次到达井下31301（外）工作

面，准备作业；张某到达工作面运输顺槽后，在设备列车处进行

设备维护；

13 时30 分，张某站在设备列车9 号车盘上打开控制器隔爆

腔门更换干燥剂过程中，控制器受到隔爆腔门自重影响重心前移，

从工具箱上倾倒，将张某上半身砸压至巷帮处，事故发生。

（二）事故救援经过

13 时30 分，事故发生，在事发地点附近的李某立即到达现

场，并用扩播器喊话，召集附近作业人员到事故现场开展救援；

13时31分，附近6名作业人员到达事故现场开展救援；

13时32分，李某向肖某电话汇报事故情况；

13 时33 分，现场人员将控制器抬起救出张某，使用担架将

张某向31301（外）工作面胶运顺槽处运送；

13 时34 分，肖某向调度室调度员康某汇报事故情况并请求

派车拉运张某；

13 时 35 分，康某通知车队带班班长武某前往 31301（外）

工作面胶运顺槽拉运张某；

13 时42 分，康某通知矿医疗急救站（向民友好医院派驻）

派车前往副井口救援；

— 5 —

13时44分，康某通知救援中队到井口待命；

13 时51 分，调度员郁某通知安全监察部杨某前往井口等待

救援；

14 时17 分，张某升井后，由向民友好医院协议救护车送往

鄂尔多斯市中心医院（康巴什部）就医；

15时33分，张某被运送至鄂尔多斯市中心医院（康巴什部）

进行抢救；

16 时54 分，张某经鄂尔多斯市中心医院（康巴什部）抢救

无效宣布死亡。

（三）事故报告经过

13时30分，事故发生；

13时43分，调度员郁某向安全副矿长陶某汇报事故情况；

13时47分，调度员康某向矿长刘某汇报事故情况；

14时07分，刘某向国电建投总经理郭某汇报事故情况；

14 时22 分，刘某安排陶某向鄂尔多斯市应急管理局值班室

汇报事故情况；

14 时24 分，刘某安排陶某向国家矿山安全监察局内蒙古局

监察执法二处汇报事故情况。

（四）直接原因

综采一队电钳工张某打开控制器隔爆腔门准备更换干燥剂

时，未按规定装设安装架的控制器受到隔爆腔门自重影响重心前

移，从工具箱上倾倒，将张某上半身砸压至巷帮处，导致事故发

— 6 —

生。

（五）间接原因

1.安全生产主体责任悬空。察哈素煤矿贯彻落实习近平总书

记关于山西沁源留神峪煤矿事故的指示批示精神走过场、打折扣，

搞口头宣讲、纸面传达，未按要求深入排查整治各类风险隐患。

国电建投对下属煤矿安全生产统筹管控不力，主要领导未深入组

织开展隐患排查治理工作，形式主义、官僚主义盛行。

2.现场安全管理失管失控。上级公司安全监管部门机构职责

不明确，未落实好对所属煤矿的日常监督检查。察哈素煤矿落实

“两个至上”发展理念不牢，2026年煤矿已发生4起工伤事件，

未认真分析原因，吸取教训，加强管理，在事故发生前连续8个

班的带班领导未到事故发生综采工作面监督检查。现场管理人员

履职缺位，盲目作业、习惯性违章屡禁不止，现场安全管控层层

失守。

3.安全技术管理全面缺失。全员安全生产责任制执行“上热

中温下冷”，层层淡化技术管理。综采一队未与机电科沟通即随

意变更控制器摆放位置，盲目拆卸控制器安装架，漠视设备技术

参数标准，未针对控制器安装、搬运、维护制定专项安全技术措

施和管理制度，未按照控制器说明书提示安全风险进行日常管理。

4.隐患排查治理敷衍了事。察哈素煤矿隐患排查治理不全面、

不深入、不彻底，存在选择性、应付式排查，惰性检查问题突出，

安全工作层层部署层层落空。未树立风险管控理念，双重预防机

— 7 —

制形同虚设，现场发现控制器倾倒风险后，未及时上报且未督促

落实整改。

5.安全教育培训缺乏实效。察哈素煤矿一线作业人员安全技

能薄弱，自保互保能力不足，对机电设备挤压伤人、控制器倾倒

等安全风险认知不清。班前班后会流于形式，未落实“六必讲”

（必讲上一班现场情况和存在问题，必讲现场主要风险和安全措

施，必讲本班具体明确的注意事项和处理方法，必讲班组长的主

要安全责任和必须把住的安全环节，必讲特殊工种的岗位要求和

防护措施，必讲有问题、有隐患地点作业人员必须注意的安全事

项）要求，未聚焦控制器移设、固定等关键环节风险进行针对性

部署。

三、应急处置及事故善后情况

（一）事故应急处置评估

1.应急处置责任落实情况

事故发生后，现场作业人员立即开展救援并按要求逐级上报

事故情况，及时拨打120急救电话，矿长刘某在得知事故情况后

启动应急预案，妥善开展事故救援工作。

2.应急处置评估结论

从事故应急处置总体情况看，察哈素煤矿第一时间组织现场

救援，及时拨打120急救电话，遇难者升井后第一时间组织送医，

现场管控有序，应急处置得当。

（二）事故善后情况

— 8 —

事故发生后，察哈素煤矿立即成立善后工作组，妥善对接遇

难者家属进行善后处置及安抚工作。2026年6 月17 日，遇难者

家属在赔偿协议上签字，察哈素煤矿按照协议向遇难者家属支付

包含工亡补助金、丧葬补助金、抚恤金、交通食宿等所有赔偿费

用共计335.2万元，未引发导致社会不稳定舆情和事件。

（三）人员伤亡和直接经济损失情况

1.人员伤亡情况。经伊金霍洛旗公安局核实，确定此次事故

造成1 人死亡。

2.直接经济损失情况。根据察哈素煤矿提供的统计结果，经

鄂尔多斯市应急管理局确认，事故造成直接经济损失335.2万元。

四、责任划分和处理建议

（一）对事故相关责任人员处理建议

共对 14 名相关责任人员提出追责问责建议，其中，建议将

察哈素煤矿综采一队检修班副班长移送公安机关立案调查；建议

将察哈素煤矿综采一队检修班副班长交由煤矿依据相关管理制度

予以处理；建议依据相关法律法规规定对察哈素煤矿综采一队机

电副队长，综采一队队长，机电部主任，安全监察部主任，回采

副总工程师，机电副矿长，安全副矿长，生产副矿长，矿长和煤

矿上级公司煤炭管理部主任，总经理、党委副书记，党委书记、

执行董事等12名责任人员予以行政处罚并给予政务处分。

（二）对事故责任单位处理建议

建议依据相关法律法规规定对察哈素煤矿予以行政处罚。

— 9 —

五、事故防范和整改措施

（一）提高政治站位，压实安全主体责任

国电建投及察哈素煤矿要深入学习贯彻习近平总书记关于

安全生产重要论述及上级指示批示精神，杜绝形式化传达，确保

精神直达基层、入脑入心，要深刻汲取留神峪煤矿及本矿事故、

工伤案例教训，举一反三开展警示教育。煤矿要牢固树立安全红

线意识和底线思维，健全并严格落实全员安全生产责任制，领导

要带头履职，亲自带队开展隐患排查整治，坚决纠治形式主义、

官僚主义，全面压紧压实各级安全生产法定责任。

（二）强化现场管控，严查各类违章作业

察哈素煤矿要严格执行井下安全作业管理制度，明确现场管

理人员岗位职责，落实高危作业专人全程监护制度。加大现场安

全巡查与执法力度，对盲目作业、习惯性违章行为从严查处、通

报问责，有效管控违章作业多发态势，做到敢管、严管、长管，

彻底扭转现场安全管理失控局面。

（三）健全技术体系，严格执行作业安全标准

察哈素煤矿要严格遵守安全生产规章制度、规程措施和设备

技术标准。针对井下机电设备安装、搬运、维护等作业，要编制

专项安全技术措施、标准作业流程及防倾倒管控方案，做到作业

有章可循。要做实做细井下机电设备技术交底，确保作业人员熟

练掌握设备固定、重心管控等关键安全要点。要强化技术部门监

督审核职能，对井下自制设施、设备布设开展常态化安全评估，

— 10 —

及时排查消除系统性技术风险，筑牢技术安全防线。

（四）深化隐患排查，完善双重预防机制

察哈素煤矿要全面纠正选择性排查、惰性检查问题，做到隐

患排查无盲区、整治无死角；要在抓好系统性灾害治理的同时，

将高频动态作业纳入重点排查内容，充分利用好煤矿安全风险分

析研判综合信息平台，健全风险分级管控和隐患排查治理双重预

防机制；要常态化开展机电设备安装、检修、维护等作业风险辨

识评估，逐项制定并落实管控措施。严格执行隐患整改“五落实”

要求，强化跟踪督办、复查验收、闭环销号全流程管控。

（五）做实安全教育培训，提升全员安全素养

察哈素煤矿要优化培训体系，要结合现场实际设置培训内容，

聚焦机电操作、风险辨识、应急处置、联保互保开展实操培训。

要常态化开展事故案例警示教育，结合当前安全生产形势和本矿

典型问题深度剖析、以案促改。要在班前会严格落实安全“六必

讲”要求，持续做好一线从业人员安全思想引导，破除侥幸心理，

纠治习惯性违章行为，全面提升全员安全技能与综合素养，从源

头防范事故发生。