# 内蒙古银宏能源开发有限公司泊江海子矿“5.1”一般顶板事故防范和整改措施落实情况评估报告 - 国家矿山安全监察局内蒙古局

来源：国家矿山安全监察局内蒙古局　内蒙古煤矿安全监察局·事故查处

原文链接：https://nmg.chinamine-safety.gov.cn/Item/15774.aspx

发布时间：2026-05-29　抓取时间：2026-10-14

— 1 —

按照《中华人民共和国安全生产法》和国务院安委办《生产安

全事故防范和整改措施落实情况评估办法》的规定，由国家矿山安

全监察局内蒙古局（以下简称内蒙古局）牵头成立评估工作组，对

内蒙古银宏能源开发有限公司泊江海子矿“5·1”一般顶板事故防

范和整改措施落实情况进行综合评估。

一、事故概况及调查情况

2025 年 5 月 1 日 11 时 01 分许，内蒙古银宏能源开发有限公司

泊江海子矿（以下简称泊江海子矿）发生一起一般顶板事故，造成

1 人死亡，直接经济损失 130.85 万元。

2025 年 5 月 2 日，内蒙古局牵头依法成立了内蒙古银宏能源开

发有限公司泊江海子矿“5·1”一般顶板事故调查组，并邀请东胜

区纪委监委全程介入。5 月 26 日，国家矿山安全监察局内蒙古局

对该起事故的调查报告进行批复，对事故责任单位及 13 名责任人

给予行政处罚，其中 9 人给予政务处分（包含 2 人向淮河能源集

团公司作书面检查），1 人由中煤第三建设（集团）有限责任公

司依照有关规章制度给予处分，并提出事故防范整改措施。

二、评估工作过程

2026 年 5 月 9 日，内蒙古局组织鄂尔多斯市东胜区应急管理

— 2 —

局、总工会以及鄂尔多斯市公安局东胜分局等相关单位成立了内蒙

古银宏能源开发有限公司泊江海子矿“5·1”一般顶板事故评估工

作组（以下简称评估组），并制定了评估方案。评估组采用资料审

查、现场核查、座谈问询、走访调查等方式，对相关责任人政务处

分、行政处罚情况及事故防范和整改措施等落实情况进行了综合评

估。

三、事故责任追究落实情况

（一）事故责任人员

1.依据事故结案通知，内蒙古局对 10 名相关责任人员作出行政

处罚共计 41.69 万元，已全部按时缴纳到位。

2.依据事故结案通知，内蒙古局对 9 名相关责任人员作出政务

处分，1 人由中煤第三建设（集团）有限责任公司依照企业内部

规章制度给予处分，已全部落实到位。

（二）事故责任单位

依据事故结案通知，内蒙古局对泊江海子矿作出行政罚款 70

万元，已全部按时缴纳到位。

四、事故防范和整改措施落实情况

（一）落实全面压实安全生产主体责任情况

事故发生后，泊江海子矿根据事故原因，印发专项整改方案，

并进一步贯彻落实安全生产治本攻坚三年行动实施方案工作部署；

常态化学习两办《意见》、“八条硬措施”及《煤矿安全生产条例》，

将其纳入“一日一题”固定学习内容；严格落实“三管三必须”要

— 3 —

求，矿领导及职能部门对西翼回风井新建项目常态化开展安全风险

管控与隐患排查治理工作。

（二）落实全面强化现场作业安全管理情况

泊江海子矿副总工程师及以上领导和中煤第三建设（集团）有

限责任公司副处级领导对项目部实施驻点管理，井下作业执行“副

队长+副经理”双带班制度，临时支护、敲帮问顶等关键作业环节由

工程管理科全程现场监管；同时执行矿长月度、分管副矿长每旬、

项目部每日的多层级双预控制度并建立相关台账，执行班前不放心

人员排查与自救器盲带制度，建立了“四位一体”反“三违”体系，

规范了现场作业行为，落实了“无视频不作业”要求。

（三）落实全面提升技术管理水平情况

泊江海子矿进一步完善地质与监测预警机制，遇岩性变化、裂

隙发育等特殊情况需及时上报并由对应等级的领导下井处置，执行

了规程措施月度定期复审、特殊情况随时复审制度，将已下发的规

程措施查漏补缺。煤矿每月开展隐蔽致灾因素排查，落实了三级地

质保障制度并做好现场写实与地质资料采集，将挖掘段高由 4 米降

至 2.5 米，并使用锚网临时支护，提升了顶板管控能力。

（四）落实全面加强全员安全教育培训情况

泊江海子矿开展了事故警示教育与业务技能培训，组织全员参

与机电管理、“一通三防”专题培训，停工期间完成了西翼回风井

全体职工安全警示再培训，矿培训中心每季度检查项目部培训开展

情况，组织学习专项安全风险辨识评估报告，提升了职工自保、互

— 4 —

保、联保能力。

五、综合评估意见

经评估组综合分析、讨论研究认定，泊江海子矿“5・1”一般顶

板事故责任追究已到位、事故处罚已缴纳，事故调查报告中有关

事故防范和整改措施的各项要求已基本落实。

六、相关工作建议

泊江海子矿要继续深入贯彻落实习近平总书记关于安全生产的

重要指示批示精神，逐一落实“八条硬措施”中各项要求，全力提

升矿山安全生产水平；要加强从业人员培训的针对性、精准性、实

效性，切实提升从业人员操作技能，确保从业人员熟练掌握各项安

全知识，助力提升矿井本质安全水平。煤矿主要负责人要加强对外

委单位的进场审核、资质审查和日常安全管理；要加大安全资金投

入，保障从业人员安全；要持续对规程措施补充完善，保证规程措

施的可实施性与可操作性。