# 中国神华能源股份有限公司布尔台煤矿“10·17”较大顶板事故调查报告

来源：国家矿山安全监察局内蒙古局　内蒙古煤矿安全监察局·事故查处

原文链接：https://nmg.chinamine-safety.gov.cn/Item/14992.aspx

发布时间：2025-12-16　抓取时间：2026-10-14

附件

·

- 1 -

2025 年 10 月 17 日 13 时 48 分许，中国神华能源股份有限

公司布尔台煤矿井下发生一起较大顶板事故，造成 3 人死亡，直

接经济损失 786.8 万元。

事故发生后，内蒙古自治区党委和政府高度重视，主要领导

分别对事故做出批示，鄂尔多斯市人民政府立即组织抢险救援并

指导企业开展善后处置等工作。

2025 年 10 月 18 日，依据《中华人民共和国安全生产法》

《煤矿安全生产条例》《生产安全事故报告和调查处理条例》《矿

山生产安全事故报告和调查处理办法》等规定，国家矿山安全监

察局内蒙古局会同内蒙古自治区矿山安全监管局、鄂尔多斯市人

民政府，组织鄂尔多斯市应急管理局、矿山安全监管局、公安局、

总工会成立了中国神华能源股份有限公司布尔台煤矿“10·17”

较大事故调查组（以下简称事故调查组），开展事故调查工作，邀

请鄂尔多斯市纪委监委介入，并聘请 3 名专家参与事故调查。

事故调查组按照科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效

的原则，通过现场勘查、查阅资料、调取视频及人员轨迹、询问

调查、综合分析等方式，查清了事故经过、人员伤亡和直接经济

损失情况，确定了事故等级、类别，评估了应急处置工作，分析

了事故原因，查明了事故性质，认定了事故责任，提出了对事故

责任单位和人员的处理建议，总结了事故教训，提出了事故防范

和整改措施，形成了事故调查报告并由事故调查组全体成员签名

确认。

·

- 2 -

经 调 查 认 定 ， 中 国 神 华 能 源 股 份 有 限 公 司 布 尔 台 煤 矿

“10·17”较大顶板事故是一起因现场管理人员违规指挥造成的

生产安全责任事故。

一、事故经过及原因分析

（一）事故经过

2025 年 10 月 17 日早班，安畅项目部队长组织召开班前会，

安排当班对西南区副斜井 1837 米处绕道内的调车硐室砌碹处进行

混凝土浇筑工作，安排当班采购 32 立方米混凝土。

到达作业现场后，作业人员按照当班作业计划对西南区副斜井

1837 米处绕道内的调车硐室砌碹处完成了浇筑作业，此处共计消

耗混泥土约 20 立方米。

当班作业计划完成后，因混凝土剩余 12 立方米，队长临时安

排在作业地点附近拐弯处的砖体墙内壁空间进行浇筑混凝土，此处

共计消耗混泥土约 5 立方米。

完成前两处的浇筑作业后，混凝土仍剩余 7 立方米，队长又临

时安排在巷道交叉口处砖体墙内壁空间进行浇筑混凝土。

13 时 48 分许，在作业地点浇筑混凝土的过程中，砖体墙突然

倒塌，将正在墙体下方作业的 3 人压倒。

事故发生后，现场作业人员立即进行救援，试图将压在三人

身上的倒塌墙体搬走，但是墙体重量过重，四个人未搬动。

13 时 49 分，救援无果后，现场作业人员向布尔台煤矿调度

室报告事故情况，煤矿立即启动应急救援预案，安排井下带班矿

·

- 3 -

领导和派驻项目部负责人带领人员前往事故现场参与救援；同

时，向项目部报告事故情况，项目部立即安排 3 人赶赴事故现场

进行救援。

13 时 55 分，布尔台煤矿调度员拨打 120 急救电话。

14 时 04 分，布尔台煤矿调度员召请国家矿山应急救援国能

神东队布尔台中队（以下简称布尔台中队）救援。

14 时 24 分，布尔台煤矿和项目部救援人员将一人救出，送

其至井口，经医护人员确认已无生命体征。

14 时 35 分，布尔台中队到达事故现场开展现场救援工作。

15 时 32 分，布尔台中队将第二人救出，送其至井口 120 救

护车上，经医护人员确认已无生命体征。

16 时 22 分，布尔台中队将第三人救出，送其至井口 120 救

护车上，经医护人员确认已无生命体征，至此救援结束。

（二）人员伤亡和直接经济损失情况

1.人员伤亡情况

根据布尔台煤矿提供的材料，经鄂尔多斯市公安局核实，确

定此次事故造成 3 人死亡。

2.直接经济损失情况

根据布尔台煤矿提供的统计结果，经神东公司核实，确定事

故共造成直接经济损失 786.8 万元。

（三）事故现场情况

·

- 4 -

事故发生在西南区副斜井 1837 米巷道交叉口处。该处巷道宽

5.2 米,高 4.3 米,钢筋混凝土砌碹厚度 0.3 米,砼底板厚度 0.3 米。

事故倒塌墙体由红机砖和混凝土砌成，墙体高度 3.4 米、宽度

6.1 米、厚度 0.5 米，墙体内充填宽度 0.7 米，现场残留砖砌体高

度约 1 米。

（四）直接原因

项目部队长在西南区新建副斜井 1837 米巷道交叉口处违章

指挥作业人员违规向未采取支模、拉筋等安全措施的砖砌体结构

与巷帮之间连续浇筑超过规定高度的混凝土，造成砖砌体倒塌，

致使三人被压身亡。

（五）间接原因

1.项目部施工组织涣散。安畅项目部未按照《副斜井一段非

架棚段、二段巷道喷砼及交叉口砌碹工程施工组织设计》施工要

求，且未经报批、审批及安全评估等环节随意在事故地点修筑砖

砌体，并违规向未采取支模、拉筋等安全措施的砖砌体内部空间

连续浇筑混凝土。

2.项目部组织机构不健全。安畅项目部安全生产管理机构、

技术管理体系不健全，未按照要求配备项目经理以及分管安全、

技术的副经理，安全生产管理人员配备不足，缺少技术管理部门

和人员，实际仅配备 1 名队长全面负责项目施工的安全管理工

作。

·

- 5 -

3.煤矿对项目部安全监管缺失。布尔台煤矿对安畅项目部入

场把关审核不严，对项目部未派驻 3 名经理入场的情况失察；煤

矿“嵌入式”管理流于形式，派驻管理人员及煤矿生产办项目组

人员履职不力，未能发现项目部违反施工组织设计修筑砖砌体和

违规浇筑混泥土等行为。

4.日常安全教育培训不到位。煤矿对安畅项目部安全培训监

管不到位，培训质效不佳，安畅项目部安全培训形同虚设，施工

队长安全意识淡薄，违章指挥作业；作业人员盲目听从指挥，自

主安全风险辨识与隐患排查能力欠缺。

5.上级公司监管不力。神东公司对安畅项目部安全管理存在

漏洞，对于国家能源集团国际工程咨询有限公司招标进来的项目

部失管，对布尔台煤矿“嵌入式”管理流于形式失察。

二、责任划分和处理建议

经事故调查组调查确定，提出责任划分和处理建议如下：

（一）建议移送司法机关处理的人员

安畅公司总经理、布尔台煤矿驻西南区副斜井项目部负责

人、布尔台煤矿生产办项目组技术员 3 人建议移送公安机关依法

处理。

（二）对事故有关责任人员的处理建议

布尔台煤矿生产办主任，布尔台煤矿安监办主任，布尔台煤

矿生产副总工程师，布尔台煤矿安全副总工程师，布尔台煤矿安

全副矿长、安全总监，布尔台煤矿总工程师，布尔台煤矿生产副

·

- 6 -

矿长，布尔台煤矿矿长，神东公司安全监察局安全监察中心一支

队支队长，神东公司安全总监、安全监察局局长，神东公司工程

管理部经理，神东公司副总经理，神东公司总经理等 13 人建议

依据相关法律法规规定给予行政处罚。

（三）对事故责任单位处理建议

布尔台煤矿未认真落实安全生产主体责任，岗位安全生产责

任落实不到位，隐患排查治理不到位，对安畅项目部安全监管严

重缺失，导致发生较大生产安全事故，建议依据相关法律法规规

定给予行政处罚。

三、事故主要教训

（一）主体责任落实不到位。布尔台煤矿对习近平总书记关

于安全生产重要论述和指示批示精神没有学深悟透，未能有效统

筹安全与发展、安全与效益的关系，安全管理麻痹松懈、浮于表

面，未有效协调解决长期存在的未配齐项目部经理问题，存在以

罚代管现象，安全意识、安全生产主体责任意识淡薄。

（二）项目部安全管理严重缺失。项目部组织机构不健全，

安全管理人员长期配备不齐，安全管理制度制定不完善，施工组

织设计不全面，现场管理人员安全意识淡薄，安全风险与隐患排

查能力不足，施工组织盲目随意，安全风险隐患视而不见。

（三）煤矿企业安全管理存在漏洞。煤矿对项目部准入把关

环节审查不细致、不严谨，未真正做到将项目部队伍纳入煤矿统

一协调管理，嵌入式管理走形式、走过场，未能实际发挥其应有

·

- 7 -

的安全监管作用。神东公司对下属煤矿安全生产检查不力，未发

现煤矿对项目部安全管理漏洞，存在监管失察现象。

（四）安全教育培训不扎实。煤矿及项目部安全教育培训落

实不到位，煤矿对项目部从业人员培训把关不严，对从业人员培

训质量管控不力，作业人员安全意识淡薄，风险辨识、隐患排查

能力不足，自保互保能力薄弱。

四、事故防范和整改措施

（一）切实落实煤矿企业主体责任

煤矿企业要提高政治站位，牢固树立“两个至上”理念，切

实增强风险意识和底线思维，以“时时放心不下”的责任感，抓

细抓实煤矿安全生产各项工作，积极有效防范化解重大安全风

险，切实把确保人民生命安全放在第一位落到实处，以实际行动

和良好成效坚定拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”，坚

决防范各类生产安全事故。

（二）切实强化现场作业管理

煤矿要严格落实岗位责任制，加强各工种作业现场管理，安

全管理人员要严格履职，持续加强对重点部位、关键环节、临时

作业场所的检查巡视，重新建立项目部零星单项工程审批制度，

建立当班工作计划提前报备机制，严格落实“一工程一审批”流

程，全面排查安全监管盲区，持续规范井下从业人员现场作业行

为。加大视频监控“反三违”力度，确保“无视频不作业”管理

措施按时落实到位，切实提高煤矿安全管理水平。

·

- 8 -

（三）切实加强项目部安全监管

煤矿及其上级公司要严把项目部准入关、责任关、稳定关、

监督关、验收关五个关口，严格施行五个统一的监督管理（统一

推行安全生产管理体系、统一推行安全生产标准化建设、统一推行班组建

设、统一进行安全培训和统一进行考核奖惩），严格执行五个一样的

管理模式（一样的监督管理、一样的安全标准、一样的安全责任、一样

的安全考核、一样的事故追责），将项目部切实纳入无差别、一体化

管理。

（四）切实提高从业人员素质

煤矿要严格落实安全教育培训主体责任，扎实开展煤矿全员

安全教育培训，切实将项目部安全培训纳入一体化管理，定期开

展应知应会、操作技能、应急处置、规程措施等系统性的培训，

增强从业人员风险辨识能力，不断提升从业人员自保、互保的安

全意识和安全技能。