# 北京佑美琪贸易有限公司“5·7” 一般生产安全事故调查报告

来源：北京市昌平区应急管理局　北京市昌平区应急管理局·事故调查

原文链接：https://www.bjchp.gov.cn/cpqzf/xxgk2671/zdlyxxgk57/aqyj/2144329/2024050507193181475/index.html

发布时间：2023-06-06　抓取时间：2026-10-14　正文由PDF自动提取

- 1 -

北京佑美琪贸易有限公司“5·7”

一般生产安全事故调查报告

2023 年 5 月 7 日 12 时 55 分左右，位于昌平区龙泽园街道

龙腾苑二区 27 号楼 3 单元 502 室，北京佑美琪贸易有限公司雇

佣工人进行空调安装时，发生一起高处坠落事故，造成 1 人（荆

忠帅）死亡。

事故发生后，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》的

规定，经区政府批准成立了由区应急局、公安昌平分局、区人力

资源社会保障局、区总工会组成的事故联合调查组，同时邀请区

纪委区监委、区检察院参与，展开了全面的调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实

事求是、注重实效”的原则，通过对现场勘查、人员询问、调查

取证、查阅资料和综合分析，查明了事故经过和原因，认定了事

故性质和责任，提出了对有关责任单位及责任人员的处理建议，

针对事故暴露出的问题提出了事故防范和整改措施建议。现将有

关情况报告如下：

一、事故基本情况

（一）涉事单位情况

1.北京晟世恒泰电器销售有限公司（以下简称：晟世恒泰电

器销售公司），格力空调销售公司，统一社会信用代码：

91110228MA01DGC92W；类型：有限责任公司（法人独资）；住所：

- 2 -

北京市怀柔区迎宾南路 11号五幢二层 2213 室；法定代表人：郭

冲；成立日期：2018 年 07 月 13 日；营业期限：2018 年 07 月

13 日至 2038 年07 月 12日；经营范围：销售空调制冷设备、家

用电器、五金交电（不含电动自行车）、机械设备、电子产品、

通讯设备等。

2.北京佑美琪贸易有限公司（以下简称：佑美琪贸易公司），

昌平区电子商务平台（京东 APP）销售的格力空调售后安装单位，

统一社会信用代码：91110112MA01ULAX24；类型：有限责任公司

（自然人投资或控股）；住所：北京市通州区工业开发区云杉南

路 17 号 6 幢 6138 号；法定代表人：刘英杰；成立日期：2020

年 09 月 02 日；营业期限：2020 年 09 月 02 日至 2070 年 09 月

01 日；经营范围：零售、网上经营（仅限网上零售）家用电器；

包装服务等。

（二）合同签订情况

2023 年 1 月 9 日，晟世恒泰电器销售公司（格力分公司）

与佑美琪贸易公司签订 2023 年格力电器电子商务售后服务协议

书，由佑美琪贸易公司从事电子商务平台销售的格力电器家用空

调类产品的配送、安装、维修、收款和咨询等服务工作，负责的

区域为昌平区、通州区 2 个区域；服务期限为 2023 年 1 月 9 日

至 2023 年12 月 31日止；安装费结算标准为 100-630 元/台（不

同的空调类型安装费用不同）。

2023 年2 月 16 日，佑美琪贸易公司与荆忠帅（个人）签订

劳务承包合同和空调安装安全协议书，未与荆忠帅签订劳动合同

- 3 -

且未缴纳社保，佑美琪贸易公司将荆忠帅安排在空调安装工岗

位，由其承包空调安装及维修、清洗、保养等工作任务，并服从

佑美琪贸易公司统一的用工派单管理；合同期限为 2023 年1 月

1 日至 2023 年 12 月 31 日止，费用为 100-150 元/台，3 个月结

算一次空调安装费用。截止事发前，佑美琪贸易公司未与荆忠帅

结算任何安装费用。

（三）空调购买情况

2023年5月2日20时58分，龙腾苑二区27号楼3单元502

室业主马帅通过京东APP“格力空调旗舰店”购买一台格力（GREE）

云佳系列空调（型号：壁挂式空调挂机 KFR-35GW/NhGc1B，1.5

匹）。5 月 3 日配送到家。

（四）空调安装派工情况

2023 年 5 月 3 日，佑美琪贸易公司信息员孟楠通过格力荟

APP 收到工单后，与马帅预约上门安装时间为 2023 年 5 月 5 日

12 时，并将龙腾苑二区 27 号楼 3 单元 502 室空调安装工作派给

荆忠帅。

5 月 4 日 20 时 4 分左右，荆忠帅收到工单后，电话联系马

帅，2 人商定空调安装时间为2023 年 5 月 7 日12 时。

经调查，荆忠帅具备高处作业资格，高处作业操作证证件号：

T371427200201265818；作业类别：高处作业；有效期限：2023

年 04月 21 日至 2029 年04 月 20日。

二、事故发生经过及应急救援情况

2023 年5 月 7 日 12时左右，荆忠帅、荆信禹2 人到达昌平

- 4 -

区龙泽园街道龙腾苑二区 27 号楼 3 单元 502 室，拆除空调外包

装、查看室内空调安装位置、准备空调安装前的相关配件。

12 时 35 分左右，荆忠帅将次卧北侧窗户（高约 1.35m，宽

约 0.6m）纱窗向内打开，并用一晾衣叉（塑料材质，长约 1m）

支撑，保持敞开状态。

12时 50 分左右，荆忠帅（未系安全带）蹲在次卧北侧窗户

靠内的位置上（此时窗户、纱窗均为打开状态），查看空调外挂

机的安装位置。

12时 55 分左右，荆忠帅（未系安全带）起身，身体微弯，

向前微倾，左手抓着次卧北侧窗户西边边框，右手往空调外挂机

安装平台抓的同时抬起右脚往空调外挂机安装平台跨，发生坠

落。马帅、荆信禹 2 人赶紧下楼，跑到坠落位置，查看荆忠帅受

伤情况。

13时 1 分，业主刘晓莎拨打了 120；现场围观业主冯莉拨打

了 110。

13时 16 分左右，120到达事故现场，将荆忠帅送往清河 999

急救中心救治，后经抢救无效死亡。

死者：荆忠帅，男，汉族，21 岁，山东夏津县人。公安机

关已排除人为故意刑事案件。

三、事故原因及性质

事故调查组依法对事故现场进行了认真勘验调查，并查阅了

有关资料，对事故涉及相关人员进行了询问，基本查明了事故原

因及性质。

- 5 -

（一）直接原因

荆忠帅在未接受安全技术交底，且未佩戴安全带的情况下，

冒险在龙腾苑二区 27 号楼 3 单元 502 室次卧北侧窗户进行空调

安装作业时，不慎坠落至地面是造成事故发生的直接原因。

（二）间接原因

佑美琪贸易公司，一是未建立健全并落实全员安全生产责任

制，且未明确空调安装岗位的责任人员、责任范围和考核标准等

内容；二是安全风险分级管控制度落实不到位，未对家用空调安

装作业的安全风险进行辨识且未采取相应的管控措施，未健全风

险防范化解机制；三是安全教育培训不到位，未教育和督促荆忠

帅严格执行本单位的安全生产规章制度和空调安装作业的安全

操作规程，未向荆忠帅如实告知空调安装作业场所和岗位存在的

危险因素、防范措施以及事故应急措施；四是未向荆忠帅提供符

合高处作业标准的安全带（荆忠帅个人自备），且未监督、教育

荆忠帅按照要求佩戴、使用安全带。

（三）事故性质

鉴于以上原因分析，根据安全生产有关法律、法规的规定，

事故调查组认定，该起事故是一起一般生产安全责任事故。

四、善后情况

截止目前，事故责任单位佑美琪贸易公司正在积极与荆忠帅

家属沟通协调，协商赔偿事宜。目前，家属情绪稳定，善后处置

平稳有序。

五、对事故责任单位和责任人员的处理建议

- 6 -

根据相关法律、法规规定，调查组依据事故调查核实的情况

和事故原因分析，对事故单位及人员提出如下处理建议：

（一）对事故责任单位的认定和处理建议

佑美琪贸易公司作为空调安装单位，未落实企业安全生产主

体责任，一是未建立健全并落实全员安全生产责任制，未健全风

险防范化解机制；二是全员安全生产责任制未明确各岗位的责任

人员、责任范围和考核标准等内容；三是未按照安全风险分级采

取相应的管控措施；四是未教育和督促从业人员严格执行本单位

的安全生产规章制度和安全操作规程，未向从业人员如实告知作

业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施；五是未监督、教

育从业人员佩戴使用劳动防护用品，对事故发生负有管理责任，

上述行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四条、第二十

一条、第四十一条第一款、第四十四条第一款、第四十五条的规

定。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）

项的规定，结合《北京市安全生产行政处罚自由裁量基准》中《中

华人民共和国安全生产法》相关规定裁量基准（三十六），建议

区应急局给予佑美琪贸易公司罚款30万元以上70万元以下的行

政处罚。

（二）对事故责任人员的认定和处理建议

1.荆忠帅，男，空调安装工人，在空调安装过程中未按作业

要求规范佩戴安全带，对事故发生负有直接责任，因在事故中死

亡，建议不予追究其责任。

2.刘英杰，男，佑美琪贸易公司法定代表人，未建立健全并

- 7 -

落实本单位全员安全生产责任制；未落实安全风险分级管控和隐

患排查治理双重预防工作机制，对事故发生负有领导责任，其行

为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（一）、

（五）项的规定。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五

条第（一）项的规定，结合《北京市安全生产行政处罚自由裁量

基准》中《中华人民共和国安全生产法》相关规定裁量基准（四），

建议区应急局给予刘英杰罚款上一年年度收入40%的行政处罚。

（三）行业和属地履职情况

1.区商务局。主要负责促进昌平区商贸流通业的发展，机构

职责中明确商务局负责依法指导协调商务、粮食和物资储备领域

安全生产管理工作，指导督促商务、粮食和物资储备领域重点单

位贯彻落实有关安全法律法规，配合有关部门对违反有关安全法

律法规的行为进行查处，并承担相应的管理责任。今年以来，区

商务局邀请专家召开3 次安全生产法、市政府 285号令、电动自

行车等内容的线上培训，近 300 家企业 700 多人参加；组织近

200家企业550余人参加全市商务行业安全生产隐患专项整治线

上视频工作培训会；通过重点商超餐饮交流微信群、重点餐饮企

业微信群、重点商场超市微信群等微信工作群，发布工作提示

47；累计出动检查人员 1028 人次，检查企业 514 家次，发现问

题隐患187 起，均已督促企业整改完毕。

经调查，事发单位佑美琪贸易公司的注册地及实际经营地均

在通州。晟世恒泰电器销售公司注册地在怀柔，实际经营地在亦

庄，未在昌平设立分公司经营相关业务。事故调查组已责成区商

- 8 -

务局约谈晟世恒泰电器销售公司并将该公司的问题线索移交给

怀柔区商务局及大兴区商务局、将佑美琪贸易公司的问题线索移

交给通州区商务局。

2023 年5 月 16 日，区应急局联合区商务局对佑美琪贸易有

限公司进行了约谈，责成其落实安全生产主体责任，加强安全监

管，提高作业人员安全意识，杜绝此类事故再发生。

2.龙泽园街道。机构职责中明确对社区建设和社区服务工作

履行的职责是制定辖区社区发展规划，合理配置并充分利用社区

服务资源，协调、指导便民利民事业的发展；配合有关部门做好

社会保障工作；参加辖区内新建居住区配套公共设施的验收工

作。对居民履行的职责是指导社区居委会工作，及时向上级反映

居民的意见和要求；对居民进行法制和社会公德教育，组织居民

参与社会公益活动；组织开展群众文化、体育活动和社区教育、

卫生工作。上述龙泽园街道对社区、居民的职责均未对居民住宅

空调安装作业有明确规定。

另外，龙泽园街道对龙腾苑二区等社区开展了隐患排查整治

行动，发现的安全隐患责令立即整改，并开具检查文书130 余份，

现场整改隐患120 余处；督促社区建立电动自行车精细化管理台

账，做到确保数据真实可靠，为实现精细化管理奠定基础，对每

辆电动自行车进行编号登记，依据编号进行精细化管理，加大电

动自行车的管理，对车主进行宣传告知，组织的宣传活动 50 余

次，发放宣传材料 500余份。

3.事故调查组通过调阅区商务局、龙泽园街道三定方案，同

- 9 -

时查阅相关法律法规，并通过与区商务局赖金坚、龙泽园街道许

芊等工作人员谈话了解，因家用住宅空调安装为零散用工，未有

明确规定。综上，事故调查组认为，龙泽园街道以及区商务局已

经履行相关职责，并将龙泽园街道、区商务局履职材料移交区纪

委区监委，最终处理意见以区纪委区监委意见为准。

六、事故防范和整改措施建议

为深刻汲取事故教训，切实践行生命至上、安全发展理念，

有效防范和坚决遏制类似事故，提出以下建议措施：

（一）佑美琪贸易公司。要深刻吸取事故教训，强化本单位

安全主体责任落实，加强空调安装、维修从业人员的安全生产教

育和培训及安全管理，及时消除事故隐患，坚决杜绝类似事故发

生。（二）龙泽园街道。教育督促辖区内的物业管理服务公司，

加强小区施工作业的安全隐患排查，对事故隐患做到早发现、早

控制、早消除，杜绝此类事故再次发生。（三）区商务局。针对

注册地和经营地均在辖区外、注册地和经营地均在辖区内、辖区

内注册地和经营地不一致的商务、粮食和物资储备领域重点单

位，区商务局要加强调查研究、完善制度建设，保障属地安全生

产，防止类似事故再发生。

5·7 事故调查组