# 扎赉诺尔煤业有限责任公司灵泉煤矿“6·23”一般冲击地压事故防范和整改措施落实情况评估报告

来源：国家矿山安全监察局内蒙古局　内蒙古煤矿安全监察局·事故查处

原文链接：https://nmg.chinamine-safety.gov.cn/Item/14486.aspx

发布时间：2025-08-25　抓取时间：2026-10-14

按照《中华人民共和国安全生产法》和国务院安委办《生产安

全事故防范和整改措施落实情况评估办法》的规定，由国家矿山安

全监察局内蒙古局（以下简称内蒙古局）牵头成立评估工作组，对扎

赉诺尔煤业有限责任公司灵泉煤矿“6·23”一般冲击地压事故

防范和整改措施落实情况进行了综合评估。

一、事故概况及调查情况

2024 年 6 月23 日，扎赉诺尔煤业有限责任公司灵泉煤矿（以

下简称灵泉煤矿）发生一起一般冲击地压事故，造成 2 人死亡，直

接经济损失 290.32 万元。

2024 年 6 月25 日，内蒙古局牵头成立了扎赉诺尔煤业有限

责任公司灵泉煤矿“6·23 ”一般冲击地压事故调查组，9 月23

日，事故调查组向内蒙古局提交了《扎赉诺尔煤业有限责任公司

灵泉煤矿“6·23 ”一般冲击地压事故调报告》，9 月25 日，

内蒙古局对该起事故调查进行批复，对煤矿主体给予行政处罚，

对 9 名责任人给予行政处罚（其中 8 人给予政务处分），并提出

事故防范整改措施。

二、评估工作过程

2025 年 6 月 12 日，内蒙古局会同呼伦贝尔市矿山安全监

管局、呼伦贝尔市总工会等单位成立了扎赉诺尔煤业有限责任

公司灵泉煤矿“6 ·23 ”一般冲击地压事故评估工作组（以下

简称评估组），聘请两名专家参与，并制定了评估方案。评估组

采用资料审查、现场核查、座谈问询、走访调查等方式，对相

关责任人政务处分、行政处罚情况及事故防范和整改措施等落

实情况进行了综合评估。

三、事故责任追究落实情况

（一）事故责任人员

依据事故结案通知，内蒙古局对9名相关责任人员作出行政处

罚共计143.75万元，已全部按时缴纳到位；其中8人给予政务处

分，已全部落实到位。

（二）事故责任单位

依据事故结案通知，内蒙古局对灵泉煤矿作出行政罚款100万

元，已全部按时缴纳到位。

四、事故防范和整改措施落实情况

（一）落实煤矿安全生产主体责任情况

事故发生后，灵泉煤矿重新建立了健全的防冲机构，成立

了防冲科，组建了防冲队，明确了矿长为灵泉煤矿冲击地压治

理第一责任人，矿总工程师为冲击地压防治工作的技术负责

人，设立了专职的防冲副总工程师，负责煤矿日常防冲措施和

计划的落实工作。

（二）落实加强冲击地压管理情况

事故发生后，灵泉煤矿委托辽宁大学对煤层及顶底板进行

冲击倾向性鉴定，对矿井（Ⅱ3）煤层、一水平（七采区）、172307

下

综放工作面进行了冲击危险性评价，编制了矿井防冲设计；

完善了冲击地压管理制度，明确了各部门防冲职责和岗位责任

体系，下发了《灵泉煤矿冲击地压防治管理制度》《冲击地压

防治岗位安全责任制》等共计 21 项冲击地压防治安全技术管

理制度；煤矿重新编制了应急预案，增加了有关冲击地压事故

的内容，涵盖现场作业人员避灾、自救互救等现场处置措施。

煤矿按照《172307

下

综放工作面回采期间冲击危险性评价

与防冲设计》要求，工作面回采前对巷道两帮及底板超前工作

面 350m 范围实施大直径卸压钻孔，现已全部完成；工作面运

输顺槽全巷采用单体液压支柱一梁三柱支护、回风顺槽前 200m

采用单元支架超前支护，对两顺槽进行了锚索、W 钢带补强支

护，提高采动影响范围内支护强度，规范了限员准入、撤人措

施、物料及设备限位固定等方面的安全措施；同时建立监测预

警系统，区域监测系统采用 SOS 微震监测系统；局部监测系统

采用电磁辐射检测和KJ743 应力监测系统。

（三）落实加强煤矿技术管理工作情况

灵泉煤矿于 2024 年 8 月对《隐蔽致灾因素普查治理报告》

进行补充修编，确定煤矿存在的致灾因素为采空区积水、地下含

水体、封闭不良钻孔和冲击地压。煤矿与中国煤炭工业协会签订

隐蔽致灾因素普查长期服务项目，2025 年修编普查治理评估报

告。

煤矿制定了《灵泉煤矿安全生产治本攻坚三年行动工作方

案》，分解任务 9 大类 32 项110 个工作举措，30项长期坚持，

102 个工作举措已完成，剩余 8 工作举措转入 2025 年持续推进

工作任务；2024 年 8 月 12 日至今，开展了隐患排查共 30 次，

查出防冲方面问题隐患 128项，相关问题已按“五落实”原则整

改完成。

（四）落实扎实开展安全教育培训情况

灵泉煤矿开展了冲击地压全员专项培训，2024 年至今共开

展冲击地压防治专项培训 52期，共计 1600 余人次，培训结束

后全员通过了线上考试；煤矿还组织工程技术人员、安全管理

人员、区队长参加了“冲击地压防治细则”业务能力提升培训，

聘请了辽宁大学两位博士生进行授课。

五、综合评估意见

经评估组综合分析、讨论研究认定，灵泉煤矿“6·23”事故

责任追究已到位、事故处罚已落实，对事故调查报告中有关事故防

范和整改措施的各项要求已基本落实。但矿井安全管理仍存在短板

和不足，现场查出的问题已反馈至监管部门限期整改复查。

六、相关工作建议

煤矿要继续深入贯彻落实习近平总书记关于安全生产重要指

示批示精神，逐一落实“安全生产治本攻坚三年行动”中各项要求，

持续加强冲击地压防治工作，全力提升矿山安全生产水平。要持续

对规程措施补充完善，查问题、补短板，保证规程措施的可实施性

与操作性。要加强从业人员培训的针对性、精准性、实效性，切实

提升从业人员操作技能，确保从业人员熟练掌握各项安全知识，助

力提升矿井本质安全水平。