# 丽春湖还建房020地块工程“11·1”一般安全生产事故调查报告

来源：北京市昌平区应急管理局　北京市昌平区应急管理局·事故调查

原文链接：https://www.bjchp.gov.cn/cpqzf/xxgk2671/zdlyxxgk57/aqyj/2144329/2024050507192910729/index.html

发布时间：2020-12-01　抓取时间：2026-10-14　正文由PDF自动提取

- 1 -

丽春湖还建房 020 地块工程“11·1”

一般生产安全事故调查报告

2020 年 11 月 1 日 15 时 30 分许，在昌平区沙河镇丽春湖

LCH-010 等地块R2 二类居住用地、F1住宅混合公建用地、B4 综

合性商业金融服务业用地、A33 基础教育用地项目（20-1#楼等

10 项）工程（以下简称“丽春湖还建房020 地块工程”）工地，

作业人员在 1#楼二层顶板上行走过程中，发生一起高处坠落事

故，造成 1 人（王增富）死亡。

事故发生后，根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产

安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规的规定，成立了

由区应急局、公安昌平分局、区人保局、区总工会、区住建委组

成的事故联合调查组，同时邀请区监察委参与，展开了全面的调

查工作。

事故调查按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事

求是、注重实效”的原则，对建设、施工、监理三方责任主体，

从工程安全管理、技术管理等方面开展调查。通过现场勘验、调

查取证和综合分析，查明了事故发生的经过、原因，认定了事故

性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，针

对事故暴露出的问题提出了防范措施。现将有关情况报告如下：

一、事故基本情况

- 2 -

（一）涉事单位情况

1.总包单位：江苏中益建设集团有限公司（以下简称“江苏

中益建设集团公司”）；建筑工程施工总承包壹级资质；法定代

表人：黄文柏；注册资本：10000 万元整；成立时间：2013 年

03 月 29 日；营业期限：2013 年 03 月 29 日至 2063 年 03 月 28

日；住所：常州市金坛区指前港园区兴旺路 88 号；统一社会信

用代码：9132041306456661X8；经济性质：有限责任公司；企业

资质证书编号：D132100845；安全生产许可证编号：（苏）JZ

安许证字〔2015〕042012；安全生产许可证有效期：2018 年06

月 30日至 2021 年 06 月29 日。

2.监理单位：北京思创建设监理有限责任公司（以下简称“北

京思创监理公司”）；资质等级：房屋建筑工程监理甲级。法定

代表人：贾显力；技术负责人：柏章朋；注册资本：300 万元；

住所：北京市东城区朝阳门内大街 130 号 309、313、318、320

室；成立日期：1996 年6 月 28 日；经营期限：1996 年06 月 28

日至 2046 年 06 月 27 日；经营范围：建设监理及咨询，技术服

务；统一社会信用代码 91110101101193489C；经济性质：其他

责任有限公司；证书编号：E111009777-4/1。

3.劳务单位：常州市金坛金鼎建设工程有限公司（以下简称

“常州金坛金鼎建设公司”）；详细地址：江苏省常州市金坛区

指 前 港 园 区 兴 旺 路 88 号 ； 统 一 社 会 信 用 代 码 ：

- 3 -

9132041369075110XM；法定代表人：徐志强；注册资本：1500

万元；经济性质：有限责任公司；成立日期：2009 年 06 月 11

日；营业期限：2009 年 06 月11 日至 2029 年 06月 10 日；企业

资质编号：D332050986；安全生产许可证编号：（苏）JZ 安许

证字〔2015〕040420；安全生产许可证有效期：2018 年06 月 06

日至 2021 年 06月 05 日；

（二）工程及合同情况

丽春湖还建房 020 地块工程位于北京市昌平区沙河镇于辛

庄村，北侧为百沙路，东侧为空地，西侧为拟建北沙河中路，南

侧为于善北一街；总建筑面积 100500 平方米，是集商业办公、

酒店、商场、车库为一体的商业楼。该地块建筑地上 4 层至 13

层、地下两层。地上分商场、商业楼和酒店六栋单体，地下为车

库及人防。

2019 年3 月 27 日，取得市规划部门核发的《建筑工程规划

许可证》（2019 规自（昌）建字 0008 号）。2019 年 4 月23 日，

取得昌平区住房和城乡建设部门核发的《建筑施工许可证》（2019

施（昌）建字0023 号）。

北京中海宏业房地产开发有限公司通过招投标方式，确定江

苏中益建设集团公司为该工程的总包单位，2019 年 4 月 11日签

订了《建设工程施工合同》，签约合同价：296475000 元（贰亿

玖仟陆佰肆拾柒万伍仟）；工程承包范围：地基与基础、主体结

- 4 -

构、建筑装饰装修、建筑屋面、给排水及采暖、通风与空调、建

筑电气、智能建筑、建筑节能、电梯工程及室内外工程等图纸显

示的全部工程；合同工期：535天，计划开工日期：2019 年 5 月

15 日，计划竣工日期：2020 年10 月 30日。

江苏中益建设集团公司通过内部邀请招标的形式，确定常州

金坛金鼎建设公司为该项目主体结构施工劳务队伍，2020 年 6

月 20 日签订了《北京市房屋建筑和市政基础设施工程劳务分包

合同》。签约合同价：22000000 元（贰仟贰佰万）；工程承包

范围：经业主、设计院、监理、发包方认可丽春湖还建房020 地

块结构工程施工图、建筑施工图及工程施工规范、施工方案及定

额中已考虑的所有劳务作业；合同工期：730天，计划开工日期：

2020 年 6 月20 日，计划竣工日期：2022 年 6 月20 日。

常州金坛金鼎建设公司未与临时雇佣钢筋工龚华伟、王增

富、李朝中等人签订劳务合同。

（三）现场勘验情况

事发地于 1 号楼二层二段顶板 1-1～1-6 轴/1-A～1-D 轴钢

筋绑扎区域。外脚手架搭设已完成，临边安全防护网已搭设并完

成封闭。楼层标高为 5.1 米；梁截面尺寸为 500mm*900mm，梁底

距一层标高为 4.2 米。2020 年 10 月 30 日，二层顶板模板、梁

底模板，梁单侧模板支护完成，1-3～1-5 轴/1-B 轴主梁另一侧

模板未支护；二层梁及顶板底未设置水平兜网及操作平台。2020

- 5 -

年 11 月 1 日，二层楼板、梁开始钢筋绑扎作业，上午完成了竖

向墙、柱的钢筋绑扎工作，事发时正在进行二层梁的钢筋绑扎作

业。

（四）事故发生的经过及救援情况

2020 年 11 月 1 日 7 时许，1 号楼钢筋班组带班陈亚根分配

龚华伟、王增富、李朝中三人一组绑扎（1-3 轴/1-A～1-B 轴）

梁钢筋。龚华伟、李朝中进行（1-3 轴/1-A～1-B 轴）主梁钢筋

绑扎作业，王增富提供钢筋绑扎的套筒。15 时30 分许，王增富

从二层板面（1-3～1-5轴/1-A～1-B 轴）到套筒存放区域（1-3～

1-4轴/1-C～1-D 轴）拿钢筋连接套筒，在跨越1-3～1-5 轴/1-B

轴主梁时，因模板光滑而滑倒，不慎从1-3～1-5 轴/1-B 轴主梁

一侧坠落至二层楼面。

事故发生后，龚华伟立刻拨打了 120 急救电话，同时通知钢

筋班组长陈亚根。陈亚根随即通知安全员孙小新及施工队长郭立

平，郭立平立即将情况告知项目经理高建亮，高建亮立即带领项

目管理人员第一时间赶往事故现场，并将事故情况上报公司。16

时许，120 救护车到达事故现场，经医护人员确认王增富已无生

命体征。

因工友救人心切，请求项目部尽一切力量救援，项目部又立

即组织专车将王增富送至解放军第八医院再次进行抢救。17 时

许，解放军第八医院通知项目部抢救无效，并确认王增富已无生

- 6 -

命体征，同时报警。因高建亮忙于救援，17时 39 分，口头委托

此时参与帮助的 13/15 地块项目经理周正向区住建委上报了事

故情况。

（事故现场建筑及人员位置情况如下图）

二、事故原因及性质

- 7 -

事故调查组依法调取了有关文件，对事发现场进行了勘验，

对事故涉及的相关人员进行了调查询问，查明了事故原因，认定

了事故性质。

（一）直接原因

1 号楼二层二段主梁侧模板未支护、梁及顶板底未设置水平

兜网;王增富在跨越 1-3～1-5 轴/1-B 轴主梁过程中滑倒，不慎

从 1-3～1-5轴/1-B 轴主梁一侧坠落至二层楼面。

（二）间接原因

1.江苏中益建设集团公司，未严格对王增富、龚华伟等钢筋

工进行安全生产教育培训，致使王增富、龚华伟不具备必要的安

全生产知识，未掌握钢筋绑扎的安全操作技能；未健全生产安全

事故隐患排查治理制度，未及时消除 1-3～1-5轴/1-B 轴主梁侧

模未支护，梁、板底下方未安装水平兜网存在高处坠落的事故隐

患；未向王增富、龚华伟等钢筋工告知钢筋绑扎作业面存在高处

坠落的危险因素及防范措施。

2.江苏中益建设集团公司总经理李维国，未依法制定本公司

的安全生产规章制度；未及时报告生产安全事故。

3.北京思创监理公司，未及时发现并纠正作业人员未按照模

板施工方案进行施工作业的违规行为；对项目部安全技术交底和

安全培训教育工作监管不到位。

（三）事故性质

鉴于以上原因分析，根据安全生产有关法律、法规的规定，

- 8 -

调查组认定，该起事故是一起一般生产安全责任事故。

三、相关责任人员和责任单位的处理建议

根据相关法律、法规规定，调查组依据事故调查核实的情况

和事故原因分析，对事故单位及人员提出如下处理建议：

（一）公安机关传唤相关责任人员

1.孙小新，江苏中益建设集团公司专职安全员，2020 年11

月 7 日，传唤其到公安机关接受讯问。

2.许凤清，常州金坛金鼎建设公司架子工班组长，2020 年

11 月7 日，传唤其到公安机关接受讯问。

（二）建议给予行政处罚的单位及人员

1.江苏中益建设集团公司，未严格对王增富、龚华伟等钢筋

工进行安全生产教育培训，致使王增富、龚华伟不具备必要的安

全生产知识，未掌握钢筋绑扎的安全操作技能；未健全生产安全

事故隐患排查治理制度，未及时消除 1-3～1-5轴/1-B 轴主梁侧

模未支护，梁、板底下方未安装水平兜网存在高处坠落的事故隐

患；未向王增富、龚华伟等钢筋工告知钢筋绑扎作业面存在高处

坠落的危险因素及防范措施。其行为违反了《中华人民共和国安

全生产法》第二十五条第一款、第三十八条第一款、第四十一条

的规定，对此次事故负有管理责任。依据《中华人民共和国安全

生产法》第一百零九条第（一）项的规定，结合《北京市安全生

产行政处罚自由裁量基准》（三十六），建议区应急管理局给予

江苏中益建设集团公司 20 万元以上 35 万元以下的行政处罚。建

- 9 -

议由区住房城乡建设委提请市住房城乡建设委停止其在北京市

范围内招投标资格。

2.江苏中益建设集团公司总经理李维国，未依法制定本公司

的安全生产规章制度；未及时报告生产安全事故，其行为违反了

《中华人民共和国安全生产法》第十八条第（二）项、第（七）

项的规定，对此次事故负有领导责任。依据《中华人民共和国安

全生产法》第九十二条第（一）项的规定，结合《北京市安全生

产行政处罚自由裁量基准》（四），建议区应急局给予李维国上

一年年度收入30%的行政处罚。

3.北京思创监理公司，未及时发现并纠正作业人员未按照模

板施工方案进行施工作业的违规行为；对项目部安全技术交底和

安全培训教育工作监管不到位。其行为违反了《建设工程安全生

产管理条例》第十四条，对事故发生负有管理责任。依据《中华

人民共和国安全生产法》第一百零九条第（一）项的规定，结合

《北京市安全生产行政处罚自由裁量基准》（三十六），建议区

应急管理局给予北京思创监理公司20万元以上35万元以下的行

政处罚。建议由区住房城乡建设委提请市住房城乡建设委停止其

在北京市范围内招投标资格。

（三）事故单位依规处理人员

1.高建亮，江苏中益建设集团公司还建房 020 地块项目经

理，未按照工作职责有效督促检查该项目安全管理工作落实情

况，造成相关安全教育和技术交底工作及施工现场安全检查督促

- 10 -

落实不到位，对事故发生负有领导责任。根据公司现行《安全生

产奖惩制度》第三章第七条第一款的规定，予以经济处罚 10000

元，取消在公司的评优资格。

2.刘刚，江苏中益建设集团公司还建房020 地块项目技术总

工，对该工程技术交底工作不到位，对事故发生负有管理责任。

根据公司现行《安全生产奖惩制度》第三章第七条第一款的规定，

予以经济处罚8000 元，取消在公司的评优资格。

3.赵永辉，江苏中益建设集团公司还建房 020 地块项目专职

安全员，未能及时发现和制止施工现场违章作业、对施工作业面

存在的安全隐患未采取有效措施进行整改，对事故发生负有管理

责任。根据公司现行《安全生产奖惩制度》第三章第七条第一款

的规定，予以经济处罚 8000 元，取消在公司的评优资格。

4.孙小新，江苏中益建设集团公司还建房 020 地块项目专职

安全员，未能及时发现和制止施工现场违章作业、对施工作业面

存在的安全隐患未采取有效措施进行整改，对事故发生负有管理

责任。根据公司现行《安全生产奖惩制度》第三章第七条第一款

的规定，予以经济处罚 8000 元，取消在公司的评优资格。

5.常州金坛金鼎建设公司，江苏中益建设集团公司根据公司

现行《安全生产奖惩制度》第三章第十五条的规定，予以经济处

罚 100000 元，同时由江苏中益建设集团公司公司总经理约谈常

州金坛金鼎建设公司公司总经理，并在公司内进行通报。

6.郭立平，常州金坛金鼎建设公司负责该项目施工队长，未

- 11 -

按照自身工作职责有效履行安全生产管理职责，对事故发生负有

管理责任。根据公司现行《安全生产奖惩制度》第三章第七条第

一款的规定，予以经济处罚8000 元，并列入公司合作黑名单库。

7.朱秀峰，常州金坛金鼎建设公司负责项目钢筋班组长，对

现场作业人员管理不到位，对事故发生负有管理责任。根据公司

现行《安全生产奖惩制度》第三章第七条第一款的规定，予以经

济处罚8000 元，并列入公司合作黑名单库。

8.陈亚根，常州金坛金鼎建设公司负责该项目钢筋班组带

班，对现场作业人员班前技术交底不到位，没有明确规定相应的

工作内容和工作范围，且未做好安全检查工作。对事故发生负有

管理责任。根据公司现行《安全生产奖惩制度》第三章第七条第

一款的规定，予以经济处罚5000 元，并列入公司合作黑名单库。

9.龚华伟，常州金坛金鼎建设公司负责该项目钢筋班组领

班，在安排本组工人王增富进行钢筋施工，相应的工作内容和工

作范围交待不够明确，对事故发生负有管理责任。根据公司现行

《安全生产奖惩制度》第三章第七条第一款的规定，予以经济处

罚 5000 元，并列入公司合作黑名单库。

10.许凤清，常州金坛金鼎建设公司负责该项目架子工班组

长，未及时落实安全防护措施，对事故发生负有相关责任。根据

公司现行《安全生产奖惩制度》第三章第七条第一款的规定，予

以经济处罚 5000 元，并列入公司合作黑名单库。

四、事故防范和整改措施建议

- 12 -

1.江苏中益建设集团公司 认真吸取事故教训，落实企业安

全生产主体责任，严格执行国家安全生产法律法规的有关规定，

牢固树立安全生产主体责任意识，健全并落实各级安全生产责任

制；切实加强施工安全管理机构建设，强化对现场作业人员的安

全教育培训，提高管理人员、班组长及工人安全意识；督促作业

人员严格遵守施工现场安全规章制度和技术交底，严格按照操作

规程进行施工作业；做好施工现场“三宝”“四口”“五临边”

的安全防护措施，确保安全生产、文明施工，防止类似事故再发

生。

2.区住建委 要加强对施工现场的安全监督管理，督促项目

参建单位落实企业安全生产主体责任，完善隐患排查治理制度，

严格按照建筑业有关标准、规范进行施工，特别是针对临边、洞

口、悬空等易发生高空坠落事故的风险点位，要加大巡查检查频

次，全力压减事故发生。督促各施工单位加大对建筑施工从业人

员的安全培训教育，严格落实工人入场三级教育及体验式安全教

育，切实提高工人安全意识。

11·1 事故调查组