# 北京思远通货运服务有限公司“10·5”一般生产安全事故调查报告

来源：北京市昌平区应急管理局　北京市昌平区应急管理局·事故调查

原文链接：https://www.bjchp.gov.cn/cpqzf/xxgk2671/zdlyxxgk57/aqyj/2144329/2024050507192771586/index.html

发布时间：2019-11-14　抓取时间：2026-10-14　正文由PDF自动提取

- 1 -

北京思远通货运服务有限公司“10·5”

一般生产安全事故调查报告

2019 年10 月 5 日10 时 50分许，在昌平区流村镇北京思远

通货运服务有限公司作业人员在修缮房屋屋顶过程中，发生一起

高处坠落事故，造成一人（任维杰）死亡。

事故发生后，根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产

安全事故报告和调查处理条例》和《北京市生产安全事故报告和

调查处理办法》等有关法律法规的规定，经区政府批准，成立了

由区应急管理局、昌平公安分局、区人力社保局、区总工会组成

的事故联合调查组，并邀请了区监察委参加。对此事故展开了全

面的调查工作。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重时

效”的原则，通过对相关人员询问、调查取证和综合分析，查明

了事故经过，认定了事故性质和责任，提出对有关责任单位及责

任人员的处理建议，针对事故暴露出的问题提出防范措施。现将

有关情况报告如下：

一、事故基本情况

（一）事故单位及有关情况

北京思远通货运服务有限公司（以下简称：思远通公司），

类型：有限责任公司(自然人投资或控股）；住所：北京市昌平

区回龙观镇东半壁店村南；注册资本：530 万元；法定代表人：

许龙；统一社会信用代码：9111011480209407XP;成立日期：2001

- 2 -

年 05月 24 日；经营范围：货物运输，仓储服务等。

2019 年4 月，思远通公司与北京亚都环保科技有限公司（以

下简称：亚都公司）签订了房屋租赁合同。合同约定，亚都公司

将位于流村镇政府北侧的工厂厂区（以下简称：亚都厂区）部分

房屋租赁给思远通公司使用。思远通公司负责承租房屋的修缮。

2019 年 5 月，思远通公司总经理许遵保通过黄艳全找来周

新华（个人），由周新华负责组织作业人员开始对部分房屋更换

屋顶泡沫彩钢板，即把现有铁皮泡沫屋顶瓦中的泡沫更换成岩

棉。思远通公司指派李云起、张荣宽驻亚都厂区负责购买承租厂

区及房屋修缮所需的施工材料及现场安全管理工作。

周新华等作业人员按日计费，出勤由周新华、张荣宽和施工

人员分别统计。未签订书面合同。

2019 年9 月 30 日，张荣宽与周新华商定“十一”期间停工。

2019 年 10月 5 日，周新华组织作业人员开始更换厂区房屋屋顶

泡沫彩钢板。

（二）事故发生经过及救援情况

2019 年10 月 5 日早晨，周新华安排周金良、仁维杰等五名

作业人员继续

1

更换房屋顶板泡沫彩钢板。作业中，周金良负责

卸下原屋彩钢板固定钉。仁维杰和张德府负责掀开屋顶彩钢板拆

除泡沫，铺放岩棉。张明县和陈秋华负责固定新的屋顶彩钢板钢

钉。

10时 50 分许，仁维杰在未佩戴安全帽和安全带的情况下，

站在已卸下固定钉的屋顶彩钢板上，拉拽塑料桶形通风采光井道

管过程中，不慎从约5 米高的屋顶坠落至屋内地面。

1

“十一”假期前已对多处房屋顶板进行更换。

- 3 -

事故发生后，作业人员立即进入屋内施救，并拨打120电话

求救。120医护人员赶到后确认任维杰已经死亡。

死者：任维杰、男、57岁、河南南阳人。

二、事故原因及性质

事故调查组依法对事故现场进行了认真勘验调查，并查阅了

有关资料，对事故涉及相关人员进行了询问，查明了事故原因及

性质。

（一）直接原因

仁维杰在未佩戴安全帽和安全带的情况下，冒险站在屋顶彩

钢板上拉拽采光井道管时，不慎踩空导致事故发生。

（二）间接原因

1.思远通公司主要负责人许遵保未健全本公司安全生产责

任制、未严格按法律法规组织制定本公司的安全生产规章制度、

未组织制定本公司的安全生产教育和培训计划、未严格按法律法

规组织制定本公司生产安全事故应急救援预案；

2.思远通公司未对周新华、仁维杰等作业人员进行安全生产

教育和培训；未健全生产安全事故隐患排查治理制度，未采取技

术、管理措施及时消除作业人员冒险作业的事故隐患；未告知周

新华、仁维杰等人屋顶高处作业存在的危险因素、防范措施。

（三）事故性质

鉴于以上原因分析，根据安全生产有关法律、法规的规定，

调查组认定，该起事故是一起一般生产安全责任事故。

三、对事故责任人员和责任单位的处理建议

根据相关法律、法规规定，调查组依据事故调查核实的情况

和事故原因分析，对涉事单位及人员提出如下处理建议：

- 4 -

（一）建议追究刑事责任的人员

1.作业工人仁维杰在未佩戴安全帽和安全带的情况下，冒险

站在屋顶彩钢板上拉拽采光井道管，不慎踩空导致事故发生。鉴

于仁维杰已死亡，故不再追究其刑事责任。

2.周新华作为带班班长，在未采取措施保障施工安全，未严

格监督作人员佩戴和使用安全劳动防护用品的情况下，组织作业

人员冒险作业，对事故发生负有直接监管责任，建议由公安机关

立案侦查，依法追究其刑事责任。

3.李云起作为思远通公司管理人员，安全监管不到位，导致

仁维杰等人长期冒险作业，对事故发生负有监管责任，建议由公

安机关立案侦查，依法追究其刑事责任。

4.张荣宽作为思远通公司管理人员，安全监管不到位，导致

仁维杰等人长期冒险作业，对事故发生负有监管责任，建议由公

安机关立案侦查，依法追究其刑事责任。

（二）建议给予行政处罚的人员和单位

1.思远通公司主要负责人许遵保未健全本公司安全生产责

任制、未严格按法律法规组织制定本公司的安全生产规章制度、

未组织制定本公司的安全生产教育和培训计划、未严格按法律法

规组织制定本公司生产安全事故应急救援预案，其行为违反了

《中华人民共和国安全生产法》第十八条第（一）项、第（二）

项、第（三）项、第（六）项的规定。依据《中华人民共和国安

全生产法》第九十二条第（一）项的规定，建议区应急管理局给

- 5 -

予许遵保上一年年收入 30%的行政处罚。

2.思远通公司未对周新华、仁维杰等作业人员进行安全生产

教育和培训；未健全生产安全事故隐患排查治理制度，未采取技

术、管理措施及时消除作业人员冒险作业的事故隐患；未告知周

新华、仁维杰等人屋顶高处作业存在的危险因素、防范措施，其

行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款、

第三十八条第一款、第四十一条的规定，对事故的发生负有管理

责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条第（一）

项的规定，结合《北京市安全生产行政处罚自由裁量基准》，建

议区应急管理局给予思远通公司20万元以上35万元以下的行政

处罚。

四、事故防范和整改措施建议

思远通公司要深刻吸取事故教训，严格落实企业安全生产主

体责任，健全安全生产责任制，明确各类作业责任人；健全安全

生产规章制度和操作规程，制定生产安全事故应急救援预案；建

立健全生产安全隐患排查治理制度，及时消除各类生产安全事故

隐患，并将事故隐患排查治理情况及时向从业人员进行通报；深

入开展各类作业人员的安全生产教育培训工作，切实提高从业人

员的安全知识、安全技能和安全意识，督促作业人员严格执行各

类安全生产规章制度和安全操作规程，杜绝各类生产安全事故再

发生。

“10·5”事故调查组