# 北京中润优鲜达冷链运输有限公司“7·17”一般生产安全事故调查报告

来源：北京市昌平区应急管理局　北京市昌平区应急管理局·事故调查

原文链接：https://www.bjchp.gov.cn/cpqzf/xxgk2671/zdlyxxgk57/aqyj/2144329/2024050507192785007/index.html

发布时间：2019-09-06　抓取时间：2026-10-14　正文由PDF自动提取

- 1 -

北京中润优鲜达冷链运输有限公司

“7·17”一般生产安全事故调查报告

2019 年7 月 17 日00 时 30分许，在昌平区南口镇北京市龙

冠硕春商贸有限公司（以下简称：硕春冷库）内，北京中润优鲜

达冷链运输有限公司员工在停靠货车过程中，发生一起车辆伤害

事故，造成一人（郭帅）死亡。

事故发生后，根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产

安全事故报告和调查处理条例》和《北京市生产安全事故报告和

调查处理办法》等有关法律法规的规定，经区政府批准，成立了

由区应急管理局、昌平公安分局、区人力社保局、区总工会、区

交通局组成的事故联合调查组，并邀请了区监察委参加。对此事

故展开了全面的调查工作。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重时

效”的原则，通过对相关人员询问、调查取证和综合分析，查明

了事故经过，认定了事故性质和责任，提出对有关责任单位及责

任人员的处理建议，针对事故暴露出的问题提出防范措施。现将

有关情况报告如下：

一、事故基本情况

（一）事故单位情况

北京中润优鲜达冷链运输有限公司（以下简称：优鲜达运输

公司），类型：有限责任公司；住所：北京市昌平区南口镇南阳

- 2 -

公路东侧南口农场冷库 2 幢10 号；注册资本：1000 万元；法定

代表人：金永堂；统一社会信用代码：91110114MA017KLY2Q;成

立日期：2017 年 09 月 12 日；经营范围：道路货物运输、货运

代理等。

（二）合同情况

2019 年1 月 17 日，硕春冷库与北京中润长江食品有限公司

（以下简称：中润食品公司）签订了“租库协议”，合同内容：

中润食品公司租用硕春冷库 3-6 号低温储存库冷库用于冷藏储

存动物分割产品；租赁面积：400.2 平方米；租赁价格：105 元/

月/平方米；租赁款：42021 元/月；租赁期限：2019 年 1 月 1 日

至 2019 年12 月 31日止。

2019 年 1 月 1 日，中润食品公司与优鲜达运输公司签订了

“运输合同”，双方商定优鲜达运输公司使用冷链车为中润食品

公司提供货物运输服务；运送区域：北京、河北、天津区域内；

配送车辆：4.2 米、6.8 米冷藏肉钩车型；运输期限：2019 年 1

月 1 日至 2019 年12 月 31日止。

（三）现场勘验情况

事发地位于硕春冷库 3 号库房 6 号站台（站台高 1.16 米、

宽 2.4 米），事发时装卸货升降平台未打开（长 1.9米、宽 2 米、

伸展唇板宽 0.4米）。事故货车为福田奥铃厢式货车（长 6.995

米、宽 2.23 米、高3.1 米），车尾距离站台边缘为 1.47 米。死

者身体呈半趴状，右腿掉落6 号站台与货车车尾之间的缝隙内，

- 3 -

左腿在站台上，头部被站台南侧的防撞橡胶与车尾厢体所挤压，

头部与嘴中有大量血迹。

（四）事故发生的经过及救援情况

2019 年 7 月 17 日下午 5 时 30 分，优鲜达运输公司员工在

硕春冷库 3 号库开始装运冷冻猪肉、鸡肉。00 时 25分许，物流

副经理郭帅安排装卸工候争宾（持有 B2驾驶证）将停在 3 号库

8 号站台附近的货车开至 6 号站台处等待装车。00 时 28 分许，

候争宾驾驶货车从硕春冷库8 号站台开到 6 号站台，车头朝西开

始倒车。停靠完毕后，候争宾下车查看，货车未完全对准装卸货

升降平台，随即重新驾驶汽车进行倒车。00 时30 分许，郭帅在

冷藏运输车后方，左脚站在库房升降平台，右脚站在冷藏运输车

上，指挥候争宾倒车。当候争宾驾驶货车再次向后倒车时，因操

作不当，导致郭帅从升降平台与货车缝隙间跌落，跌落过程中头

部被货车厢体挤压在库房的防撞橡胶上。

事故发生后，于有东将郭帅抬到货车上，候争宾和郭红雷等

人将郭帅送往南口医院救治，后经医护人员抢救无效死亡。

死者：郭帅，男，28 岁，河北省人。

二、事故原因及性质

事故调查组依法对事故现场进行了认真勘验调查，并查阅了

有关资料，对事故涉及相关人员进行了询问，查明了事故原因及

性质。

（一）直接原因

- 4 -

郭帅在冷藏运输车后方，左脚站在库房升降平台，右脚站在

冷藏运输车上，指挥候争宾倒车，其违反操作规程的行为，是导

致事故发生的直接原因。

（二）间接原因

1.优鲜达运输公司未对郭帅、候争宾等员工进行严格的安全

教育和培训，未保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有

关的安全生产规章制度；未教育和督促郭帅、候争宾等人严格执

行本单位的站台收发货安全操作流程。

2.优鲜达运输公司总经理金永堂，未健全公司安全生产责任

制、安全生产规章制度；未制定安全生产教育和培训计划；督促

检查本单位生产工作，未及时消除生产安全事故隐患；未组织制

定本单位的生产安全事故应急救援预案。

（三）事故性质

鉴于以上原因分析，根据安全生产有关法律、法规的规定，

调查组认定，该起事故是一起一般生产安全责任事故。

三、对事故责任人员和责任单位的处理建议

根据相关法律、法规规定，调查组依据事故调查核实的情况

和事故原因分析，对涉事单位及人员提出如下处理建议：

（一）建议追究刑事责任的人员

1.优鲜达运输公司物流副经理郭帅，冒险站在平台与货车两

端，处于驾驶员视野盲区指挥倒车，对事故发生负有直接责任，

鉴于郭帅已死亡，故不再追究其责任。

- 5 -

2.优鲜达运输公司物流经理王文强，未组织健全本公司安全

生产规章制度；未对从业人员进行安全教育培训；对事故发生负

有管理责任，建议公安机关立案侦查。

3.优鲜达运输公司装卸工候争宾，在货车左侧没有指挥员、

倒车存在盲区的情况下进行倒车，导致事故发生，对事故发生负

有直接责任，建议公安机关立案侦查。

（二）建议给予行政处罚的人员和单位

1.优鲜达运输公司未对郭帅、候争宾等员工进行严格的安全

教育和培训，未保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有

关的安全生产规章制度，未教育和督促郭帅、候争宾等人严格执

行本单位的站台收发货安全操作流程，其行为违反了《中华人民

共和国安全生产法》第二十五条第一款的规定。依据《中华人民

共和国安全生产法》第一百零九条第（一）项的规定，结合《北

京市安全生产行政处罚自由裁量基准》，建议区应急管理局给予

优鲜达运输公司 20万元以上 35 万元以下的行政处罚。

2.优鲜达运输公司主要负责人金永堂未健全公司安全生产

责任制、安全生产规章制度；未制定安全生产教育和培训计划；

督促检查本单位生产工作，未及时消除生产安全事故隐患；未组

织制定本单位的生产安全事故应急救援预案，其行为违反了《中

华人民共和国安全生产法》第十八条第（一）项、第（二）项、

第（三）项、第（五）项、第（六）项的规定，对事故发生负有

领导责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十二条第（一）

- 6 -

项的规定，建议区应急管理局给予金永堂上一年年收入30%的行

政处罚。

四、事故防范和整改措施建议

优鲜达运输公司要深刻吸取事故的沉痛教训，严格落实企业

安全生产主体责任，坚定不移抓好各项安全生产政策措施的落

实；严格落实各级安全生产责任制，加强日常生产经营过程的安

全管理与监督，有针对性的开展安全教育与培训，并加强考核和

监督检查，切实提高员工的安全意识和安全操作技能，杜绝此类

事故的再发生。

7·17 事故调查组