# 北京中福天通百货商贸有限公司加装电梯井道工程“7·6”一般生产安全事故调查报告

来源：北京市昌平区应急管理局　北京市昌平区应急管理局·事故调查

原文链接：https://www.bjchp.gov.cn/cpqzf/xxgk2671/zdlyxxgk57/aqyj/2144329/2024050507192646108/index.html

发布时间：2018-08-08　抓取时间：2026-10-14　正文由PDF自动提取

- 1 -

北京中福天通百货商贸有限公司加装电梯井道

工程“7·6”一般生产安全事故调查报告

2018 年 7 月 6 日 9 时许，在昌平区天通苑天北街道，北京

瑞博圣业建筑技术有限公司作业人员在北京中福天通百货商贸

有限公司加装电梯井道施工过程中，发生一起高空坠落事故，造

成一人（杨克强）死亡。

事故发生后，依据《生产安全事故报告和调查处理条例》、

《北京市生产安全事故报告和调查处理办法》的规定，成立了由

区安全监管局、昌平公安分局、区人力社保局、区总工会、区住

建委等部门组成事故联合调查组，并邀请了区监察委参加，对此

事故展开了全面的调查工作。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重时

效”的原则，通过现场勘察、调查取证和综合分析，查明了事故

发生的经过，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员及

责任单位的处理建议，针对事故暴露出的问题提出了防范措施。

现将有关情况报告如下：

一、事故基本情况

（一）涉事单位情况

发包方：北京中福天通百货商贸有限公司（以下简称：中福

天通百货公司），类型：其它有限责任公司；住所：北京市昌平

区东小口镇天通苑西三区 801号楼；法定代表人：王爱强；经营

范围：物业管理；出租商业用房、办公用房等；统一社会信用代

- 2 -

码：91110114663708392C；注册资本：1000 万元；成立日期：

2007 年 06 月 29 日；营业期限：2007 年 06 月 29 日至 2057 年

06 月28 日。

承包方：北京瑞博圣业建筑技术有限公司（以下简称：瑞博

圣业建筑公司），类型：有限责任公司；住所：北京市海淀区静

淑东里 6 号楼 1021 号；法定代表人：周华；经营范围：技术咨

询 、 技 术 服 务 ； 专 业 承 包 等 ； 统 一 社 会 信 用 代 码 ：

9111010874332679XY；注册资本：3000 万元；成立日期：2002

年 10 月 9 日；营业期限：2002 年 10 月 9 日至 2022 年 10 月 8

日。

（二）工程情况

2018 年 4 月，中福天通百货公司欲加装两台升降电梯，通

过比选形式，确定瑞博圣业建筑公司为‘北京中福天通百货商贸

有限公司加装电梯井道工程’的施工单位，并于 2018 年 5 月 13

日与中福天通百货公司签订了“电梯井道制作及土建施工合同”，

合同金额为 31 万元人民币，合同期限为 2018 年 5 月 13 日至 7

月 3 日。合同内容：制作两台电梯钢架，电梯钢架与原结构加固

工程，电梯基础建设，一至三层及屋面楼板拆除，电梯顶加盖及

顶层防水，4 层 3 站电梯井道制作及土建施工。事发前，中福天

通百货公司已经支付瑞博圣业建筑公司工程款 18.6 万元。

（三）现场勘验情况

事故发生地位于昌平区天通苑天北街道天通尾货商场内，商

场共四层 12 米高，地上三层、地下一层。两台升降电梯钢结构

已焊接完成（钢架间距为 2.5米），电梯井道一、二层楼板已被

- 3 -

拆除，三层部分楼板被拆除。三层至地下一层处于漏空状态，中

间未做任何防护。三层楼板施工情况如下示意图：

虚线为事发时已切割开的楼板线，实线为事发时未切割的楼

板线。施工顺序由西向东、由南向北按照楼板编号依次切除，每

小块楼板中间留有穿钢丝绳的孔洞，1 号楼板和 2 号楼板已被拆

除并用吊车吊走。4 号楼板北侧连接处断裂，3、4 号楼板向下倾

斜悬在空中，切割楼板用的水锯掉落至地下一层（以下楼板编号

均与该图为准）。

（四）班组人员情况

事故班组共有五人，袁明正为现场负责人、杨克强负责用水

锯切割楼板、高增元配合吊车用钢丝绳固定切割的楼板、郑建亮

指挥吊车吊运切割开的楼板至地面、焦建飞负责在楼外拆卸吊运

楼板的钢丝绳。

（五）事故发生的经过及救援情况

2018 年 7 月 6 日，袁明正安排杨克强等人进行三层楼板拆

除作业，8 时许，待杨克强依次将 1 号、2 号楼板切割完成后，

- 4 -

郑建亮指挥吊车将 1 号、2 号楼板吊运至地面。9 时许，杨克强

将水锯挪运至3 号、4 号楼板连接处，站在 4 号楼板上固定水锯

时，4 号楼板北侧连接处突然断裂，3 号、4 号楼板同时向下弯

曲倾斜，致使杨克强连同水锯跌落至天通尾货商场地下一层。

事故发生后，袁明正立刻拨打了 120 急救电话，并组织人员

将杨克强抬出地下一层等待救援。医护人员到达现场后，将杨克

强送至清华长庚医院救治，后经抢救无效死亡。

死者：杨克强、男、43岁、河南省人。

二、事故原因及性质

调查组依法对事故现场进行了认真勘查，及时查阅了企业相

关资料，对事故相关人员进行了调查询问，认定了事故原因及性

质。

（一）直接原因

在 3 号和 4 号楼板三面已被切割的情况下，杨克强未系安全

带站在4 号楼板移动水锯导致事故发生。杨克强违章、冒险作业

行为是事故发生的直接原因。

（二）间接原因

1.瑞博圣业建筑公司主要负责人周华未组织制定安全生产

检查制度、生产安全事故隐患排查治理制度、危险作业管理制度、

劳动防护用品配备和管理制度；未组织制定本单位安全生产教育

和培训计划；未对加装电梯井道工程进行安全生产检查，未及时

消除事故隐患。

2.瑞博圣业建筑公司未对杨克强等人进行安全生产教育培

训，未保证杨克强等人具备必要的安全生产知识；未建立生产安

全事故隐患排查治理制度，未制定加装电梯井道工程施工组织设

- 5 -

计、未制定楼板拆除专项方案、未对杨克强等人进行安全技术交

底、未指定专人进行现场监督管理，未及时发现并消除生产安全

事故隐患；未向杨克强等人如实告知楼板拆除作业过程中存在的

危险因素、防范措施以及事故应急救援措施。

3.中福天通百货公司未建立健全生产安全事故隐患排查治

理制度，未办理加装电梯井道工程施工许可证，在瑞博圣业建筑

公司未制定加装电梯井道工程施工组织设计及楼板拆除专项方

案、未对作业人员进行安全技术交底的情况下，允许瑞博圣业建

筑公司进行加装电梯井道工程作业；将加装电梯井道工程发包给

不具备安全生产条件的瑞博圣业建筑公司进行电梯井道施工。

（三）事故性质

鉴于以上原因分析，根据安全生产有关法律、法规的规定，

调查组认定，该起事故是一起一般生产安全责任事故。

三、对事故责任人员和责任单位的处理建议

根据相关法律、法规规定，调查组依据事故调查核实的情况

和事故原因分析，对涉事单位及人员提出如下处理建议：

1.瑞博圣业建筑公司现场负责人袁明正在未制定加装电梯

井道专项方案、未对作业人员进行安全技术交底的情况下，盲目

组织杨克强等人进行楼板拆除施工作业，对事故负有直接管理责

任，建议公安机关立案调查。

2.瑞博圣业建筑公司主要负责人周华未组织制定安全生产

检查制度、生产安全事故隐患排查治理制度、危险作业管理制度、

特种作业人员管理制度、劳动防护用品配备和管理制度，其行为

违反了《中华人民共和国安全生产法》第十八条“第（二）项组

织制定本单位安全生产规章制度和操作规程”的规定；未组织制

- 6 -

定本单位安全生产教育和培训计划，其行为违反了《中华人民共

和国安全生产法》第十八条“第（三）项组织制定并实施本单位

安全生产教育和培训计划”的规定；未对电梯井道工程进行安全

生产检查，未及时消除电梯井道工程施工过程中存在的生产安全

事故隐患。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第十八

条“第（五）项督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生

产安全事故隐患”的规定，对事故发生负有领导责任。依据《中

华人民共和国安全生产法》第九十二条第（一）项的规定，建议

区安全监管局给予周华上一年年收入 30%的行政处罚。

3.瑞博圣业建筑公司未对杨克强等人进行安全生产教育培

训，未保证杨克强等人具备必要的安全生产知识，其行为违反了

《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款“生产经营单

位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备

必要的安全生产知识”的规定；未建立生产安全事故隐患排查治

理制度，未制定加装电梯井道工程施工组织设计、未制定楼板拆

除专项方案、未对杨克强等人进行安全技术交底，未及时发现并

消除生产安全事故隐患。其行为违反了《中华人民共和国安全生

产法》第三十八条第一款“生产经营单位应当建立健全生产安全

事故隐患排查制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故

隐患”的规定；未向杨克强等人如实告知楼板拆除作业过程中存

在的危险因素、防范措施以及事故应急救援措施，其行为违反了

《中华人民共和国安全生产法》第四十一条“生产经营单位应当

教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安

全操作规程;并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的

危险因素、防范措施以及事故应急措施”的规定，对事故的发生

- 7 -

负有管理责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九

条第（一）项的规定，结合《北京市安全生产行政处罚自由裁量

基准》，建议区安全监管局给予瑞博圣业建筑公司 20万元以上

35 万元以下的行政处罚。

4.中福天通百货公司未建立健全生产安全事故隐患排查治

理制度，未办理加装电梯井道工程施工许可证，在瑞博圣业建筑

公司未制定加装电梯井道工程施工组织设计及楼板拆除专项方

案、未对作业人员进行安全技术交底的情况下，允许瑞博圣业建

筑公司进行楼板拆除作业。其行为违反了《中华人民共和国安全

生产法》第三十八条第一款“生产经营单位应当建立健全生产安

全事故隐患排查制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事

故隐患”的规定；将加装电梯井道工程发包给不具备安全生产条

件的瑞博圣业建筑公司进行电梯井道施工。其行为违反了《中华

人民共和国安全生产法》第四十六条第一款“生产经营单位不得

将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条

件或者相应资质的单位或者个人”的规定，对事故的发生负有管

理责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条第（一）

项的规定，结合《北京市安全生产行政处罚自由裁量基准》，建

议区安全监管局给予中福天通百货公司20万元以上35万元以下

的行政处罚。

四、事故防范和整改措施建议

为防止类似事故再次发生，事故调查组结合调查的情况，针

对事故中暴露的问题，提出如下建议措施：

1.瑞博圣业建筑公司要深刻吸取本次事故的教训，严格落实

企业主体责任，制定并执行本公司安全生产责任制、各项安全生

- 8 -

产管理制度及操作规程；加强对作业人员的安全教育培训，提高

作业人员的安全意识，督促作业人员严格执行本单位的安全生产

管理制度；如实告知作业人员作业场所和工作岗位的危险因素和

防范措施，防止类似事故的发生。切实加强营业执照及资质的管

理，禁止公司人员随意外借或出租营业执照及相关资质。

2.中福天通百货公司要认真履行安全生产法律法规的规定，

及时办理加装电梯井道工程施工许可证;禁止将工程发包给不具

备安全生产条件的单位和个人；加强对承包单位的安全监管力

度，及时消除各类安全生产隐患，防止类似事故的发生。

3.行业主管部门要加强对建筑企业施工资质及安全生产许

可证的监督、检查力度，同时建议对瑞博圣业建筑公司的安全生

产许可证进行核查，并将核查结果及时反馈区安全监管局。

事故联合调查组