# 北京国创通畅路桥养护有限公司“4·12”一般生产安全事故调查报告

来源：北京市昌平区应急管理局　北京市昌平区应急管理局·事故调查

原文链接：https://www.bjchp.gov.cn/cpqzf/xxgk2671/zdlyxxgk57/aqyj/2144329/2024050507192330108/index.html

发布时间：2017-05-15　抓取时间：2026-10-14　正文由PDF自动提取

- 1 -

北京国创通畅路桥养护有限公司

“4·12”一般生产安全事故调查报告

2017 年 4 月 12 日上午 7 时 15 分左右，在南口镇西李庄村

南北京国创通畅路桥养护有限公司碎石车间，发生机械伤害事

故，事故造成一人死亡。

事故发生后，依据《北京市生产安全事故报告和调查处理办

法》的规定，成立了由区安全监管局、昌平公安分局、区人力社

保局、区总工会等部门组成事故联合调查组，并邀请区监察委，

对此事故进行了全面调查。

事故调查组进行了科学严谨、依法依规、实事求是、周密细

致的现场勘查及调查取证，在此基础上查明了事故发生的经过、

原因，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员及责任单

位的处理建议和事故防范及整改措施建议。现将有关情况报告如

下：

一、事故基本情况及进过

（一）事故涉及相关单位情况

北京国创通畅路桥养护有限公司（以下简称：国创公司），

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；住所：北京市昌平

区南口镇西李庄村南；注册资本：1100 万元；法定代表人：冯

润；经营范围：施工总承包、公路养护、碎石封层的技术开发等；

营业期限：2009 年 4 月 20 日至 2059 年 4 月 19 日。

（二）碎石车间及班组人员情况

国创公司碎石车间位于厂区东南部，系将较大砾石及建筑废

- 2 -

料通过破碎、筛分等工序加工成粒径约 3cm 的碎石。碎石用于路

基稳定层和沥青混凝土。碎石车间有一条生产线，由振动给料机、

鄂式破碎机（以下称：碎石机）、反击式破碎机、冲击式破碎机、

振动筛、洗砂机及 6 条输送带等设备组成。

碎石车间工作人员分两班生产，在早、晚 7 时进行交接班。

每班有4 至 5 名工作人员。其中 1 名操作工，在设备控制室内控

制各设备的启停，同时负责维修、保养等工作；1 名投料工，在

车间外指挥装载机投料；1 名给料工，负责看管振动给料机的运

行情况；1-2 名清料工，负责清理车间内输送带传送过程中掉落

下的沙石。

（三）事故发生前后的情况

2017 年 4 月 12 日 6 时 50 分许，杜张明等 5 名作业人员到

碎石车间接班。操作工杜张明在设备控制室监控生产线运行。投

料工朱海在车间外（车间屋顶上，投料口附近）指挥投料。给料

工郭中权在振动给料机平台看管给料机运行。清料工王丛在车间

内清理输送带落下的沙石。

7 时许，清料工王丛被彦明叫出车间去苫盖沙石。出车间时，

看到操作工杜张明从控制室梯下来。7 时 10 分许，给料工郭中

权发现振动给料机和碎石机下的输送带（以下简称：输送带）停

止运转，随即从给料平台上往下看。看到杜张明从控制室下方的

配电室出来，右手拿扳手，左手拿约半米长的钢筋。郭中权问杜

张明是否需要帮忙，杜张明摆手示意不用。在车间外指挥投料的

朱海发现振动给料机停机，随即指挥装载机停止投料，并下到车

间查看情况。碰见郭中权询问了情况，路过控制室时发现控制室

内没人，又发现输送带有部件脱落悬吊在碎石机出料口处。朱海

- 3 -

随后清理出料口附近的废料。

（四）事故发生的经过及救援情况

7 时 10 分许，操作工杜张明发现输送带停止运转，随即关

停振动给料机，停止给料，但未关停输送带。7 时 15 分许，杜

张明手持扳手和钢筋自行处理卡住输送带的石块，当石块处理掉

的同时，输送带突然运行将杜张明卷入输送带。7 时 20 分许，

朱海和赶来询问情况的郭中权发现杜张明头部被卷入碎石机出

料口底部输送带与托轴之间。

事故发生后，朱海和郭中权呼救。彦明闻讯，立即进入控制

室关停了全部设备，找来壁纸刀割断输送带，同朱海、郭中权等

人将杜张明救出，并立即送往昌平区医院救治。9 时许，杜张明

因抢救无效死亡。

二、事故原因及性质

（一）直接原因

杜张明在未关停输送带的情况下，使用扳手和钢筋处理卡在

输送带与托轴之间的石块，导致事故发生，其违章作业行为是造

成此事故的直接原因。

（二）间接原因

造成此事故的间接原因有：

1.国创公司未教育和督促杜张明等人严格执行本单位的安

全生产规章制度和安全操作规程；

2.国创公司未采取技术、管理措施，消除输送带经常卡石的

事故隐患；

3.国创公司主要负责人冯润未督促、检查本单位安全生产工

作，未及时消除生产安全事故隐患；未组织制定本单位的安全生

- 4 -

产教育和培训计划；

4.国创公司未在碎石车间碎石机、输送带及振动给料机等有

较大危险因素的设备上设置明显的安全警示标志。

（三）事故性质

鉴于以上原因分析，根据安全生产有关法律、法规的规定，

调查组认定，该起事故是一起一般生产安全责任事故。

三、对事故责任人员和责任单位的处理建议

根据相关法律、法规规定，调查组依据事故调查核实的情况

和事故原因分析，对涉事单位及人员提出如下处理建议：

（一）杜张明在未关停输送带的情况下，使用扳手和钢筋处

理卡在输送带与托轴之间的石块，其违章作业导致事故发生，对

事故发生负有直接责任。鉴于杜张明已死亡，故不再追究其刑事

责任。

（二）国创公司主要负责人冯润，未组织制定本单位的安全

生产教育和培训计划；未督促、检查本单位的安全生产工作，及

时消除生产安全事故隐患；其行为违反了《中华人民共和国安全

生产法》第十八条第一款第三项、第五项规定，对此次事故负有

领导责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十二条第（一）

项的规定，建议由北京市昌平区安全生产监督管理局给予其上一

年度收入 30%的行政处罚。

（三）国创公司未在碎石车间碎石机、输送带及振动给料机

等有较大危险因素的设备上设置明显的安全警示标志；未采取技

术、管理措施，消除输送带经常卡石的事故隐患；未教育和督促

杜张明等人严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规

程。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第三十二条、

- 5 -

第三十八条第一款、第四十一条第一款的规定。对此次事故负有

主要责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条第

（一）项的规定，结合《北京市安全生产行政处罚自由裁量基准》，

建议由北京市昌平区安全生产监督管理局给予国创公司 20 万元

以上 35 万元以下的行政处罚。

四、事故防范和整改措施建议

为防止类似事故再次发生，事故调查组结合调查的情况，针

对事故中暴露的问题，提出如下建议措施：

（一）责令国创通畅公司停止一切生产经营活动，对公司的

设备、设施及人员进行全面隐患排查，形成安全生产现状评价报

告。

（二）国创通畅公司认真履行安全生产法律法规规定的各

项职责。严格制定并实施本单位的安全生产教育和培训计划，加

强对从业人员安全教育培训和安全技术交底，同时对碎石车间输

送带存在的安全生产隐患进行全面整改，提高事故防范意识，坚

决杜绝违章指挥、违章作业等违法违规行为，避免事故的再发生。