# 鄂尔多斯市营盘壕煤炭有限公司营盘壕煤矿 “3·10”一般其他事故调查报告

来源：国家矿山安全监察局内蒙古局　内蒙古煤矿安全监察局·事故查处

原文链接：https://nmg.chinamine-safety.gov.cn/Item/11898.aspx

发布时间：2024-04-30　抓取时间：2026-10-14

— 1 —

鄂尔多斯市营盘壕煤炭有限公司营盘壕煤矿

“3·10”一般其他事故调查报告

2024 年3 月 10 日11 时 58 分许，鄂尔多斯市营盘壕煤炭有

限公司营盘壕煤矿发生一起一般其他事故，造成 1 人死亡，直接

经济损失 179.55 万元。

2024 年3 月 11 日，依据《中华人民共和国安全生产法》《生

产安全事故报告和调查处理条例》《煤矿安全监察条例》《矿山

生产安全事故报告和调查处理办法》等规定，国家矿山安全监察

局内蒙古局会同鄂尔多斯市能源局、乌审旗人民政府，组织乌审

旗能源局、应急管理局、公安局、总工会等单位成立了鄂尔多斯

市营盘壕煤炭有限公司营盘壕煤矿“3·10”一般其他事故调查

组（以下简称事故调查组），开展事故调查工作，邀请乌审旗纪

委监委介入，聘请 3 名专家参与。

事故调查组按照科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效

的原则，通过现场勘查、查阅资料、调取视频及人员轨迹、询问

调查、综合分析等方式，查清了事故经过、人员伤亡和直接经济

损失情况，确定了事故等级、类别，评估了应急处置工作，分析

了事故原因，查明了事故性质，认定了事故责任，提出了对事故

责任单位和人员的处理建议，总结了事故教训，提出了事故防范

和整改措施，形成事故调查报告并由事故调查组成员签名确认。

— 2 —

经调查认定，鄂尔多斯市营盘壕煤炭有限公司营盘豪煤矿

“3·10”一般其他事故是一起因现场作业人员违章作业造成的

生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位概况

1.煤矿概况

鄂尔多斯市营盘壕煤炭有限公司营盘壕煤矿（以下简称营盘

壕煤矿）位于内蒙古自治区鄂尔多斯市乌审旗，隶属于兖矿能源

（鄂尔多斯）有限公司（以下简称兖矿能源公司）。核定生产能

力 800 万吨/年。低瓦斯矿井，水文地质类型为复杂，煤层自燃

倾向性为Ⅰ类容易自燃，2-2 煤层煤样及煤层顶板均为弱冲击倾

向性。开拓方式为立井开拓，通风方式为中央并列式，通风方法

为机械抽出式。煤矿证照齐全，均在有效期内，为正常生产煤矿。

2.煤矿上级公司情况

营盘壕煤矿上级公司兖矿能源公司成立于2009 年12 月18

日，是兖矿能源集团股份有限公司全资子公司。公司设置有机电管

理部、安全监察部、生产技术部等九个职能部室。

（二）事故发生单位安全管理情况

1.安全管理机构设置和人员配备情况

营盘壕煤矿配备了矿长、总工程师，分管生产、机电、掘进、

安全的副矿长和具体负责掘进、技术、生产、机电、运输、通风

等的副总工程师。共有安全监察科、调度室、生产技术科、机电

— 3 —

管理科、防治水办公室(地质测量科)、通防科、防冲科等12 个科

室；井下综采工区、掘进一区、掘进二区、探放水队等6 个区队；

地面选煤中心、煤炭发运中心等2 个中心。

2.工作面基本概况

南翼（西）辅运大巷（北）设计总长度为785.5 米，工作面自

2024 年2 月8 日开始掘进，截至3 月10 日累计掘进288 米。巷道

设计断面27.6 平方米，掘高4.6 米，巷宽6 米。采用MB670-1 掘

锚机截割、出煤（矸），人工备料，掘锚机后跟皮带机运输煤矸，

机载探梁临时支护，操作掘锚机锚杆钻机和风动锚杆钻机施工锚杆

（锚索）支护顶、帮。

3.劳动组织形式

营盘壕煤矿掘进一区劳动组织形式为“三八”作业制，生产

区队早班 6:00-14:00 生产作业，中班 14:00-22:00 检修作业，

零点班22:00-6:00 生产作业。

4.安全规章制度及培训情况

营盘壕煤矿按照规定建立了全员安全生产责任制，制定了安

全生产规章制度。煤矿主要负责人和安全生产管理人员进行了相

应安全培训并经过考核合格，取得了安全生产知识和管理能力考

核合格证；特种作业人员经考核合格，取得了特种作业操作资格

证书；其他从业人员经过安全生产教育和培训，取得了相应安全

培训合格证明。

5.规程措施制定和贯彻情况

— 4 —

南翼（西）辅运大巷（北）为实体煤巷道，施工工艺流程为：

巷道采用一次成巷施工方法，沿2-2 煤层底板掘进，采用MB670-1

掘锚机截割、出煤（矸），人工备料，掘锚机后跟皮带机运输煤矸，

机载探梁临时支护，操作掘锚机锚杆钻机和风动锚杆钻机打注、安

装锚杆（锚索）支护顶帮；截割与出煤、备料平行作业。作业规程

中规定截割完后，先进行敲帮问顶，找净活矸危岩，人员站在支护

完好的顶板下，将顶网放置于掘锚机支护顶棚上绑牢，掘锚机支护

顶棚伸出至顶板顶牢后，将待安装顶网与迎头支护好顶网前端按要

求联接好。

登高作业安全注意事项中要求：施工现场安装顶部锚杆、锚索

送锚固剂或张拉锚索、进行锚杆拉力试验、联网等登高作业时，操

作人员必须站在掘锚机作业平台上，操作人员必须站稳扶牢，防止

滑倒摔伤。任何情况下严禁站在锚杆钻机上作业；作业高度超过2

米以上的高空作业必须佩带安全带，并生根牢固、高挂低用。

6.监管部门安全监管情况。营盘壕煤矿日常安全监管工作由

鄂尔多斯市乌审旗能源局负责。2024 年计划检查 16 次，事故发

生前已检查 7 次，查处隐患36 条。

（三）事故经过

2024 年3 月10 日5 时20 分，掘进一区102 队值班人员组织

召开早班班前会。当班出勤13 人，安排9 人负责南翼（西）辅运

大巷（北）掘进，4 人负责南翼（西）辅运大巷（南）地坪施工。

11 时58 分许，南翼（西）辅运大巷（北）掘进工作面第3 排

— 5 —

截割作业完毕，岳文智与刘锴开始支护顶板，岳文智负责操作顶部

钻机，刘锴蹲在操作平台上进行联网等工作。11 时 58 分 52 秒刘

锴从掘锚机支护操作平台上坠落。

（四）事故现场情况

事故发生在营盘壕煤矿南翼（西)辅运大巷（北）掘进工作面

距迎头3.3 米处，顶部支护完第 1、2、7、8 根锚杆，第 3 和 6

根锚杆正在打眼施工，两帮均支护完第 1 根锚杆，第 2 根锚杆正

在打眼施工，工作面顶、帮完好。掘锚机位于巷道中间位置，顶

锚杆支护操作平台长1.5 米，宽 0.37 米，距离顶板 1.05 米，距

离巷道底板 2.75 米，平台前、后及靠煤壁侧都未安装扶手，仅

在左侧有扶手。

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

1.人员伤亡情况

根据鄂尔多斯市乌审旗公安局、乌审旗博仁医院出具的材

料，确定此次事故造成 1 人死亡。

2.直接经济损失情况

根据兖矿能源公司、营盘壕煤矿提供的统计结果，确定截至

2024 年 3 月28 日，事故共造成直接经济损失 179.55 万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

3 月10 日 12 时 1 分，班长李轩向矿调度室报告事故情况。

12 时 7 分，调度室主任黄传贤向矿长何清波报告事故情况。

— 6 —

13 时 6 分，何清波向乌审旗能源局报告事故情况。

（二）事故现场应急处置情况

3 月 10 日 11 时 58 分事故发生后，现场支护工岳文智呼叫

李合峰将刘锴抬到掘锚机右侧过道处，同时检查受伤部位，呼喊

其名字，刘锴无反应。

12 时 1 分，现场跟班副班长李轩向值班队领导与调度室汇

报，并要求调度室安排救护车辆赶往现场。

12 时 2 分，掘进一区值班领导向调度室汇报了事故情况，

并要求调度室安排车辆接伤员，随后又向区长汇报了事故情况。

12 时 3 分，现场作业人员使用担架将刘锴往外抬。

12 时 4 分，调度室调度员许卫山通知博仁医院驻矿医生携

带急救用品到副井口等待救援。

12 时 24 分，刘锴被送至地面随后送往乌审旗博仁医院。

（三）医疗救治和善后情况

1.医疗救治情况

3 月10 日 12 时 59 分，刘锴被送达乌审旗博仁医院。

3 月10 日 17 时 15 分，刘锴经抢救无效死亡。

2.事故善后情况

事故发生后营盘豪煤矿成立了善后工作组，在公司相关部门

的指导下，对遇难者与家属进行善后处置及安抚工作。2024 年3

月 28 日，遇难者家属签署赔偿协议，善后处理工作结束，未引

发导致社会不稳定的情况和事件。

— 7 —

（四）事故应急处置评估

1.煤矿应急处置责任落实情况

事故发生后，事故现场人员进行了先期处置并送往医院救

治，煤矿接到事故报告后迅速启动了应急救援预案，开展应急处

置工作，并安排专人保护事故现场，向有关部门如实报告了事故

情况。

2.政府部门应急处置责任落实情况

2024 年3 月 10 日，鄂尔多斯市能源局接到事故报告后，随

即会同相关部门赶赴营盘壕煤矿，开展现场处置工作。先后组织

勘查了事故现场，核实了事故伤亡人数等有关情况，将有关核查

结果及时按规定程序上报，并安排专人负责后续事故信息的接

收、流转与报送工作，指导营盘壕煤矿妥善处置遇难人员的善后

事宜。

3.应急处置评估结论

从事故应急处置总体情况看，这起事故煤矿急救援预案启动

迅速，现场人员先期处置及时。事故现场管控有序，善后处理工

作得当。

三、事故原因分析

（一）直接原因

刘锴在掘锚机操作平台上登高联网作业时，未按作业规程规

定佩带安全带，不慎跌落致死。

（二）间接原因

— 8 —

1.风险辨识研判不到位。对作业人员登高作业存在的安全风

险辨识不足，现场未配备安全带。

2.现场安全管理不到位。作业规程贯彻落实不力，事故隐患

排查治理能力不强。对现场作业人员登高作业不佩带安全带的隐

患，没有认真排查整改。

3.安全监督检查不到位。安全管理人员对现场落实作业规

程、安全技术措施监督检查不力，对现场存在的违章作业行为未

能有效制止。

4.安全教育培训不到位。作业规程学习贯彻不深入，从业人

员风险意识、安全意识淡薄，自保互保能力差。

四、责任划分和处理建议

经事故调查组调查确定，提出责任划分和处理建议如下：

（一）因在事故中死亡不予追究责任人员

1.刘锴，男，群众，营盘壕煤矿掘进一区102 队支护工。安

全意识不强，违反《南翼（西）辅运大巷（北）掘进工作面作业

规程》《煤矿安全规程》的规定，未系安全带登高作业不慎坠落。

对事故发生负有直接责任。因在事故中死亡不予追究责任。

（二）对事故有关责任人员的处理建议

2.李轩，男，群众，营盘壕煤矿掘进一区102 队当班班长，

负责现场安全生产工作。未及时制止和纠正登高作业不佩带安全

带的违章作业行为。对事故发生负有主要责任。其行为违反了《中

华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（六）项的规定。

— 9 —

依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定，处上一

年（2023 年）年收入百分之三十的罚款。依据《中华人民共和

国安全生产法》第一百零七条的规定，建议由营盘壕煤矿依照有

关规章制度给予处分。

3.刘鹏鹏，男，群众，营盘壕煤矿掘进一区副区长。在掘锚

机上设计安装操作平台后，对平台作业安全风险辨识不到位，未

按照作业规程规定为作业人员配备安全带，未及时排查出事故隐

患。对事故发生负有重要责任。其行为违反了《中华人民共和国

安全生产法》第二十五条第一款第（三）项、第（五）项的规定。

依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定，建议暂

停其《安全生产知识和管理能力考核合格证》30 日，并处上一

年（2023 年）年收入百分之三十的罚款，依据《中华人民共和

国安全生产法》第一百零七条的规定，建议由营盘壕煤矿依照有

关规章制度给予处分。

4.张胜刚，男，群众，营盘壕煤矿掘进一区区长，掘进一区

安全生产第一责任人。对区队人员安全培训教育不到位，对平台

作业安全风险辨识不到位，现场安全生产事故隐患排查不到位，

未制止现场作业人员违章行为，未按照作业规程规定为作业人员

配备安全带。对事故发生负有主要责任。其行为违反了《中华人

民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（二）项、第（三）

项、第（五）项、第（六）项的规定。依据《中华人民共和国安全

生产法》第九十六条的规定，建议暂停其《安全生产知识和管理

— 10 —

能力考核合格证》30 日，并处上一年（2023 年）年收入百分之

三十的罚款，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条

的规定，建议由营盘壕煤矿依照有关规章制度给予撤职处分。

5.唐建，男，中共党员，营盘壕煤矿安全副总工程师兼掘进

副总工程师。主要负责协助总工程师抓好掘进技术管理工作，是

本专业技术管理第一责任人，负责掘进专业的安全风险管控和事

故隐患排查治理工作。履职过程中，对掘进面风险辨识和隐患排

查治理不到位，未针对登高作业及时采取有效的安全防护措施。

对事故发生负有重要责任。其行为违反了《中华人民共和国安全

生产法》第二十五条第一款第（三）项、第（五）项的规定。依

据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定，建议暂停

其《安全生产知识和管理能力考核合格证》30 日，并处上一年

（2023 年）年收入百分之三十的罚款。依据《中华人民共和国

公职人员政务处分法》第三十九条第（二）项的规定，建议予以

记过。

6.李志勇，男，中共党员，营盘壕煤矿总工程师，煤矿技术

负责人。《南翼（西）辅运大巷（北）掘进工作面作业规程》制

定后，监督措施在现场的执行不到位，未能及时发现制止员工违

章行为。对事故发生负有领导责任。其行为违反了《中华人民共

和国安全生产法》第二十五条第一款第（六）项的规定。依据《中

华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定，建议暂停其《安

全生产知识和管理能力考核合格证》30 日，并处上一年（2023

— 11 —

年）年收入百分之三十的罚款。依据《中华人民共和国公职人员

政务处分法》第三十九条第（二）项的规定，建议予以警告。

7.潘兴松，男，中共党员，安全总监。负责安全监督检查与

安全教育培训。安全教育培训和隐患排查治理开展不到位，未排

查出掘锚机加装支护操作平台后存在的安全风险。对事故发生负

有重要领导责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》

第二十五条第一款第（二）项、第（五）项的规定。依据《中华

人民共和国安全生产法》第九十六条的规定，建议暂停其《安全

生产知识和管理能力考核合格证》30 日，并处上一年（2023 年）

年收入百分之三十的罚款。依据《中华人民共和国公职人员政务

处分法》第三十九条第（二）项的规定，建议予以记过。

8.詹庆超，男，中共党员，营盘壕煤矿生产副矿长，协助矿

长负责行政管理、生产组织等工作，分管掘进一区。对掘进一区

安全生产管理不到位，监督执行《南翼（西）辅运大巷（北）掘

进工作面作业规程》不力，未及时排查作业现场生产安全事故隐

患，未能及时发现制止员工违章行为。对事故发生负有主要领导

责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条

第一款第（五）项、第（六）项的规定。依据《中华人民共和国

安全生产法》第九十六条的规定，建议暂停其《安全生产知识和

管理能力考核合格证》30 日，并处上一年（2023 年）年收入百

分之三十的罚款。依据《中华人民共和国公职人员政务处分法》

第三十九条第（二）项的规定，建议予以记大过。

— 12 —

9.何清波，男，中共党员，营盘壕煤矿党委书记、矿长，全

面负责营盘壕煤矿党政工作，煤矿安全生产第一责任人。落实安

全生产主体责任不到位，督促检查本单位安全生产工作不力，组

织实施安全生产规章制度和操作规程不到位，安全教育培训不到

位，未及时组织消除现场生产安全事故隐患，对事故发生负有重

要领导责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二

十一条第（二）项、第（三）项、第（五）项的规定。依据《中

华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项的规定，建议

处上一年（2023 年）年收入百分之四十的罚款。依据《中华人

民共和国公职人员政务处分法》第三十九条第（二）项的规定，

建议予以记大过。

（三）对事故责任单位处理建议

1.营盘壕煤矿未认真落实安全生产主体责任，各级安全生产

管理人员岗位安全生产责任落实不到位，现场安全管理、安全监

督检查不力，安全培训效果差，现场作业人员违章作业，导致发

生一般生产安全事故。违反了《中华人民共和国安全生产法》第

四条第一款的规定。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百

一十四条第一款第（一）项的规定，建议处罚款人民币柒拾万元

整（¥700,000.00）。

2.营盘壕煤矿发生一般生产安全死亡事故。依据《煤矿安全

生产标准化管理体系考核定级办法（试行）》第十一条第（二）

项的规定，建议自2024 年 3 月 10 日起，将营盘壕煤矿安全生产

— 13 —

标准化管理体系降为三级。

五、事故主要教训

（一）登高作业管理不到位

登高作业管理规定针对性不强，内容过于笼统，管理人员安

全意识差，安全责任落实不严，作业现场未配齐有效的防护设施。

（二）作业现场安全监管不到位

各级安全生产管理人员履职不力，现场安全管理流于形式，

对违章作业行为管理缺失，未能有效制止作业人员习惯性违章。

（三）安全教育培训不扎实

从业人员日常安全培训不到位，安全意识差，现场安全隐患

排查能力不足，自保互保意识差，违章作业习以为常。

六、事故防范和整改措施

（一）开展事故隐患大排查

营盘壕煤矿要制定隐患排查治理工作方案，分专业、分系统

开展拉网式隐患排查，集中解决系统性、岗位性等安全问题,对

潜在安全风险隐患进行全面排查。要深刻反思事故发生的深层次

原因，针对排查出的问题，制定有效的整改措施，如加装风险点

安全告知牌匾和危险区域电子围栏等，确保煤矿全系统、各环节

安全风险隐患动态整改到位、安全可靠运行。

（二）切实强化现场安全管理

严格落实岗位责任制，加强各工种作业流程现场管理，配足

专职安全检查员，带班矿领导和现场安全管理人员要持续加强重

— 14 —

点部位、关键环节的检查巡视，全面排查安全监管盲区，重点场

所安排专职安全员进行盯防，持续规范井下从业人员现场作业行

为。加大视频监控“反三违”力度，确保“无视频不作业”管理

措施落实到位。

（三）切实加强登高作业安全管控力度

严格落实煤矿登高作业管理规定，加强现场监管力度。制定

消除设备视线盲区和设备缺陷的安全措施，重要设备的改造加工

必须经过安全论证、风险研判，并完善规程措施，消除安全隐患，

创造安全的工作环境。

（四）扎实开展矿山安全教育培训

扎实开展煤矿全员安全教育培训，定期开展规程措施、专项

安全培训和警示教育，增强从业人员风险辨识能力，强化风险分

级管控措施，不断提升从业人员安全意识和自保、互保、联保意

识。加强内部监督，加大惩治“三违”力度，确保从业人员严格

按章作业。