# 天津钢铁集团有限公司“2·14” 一般车辆伤害事故调查报告

来源：天津市东丽区应急管理局　天津市东丽区应急管理局·事故调查报告

原文链接：https://www.tjdl.gov.cn/gongkai/zfxxgkzl/zfgbm/dlqyjj/gknr/zdmsxx/aqsc/202012/t20201209_4725426.html

发布时间：2026-06-30　抓取时间：2026-10-14

天津钢铁集团有限公司“2·14”一般车辆伤害事故调查报告2019年2月14日，天津钢铁集团有限公司（以下简称天钢集团）炼轧厂炼钢作业区发生一起车辆伤害事故，造成1人死亡，直接经济损失150万元（不含事故处罚）。事故发生后，东丽区应急管理局领导高度重视，局主要负责人立即带领事故科工作人员赶赴事发现场，及时对事故发生情况进行核实。根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规规定，经东丽区政府批准，由区应急管理局牵头，公安东丽分局、区总工会、区市场监管局、区应急管理局为成员单位，成立天钢集团“2·14”一般车辆伤害事故调查组（以下简称事故调查组），全面负责事故调查工作。事故调查组组长由区应急管理局副局长杨瑞军担任。同时，邀请区监察委派员参加，并聘请特种设备专家参与事故调查工作。委托天津滨世海通环境监测评价服务有限公司对事故现场光照度、噪声进行检测。事故调查组坚持科学严谨、实事求是、依法依规、注重实效的原则，坚决落实区委、区政府领导的指示批示精神，按照彻查深究、一查到底的要求，深入开展各项调查工作。通过现场勘验、检测鉴定、调查取证、模拟实验、专家论证，查清了事故发生的经过、原因、人员伤亡、直接经济损失，查明了事故性质，认定了事故责任，总结了事故教训，提出了对责任单位和责任人的处理建议及事故防范和整改措施。 1.事故基本情况（一）事故发生单位概况天津钢铁集团有限公司（以下简称天钢集团）成立于2000年，集团地址位于天津市东丽区津塘公路398号，法人代表姜明辉，注册资本50亿元人民币。天钢集团是集烧结、炼铁、炼钢、连铸、轧钢和金属制品现代生产工艺为一体的大型钢铁联合企业，属于天津市国资委直管企业。主要产品包括：中厚板、棒材、高速线材、圆管坯、角钢、带钢、钢绞线、焊丝等八大系列。（二）事故现场情况1.涉事车辆情况涉事车辆为转炉作业专用合金车，车辆制造商为林德（中国）叉车有限公司，规格型号：H50D;制造号：C1X352G00081；制造年份：2016年；额定承载能力：5000KG；自重：7350KG。合金车前端载货部位为1.4立方米前倾式铲斗，铲斗上沿远端宽1.44米，合金车车身总长4.4米。2.事故现场环境状况事故发生地点位于炼轧厂炼钢作业区转炉2层平台3号转炉北侧。3号转炉北侧有一处连接炉前与炉后的东西向通道，通道两边为钢结构车间立柱，上方有钢过梁。该通道长6米，宽3.14米。通道内及3号转炉北侧没有照明，通道东侧有一处灯光，被车间立柱遮挡。3号炉北侧至炉后位置光照较暗。涉事车辆停在3号转炉东北侧，即将向炉后右转的位置，铲斗举起，地面有合金料，车头朝东南方向。通道东侧边缘放置一根长2.4米的风管，风管为南北方向，风管出风口正对3号转炉北侧人行拱桥。拱桥背面最高点（中心点）距平台地面垂直距离为32.5厘米，拱桥与通道近端立柱延长线的最近距离为1.55米，拱桥南北向中轴线与立柱的最近距离为1.7米。3.检测及模拟实验情况经检测，事故现场0.75米水平面照度为2.7LX，地面照度为4.7LX；事故现场噪声为87.2dB -97.7 dB；合金车在现场鸣笛噪声为89.9 dB -92.3 dB。 根据模拟实验，合金车从炉前绕过集尘管道，驶入通道时，由于门架阻挡，通道右前方出口处（放置风管的位置）有1米宽的盲区。前进过程中，铲斗上沿距离地面1.35米，铲斗上沿远端使驾驶员观察前方地面受限，可观察到的前方最近地面的垂直距离为7.7米。二、事故经过和救援情况1.事故经过、救援情况2019年2月13日，1号转炉工作人员根据检修期间工作安排，临时负责清理3号转炉附近卫生。当日22时许，1号转炉炉长李伟带领组员在3号转炉附近清理卫生。14日凌晨2时许，清理工作基本完成，李伟与白晨对清理的现场进行检查并拍照，准备将照片上传到工作群。当他们最后检查到3号转炉北侧时，发现倾动装置旁边的拱桥下面的积尘仍未清理。于是李伟独自利用风管蹲在地上吹扫拱桥下面的积尘。同时让白晨通知其他工作人员收拾工具，离开现场。2时6分（根据合金料仓出库记录），2号转炉合金工王春博驾驶合金车从合金料仓出发，按规定经炉前绕3号转炉北侧通道，至2号转炉炉后进行加合金作业。2时10分左右，王春博驾驶合金车经过3号转炉北侧通道右转时感觉车下有起伏，下车查看，发现车下有人。王春博立即跑向值班室，喊人救援。白晨闻讯最先赶到事故现场，发现李伟趴在合金车下面，头部在门架下方，双腿从右前轮后方伸出车外。随后3号炉炉长王维华到达现场组织救援，同时拨打了120急救电话。由于料斗内装有合金，车身重量过大，利用叉车无法将车抬起。于是白晨操作合金车将料斗内的合金卸掉，将料斗举到最高处，然后利用叉车将合金车抬起，将李伟从车下拉出。2时30分，李伟被救出，由公司车辆将其送往天津市东丽医院抢救。3时15分，李伟由于伤势过重，经抢救无效死亡。2.人员伤亡情况 李伟，男，43岁，死亡。三、事故发生原因和性质（一）事故原因1.直接原因经调查分析，事故调查组认定：合金车行驶至3号转炉北侧时，车斗先将李伟撞倒，之后合金车右前轮从李伟腰部轧过，是事故发生的直接原因。2.间接原因（1）作业环境不良。事故发生区域作业环境不良，照明严重不足，导致司机观察不清；事故发生时3号转炉正在溅渣，噪声达到90dB以上，严重影响听觉效果，导致李伟感知不到来车动静。（2）厂内车辆管理不规范。厂内车辆管理、维护存在盲区，未进行规范管理；备用合金车占道停放，使通道出口变窄；合金车照明及声光报警装置不能正常开启；合金车门架与料斗阻挡视线，有多处盲区。（3）隐患排查不认真。转炉作业平台北侧通道照明不足，噪声较大，缺少安全警示标志及防护设施，安全生产监督检查不到位，作业现场长期存在安全隐患。（4）安全措施不落实。1号转炉处于停炉检修状态，合金运输由原炉后通道运输改为炉前运输，炼轧厂未对路线的改变进行有效的危险辨识，且未采取相应的安全防范措施；检修期间从事临时性工作，未制定临时性安全工作方案，作业现场无监护，未采取任何安全防护措施；通道附近无安全警示标志及防护设施。（5）教育培训不到位。安全生产教育培训工作不到位，日常安全教育流于形式，从业人员安全意识淡薄；合金车司机在运输合金经过3号转炉北侧通道过程中，观察不仔细，未对周边环境进行安全确认；李伟独自1人蹲在3号转炉北侧利用风管吹扫作业，重心较低，目标相对较小。 （二）事故性质 经事故调查组调查认定，天津钢铁集团有限公司“2·14”车辆伤害事故是一起一般生产安全责任事故。四、对事故有关责任单位及责任人的处理建议（一）给予行政处分人员的处理建议1.炼轧厂党委书记、厂长侯葵，作为炼轧厂主要负责人，不重视安全生产工作，重生产、轻安全。安全生产主体责任、安全生产责任制不落实，对本单位的安全生产工作监管不力，对事故的发生负有主要领导责任，建议给予行政记大过处分。2.炼轧厂副厂长田志刚，分管生产、安全工作，重生产、轻安全，组织安全生产监督检查落实不力。未按规定履行安全生产管理职责，对作业现场疏于管理，安全生产保障不力，对违章作业、管理混乱等问题失管失察。对事故的发生负有直接领导责任，建议给予行政撤职处分。3.炼轧厂副厂长陈凤生，分管设备，未认真履行分管工作职责，对分管部门安全生产工作监管不力，对设备管理混乱问题失察。对事故的发生负有领导责任，建议给予行政记大过处分。4.炼轧厂炼钢作业区作业长纪连海，作为作业区主要负责人，未切实履行自身安全生产管理职责，组织开展安全检查不到位，组织开展隐患排查工作不严不细，未能有效排查、整改事故隐患，安全生产管理工作存在疏漏，导致发生“2·14”车辆伤害事故，损失严重，影响恶劣，对事故发生负有主要管理责任，建议给予行政撤职处分。5.炼轧厂炼钢作业区副作业长吴杰，分管炼钢工作，未完全履行安全生产管理职责，对分管工作执行不力，管理不到位，未及时发现并消除作业现场存在的事故隐患，对事故的发生负有管理责任，建议给予行政记大过处分。6.炼轧厂设备管理科科长张福生，未认真履行岗位职责，安全生产管理工作存在疏漏，对厂内机动车管理不认真、不规范，导致设备资料缺失，履职不力，对事故的发生负有管理责任，建议给予行政撤职处分。（二）对事故发生单位的处理建议天钢集团炼轧厂对从业人员的安全生产教育培训不到位，未保证从业人员掌握必要的安全生产知识，未使从业人员熟悉并遵守有关安全生产规章制度和安全操作规程；炼钢作业区转炉平台作业环境不良，现场照度不具备国家标准或者行业标准规定的安全生产条件；同时，未在有较大危险因素的生产场所设置明显的安全警示标志。该公司违反了《中华人民共和国安全生产法》第十七条、第二十五条第一款、第三十二条之规定，对事故发生负有主要责任。建议天津市东丽区应急管理局，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条第一款第一项之规定，对天钢集团给予25万元的行政处罚。（三）对事故发生单位主要负责人的处理建议天钢集团总经理潘贻芳，作为公司主要负责人，未履行自身安全生产管理职责，督促、检查本单位的安全生产工作不到位，未及时消除生产安全事故隐患。违反了《中华人民共和国安全生产法》第十八条第一款第五项之规定，建议天津市东丽区应急管理局，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十二条第一款第一项之规定，对潘贻芳处2018年年收入百分之三十的行政处罚，计39852元。五、事故暴露出的问题和主要教训事故暴露出责任单位生产检修组织和设备设施存在漏洞和隐患。具体体现在：（一）变更管理不到位。炼轧厂因1号转炉停炉检修，合金运输由原炉后通道运输改为炉前运输，炼轧厂未对路线的改变进行有效的危险辨识，且未采取相应的防范措施，反映出责任单位对作业风险管控不到位的问题。（二）合金车管理维护存在盲点。改造后的合金车基础资料不全，未进行规范管理，应加强车辆的点检、维护、保养工作。（三）隐患排查治理不彻底。隐患排查治理工作不深入、不细致、不全面，存在死角和漏洞，没有发现事故发生区域照明不足、通道处无安全警示标志的问题，现场作业环境本质安全管理水平不高。（四）对作业人员安全教育、培训工作不到位。没有结合工作特点进行安全教育和开展日常安全学习活动，没有将有关事故案例进行深入学习，没有深刻吸取教训，作业人员安全意识不强，自我保护和防范能力差。六、事故防范和整改措施该起事故发生在两会即将召开的关键时期，市委市政府多次召开会议，强调安全生产和稳定工作的极端重要性。这起事故的发生，给人民生命财产带来了损失，造成了不良的社会影响，教训深刻。为防止类似事故再次发生，事故调查组结合调查的情况，针对事故中暴露的问题，提出如下整改措施建议：（一）吸取事故教训，切实提高安全生产意识 。针对事故教训，认真反思安全生产工作，开展“安全警示教育”活动，以班组微信群为载体，组织职工学习安全事故典型案例，结合事故谈教训，所有单位一把手写一篇以安全为主题的心得文章，警醒自己，教育他人，共同筑牢安全红线意识，进一步强化安全责任落实，切实把安全生产工作放在更加突出位置，切实做到思想上警钟长鸣、行动上常抓不懈。（二）举一反三，组织开展安全生产专项整治行动。在全公司范围内开展安全生产专项整治行动，地毯式排查治理隐患，全面排查安全管理隐患、现场事故隐患、三违行为及设备消防系统隐患，坚决遏制各类事故发生。（三）加强安全教育培训。组织岗位职工重新学习本岗位的安全职责、安全操作规程、应急处置方案等内容，进行闭卷考试。让职工熟知本岗位危险因素，掌握本岗位的操作规程，并严格按设备、工艺、安全操作规程操作，全面规范职工作业行为。（四）保持高压态势，严肃考核问责。进一步加大考核问责力度，落实“铁面、铁规、铁腕、铁心”的工作要求，凡是“三违行为”、人为事故隐患，一律按照“四不放过”原则对待处理。对事故隐患和隐患不整改“零容忍”，对检查流于形式、走过场“零容忍”，对工作不落实、不到位“零容忍”，严肃追究主要责任人和有关人员的责任，发现一起查处一起、问责一起，不留情面，决不手软。七、事故调查组成员组 长：杨瑞军 东丽区应急局 副局长成 员：王婷娇 东丽区监察委 科员 刘 柱 公安东丽分局 科长 李学辉 东丽区总工会 部长 陶思憬 东丽区市场监管局 科长 阎贵利 东丽区应急管理局 副科长 孙金旺 东丽区应急管理局 科员 天津钢铁集团有限公司“2·14” 一般车辆伤害事故调查组 2019年4月1日