# 天津江宸环境科技有限公司“6·16”一般起重伤害事故调查报告

来源：天津市北辰区应急管理局　天津市北辰区应急管理局·事故调查报告

原文链接：https://www.tjbc.gov.cn/zwgk/zfxxgk/xxgk_wbj/zjyq_xxgk_yjglj/xxgk_fdzdgk_yjglj/xxgk_zdmsxx_yjglj/xxgk_aqsc_yjglj/202301/t20230129_6089332.html

发布时间：2022-09-30　抓取时间：2026-10-14　正文由PDF自动提取

- 1 -

天津江宸环境科技有限公司“6·16”一般起重

伤害事故调查报告

2022 年6 月 16 日12 时许，位于小淀镇小淀工业区的天津江

宸环境科技有限公司厂内区域发生一起起重伤害事故，造成一人

受伤，经送医抢救无效死亡，事故造成直接经济损失 140 万元。

事故发生后，依据国家和我市有关规定，经区政府批复同意，

成立了天津江宸环境科技有限公司“6·16”一般起重伤害事故

调查组（以下简称事故调查组），事故调查组由区应急管理局、

区工信局、区人力资源和社会保障局、公安北辰分局、区总工会

和小淀镇政府派人参加，全面开展事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实

事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证和推断分

析，查明了事故发生的经过、直接原因和间接原因、人员伤亡和

财产损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员

和责任单位的处理建议。同时，针对事故原因及暴露出的突出问

题，提出了事故防范措施建议。现将有关情况报告如下：

一、事故相关单位基本情况

天津江宸环境科技有限公司，地址：天津市北辰区小淀镇津

围公路东(天津小淀国际当代艺术区内)，注册资金：5000 万元，

法定代表人：王嘉诚，统一社会信用代码：91120113MA06P25E0G，

经济类型：有限责任公司，经营范围：环保技术咨询、技术服务；

- 2 -

环境保护专用设备制造、设计、开发；环保工程施工；城市生活

垃圾清扫服务；环保设备、环卫车销售；计算机信息技术咨询服

务；贸易咨询服务（金融、投资、商务信息咨询除外）；生物质

能发电技术咨询；水资源信息咨询；工程项目管理；工程监理服

务；劳务服务 （限国内）；计算机软件技术开发、制造；机电设

备安装服务；计算机信息咨询服务；计算机系统集成；普通货运。

二、事故经过及救援情况

天津江宸环境科技有限公司为降低厂房租金成本准备将厂

房搬迁至小淀镇双源科技园龙瀚路 4 号，与其它企业一起合租厂

房。2022 年 6 月 16 日上午，该单位法人王嘉诚通过货拉拉平台

临时租赁车辆，同时安排该公司工艺总监崔承琪组织作业人员冯

x、王刚和靳军生将车间内的设备装车运至新厂房。

该公司四人在用桥式起重机吊装磁选机时，作业人员冯 x、

靳军生、王刚将吊装带两端用U 型卸扣固定在磁选机前端的2 个

吊耳上（磁选机前后两端各 2 个吊耳，共计 4 个吊耳），再将吊

装带缠绕在磁选机的后端，随后将吊装带挂在桥式起重机吊钩

上。冯 x 操作起重机遥控手柄，吊起磁选机升至一人高后水平向

货车方向运行。（详见监控视频截图）

- 3 -

在磁选机运行至货车附近准备装车时，其4 人发现磁选机底

部因设备固有磁性吸附了一些铁质杂物，冯 x 操作起重机遥控手

柄使磁选机停止运行，随后与靳军生、王刚、崔承琪作业人员一

起在吊起的磁选机底部进行清理作业。4 人通过使用方木撬动和

人工拉拽先将一块吸附在磁选机底部的铁块取下，但此时悬吊的

磁选机因 4 人的清理作业已倾斜。王刚将取下的铁块放在了远离

磁选机的位置后，转身第二次进入悬吊起的磁选机下方与同在磁

选机下方的冯x 一起继续拉拽吸附在磁选机底部的铁块。因磁选

机后端的吊装带无可靠固定，仅缠绕在磁选机后端，故二人进行

拉拽时磁选机后端的吊装带发生脱落，磁选机坠落砸在冯 x 的身

上。事故发生后，靳军生、崔承琪急忙将吊装带重新缠绕在磁选

机后端，王刚用遥控器操控起重机将压在冯 x身上的磁选机移开。

公司副总经理王振海拨打了“120”急救电话，12 时许，救护车

- 4 -

将冯 x 送往 983 医院进行救治，15：30 分左右，冯x 经抢救无效

死亡。

事故发生后，经理王振海向天津江宸环境科技有限公司法定

代表人王嘉诚汇报了事故情况。13 时左右，将冯 x 送进抢救室抢

救的同时，王振海让作业人员王刚拨打了“110”报警。15：30

分左右医院宣布冯 x 死亡后，天津江宸环境科技有限公司作业人

员金焕成向小淀镇报告了事故情况。

接到事故报告后，应急、公安等部门和属地政府立即组织人

员赶赴现场，维护秩序，开展善后、现场勘验和调查询问等工作。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

该起事故共造成1 人死亡，直接经济损失（医疗、丧葬、抚

恤金等费用）140 万元。

冯x，男，57 岁，天津市红桥区人，死于重物砸击造成的多

发伤致循环系统衰竭。

四、事故发生的原因和事故性质

（一）直接原因

作业人员用吊装带缠绕在磁选机后端进行吊装作业时，站在

磁选机下方采用拉拽等方式清理媳妇在磁选机下方的铁块，导致

缠绕在磁选机后端的吊装带脱落是事故发生的直接原因。

（二）间接原因

1.天津江宸环境科技有限公司未对作业人员冯x 进行安全生

产教育和培训；未建立冯 x 安全生产教育和培训档案，如实记录

- 5 -

安全生产教育和培训的时间、内容以及考核结果等情况。

2.天津江宸环境科技有限公司未建立健全并落实生产安全

事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施对作业人员违反《起

重机械安全规程》（GB6067.7-2010）第 11.1、第 17.2.3（a）、

17.2.4（b）进行吊装作业的事故隐患及时发现并消除。

3.天津江宸环境科技有限公司未安排专门人员对吊装作业

进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实。

（三）事故性质

经调查认定，天津江宸环境科技有限公司“6·16”一般起

重伤害事故是一起一般生产安全责任事故。

六、事故责任的认定和处理建议

（一）刑事责任追究

经公安机关调查，本起事故涉嫌重大责任事故罪，公安北辰

分局已做出立案决定，依法追究相关人员刑事责任。

（二）相关企业及个人处理建议

天津江宸环境科技有限公司未对作业人员冯 x进行安全生产

教育和培训；未建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制

度，采取技术、管理措施对作业人员违规进行吊装作业的事故隐

患及时发现并消除；未安排专门人员对吊装作业进行现场安全管

理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实，违反了《中华人民

共和国安全生产法》第二十八条第一款、第四款、第四十一条第

二款和第四十三条的规定，导致事故发生，对事故发生负有责任。

- 6 -

依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第

（一）项规定，对天津江宸环境科技有限公司处以人民币叁拾万

元整（300000 元）的行政罚款。

王嘉诚作为天津江宸环境科技有限公司法定代表人，未组织

制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；未督促、检查本单

位的安全生产工作，及时消除作业人员违规进行吊装作业的生产

安全事故隐患，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一

条第一款第（三）项和第（五）项的规定，导致事故发生，对事

故发生负有责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五

条第一款第（一）项规定，对天津江宸环境科技有限公司法定代

表人王嘉诚处上一年收入 40%的罚款（全年收入 60000 元），计贰

万肆仟元整（24000 元）。

（三）属地和行业部门监管责任

天津江宸环境科技有限公司注册成立后截至 2021 年底，其

无生产储存厂房，位于小淀镇的公司仅作为办公、会客使用。经

营方式以提供设备买卖为主，无生产资料和仓库车间。2022 年其

在注册地址附近租赁厂房进行设备仓储转运业务，但受小淀镇疫

情影响，又长时间处于停产状态，随后又因租金原因准备进行搬

迁，在搬迁过程中发生了事故。

1.区应急管理局

天津江宸环境科技有限公司属工贸行业，系区应急局直接监

管范围。但按照市应急局印发的《关于天津市应急管理系统安全

- 7 -

生产执法分类分级工作的指导意见（试行）的通知》要求，上述

企业不属于每年必查范围。因属地政府在摸排企业过程中始终未

将该企业录入天津市应急管理执法平台的企业库，致使其“双随

机”检查无法覆盖到该企业。但该单位作为工贸领域直接监管部

门，应深刻吸取事故教训，主动进位作为，严格按照事故调查报

告防范和整改措施要求，切实抓好本行业领域下一步的安全监管

工作。

2.小淀镇政府

天津江宸环境科技有限公司 2022 年开展仓储转运作业后，

小淀镇公共安全办公室分别于 2022 年 3 月 7 日、28 日开展了 2

次检查，检查过程中充分利用第三方专业机构提供的专业技术支

持。后受疫情影响未能开展复查工作，随后该公司就准备进行搬

迁，在搬迁过程中发生了事故。事故发生前，该事故责任单位长

期停产准备搬迁，安全生产主体责任落实不到位，安排的作业人

员系该公司管理人员和新雇佣的人员，导致事故发生的作业项目

和隐患问题具有临时性，属地政府监管部门难以实现实时监管。

但在事故调查中，发现该单位贯彻落实《关于做好冶金有色

建材机械轻工纺织烟草商贸行业安全监管工作的通知》（津辰应

急〔2019〕2 号）要求不到位，对本辖区各类工贸企业摸排不彻

底，未将事故责任企业天津江宸环境科技有限公司纳入天津市应

急管理执法平台的企业库管理，应当深刻吸取事故教训，切实做

好本辖区安全生产各项基础工作。

- 8 -

七、事故防范和整改措施

(一)进一步深化领域监管,全面细化安全监管职责

一是区应急管理局要深刻吸取事故教训，强化履职尽责意

识，及时对全区天津市应急管理执法平台的企业库进行全面核实

更新，进一步压实各镇街、开发区属地摸排上报工作职责，确保

“双随机”检查范围实现全覆盖；进一步落实好对机械行业企业

安全生产监督管理职责，深入推进企业安全生产风险分级管控和

隐患排查治理双重预防机制建设。

（二）小淀镇人民政府要加强对辖区内企业的安全管理

一是要深刻汲取事故教训，严格贯彻落实安全生产工作责

任，认真履行各内设机构的安全生产工作职责，创新招数招法，

通过统计数据和工商登记情况等多方核实查证，明确本辖区监管

企业台账，确保辖区生产经营单位“底数清、情况明”。二是要

加强与工信、应急等行业领域主管和安全监管部门的联系沟通，

对属地掌握的新增企业要按照行业分类及时通报关部门，做到信

息共享，齐抓共管。

（三）吸取事故教训,举一反三,防止类似事故再次发生

天津江宸环境科技有限公司要认真履行安全生产主体责任，

一是建立健全本单位的安全生产规章制度和岗位操作规程，确保

各项制度和岗位操作规程的落实；二是切实加强本单位操作人员

的安全教育，建立安全教育培训档案，提高作业人员的安全意识

和自我保护能力，确保操作人员熟悉并严格执行本单位安全生产

- 9 -

规章制度和岗位安全操作规程；未经安全教育培训和考试合格的

不得上岗作业；三是组织有关人员开展全面的安全生产隐患排

查，加强生产车间的安全管理，定期进行安全检查，及时消除本

单位存在的生产安全事故隐患，自觉接受属地政府的监督检查，

加大隐患整改力度杜绝各类事故的发生。