# 武清区上马台镇隆和家园A区项目“9·23”一般高处坠落事故调查报告

来源：天津市武清区应急管理局　天津市武清区应急管理局·事故调查报告

原文链接：https://www.tjwq.gov.cn/zwgk/zfxxgk/wbj2/qyjj1/fdzdgknr22/zdmsxx22/aqsc22/202401/t20240116_6509926.html

发布时间：2024-01-05　抓取时间：2026-10-06

2023年9月23日，在武清区上马台镇康宁道南侧隆和家园A区项目内，发生一起高处坠落事故，致一人死亡。直接经济损失约为162万元人民币（不含事故罚款）。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《天津市安全生产条例》等法律法规，经区政府批准，成立了由区应急局、公安武清分局、区住建委、区国资委、区总工会、上马台镇等部门组成的武清区上马台镇隆和家园A区项目“9·23”一般高处坠落事故调查组（以下简称事故调查组）。区应急局按照有关规定，以事故调查组名义将事故情况向区纪委监委进行了通报。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、查阅资料、询问相关人员等调查取证和聘请有关专家进行技术分析的方式，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质，提出了相关责任追究建议和防范措施建议。

经调查认定，武清区上马台镇隆和家园A区项目“9·23”一般高处坠落事故为一起生产安全责任事故。

一、基本情况

（一）事故单位情况

天津博惠建筑工程有限公司（以下简称博惠建筑公司）统一社会信用代码：91120222MA05QCGB88。行业类别：住宅房屋建筑。住所为：天津市武清开发区福源道与泉旺路交口西北侧俊新中心2号楼111室。成立日期：2017年5月4日。法定代表人：李博文。经济类型：有限责任公司。经营范围包含房屋建筑工程、装饰装修工程、劳动服务等。

该公司具有建筑装修装饰工程专业承包壹级,建筑工程施工总承包贰级等资质，有效期至2023年12月31日。

（二）事故相关单位情况

1.涉事项目总承包单位：中益诚达建设集团有限公司（以下简称中益诚达公司），统一社会信用代码：91130230782576898R。法定代表人：宋瑞雪。经济类型：其他有限责任公司。成立日期：2005年12月2日。住所：河北省唐山市路北区金融中心1号楼3层318房间。经营范围包含建筑施工等。

该公司持有建筑工程施工总承包特级等资质，有效期至2023年12月31日。

2.涉事项目劳务承包单位：天津博惠建筑劳务有限公司（以下简称博惠建筑劳务公司），统一社会信用代码：91120222MA06G3GA15。法定代表人：李博文。经济类型：有限责任公司。住所为：天津市武清区杨村街道振华西道1号5层510室。成立日期：2018年11月6日。经营范围包含建筑劳务分包等。

该公司持有施工劳务不分等级,模板脚手架专业承包不分等级资质，有效期至2024年1月23日。

（三）项目基本情况及合同签订情况

1.项目基本情况

隆和家园项目为武清区生态移民核心区2021-11号宗地项目。该项目由天津远恒恒通置业有限公司投资建设。该项目坐落于梅丰公路南侧，北至上马台镇派出所，南至隆泰家园西区，东至上马台镇小学，西至新伟祥小区东侧。隆和家园A区项目工程具体地点在上马台镇康宁道南侧，包括7栋17层-18层高层住宅楼、4栋相关公建配套，建筑面积约为6.8万平方米。

2.合同签订情况

2022年5月22日，天津远恒恒通置业有限公司与中益诚达公司签订《天津市建设工程施工合同》，由中益诚达公司负责隆和家园A区（1#~3#、8#~11#、配建五~七、门卫一、地库）工程施工。

2023年6月13日，中益诚达公司与博惠建筑公司签订《施工承包合同》，由博惠建筑公司专业承包10#楼和11#楼抹灰、石膏、刮腻子、附属模板维修维护及安全防护设施的安拆维护等施工。计划工期201天，计划竣工日期为2023年12月31日。

2023年6月14日，博惠建筑公司与博惠建筑劳务公司签订《劳务分包合同》，将博惠建筑公司专业分包工程劳务分包给博惠建筑劳务公司。

（四）项目安全管理情况

1.中益诚达公司履行项目安全生产统一协调管理情况。事故发生后，事故调查组调取了中益诚达公司项目部有关的安全管理资料。中益诚达公司项目部提交了《安全管理协议书》、《安全工作日志》、《隐患整改通知单》、《洞口、临边防护隐患排查台账》、《安全例会记录》等。博惠建筑公司进场以来，中益诚达公司开展了安全检查，发现了安全隐患问题，督促博惠建筑公司进行了整改。

2.博惠建筑公司履行项目安全管理职责情况。博惠建筑公司向事故调查组提交了《工人安全技术交底》、《劳动防护用品发放记录》、施工组织设计及方案。经调查组核实，张广生2023年9月21日进场未接受安全教育；博惠建筑公司未及时发现事故窗口临时防护措施被拆除的情况。

（五）事故经过

2023年9月21日，张某生、张某林等人进场。

2023年9月22日，张某生、张某林等人开始对11#楼6层开始支模。当天未完成。

2023年9月23日，张某生、张某林等人继续对11#楼6层支模。2023年9月23日15时至16时之间，11#楼6层支模完成。

2023年9月23日下午，王某山及张某生一同到库房取过一次钢钉（其它楼层支模使用）。16时许，张某生找到王某山，要求验收11#楼6层模板支设情况。王某山联系董某增一起到11#楼6层对支模情况验收。

王某山、董某增、张某生三人对11#楼6层支模验收过程中，发现支模高度不够（约低2公分），需要现场调整。先调整西北侧卫生间窗口位置模板，之后调整西北角次卧窗口位置（事故发生位置）。

调整西北角次卧窗口位置模板时，张某生站在窗口东侧，张某林站在窗口西侧（二人未系安全带），王某山、董某增操作水平仪对模板高度进行定位。张某林所在位置调整完毕以后，张某生所在的东侧仍未调整完成。企业出具的情况说明：张某生曾欲到室外维修，被现场人员劝阻。之后，王某山、董某增、张某林各自完成自身工作期间，张某生调整所在位置的模板时，从窗口坠落。王某山看见张某生的一只脚。经综合推断，事发时间为2023年9月23日16时20分许。坠落高度约为15.5米。

事故发生后，120将张某生送至武清区人民医院，后经抢救无效死亡。

（六）事故现场情况

1.事故发生地点

事故11#楼为地上17层，地下2层建筑。事故现场位于11#楼6层西北角窗口位置。事故发生地点距坠落地面高度（坠落高度）约为15.5米。

2.事故窗口情况

11#楼6层西北角的事故窗口宽度为2.1m，高度为1.4m。模板上边缘至地面高度为1米。

综合现场勘查及调查询问情况，事发时窗口处的安全防护横杆被工人临时拆除。施工人员拆除时，未履行相关拆除手续。事故发生时，11#楼6层事发窗口无安全防护措施。

3.现场其他情况

经现场勘查，事发时，11#楼外侧脚手架及围护防护架体已经拆除。

（七）事故造成的人员伤亡情况及直接经济损失

此次事故造成1人死亡。死者：张某生，男，身份证号码：120xxxxxxxx3133，60岁，天津市武清区河北屯镇人。

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）有关规定，事故直接经济损失约162万元（不含事故罚款）。

二、事故报告及应急救援情况评估

施工项目部有关人员及现场作业人员发现张某生摔落后，能够迅速赶到事发地点，了解张某生的有关情况，2023年9月23日16时29分许，拨打110报告了事故有关情况，并在第一时间拨打了120，将张某生送至武清区人民医院进行救治。经送往医院后，17时30分许经抢救无效宣布死亡。

公安武清分局接报后，向区应急管理局通报了事故信息。区应急管理局接到有关情况后，立即派出工作人员进行核实。经初步核实后，区政府值班室向市政府值班室、区应急局向市应急局、区住建委向市住建委第一时间上报了事故情况。区政府各相关部门信息报送渠道通畅，信息流转及时，应急指挥响应迅速，协调有序，应急处置措施得当。

三、事故原因分析及事故性质

（一）直接原因分析

事故调查组结合现场勘查情况、专家勘查意见及对有关人员的询问情况，经综合分析推断事故的直接原因为：

张某生在未佩戴安全带的情况下，冒险作业，在对无防护措施的11#楼6层西北角窗口进行模板调整过程中，探身用力，导致重心不稳，从窗口坠落，后经医院抢救无效死亡。

（二）间接原因分析

1.张某生未佩戴除安全帽以外的个体防护装备；

2.张某生安全意识不足，未正确认识到窗口作业为临边作业，冒险作业；

3.施工单位未对张某生开展安全生产教育培训和安全技术交底；

4.施工单位未及时发现事故窗口临时防护设施被拆除的安全隐患；

5.施工单位未告知作业场所和工作岗位存在的危险因素，导致事发现场人员对临边作业的危险性认识不足。

（三）排除天气因素

事发当天，无大风、暴雨等恶劣天气。

四、有关责任单位存在的主要问题及处理意见

32万

五、对事故有关责任人员的处理意见

（一）刑事责任追究

张某生系隆和家园A区项目木工，安全意识淡薄，在仅佩戴安全帽，未采取其它防坠落措施的情况下，在事故窗口探身调整模板，导致自身坠亡，对事故发生负有直接责任，涉嫌重大事故责任罪，鉴于在本次事故中已死亡，建议免于追究其刑事责任。

（二）有关责任人员的处理建议

李博文系博惠建筑公司法定代表人，未有效组织实施本单位安全生产教育和培训，未认真督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除隆和家园A区项目存在的生产安全事故隐患，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（三）、（五）项“生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划，（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患”的规定，对事故发生负有领导责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一款（一）项：“生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款”的规定，建议由武清区应急管理局给予其上年年收入百分之四十的罚款，共计4.8万元。

六、防范和整改措施建议

事故调查组针对该起事故暴露出的问题，对相关部门和单位提出如下整改措施建议：

（一）博惠建筑公司要深刻吸取事故教训，切实履行施工企业安全生产主体责任，加强安全生产巡查检查，特别是对“四口”“五临边”易发生危险部位的安全检查；要加强现场人员安全管理，防范现场作业人员自行拆除各类安全防护措施的行为；要落实好劳动防护用品发放及使用制度，严格执行入场安全教育及安全技术交底制度，提高现场作业人员的安全意识。

（二）中益诚达公司要认真汲取事故教训，加强对分包单位的安全监督管理，积极开展风险辨识和隐患排查，加大巡查检查，及时发现并消除作业现场存在的安全隐患，杜绝类似事故发生。

（三）上马台镇要切实落实属地监管职能，举一反三，加大对辖区内各类建设施工工程的安全监管力度，对辖区内涉及高处作业的施工项目进行重点排查，督促相关企业严格落实高处作业安全管理制度。

（四）武清区住建委要认真落实行业监管职责，督促检查事故相关单位暴露问题的整改情况，要深刻认识近年来我区建设施工领域事故多发、频发的严峻形势，组织学习研判各类法律法规，持续加强对建筑施工领域的安全监管，加大对违法违规行为的处罚力度，避免类似事故的再次发生，确保我区安全生产形势持续稳定。