# 青浦香花桥唯思美卡片（上海）有限公司“11·15”一般机械伤害事故调查报告 2026-01-22

来源：上海市青浦区应急管理局　上海市青浦区应急管理局·事故通报

原文链接：https://www.shqp.gov.cn/safety/sgtb/20260430/1370395.html

发布时间：2026-01-22　抓取时间：2026-10-06

青浦香花桥唯思美卡片（上海）有限公司“11·15”一般机械伤害事故调查报告

上海市青浦区人民政府事故调查组

2026年1月12日

一、事故概况

2025年11月15日21时许，青浦区工业园区北盈路88号厂区内手工车间处，1名员工邹某莲（女，39岁，安徽人）在清洁半自动丝网印刷机过程中，不慎触碰脚踏开关导致印刷部件下降，印刷部件挤压邹某莲背部致死。事故共造成1人死亡。

根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》、《上海市实施<生产安全事故报告和调查处理条例>的若干规定》和《上海市青浦区人民政府关于生产安全事故调查处理有关事项的决定》等有关法律法规和规范性文件规定，区应急管理局会同上海市公安局青浦分局、区总工会、香花桥街道办事处、青浦区工业园区成立青浦香花桥唯思美卡片（上海）有限公司“11·15”一般机械伤害事故调查组（以下简称事故调查组）。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，深入开展调查工作。通过现场勘查、调查取证、综合分析等工作，查明了事故原因，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员、责任单位的处理建议和改进工作的措施建议。

经调查认定，青浦香花桥唯思美卡片（上海）有限公司“11·15”一般机械伤害事故是一起生产安全责任事故。

二、事故基本情况

（一）事故发生单位和相关单位概况

1.唯思美卡片（上海）有限公司（以下简称唯思美公司）。统一社会信用代码：913100007032402389，成立于2001年5月16日，住所：上海市青浦区北盈路88号－1，法定代表人：PARK I SIK（朴理植），注册资本：人民币300万元，类型：有限责任公司（外国法人独资），经营范围：一般项目：纸制品制造；文具制造；日用口罩（非医用）生产；包装材料及制品销售；办公用品销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；家居用品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：包装装潢印刷品印刷。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

（二）事故发生经过

2025年11月15日21时许，北盈路88号手工车间内，邹某莲在半自动丝网印刷机印刷区域内实施清洁作业时，不慎踩踏脚踏开关启动印刷造成印刷部件下降挤压邹某莲。

（三）人员伤亡情况和直接经济损失

1.人员伤亡情况

事故导致1人死亡。

伤者信息：邹某莲，女，39岁，安徽人，身份证号码：XXXXXXXXXXXXXXXXXX。

2.直接经济损失

依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）等标准和规定统计，截至目前，本次事故造成的直接经济损失约为32万元（企业赔偿金），工亡赔偿金（以最后工伤认定结果为准）。

三、事故应急处置和评估情况

（一）应急救援情况

2025年11月15日21时10分许，手工车间内其他作业人员发现该事故情况后立即切断电源并拨打110及120电话，同时对半自动丝网印刷机进行紧急拆卸。120及时到场后将邹某莲送至复旦大学附属中山医院青浦分院进行抢救，邹某莲于当日22时18分许经抢救无效后死亡。应急措施妥当，救援及时。

（二）事故善后情况

2025年11月19日，唯思美公司同死者家属经沟通协商，签订了人民调解协议书。

死者遗体于2025年11月20日在上海市青浦区殡仪馆火化。

（三）事故应急处置评估

本次事故发生后，事故单位在法定时限内主动上报，联动中心传达准确，相关部门到场及时。事故应急处置信息传达流畅，防控措施妥当，善后处置妥善，事故应急处置到位。

四、事故原因分析

（一）直接原因分析

作业人员在清洁作业过程中未关停设备，不慎踩踏脚踏开关致使设备启动挤压作业人员，直接导致事故发生。

（二）间接原因分析

1.规章制度存在不足。唯思美公司制定的生产安全规章制度以及安全操作规程不完善，未明确设备清洁作业相应的操作流程以及注意事项。

2.现场管理缺失。唯思美公司未对设备清洁作业进行现场安全管理，未及时发现并消除事故隐患。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）对事故责任人员的责任认定及处理建议

崔君勇，男，群众，唯思美公司经营管理CEO，本单位安全生产主要负责人，督促、检查本单位的安全生产状况不力，未及时发现并消除生产安全事故隐患。对事故发生负有管理责任。

建议区应急局依法给予崔君勇个人行政处罚。

（二）对事故责任单位的责任认定及处理建议

唯思美卡片（上海）有限公司，未采取技术、管理措施，及时发现并消除生产作业期间的事故隐患。

建议区应急局依法给予唯思美卡片（上海）有限公司行政处罚。

六、事故整改和防范措施

（一）针对设备开展专题学习，提升员工应急处置能力

唯思美公司要开展综合性的设施设备安全教育培训培训，强化企业员工风险防控和自我保护意识，进一步提升员工应对突发事件的能力，确保员工能够采取正确的处置方式去应对突发的紧急状况，避免员工因生产安全事故而受到人身伤害，有效减少生产安全事故对企业带来的各类损失。同时，通过加强对作业人员的安全生产教育培训，提升作业岗位所必须的安全意识和安全操作技能。

（二）强化设备设施管理，及时消除安全风险隐患

唯思美公司要强化本单位设备设施的安全管理工作，依据国家标准或行业标准制定可靠的安全操作规程，确保作业人员按照安全操作规程进行作业。通过优化生产现场相关的安全防护设施，定期对相关设备设施开展维护保养、检验检测等工作，及时消除生产和安全设备设施潜在的风险隐患，确保生产过程中设备设施正常运行。

（三）加强现场安全管理，压实安全生产主体责任

唯思美公司应当加强本单位生产现场的安全管理工作，完善优化设备现场相关的安全管理制度，定期开展安全检查，及时发现安全问题，落实现场安全管理措施，加强对生产现场的检查巡查力度和频次，通过技术、管理、教育等措施，及时发现并消除生产现场的生产安全事故隐患并如实记录，谨防事故发生。

七、附件

（一）调查组人员名单

（二）司法鉴定意见书

• 青浦香花桥唯思美卡片（上海）有限公司“11·15”一般机械伤害事故调查报告.doc