# 临港N01-01、N01-05绿地公共通道工程项目“1·23”一般起重伤害事故调查报告

来源：上海市奉贤区应急管理局　上海市奉贤区应急管理局·事故管理

原文链接：https://www.fengxian.gov.cn/yjb/aqzt/sggl/20260624/109038.html

发布时间：2026-06-24　抓取时间：2026-10-14　正文由PDF自动提取

临港 N01-01、N01-05 绿地公共通道工程项目

“1·23”一般起重伤害事故调查报告

奉贤区人民政府事故调查组

2026 年 3 月

目 录

一、事故基本情况........................................................................................................................................2

（一）项目基本情况.......................................................................................................................... 2

（二）事故单位情况.......................................................................................................................... 3

（三）相关单位情况.......................................................................................................................... 4

（四）相关合同签署情况.................................................................................................................6

（五）项目安全管理情况.................................................................................................................7

（六）专项施工方案报审及交底情况.........................................................................................9

（七）相关作业安排和事故发生经过.........................................................................................9

（八）事故现场勘察情况.............................................................................................................. 11

（九）行业部门安全监管情况.....................................................................................................13

（十）事故造成的人员伤亡和直接经济损失........................................................................ 13

（十一）事故其他有关情况...........................................................................................................13

二、事故应急处置及评估情况........................................................................................... 15

（一）事故信息接报及响应情况................................................................................................ 15

（二）事故现场应急处置情况.....................................................................................................15

（三）医疗救治和善后情况..........................................................................................................16

（四）事故应急处置评估.............................................................................................................. 16

三、事故原因及存在的问题............................................................................................... 16

（一）直接原因..................................................................................................................................16

（二）事故相关鉴定情况.............................................................................................................. 17

（三）事故暴露出的问题.............................................................................................................. 18

四、对有关责任人员和单位的处理建议........................................................................... 19

（一）对事故责任人的责任认定和处理建议........................................................................ 19

（二）对事故责任单位的责任认定及处理建议........................................................ 20

五、事故整改和防范措施建议........................................................................................... 21

（一）强化红线意识，压实主体责任....................................................................... 21

（二）科学制定方案，确保刚性执行....................................................................... 21

（三）深入排查隐患，筑牢安全防线....................................................................... 22

（四）开展专项整治，巩固攻坚成果....................................................................... 22

- 1 -

临港 N01-01、N01-05 绿地公共通道工程项目

“1·23”一般起重伤害事故调查报告

2026 年 1 月 23 日 9 时 45 分许，临港 N01-01、N01-05 绿地

公共通道工程南奉界河西侧作业区域，在吊运桥梁钢模板过程中

发生一起起重伤害事故，造成 1 人死亡，直接经济损失（不含行

政处罚）约 183 万元。

事故发生后，依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安

全事故报告和调查处理条例》（国务院令第 493 号）等法律法规，

以及《上海市实施〈生产安全事故报告和调查处理条例〉的若干

规定》（沪府规〔2023〕5 号）及《奉贤区人民政府关于生产安

全事故报告和调查评估统计有关事项的通知》（沪奉府发〔2024〕

13 号）等规定要求，成立了由区应急管理局牵头，区建管委、

公安奉贤分局、区总工会参加的临港 N01-01、N01-05 绿地公共

通道工程项目“1·23”一般起重伤害事故调查组（以下简称“事

故调查组”），并邀请区人民检察院及相关领域专家参与事故调

查工作。

事故调查组严格遵循“科学严谨、依法依规、实事求是、注

重实效”及“四不放过”原则，通过调阅相关单位资料、询问相

关人员、现场勘验、调查取证、调阅监控及综合分析等方式，全

面查明了事发经过、事故原因、人员伤亡情况及直接经济损失，

认定了事故性质和相关责任，提出了对有关责任人、责任单位的

- 2 -

处理建议，深入分析了事故原因以及暴露出的有关问题，并针对

性提出了事故整改与防范措施建议。

经调查认定，临港 N01-01、N01-05 绿地公共通道工程项目

“1·23”一般起重伤害事故是一起因未严格落实吊装作业前安全

管控要求、违规组织开展吊装作业、施工现场安全管理混乱造成的

生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）项目基本情况

项目名称：N01-01、N01-05 绿地公共通道工程

施工桥梁名称：跨越南奉界河 1 号桥、2 号桥

施工单位：上海琢境生态景观设计工程有限公司

监理单位：上海华城工程建设管理有限公司

建设单位：上海市临港新片区生态环境绿化市容事务中心

代建单位：上海城投兴港市政管理有限公司

劳务单位：上海锦玛建设工程有限公司

设备租赁单位：上海翊赟起重设备有限公司

监管单位：上海市临港新片区建设工程质量安全监督站

N01-01、N01-05 绿地公共通道工程位于临港新片区 01 街坊

N01-01、N01-05 地块，西邻正嘉路，东邻 N01-07 特斯拉储能地

块。项目包含 2 座跨河桥梁，1 号桥位于万水路以南约 200 米，

2号桥位于沧海路以北约 180米，总跨径 34.33米，桥梁全长 48.33

米，标准桥宽 22 米。工程立项批准文号：沪自贸临管审〔2024〕

- 3 -

580 号（关于 N01-01、N01-05 绿地公共通道工程项目建议书的

批复），于 2025 年 12 月 3 日取得园林绿化工程开工备案，编号：

2405PD0091D01，发证机关：上海市绿化和市容管理局。计划开

工日期：2025 年 9 月 26 日，计划完工日期：2026 年 3 月 24 日，

实际进场日期：2025 年 12 月 3 日，实际开工日期：2025 年 12

月 3 日，目前已完成桥梁桩基部分，现正处于桥台盖梁浇筑阶段。

图 1 项目施工总平面布置图

（二）事故单位情况

施工单位：上海琢境生态景观设计工程有限公司（以下简称

“琢境公司”），成立日期：2013 年 8 月 30 日；注册地址：上

海市崇明区城桥镇乔松路 492 号一层 1 区 59 室；统一社会信用

代码：913101180764902029；法定代表人：陈兴华；企业类型：

有限责任公司（自然人投资或控股）；注册资本：3150 万元人

- 4 -

民币；经营范围：生态景观设计工程，生态环境科技、绿化工程

领域内的技术开发，园林绿化工程设计及施工，市政建设工程设

计施工。持有资质：1.安全生产许可证，编号：（沪）JZ 安许证

字（2019）163178，许可范围：建筑施工，有效期自 2023 年 3

月 27 日至 2026 年 3 月 26 日，发证机关：上海市住房和城乡建

设管理委员会；2.建筑业企业资质证书，编号：D231605044，类

别及等级：建筑工程施工总承包二级，市政公用工程施工总承包

二级，有效期自 2025 年 9 月 18 日至 2026 年 3 月 31 日，发证机

关：上海市住房和城乡建设管理委员会。

（三）相关单位情况

1.监理单位：上海华城工程建设管理有限公司（以下简称“华

城公司”），成立日期：1996 年 5 月 22 日；注册地址：上海市

金山区朱泾镇金龙新街 528 弄 1118 号；统一社会信用代码：

913101166306164917；法定代表人：马韶军；企业类型：有限责

任公司（自然人投资或控股）；注册资本：6000 万元人民币；

经营范围：工程建设项目管理，城市建设工程监理，从事技术服

务，工程管理服务。持有资质：工程监理资质，编号：E131002561，

类别：工程监理综合资质，有效期至 2026 年 3 月 24 日。

2.建设单位：上海市临港新片区生态环境绿化市容事务中心

（以下简称“临港绿容中心”）；注册地址：上海市浦东新区东

海 农 场 三 三 公 路 兴 旺 路 1 号 ； 统 一 社 会 信 用 代 码 ：

12310000MB2F07402Q；法定代表人：史耀亮；类型：事业单位；

- 5 -

开办资金：10 万元人民币；宗旨和业务范围：主要承担临港新

片区生态环境保护、市容环卫绿化和水务设施养护管理相关技术

性、辅助性事务等事务性工作。

3.代建单位：上海城投兴港市政管理有限公司（以下简称“城

投公司”），成立日期：2020 年 5 月 18 日；注册地址：临港新

片区环湖西二路 888 号 A 楼 6115 室；统一社会信用代码：

91310000MA1H321450；法定代表人：谢亿平；企业类型：有限

责任公司；注册资本：2000 万元人民币；经营范围：许可项目：

建设工程施工；工程管理服务；城市绿化管理；市政设施管理；

园林绿化工程施工；城乡市容管理。持有资质：1.建设工程企业

资质，编号：E231038302，许可内容：房屋建筑工程乙级、市政

公用工程乙级，有效期自 2023年 10月 8日至 2028年 10月 8日，

发证机关：上海市住房和城乡建设管理委员会；

4.劳务单位：上海锦玛建设工程有限公司（以下简称“锦玛

公司”），成立日期：2011 年 1 月 25 日；注册地址：上海市金

山区亭卫公路 1500 号（山阳经济小区）；统一社会信用代码：

913101165680924032；法定代表人：戚佩锋；企业类型：有限责

任公司（自然人投资）；注册资本：2300 万元人民币；经营范

围：建筑工程，市政公用建设工程施工，公路建设工程专业施工。

持有资质：建筑工程企业资质许可，编号：D231246724，类别

及等级：劳务分包施工劳务企业资质不分级，有效期至 2029 年

10 月 8 日，发证机关：上海市住房和城乡建设管理委员会。

- 6 -

5.设备租赁单位：上海翊赟起重设备有限公司（以下简称“翊

赟公司”），成立日期：2020 年 7 月 14 日；注册地址：上海市

奉贤区望园南路 1288 弄 80 号 1904、1909 室；统一社会信用代

码：91310120MA1HXKC05J；法定代表人：张伟；企业类型：

有限责任公司（自然人投资或控股）；注册资本：500 万元人民

币；经营范围：许可项目：各类工程建设活动；建设工程设计；

机械设备销售；装卸搬运；机械设备租赁；普通机械设备安装服

务；专用设备修理。

（四）相关合同签署情况

1.代建合同：临港绿容中心与城投公司于 2024 年 10 月 16

日签订《N01-01、N01-05 绿地公共通道工程代建服务合同》，

服务范围：项目建议书批复后至项目移交接管的建设管理咨询工

作。

2.施工总承包合同：临港绿容中心与琢境公司于 2025 年 11

月 24 日签订《上海市园林绿化建设工程施工合同》（合同编号：

W2025110102400），承包范围：临港 N01-01、N01-05 绿地公共

通道工程施工招标图纸、分部分项工程量清单中所包含的施工、

验收、保修等各阶段全部工作内容以及招标人要求的其他工作，

双方同步签订了安全生产责任协议书、治安防火责任协议书。

3.监理合同：临港绿容中心与华城公司于 2025 年 10 月 24

日签订《N01-01、N01-05 绿地公共通道工程委托监理合同》（合

同编号：HC-2025-2-0872），监理范围：施工图范围内所有工程、

- 7 -

监理合同、竞争性磋商文件所要求的监理工作内容，包括施工阶

段及保修阶段实施质量、进度、安全、文明施工、环境保护监理，

工程数量审核签证及投资控制等全部监理工作。

4.劳务合同：琢境公司与锦玛公司于 2025 年 12 月 16 日签

订《建筑工程施工劳务合同》（合同编号：W2026010105454），

工程点位于临港新片区 01 街坊 N01-01、N01-05 地块，西邻正嘉

路，东邻 N01-07 特斯拉储能地块。承包方式为清包工，双方同

步签订了建筑安装施工安全生产协议。

5.机械租赁合同：琢境公司与翊赟公司于 2025 年 12 月 2 日

签订《机械租赁合同》（合同编号：ZJ-2025-机-027），租赁设

备为 100 吨吊车 1 台、85 吨吊车 1 台、25 吨吊车 1 台。租赁期

限自 2025 年 12 月 2 日至 2026 年 5 月 30 日，租赁费用合计 8.5

万元整。合同约定，翊赟公司提供技术良好的设备，设备进场后，

其机手服从琢境公司施工管理人员指挥调度，并严格遵守施工现

场规章制度。

（五）项目安全管理情况

1.安全管理机构概况：N01-01、N01-05 绿地公共通道工程

项目部，配备项目经理 1 名，技术负责人 1 名，质量员 1 名，专

职安全员 2 名（锦玛公司安全员 1 名），资料员 1 名，材料员 1

名，锦玛公司现场管理员 1 名，所有人员均持有对应岗位专业资

质，人员配备齐全，岗位职责明确。

2.安全管理制度建立情况：经现场资料核查，琢境公司制定

- 8 -

了公司全员安全生产责任制、现场准入管理、施工设备安全管理、

危险性较大的分部分项工程安全管理、安全生产检查与隐患排查

治理、安全生产费用管理、生产安全事故应急救援与报告、劳动

防护用品管理、安全生产考核与奖惩、安全教育培训、特种作业

人员安全管理、危险作业管理制度等安全生产管理制度，并与各

专业分包单位均签订安全管理协议，由项目经理刘硕向各分包单

位开展安全交底，形成书面交底记录并留存，明确各方安全管理

责任与义务，要求各分包单位全面落实各项制度要求，确保施工

人员安全有序施工。

3.安全教育培训和交底情况：经现场资料核查，项目共计编

制 1 个施工组织设计方案及 7 个专项施工方案，均已报监理单位

审批通过。进场人员均完成三级安全教育培训，经考核合格后上

岗；项目专职安全员每日班前对现场施工人员开展针对性安全教

育和技术交底。但本起事故中，琢境公司、华城公司未对翊赟公

司汽车起重机驾驶员张超进行作业前的安全技术交底，未严格履

行项目安全管理规定。

4.现场安全管理情况：经现场资料核查，项目专职安全员按

计划每日开展现场巡查，纠正违章指挥、违规作业行为，督促隐

患即知即改；同时组织开展安全生产教育培训，对新入场、转岗

人员进行岗前安全培训，核查特种作业人员持证上岗情况，每日

对施工人员进行作业前的安全技术交底。该项目开工至事发约 2

个月，累计自查发现安全隐患 30 余条，均已按期整改完毕。但

- 9 -

本起事故中，琢境公司、华城公司未严格落实吊装作业前安全管

控要求，亦未能有效履行现场安全管理职责。

（六）专项施工方案报审及交底情况

2025 年 12 月 1 日，项目技术负责人顾霞霞编制《N01-01、

N01-05 绿地公共通道工程桥台、盖梁专项施工方案》并报项目

部审核。当日项目经理刘硕、质量员饶亚男、安全员朱爱华审核

通过；12 月 2 日，监理公司总监倪华审查同意，方案正式生效。

2025 年 12 月 4 日上午，顾霞霞、朱爱华在项目部会议室对专项

施工方案进行安全技术交底，形成书面交底记录并留档。交底内

容涵盖：现场概况、编制依据、施工计划、施工工艺技术（桥台

施工工艺措施、盖梁施工工艺措施（模板的拆除与养护）、施工

保证措施（组织保障措施、技术措施、监控检测措施）、应急处

置措施、计算书与相关施工图纸等核心内容。接受交底人员包括：

刘硕、朱爱华、饶亚男、材料员王海萍、资料员陈晨，2025 年

12 月 6 日吊装专项方案琢境公司自检验收；12 月 8 日项目监理

部完成验收确认。

（七）相关作业安排和事故发生经过

经审核资料、调查询问、调阅监控等方式查明：2026 年 1

月 22 日 17 时许，刘硕电话通知锦玛公司现场负责人朱卫权，要

求其于次日上午组织开展 N3 盖梁侧模钢模板拆除作业，将 1 号

桥拆除的钢模板经吊运、车辆转运至 2 号桥；随后刘硕电话安排

朱爱华负责本次钢模板拆除作业的现场安全管理工作。

- 10 -

20 时许，朱卫权电话协调翊赟公司调派 1 台 85 吨汽车起重

机，于次日 7 时进场开展钢模板吊运作业；同时联系半挂车司机

薛小安，约定其于次日 7 时 30 分到现场协同钢模板吊装转运；

朱卫权随后安排锦玛公司总班组长潘小兵组织人员开展钢模板

吊装作业，另安排锦玛公司安全员王洪林负责钢模板拆除作业现

场安全管理。潘小兵随即协调锦玛公司木工班组长符伏明、班组

木工刘仲元、兰东、陈字青等 6 名木工于次日 6 时集中于项目部

参加晨会，会后开展钢模板拆除作业。同日，华城公司监理代表

施建军向城投兴港公司上报次日施工计划：N1 桥台钢筋绑扎、

N2 盖梁养护、N3 盖梁侧模拆除、S1 桥台钢筋绑扎、S2 盖梁侧

模安装、S3盖梁底模及钢筋施工。

1 月 23 日 6 时 30 分许，符伏明进行作业分工：安排陈字青

于界河东侧灌注桩部位负责钢模板挂钩作业，另安排刘仲元、兰

东配合汽车起重机完成钢模板吊运至半挂车的接应和解钩工作，

其余木工前往 2 号桥开展钢模板铺设作业。

7 时 30 分许，薛小安驾驶半挂车抵达项目现场；张超驾驶

汽车起重机进场，完成支腿架设、伸臂、配重等作业前准备工作。

随后，刘仲元会同张超从 3 款不同规格吊钩中，选用涉事吊钩并

将其与钢丝绳索完成挂接。

8 时许，朱爱华对王洪林口头进行现场交底后前往项目部办

公室整理资料，王洪林随即前往项目 2 号桥施工现场区域开展安

全巡查。

- 11 -

8 时 30 分许，张超将一台对讲机（实际未使用）捆绑于吊

臂上，并将其吊运至界河东侧陈字青处。陈字青完成第一块钢模

板挂钩后，以伸手示意方式指挥张超启动吊运作业。钢模板被吊

运至半挂车上方约 2 米处悬停，经兰东、刘仲元徒手接应调整悬

停位置及角度后，兰东通过手势指挥张超将钢模板竖直下放至半

挂车货台；随后，两人配合汽车起重机将钢模板向南侧倾放，再

分别解开钢模板两侧吊钩。此后，吊运作业按上述流程循环实施。

9 时 40 分许，华城公司现场监理王建军抵达界河东侧，开

展作业现场安全巡查工作。

9 时 43 分许，张超操作汽车起重机将涉事钢模板吊运至半

挂车货台上方约 1.5 米处悬停，经兰东、刘仲元调整位置后，张

超操纵吊臂缓慢下放。下放过程中，钢模板底端触及货台，两侧

吊钩随即发生脱落，钢模板瞬间向北侧倾覆，刘仲元躲避不及，

钢模板将刘仲元压于下方，本起事故发生。

（八）事故现场勘察情况

根据奉贤区气象局提供的气象资料，事发当天 2026 年 1 月

23 日事发区域天气晴，东北风 4 级，气温-2℃至 9℃。事发时段

气温约 3℃，该气象条件符合汽车起重机吊装作业要求

[1]

。经现

场勘查发现：事发时段项目现场正开展 1 号桥 N3 部位桥台钢模

板拆模作业，并计划将钢模板转运至 2 号桥进行安装施工。涉事

[1] 《建筑施工起重吊装工程安全技术规范》（JGJ276-2012）3.0.12：大雨、雾、大雪及六级以上大风等恶劣天

气应停止吊装作业。雨雪后进行吊装作业时，应及时清理冰雪并应采取防滑和防漏电措施，先试吊，确认制动器

灵敏可靠后方可进行作业。

- 12 -

钢模板采用徐工牌 XZJ5501JQZ85 汽车起重机（吨位：85 吨，

车牌：沪 FJ2516）从 1 号桥 N3 部位盖梁拆模吊装至停放于正嘉

路的华通牌 THT9405TDP 重型低平板半挂车（车牌：沪 ED2965，

沪 BM886 挂）；事发时汽车起重机吊臂长 55 米（总长 68 米），

与地面约呈 75°夹角；涉事吊索为钢丝绳索（长约 7 米，直径

18 毫米），呈轻度蜷缩状态，表面存在轻微磨损；涉事吊钩为

山东神力 SLR 品牌大开口起重吊钩（额定工作载荷为 3.8 吨，中

间圆钢直径 35 毫米）。涉事钢模板规格为长 2 米×宽 3 米×高

0.18 米，质量为 350 千克，两侧各留有圆形洞孔 20 个（直径 22

毫米），两侧吊孔间距约 1.8 米（因事故救援需要，该钢模板已

被吊运至半挂车堆物上方）。汽车起重机驾驶室至拆模现场直线

距离约 50 米，中间有人行道树木遮挡，拆模现场留有顺顺发牌

对讲机一台（有遮挡物情况下通信距离可达 70 米）；汽车起重

机驾驶室至平板车卸货平台直线距离约 10 米（视线被平板车两

根竖起的装卸跳板阻挡），驾驶室内有另一台对讲机。

图 2 吊装作业现场图 图 3 涉事半挂车图

- 13 -

（九）行业部门安全监管情况

上海市临港新片区建设工程质量安全监督站为该项目监管

部门，于 2025 年 12 月 12 日组织召开首次监督工作会议，召集

建设、施工、监理、设计、勘察等参建单位负责人及管理人员参

会，集中开展建筑工人实名制、农民工工资欠薪、重大事故隐患

排查等重点工作，以及质量安全环保文明施工管理责任清单等内

容交底。根据上海市建设工程质量安全监督执法工作手册（4.0

版本）与上海市建筑工程风险分级监督检查标准，不低于每季度

到位 1 次的监督检查频率。截至事发前，累计开展监督检查 1 次

（含首次监督会议），暂未开具质量安全监督整改指令单或暂缓

施工指令单。综上，上海市临港新片区建设工程质量安全监督站

作为项目监管单位，日常安全生产监管职责履行基本到位。

（十）事故造成的人员伤亡和直接经济损失

1.人员伤亡情况：事故造成 1 人死亡，死者：刘仲元，男，

56 岁，四川籍，系锦玛公司员工，派至 N01-01、N01-05 绿地公

共通道工程担任木工。

2.直接经济损失情况：依据《企业职工伤亡事故经济损失统

计标准（GB6721-1986）核算，本起事故造成的直接经济损失约

183 万元。

（十一）事故其他有关情况

1.人员合同签署情况：2025 年 1 月 20 日，刘仲元与锦玛公

司签订劳动合同，任职木工，主要负责支模拆模等工作。

- 14 -

2.人员安全教育情况：经核查，2026 年 1 月 22 日，琢境公

司对刘仲元、兰东、陈字青等人依次开展部门、班组、岗位三级

安全教育培训，当日同步对几人进行桥梁项目安全技术交底，几

人均通过建筑工人进场安全教育培训及考核

[2]

。1 月 23 日，张超

进入项目后，未经过项目起重吊装专项施工方案安全技术交底，

直接开展起重吊装作业，违反项目建筑施工起重吊装作业要求。

3.人员持证上岗情况：经核查，张超持有 Q2 起重机司机资

格证（编号：320722198903026613），操作类别：限流动式起重

机，有效期自 2022 年 6 月 9 日至 2026 年 5 月 31 日，发证单位：

武汉市市场监督管理局，符合事发前 N01-01、N01-05 绿地公共

通道工程汽车起重机操作人员资质要求；陈字青作为吊装作业中

挂钩施工及起吊指挥人员，兰东、刘仲元作为吊装作业中解钩施

工人员，三人均未持有建筑施工特种作业操作资格证书（建筑起

重信号司索工），违反建筑施工起重吊装作业要求

[3]

。

4.人员劳防用品佩戴、使用情况：经调阅监控核实，事发时

陈字青作为吊装挂钩人员，兰东和刘仲元作为吊装解钩人员，三

人均佩戴安全帽，使用防护手套、防滑鞋等吊装作业劳动防护用

品

[4]

，符合作业劳防用品佩戴要求。

[2] 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，

保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作

技能。

[3] 《建筑施工起重吊装工程安全技术规范》（JGJ276-2012）3.0.2：起重机操作人员、起重信号工、司索工等特

种作业人员必须持特种作业资格证书上岗。严禁非起重机驾驶人员驾驶、操作起重机。

[4] 《中华人民共和国安全生产法》第五十七条：从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本单

位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。

- 15 -

5.作业前安全管控落实情况：琢境公司、华城公司未有效执

行作业前安全管控工作，未能悉数核查汽车起重机、建筑起重信

号司索工等特种作业人员资质，亦未能全面检查机械、滑轮、吊

具、地锚等作业工具的合理性、安全性；未督促锦玛公司、翊赟

公司严格落实施工方案要求，督促其组织持有相应特种作业资格

的建筑起重施工人员，选取安全、适配的吊装工具开展作业，违

反项目《N01-01、N01-05 绿地公共通道工程空心板梁吊装专项

施工方案》的规定。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

事故发生后，兰东立即向朱卫权汇报事故情况，并迅速组织

现场人员开展应急救援工作。现场应急处置完毕后，项目部第一

时间将事故情况及应急处置措施上报临港新片区建设工程质量

安全管理站。事发当日 14 时许，奉贤区应急管理局、公安奉贤

分局、临港建设工程质量安全管理站等单位接报后相继抵达事发

现场，组织开展应急处置与事故调查工作。

（二）事故现场应急处置情况

事发当日 9 时 40 分许，兰东向朱卫权报告事故情况，并立

即组织现场施救，指挥吊车吊移压覆在刘仲元上方的钢模板，将

其救出。朱卫权随即驾车将刘仲元送往上海交通大学医学院附属

第六人民医院临港院区救治，兰东随车陪同。9 时 50 分，项目

专职安全员朱爱华向项目经理刘硕及琢境公司报告事故情况。刘

- 16 -

硕随即启动项目生产安全事故应急预案，部署现场应急处置工

作。14 时许，奉贤区应急管理局、公安奉贤分局、临港新片区

建设工程质量安全监督站等单位抵达现场后，当即责令现场全面

停工，调取事发区域监控录像，划定警戒区域、严禁无关人员进

入，对事故现场封锁保护、固定取证，并及时上报事故情况。

（三）医疗救治和善后情况

事发当日 10 时 15 分许，刘仲元被送至第六人民医院临港院

区及时进行抢救。14 时 43 分，刘仲元经临港六院抢救无效宣告

死亡。事故发生后，项目部第一时间成立善后处置工作组，积极

与死者家属协商沟通赔偿事宜。2026 年 1 月 28 日，琢境公司、

锦玛公司、翊赟公司与死者家属达成一致赔付意见，签署赔偿协

议书，2026 年 1 月 30 日遗体火化，本起事故的善后处置工作全

部结束。

（四）事故应急处置评估

经评估，各单位、部门接到事故报告后，迅速赶赴事发现场，

组织指挥现场救援处置，有序疏散无关人员、设置警戒区域，现

场应急工作指挥规范、处置安全有序；现场相关人员及时报告事

故情况，项目涉事参建单位快速推进善后处置，措施稳妥高效；

事故未造成不良社会影响，整体应急处置工作得当有效。

三、事故原因及存在的问题

（一）直接原因

结合现场勘查、调查询问、调阅监控和综合分析，该起事故

- 17 -

的直接原因为：钢模板脱钩后朝北侧发生倾覆，刘仲元躲避不及，

致事故发生，具体分析如下：

1.悬停状态分析：汽车起重机将涉事钢模板吊运至悬停时，

吊钩受钢模板竖直向下拉力，与吊孔上表面贴合。因吊钩底部圆

钢直径为 35 毫米，远超吊孔 22 毫米孔径，呈不完全挂入状态。

2.脱钩过程分析：钢模板在下放过程中，其底部触及半挂车

货台上表面，受到竖直向上支撑力，瞬时达到平衡，吊钩对钢模

板竖直向上的拉力消失；吊钩因受下放惯性略微向下运动，与吊

钩在竖直方向发生少量位移；吊钩未配备防脱钩锁扣，钢模板两

侧吊点随即发生脱钩。

3.钢模板倾覆分析：因钢板瞬时达到平衡时，其重心偏向北

侧，随即以底面为翻转轴向北发生倾覆，刘仲元躲避不及被压于

板下，致事故发生。

图 4 涉事钢模板图 图 5 涉事吊钩吊孔图

（二）事故相关鉴定情况

根据《司法鉴定科学研究院司法鉴定意见书》（司鉴院〔2026〕

- 18 -

病鉴字第 34 号），对刘仲元尸表检验发现：死者左腰背部皮肤

擦挫伤，胸、腹腔积血；左侧胫、腓骨骨折，四肢散在皮肤青紫、

擦伤，上述损伤符合钝性外力作用所致。根据尸表检验、皮肤组

织病理学检验所见，并结合案情等综合分析：刘仲元符合遭钝性

物体砸击致躯干部损伤死亡。

（三）事故暴露出的问题

1.吊装作业前未有效落实安全管控。琢境公司和华城公司未

严格落实项目吊装专项施工方案，未对汽车起重机操作人员张超

开展进场前三级教育和施工安全技术交底，未悉数审核起重吊装

特种作业人员专业资质、吊装工具的安全性及适配性，未根据项

目起重吊装规定落实作业前安全管控备案工作。

2.违规组织开展吊装作业。劳务单位锦玛公司与设备租赁单

位翊赟公司违反项目起重吊装专项施工方案要求，未向项目部就

吊装作业人员、吊装设备及工具提请审核备案；未配备起重信号

工，违规组织未持有特种作业资质的人员开展吊装作业；选用无

防脱钩装置、与吊孔直径不适配的吊钩进行吊运，间接导致钢模

板脱钩。

3.施工现场安全管理混乱。项目现场安全管理不到位，项目

安全员、现场监理未能有效履行吊装作业的现场监督职责。项目

安全员在施工过程中未开展现场巡查，造成施工过程安全监管缺

位；现场监理未能有效开展吊装作业现场巡视工作，施工安全管

控流于表面，未能落实生产安全事故隐患排查治理制度，及时发

- 19 -

现并消除吊装作业中信号工缺位、挂钩和解钩人员未持有建筑起

重司索工证、吊具选用不适配等事故隐患

[5]

。

四、对有关责任人员和单位的处理建议

（一）对事故责任人的责任认定和处理建议

1.刘仲元，男，群众，锦玛公司木工。在本起事故中，作为

起重吊运作业的解钩人员，未持有建筑起重信号司索工证，在作

业现场未配备持证信号工的情况下，选用无防脱钩装置、尺寸不

合规的吊具违规开展起重吊装作业，对事故发生负有责任，鉴于

本人已在本起事故中死亡，建议不再追究责任。

2.刘硕，女，群众，琢境公司项目主要负责人，项目施工安

全生产第一责任人。在本起事故中，作为施工单位项目经理，未

有效落实全员安全生产责任制

[6]

，对项目安全员履职不力情况失

察，未有效管控作业安全风险，督促参建单位严格执行项目起重

吊装作业专项施工方案，对事故发生负有管理责任，建议奉贤区

应急管理局依据相关法律法规对其予以行政处罚。

3.朱爱华，女，群众，琢境公司项目安全员，承担现场钢模

板吊装安全管理职责。在本起事故中，施工现场安全巡查缺位，

未能有效落实安全隐患排查治理，全面核查吊装作业人员的资

质、吊具合规性与安全性，及时消除事故隐患

[7]

，亦未能督促吊

[5] 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查

治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。

[6] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一项：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下

列职责：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设。

[7] 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第五项：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员

履行下列职责：检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议。

- 20 -

装作业人员严格执行项目起重吊装作业方案要求，对事故发生负

有管理责任，建议奉贤区应急管理局依据相关法律法规对其予以

行政处罚。

4.施建军，男，群众，华城公司监理代表，承担项目施工安

全监督职责。在本起事故中，其履行项目监督职责不到位，对项

目现场吊装作业前未经人员、设备资质审核报批，违规组织开展

起重吊装作业失察，未及时发现并消除施工过程中事故隐患

[8]

，

对事故发生负有监理责任，建议奉贤区应急管理局依据相关法律

法规对其予以行政处罚。

5.王建荣，男，群众，华城公司现场监理，承担项目现场施

工安全监督职责。在本起事故中，其未有效履行现场监理监督职

责，对项目现场起重作业相关人员未持有特种作业资质、使用吊

具不合规且无防护装置失察，未能及时发现并消除违章作业的事

故隐患

[9]

，对事故发生负有监理责任，建议奉贤区应急管理局依

据相关法律法规对其予以行政处罚。

（二）对事故责任单位的责任认定及处理建议

1.琢境公司，作为施工总承包单位，承担项目安全生产管理

主体责任，负责统一协调管理劳务人员开展作业。在本起事故中，

一是未能严格执行项目起重吊装专项施工方案要求，对作业前人

员、设备情况进行全面审核备案；二是未能深入辨识作业风险，

[8] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第五项：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下

列职责：督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

[9] 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第五项：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员

履行下列职责：检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议。

- 21 -

对高风险作业安全监管流于形式，对专项施工方案执行情况监督

不力；三是现场安全巡查缺位，未实时掌握现场作业动态，未能

及时发现并制止违规作业现象，对事故发生负有管理责任，建议

奉贤区应急管理局依据相关法律法规对其予以行政处罚。

2.华城公司，作为项目监理单位，承担施工安全监督责任。

在本起事故中，一是未有效履行安全监理职责，未将起重吊装作

业列为高风险重点监理环节，对相关作业人员及机械未经报审、

违规组织钢模板吊装作业失察；二是现场监理巡视检查不到位，

作业过程中方开展现场巡视，未严格执行全过程监管职责；三是

对琢境公司吊装作业监督不力，未能及时发现并制止作业人员违

规作业行为，对事故发生负有监理责任，建议奉贤区应急管理局

依据相关法律法规对其予以行政处罚。

五、事故整改和防范措施建议

（一）强化红线意识，压实主体责任

代建单位须切实履行项目安全管理职责，牵头组织项目各参

建单位召开全员安全生产警示教育会，深入学习贯彻习近平总书

记关于安全生产重要指示批示精神，深刻认识当前重大工程建设

的环境复杂性和高风险性，坚守安全生产红线底线；深入剖析事

故成因、管理漏洞及事故教训，做到举一反三、警钟长鸣；健全

完善全员安全生产责任清单，明确各层级、各岗位安全职责；聚

焦起重吊装、设备拆除等高危作业环节，强化全过程管控，及时

发现并制止违章作业，坚决遏制此类事故再次发生。

- 22 -

（二）科学制定方案，确保刚性执行

琢境公司、华城公司须结合工程地理位置、周边环境、技术

特征等内容，制定科学合理、安全可行的施工专项方案，按规定

全面开展风险辨识与评估，详细做好方案交底、安全技术交底、

施工条件验收等工作，严格执行内部审批、现场确认等程序要求，

切实开展施工人员和机械设备进场检查审验，全过程督促作业人

员刚性执行专项施工方案作业，杜绝交底工作流于形式；对违章

作业人员及时进行再教育和再考核，确保严格遵守操作规程。

（三）深入排查隐患，筑牢安全防线

监管部门要督促工程项目建立健全安全生产责任制，明确代

建、施工、监理等参建单位职责并跟踪落实。进一步督促各参建

单位全面深入开展隐患排查治理工作，重点围绕起重吊装等高危

重大工程开展常态化、全覆盖排查。对发现的重大事故隐患和违

规行为，当场制止并依法下达监管指令，跟踪督促整改落实，确

保隐患消除、闭环销号，切实筑牢安全监督防线。

（四）开展专项整治，巩固攻坚成果

2026 年是安全生产治本攻坚三年行动收官之年，临港新片

区相关部门要督促生产经营单位健全完善安全生产管理制度，依

法依规设置配齐安全生产管理机构和人员；要加强事故风险研

判，聚焦施工现场核心管控环节，强化建筑起重机械的日常维护

保养和现场使用的监督检查；要部署开展高风险作业领域专项整

治，重点围绕安全技术交底规范性、作业人员持证上岗有效性、

- 23 -

专项施工方案可操作性、隐患排查治理闭环性等方面强化监督检

查，坚决整治违规违章作业等突出乱象；要构建用“体系管安全”

长效机制，提升风险管控能力，全面消除各类安全隐患，切实提

升施工现场本质安全水平，深化治本攻坚三年行动成效。

附件：临港 N01-01、N01-05 绿地公共通道工程项目“1·23”

一般起重伤害事故调查组名单

奉贤区人民政府事故调查组

2026 年 3 月