# 上海洪铺钢结构工程有限公司“10·26”一般物体打击事故调查报告

来源：上海市奉贤区应急管理局　上海市奉贤区应急管理局·事故管理

原文链接：https://www.fengxian.gov.cn/yjb/aqzt/sggl/20260514/107023.html

发布时间：2024-01-26　抓取时间：2026-10-14　正文由PDF自动提取

- 1 -

上海洪铺钢结构工程有限公司

“10·26”一般物体打击事故调查报告

2023 年10 月 26 日 8 时 27 分许，位于奉贤区奉城镇协

新路485 号的上海洪铺钢结构工程有限公司桥梁车间内吊运

作业时发生一起一般物体打击事故，造成 1 人死亡，直接经

济损失（包括死者赔偿费用）135 万余元。

事故发生后，依据《安全生产法》和《生产安全事故报

告和调查处理条例》等有关法律法规以及《上海市实施〈生

产安全事故报告和调查处理条例〉的若干规定》（沪府规

〔2023〕5 号），成立了由奉贤区应急管理局、公安奉贤分

局、奉贤区总工会等有关负责同志参加的上海洪铺钢结构工

程有限公司“10·26”一般物体打击事故调查组（以下简称

“事故调查组”），开展事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、

实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、查阅资料、

调查取证和分析论证，查明了事故发生的原因、经过、人员

伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出

了对有关责任人员和责任单位的处理建议，并针对事故原因

及暴露出的问题，提出了事故防范措施。

一、基本情况

（一）相关事故单位情况

上海洪铺钢结构工程有限公司（以下简称“洪铺公司”）

成立于1998 年 5 月，住所：上海市奉贤区奉城镇协新路 388

- 2 -

号，统一社会信用代码：91310120134038397B，法定代表人：

严建明，有限责任公司，注册资本10400 万元，经营范围：

钢结构建设工程专业施工，钢结构件制造、加工，机械设备

及配件制造、加工，冷作钣金加工，管道建设工程专业施工，

防水防腐保温建设工程专业施工，铝合金制品、橡塑制品、

五金制品、机械设备、金属材料、钢材、板材、建筑材料、

木材制品、机电设备、仪器仪表、船舶配件、船舶设备、电

气成套设备的销售，从事货物进出口及技术进出口业务。

（二）涉事设备基本情况

设备类别：桥式起重机，规格型号：QD50/10t 38m A6,

使用登记证编号：重沪 FX8558，使用单位：上海洪铺钢结构

工程有限公司，最近检验日期：2023 年 6 月 1 日，下次检验

2025 年 6 月，最近检验无不合格项。

二、事故发生经过、应急救援情况

（一）事故发生经过

2023 年10 月 26 日 8 时许，洪铺公司生产厂长尹传明根

据公司发货计划，安排行车操作员陈大军、油漆工邹铭、赵

以传配合对桥梁车间内清理打磨区域需要发货的6 根防撞墙

进行清污、补漆作业。8 时 27 分许，陈大军操作行车将卧放

于地面的最后一根防撞墙吊起并摆放于地面，松开防撞墙两

端吊钩后，在未观察到松开的吊钩钩到了防撞墙底部嵌孔的

情况下，继续操作行车向南移动，导致一根防撞墙被钩住倾

倒，压到了正在两根防撞墙中间进行清污作业的邹铭。

- 3 -

（二）应急救援情况

事故发生后，洪铺公司安全管理人员沈志国立即拨打了

120 急救电话，生产厂长尹传明立即驾驶叉车将防撞墙铲起，

周围人员将邹铭从防撞墙下救出并开展急救，8 时50 分许，

120 急救到达现场开展急救，9 时 30 分许，120 急救宣布抢

救无效死亡。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

（一）死亡人员情况

死者基本情况：邹铭，男，39 岁，湖南省人。司法鉴定

科学研究院出具的《司法鉴定科学研究院司法鉴定意见书》

（司鉴院〔2023〕病鉴字第 357 号）鉴定结论为：邹铭符

合因钝性外力（如防撞墙碰撞、挤压等）作用致胸部损伤死

亡。

（二）事故直接经济损失

该起事故造成直接经济损失（包括死者赔偿费用）135

万余元。

四、现场勘查情况

事故现场位于奉贤区协新路485 号洪铺公司桥梁车间

内。该车间长约 206 米，宽约 120 米，高约 24 米，清理打

磨区域位于车间门口约 20 米处中间位置；现场共有 6 根防

撞墙，南北排列 2 排，每排三根，每根间距约 1 米，西侧一

排由南往北两根已倾倒，防撞墙长约 7 米，高 1.3 米，厚 0.5

米，钢制，平底，有嵌孔，顶部有吊耳；死者被压在西排北

侧两根防撞墙之间（图 1）。

- 4 -

（图 1）

五、事故发生原因及事故性质

（一）事故发生的原因

1.直接原因

根据监控视频发现，行车操作人员解开防撞墙吊耳上的

吊钩后，在没有仔细观察吊钩状态，也未将吊钩升起的情况

下，贸然启动行车，松开的吊钩钩住了防撞墙底部嵌孔，导

致行车在移动过程中将防撞墙拉倒，压到了在防撞墙之间作

业的死者，是事故发生的直接原因。

2. 间接原因

- 5 -

（1）违反操作规程作业

①

。行车操作人员解钩后未将吊

钩最低点提升至相应高度，使得行车移动过程中吊钩不慎钩

住了构件，导致构件倾倒。

（2）交叉作业。现场吊运作业和清污补漆作业同时开

展，未有效进行风险辨识，对可能存在危险认识不足。

（3）现场安全管理不力。现场安全管理人员未能制止

和纠正从业人员违反操作规程的行为。

（4）安全教育培训不力。虽对从业人员开展了安全教

育培训，未能保证从业人员具备必要的安全生产知识，掌握

岗位安全操作技能。

（二）事故性质

经调查认定，上海洪铺钢结构工程有限公司“10·26”

一般物体打击事故是一起生产安全责任事故。

六、对有关责任人员和单位的处理建议

（一）对事故责任人的责任认定和处理建议

1.邹铭，洪铺公司油漆工。安全意识淡薄，对作业现场

存在的风险认识不足，明知现场吊运作业未完成，仍冒险开

展清污补漆作业，对事故发生负有直接责任，鉴于本人在事

故中死亡，建议不再予以追究。

2.陈大军，洪铺公司行车操作人员。违反安全操作规程，

吊运作业时没有及时劝退周围其他作业人员，吊运结束时没

有按规定将吊钩提升至规定高度，对事故发生负有直接责任，

① 上海洪铺钢结构工程有限公司遥控起重安全操作规程第 12 条，在没有吊运构

件时必须保证吊钩最低点距离地面高度大于 2.5 米。

- 6 -

建议移送司法机关处理。

3.沈志国，洪铺公司安全管理人员。未能及时制止和纠

正从业人员违反操作规程的行为，对事故发生负有责任，建议

洪铺公司加强管理，并按照企业的有关规定予以处理，并将

处理结果报奉贤区应急管理局备案。

4.严建明，洪铺公司法定代表人。未有效履行主要负责

人对本单位安全生产职责，督促、检查本单位安全生产工作，

及时消除生产安全事故隐患，对事故发生负有责任，建议奉

贤区应急管理局对其予以行政处罚。

（二）对事故责任单位的责任认定及处理建议

上海洪铺钢结构工程有限公司作为安全生产的责任主

体，未能督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度

和安全操作规程，对事故发生负有责任，建议奉贤区应急管

理局对其予以行政处罚。

七、整改防范措施建议

（一）洪铺公司要认真分析事故的原因，举一反三，加

强作业现场的安全检查，采取技术、管理措施，及时发现并

消除事故隐患。

（二）洪铺公司要深刻吸取事故教训，加强对全员安全

生产责任制落实情况的监督考核，督促从业人员严格执行本

单位的安全生产规章制度和安全操作规程。

（三）洪铺公司要切实加强对从业人员的安全教育培

训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安

全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能。

- 7 -

附件：上海洪铺钢结构工程有限公司“10·26”一般物体打

击事故调查组名单

上海洪铺钢结构工程有限公司

“10·26”一般物体打击事故调查组

2023 年 12 月22 日