# 上海旗峻建设工程有限公司“10·6”一般高处坠落事故调查报告

来源：上海市奉贤区应急管理局　上海市奉贤区应急管理局·事故管理

原文链接：https://www.fengxian.gov.cn/yjb/aqzt/sggl/20260514/107021.html

发布时间：2024-01-08　抓取时间：2026-10-14　正文由PDF自动提取

- 1 -

上海旗峻建设工程有限公司

“10·6”一般高处坠落事故调查报告

2023 年10 月 6 日21 时 05 分许，上海旗峻建设工程有

限公司在位于奉贤区两港大道和新四平公路交叉口的上海

G228 公路新建工程FXII-11 标项目现场作业时发生一起一般

高处坠落事故，造成 1 人死亡，直接经济损失（包括死者赔

偿费用）210 余万元。

事故发生后，依据《安全生产法》和《生产安全事故报

告和调查处理条例》等有关法律法规以及《上海市实施〈生

产安全事故报告和调查处理条例〉的若干规定》（沪府规

〔2023〕5 号），成立了由奉贤区应急管理局、公安奉贤分

局、奉贤区建设管理委、奉贤区总工会等有关负责同志参加

的上海旗峻建设工程有限公司“10·6”一般高处坠落事故

调查组（以下简称“事故调查组”），开展事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、

实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、查阅资料、

调查取证和分析论证，查明了事故发生的原因、经过、人员

伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出

了对有关责任人员和责任单位的处理建议，并针对事故原因

及暴露出的问题，提出了事故防范措施。

一、基本情况

（一）相关事故单位情况

1.上海旗峻建设工程有限公司（以下简称“旗峻公司”）

- 2 -

成立于2018 年 4 月，住所：上海市崇明区长兴镇潘园公路

1800 号3 号楼23232 室，统一社会信用代码：91310230MA1K0MYM30，

法定代表人周恩海，有限责任公司，注册资本人民币 2880

万元。公司经营范围：房屋建设工程，建筑装修装饰建设工

程，建筑智能化工程，公路工程，水利水电工程，电力建设

工程施工，地基与基础工程，建筑防水工程，防腐保温工程，

桥梁工程，机场场道工程，城市轨道交通工程， 土石方工

程， 园林绿化工程，市政工程，钢结构工程，环保工程，

建筑幕墙工程，模板作业，脚手架作业，水暖电安装作业，

建筑劳务分包，机械设备安装、维修，自有设备租赁，物业

管理，建材、五金交电、电线电缆的销售，通信建设工程施

工，电子建设工程专业施工。持有资质：1.建筑业企业资质证

书，编号：D231586749，类别：建筑工程施工总承包三级，

电子与智能化工程专业承包二级，消防设施工程专业承包二

级，防水防腐保温工程专业承包二级，建筑装修装饰工程专

业承包二级，建筑机电安装工程专业承包三级，模板脚手架

专业承包不分级，施工劳务企业资质劳务分包不分级，有效

期：2023 年12 月 31 日；2.安全生产许可证，范围：建筑施

工，编号：（沪）JZ 安许可证字[2018]018671,有效期：2024

年 7 月29 日。该公司为项目钢结构专业分包单位施工劳务

分包单位。

2.上海洪铺钢结构工程有限公司（以下简称“洪铺公

司”）成立于1998 年 5 月，住所：上海市奉贤区奉城镇协

新路 388 号，统一社会信用代码：91310120134038397B，法

- 3 -

定代表人：严建明，有限责任公司，注册资本 10400 万元，

经营范围：钢结构建设工程专业施工，钢结构件制造、加工，

机械设备及配件制造、加工，冷作钣金加工，管道建设工程

专业施工，防水防腐保温建设工程专业施工，铝合金制品、

橡塑制品、五金制品、机械设备、金属材料、钢材、板材、

建筑材料、木材制品、机电设备、仪器仪表、船舶配件、船

舶设备、电气成套设备的销售，从事货物进出口及技术进出

口业务。持有资质：1.建筑业企业资质证书，编号：D231666742，

类别：钢结构工程专业承包一级，有效期：2026 年 11 月2

日；2.安全生产许可证，范围：建筑施工，编号：（沪）JZ

安许可证字[2016]012122,有效期：2025 年7 月 8 日。该公

司为项目钢结构专业分包单位。

（二）项目基本情况

工程名称：上海 G228 公路新建工程 FXII-11 标

建设单位：上海公路投资建设发展有限公司

总承包单位：中铁四局集团有限公司

钢结构专业分包单位：上海洪铺钢结构工程有限公司

钢结构劳务分包单位：上海旗峻建设工程有限公司

监督单位：上海市交通建设工程安全质量监督站

（三）相关合同签署情况

1.中铁四局集团有限公司和洪铺公司签订了工程项目

钢结构专业分包合同， 合 同 编 号 ：G228-FXII-11-FB004，

同时签订了安全生产管理协议。

- 4 -

2.洪铺公司和旗峻公司签订了建设工程施工劳务分包

合同日，同时签订了安全生产管理协议。

（四）相关设备基本情况

涉事设备名称：直臂高空作业平台，制造厂商：湖南星

邦智能装备股份有限公司，型号：GTBZ22J,生产日期：2021

年 4 月。最大作业高度 24.5 米，最大水平延伸 14 米。

二、事故发生经过、应急救援情况

（一）事故发生经过

2023 年10 月 5 日旗峻公司项目现场作业人员孙军成、

薛浩然接到洪铺公司项目生产经理汤振雨通知，要求其于10

月6 日22 时许至项目现场31 号墩安装临时钢支架。孙军成、

薛浩然于 10 月 6 日 20 时 30 分许到达项目现场做施工准备

工作，安装临时钢支架需要使用到登高车，登高车位于作业

现场约60 米处，21 时许，孙军成驾驶登高车准备前往作业

现场，21 时05 分许，孙军成驾驶的登高车驶入了项目现场

一条基坑中被卡住，直臂弹起，将在操作篮内驾驶的孙军成

甩出，导致孙军成摔落地面。

（二）应急救援情况

事故发生后，现场作业人员薛浩然立即拨打了 120 急救

电话并通知项目现场有关负责人员。21 时 20 分许，120 急

救到达现场将孙军成送往医院救治，因伤势过重，经医院全

力抢救无效死亡。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

（一）死亡人员情况

- 5 -

该起事故造成 1 人死亡。

死者基本情况：孙军成，男，44 岁，安徽省人。

（二）事故直接经济损失

该起事故造成直接经济损失（包括死者赔偿费用）210

余万元。

四、现场勘查情况

事故现场位于项目两港大道和新四平公路交叉口以西约

60 米，高架桥南侧。经现场勘查发现：涉事登高车长约 14

米，直臂与地面夹角约 25 度，后轮卡于高架下方地面基坑

中，前轮位于基坑上方路面，基坑宽约 3 米，深约 1 米，操

作篮距离地面约 6 米（如图1）；操作篮正下方留有一顶安

全帽、一条安全带；地面留有大量血迹。

（图 1）

- 6 -

五、事故发生原因及事故性质

（一）事故发生的原因

1.直接原因

作业人员在未仔细观察路面的情况下，冒险驾驶车辆通

过基坑，导致登高车被卡在基坑，直臂弹起，将操作人员甩

出操作篮，摔落至地面是事故发生的直接原因。

2.间接原因

（1）违反操作规程作业

①

。作业人员操作登高车时未按

操作规程采取相应的安全措施，间接导致事故发生。

（2）指挥人员缺位

②

。现场作业时未配备指挥人员，驾

驶员单独操作，间接导致事故发生。

（3）安全教育培训不到位。作业人员虽接受了安全教

育培训，但仍未能严格按照安全管理规章制度作业，间接导

致事故发生。

（4）现场安全管理不到位。作业现场未配备安全管理

人员，及时发现并制止作业人员违章行为，间接导致事故发

生。

（二）事故性质

经调查认定，上海旗峻建设工程有限公司“10·6”一

般高处坠落事故是一起生产安全责任事故。

六、对有关责任人员和单位的处理建议

① 中铁四局集团上海 G228 公路项目部《登高车安全操作规程》第四条：操作登

高车前按规定戴安全帽并系好安全带

② 中铁四局集团上海 G228 公路项目部《登高车安全操作规程》第十六条：登高

车施工作业时，应设专人看管指挥

- 7 -

（一）对事故责任人的责任认定和处理建议

1.孙军成，旗峻公司登高车驾驶员。违反操作规程作业，

对作业现场存在的风险认识不足，对事故发生负有直接责

任，鉴于本人在事故中死亡，建议不再予以追究。

2.张炎，旗峻公司安全员。未有效履行安全管理人员职

责，检查本单位安全生产状况、及时排查生产安全事故隐患，

对事故发生负有责任，建议旗峻公司依据公司相关规定给予

处理，并将处理结果报奉贤区应急管理局备案。

3.周恩海，旗峻公司法定代表人。未有效履行主要负责

人安全生产职责，组织制定本单位安全生产教育和培训计

划；督促、检查本单位安全生产工作，及时消除生产安全事

故隐患，对事故发生负有责任，建议奉贤区应急管理局对其

给予行政处罚。

（二）对事故责任单位的责任认定及处理建议

上海旗峻建设工程有限公司作为安全生产的责任主体，

未能督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和

安全操作规程；对从业人员安全培训教育不力，对事故发生

负有责任，建议奉贤区应急管理局对其予以行政处罚。

七、整改防范措施建议

（一）旗峻公司要认真分析事故的原因、教训，举一反

三，落实安全生产主体责任，采取技术、管理措施，及时发

现并消除事故隐患。

（二）旗峻公司要深刻吸取事故教训，加强对全员安全

生产责任制落实情况的监督考核，督促从业人员严格执行本

- 8 -

单位的安全生产规章制度和安全操作规程。

（三）旗峻公司要切实加强对从业人员的安全教育培

训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安

全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能。

（四）旗峻公司要加大作业现场检查力度和增加检查频

次，加派现场安全监管人员，及时发现事故隐患和从业人员

违章作业行为，严防类似事故再次发生。

（五）施工单位要强化对项目各参建单位的安全管理，

督促各有关单位建立“纵向到底、横向到边”的安全生产责

任制，强化过程管理，加强项目现场风险辨识和管控，建立

风险管控制度，及时发现并消除事故隐患。

附件：上海旗峻建设工程有限公司“10·6”一般高处坠落

事故调查组名单

上海旗峻建设工程有限公司

“10·6”一般高处坠落事故调查组

2023 年 11 月20 日