# 射阳县广厦机械租赁有限公司“2.28”起重伤害死亡事故调查报告

来源：上海市奉贤区应急管理局　上海市奉贤区应急管理局·事故管理

原文链接：https://www.fengxian.gov.cn/yjb/aqzt/sggl/20260514/107016.html

发布时间：2023-05-29　抓取时间：2026-10-14　正文由PDF自动提取

- 1 -

射阳县广厦机械租赁有限公司

“2.28”起重伤害死亡事故调查报告

2023 年 2 月 28 日 14:15 时许，射阳县广厦机械租赁有

限公司（以下简称“广厦租赁公司”）在位于南桥镇肖南路

757 号上海交通大学医学院附属新华医院奉贤院区项目工地

进行钢管吊运作业时钢管在空中突然散落正好砸中地面上

作业的两名工人，造成 1 人死亡，1 人受伤，直接经济损失

（包括死者赔偿费用）300 余万元。

事故发生后，依据《安全生产法》和《生产安全事故报

告和调查处理条例》等有关法律法规以及《上海市实施《生

产安全事故报告和调查处理条例》的若干规定》（沪府规

〔2018〕7 号），成立了由奉贤区应急管理局、公安奉贤分

局、区总工会有关负责同志等参加的射阳县广厦机械租赁有

限公司“2.28”起重伤害死亡事故调查组（以下简称“事故

调查组”），开展事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、

实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、查阅资料、

调查取证和分析论证，查明了事故发生的原因、经过、人员

伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出

了对有关责任人员和责任单位的处理建议，并针对事故原因

及暴露出的问题，提出了事故防范措施。

一、基本情况

（一）事故单位概况

射阳县广厦机械租赁有限公司成立于2006 年 3 月，注册

- 2 -

地址射阳县射阳港经济开发区南翔轮胎西侧，纬二路北侧，

实际经营地址江苏省苏州市吴江区水秀街500 号稻谷国际南

楼 1702 号。公司法定代表人陈庆华，女，41 岁，江苏省人。

属有限责任公司（自然人投资或控股），注册资本人民币 4888

万元。所属行业：租赁业。公司持有起重设备安装工程专业

承包壹级资质证书和建筑施工企业安全生产许可证（证书编

号：（苏）JZ 安许证字[2019]000604）。公司经营范围：建

筑工程机械设备、通用机械设备租赁、安装及相关技术咨询

服务；建筑工程机械设备及其配件维修、批发、零售；机电

设备安装工程（电力设施承装除外）、起重设备安装工程施

工；木工作业、砌筑作业、石制作业、抹灰作业、油漆作业、

混凝土作业、钣金作业分包。

（二）工程项目概况

工程项目位于奉贤区肖南路 757 号（南桥新城规划控制

区 07A-02 地块），东至丽南路、南至奉浦大道、西至肖南

路、北至程普路，拟新建一所综合性三甲医院，总建筑面积

133495 平方米。

工程名称：上海交通大学医学院附属新华医院奉贤园区项目

建设单位：上海交通大学医学院附属新华医院

总包单位：上海建工四建集团有限公司（以下简称“建

工四建公司”）

劳务分包单位：上海连旗建筑劳务有限公司（以下简称

“连旗劳务公司”）

塔吊租赁单位：射阳县广厦机械租赁有限公司

监理单位：上海市建设工程监理咨询有限公司

受监单位：上海市建设工程安全质量监督总站

- 3 -

（三）其他需要说明的情况

总包单位建工四建公司与塔吊租赁单位广厦租赁公司签

订的《机械设备施工合同》（塔机）（合同编号：2022-SJW-G

—033）中约定在设备使用过程中由广厦租赁公司提供符合

使用和规范的吊具（卸扣、钢丝绳）。2022 年 7 月 20 日，

广厦租赁公司在嘉定区宝钱公路5000 弄40 号-4 号上海如晟

实业有限公司（上海市嘉定区外冈镇杜龙五金经营部）（以

下简称“如晟公司”）购买一批吊具（卸扣、钢丝绳）用于

新华医院奉贤园区项目，其中卸扣型号尺寸规格为 WLL4

3/4T，即额定载荷 4.75 吨。事故发生后，项目部将涉事卸

扣委托上海建科检验有限公司进行检测，其中卸扣螺栓检测

结果为不合格。具体各金属元素含量检测结果见下图。

二、事故发生经过、应急救援情况

（一）事故发生经过

2023 年 2 月 28 日 14:00 时许，广厦租赁公司塔吊驾驶

员黄青华驾驶工地 4#塔吊按照司索信号指挥工刘芝的指挥

- 4 -

将塔吊吊钩上钢丝绳下放至位于南侧的工地钢管扣件堆放

区域。连旗劳务公司木工班组王敏按照刘芝的要求用钢丝绳

和卸扣将 4 捆钢管捆绑好，在经过刘芝反复检查后又由塔吊

驾驶员黄青华试吊了三遍。14:15 时许，在确保安全的情况

下刘芝指挥驾驶员进行正式起吊（起吊高度约 5 米），当塔

吊大臂向右大约转动 45 度后，被吊钢管突然在空中散落至

地面正好砸中正在休息的两名连旗劳务公司木工。

（二）应急救援情况

事故发生后，在事发地附近作业的工人们闻声而来将两

名伤者从钢管堆中救出后送往奉贤区中心医院进行救治。木

工盛青华因伤势过重经抢救无效死亡，木工盛水河经医院诊

断为腿部骨折。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

（一）伤亡人员情况

该起事故造成1 人死亡、1 人受伤。

死者：盛青华，男，44 岁，江西省人，系连旗劳务公司

木工；

伤者：盛水河，男，53 岁，江西省人，系连旗劳务公司

木工。

（二）事故直接经济损失

事故发生造成直接经济损失（包括死者赔偿费用）300

余万元。

四、现场勘查情况

事故现场位于南桥镇肖南路 757 号上海交通大学医学院

附属新华医院奉贤院区项目工地南侧钢管扣件堆放区域。经

现场勘查发现：上百根钢管散落在地面上，东侧散落的钢管

- 5 -

地面上留有一滩血迹，塔吊吊钩上的钢丝绳完好无损，在现

场发现一只已经发生形变的“U”型卸扣，卸扣螺栓已出现

严重滑丝现象。

五、事故发生原因及事故性质

（一）事故发生的原因

1.直接原因

事 故 调 查 组 结 合 检 测 机 构 出 具 的 《 检 验 检 测 报 告 》

（HX228-230164）和事故调查实际情况，认定事故直接原因

是由于卸扣螺栓含碳量极低致使螺栓硬度变低承受不住捆

扎钢管钢丝绳的拉力从而发生滑丝脱扣导致钢管散落。

2.间接原因

（1）建工四建公司作为总承包单位,未在工程安全管理

方面尽责，导致施工现场管理混乱，给事故发生创造条件。

（2）连旗劳务公司员工安全意识淡薄，在挑选休息场所

时未对可能存在的风险进行辨识，未意识到在塔吊吊运活动

半径内可能存在被物体砸中的危险。

（3）广厦租赁公司信号指挥人员未及时发现并疏散钢管

吊运路径上的有关人员，公司未建立起重吊索具安全管理制

度，对吊索具安全管理不到位。

（二）事故性质

经调查认定，射阳县广厦机械租赁有限公司“2.28”起

重伤害死亡事故是一起生产安全责任事故。

六、对有关责任人员和单位的处理建议

（一）对事故责任人的责任认定和处理建议

1、盛青华、盛水河，连旗劳务公司木工。安全意识淡

薄，在挑选休息场所时未对可能存在的风险进行辨识，对事

- 6 -

故的发生负有一定责任，鉴于两人在事故中分别死亡和受

伤，不再予以追究。

2、顾利平，建工四建公司项目经理。作为项目安全生

产第一责任人，未尽到安全管理职责，对事故发生负有责任。

建议市安质监总站根据有关规定对其作出相应处理。

3、刘芝，广厦租赁公司司索信号指挥工。未及时发现

并疏散钢管吊运路径上的有关人员，对事故的发生负有一定

责任，建议公司加强安全教育，并按照企业的有关规定予以

处理，并将处理结果报奉贤区应急管理局备案。

4、陈庆华，广厦租赁公司法定代表人。未认真履行《安

全生产法》的职责组织制定并实施本单位安全生产规章制度

和操作规程，对事故负有直接领导责任。建议奉贤区应急管

理局对其予以行政处罚。

（二）对事故责任单位的责任认定及处理建议

1、建工四建公司作为项目总承包单位未尽到严格管理施

工现场的责任，建议市安质监总站根据有关规定对该单位作

出行政处罚。

2、广厦租赁公司作为安全生产的责任主体未认真履行相

关法律法规的规定建立健全全员安全生产责任制和安全生

产规章制度，对事故负有责任，建议奉贤区应急管理局对其

予以行政处罚。

3、如晟公司涉嫌出售不符合安全质量的产品，建议由嘉

定区市场监管部门对其开展调查，并将有关调查处理结果函

告奉贤区应急管理局备案。

七、整改防范措施建议

（一）项目总包单位建工四建公司切实承担起建设施工

- 7 -

项目的安全生产管理责任，要进一步加强对各参建单位的统

一协调管理力度，督促各参建单位落实安全生产主体责任，

切实履行安全生产各项职责，认真落实严格执行隐患排查治

理制度，加大作业现场检查力度和检查频次，加强施工现场

安全管理和规范作业的监管力度，及时督促、检查隐患整改，

严防类似事故再次发生。

（二）深刻吸取事故教训，举一反三，加强对作业人员

的安全教育和培训，增强作业人员的安全意识，保证作业人

员具备必要的安全生产知识，能从根本上认识与辨别作业中

存在的危险因素并做好预防与规避措施，从本质上杜绝人的

不安全行为。

（三）广厦租赁公司要切实加强吊索具的安全管理，制

定合理的起重吊索具安全管理制度，对吊索用具如数登记并

制定编号，对每个编号吊索具的型号、投入使用的日期、使

用项目、检修的频率等进行记录。明确负责起重吊索具日常

安全管理的专业部门及负责人员，做到对于吊索具的定点存

放、责任到人、定期检修、报废处理等工作，加强对吊索具

的日常管理。

附件：射阳县广厦机械租赁有限公司“2.28”起重伤害

死亡事故调查组名单

射阳县广厦机械租赁有限公司

“2.28”起重伤害死亡事故调查组

2023 年4 月 10 日