# 闵行区智联路宝兰路“2023.6.2”物体打击 死亡事故调查报告

来源：上海市闵行区应急管理局　上海市闵行区应急管理局·事故调查报告

原文链接：https://zwgk.shmh.gov.cn/mh-xxgk-cms/website/mh_xxgk/xxgk_ajj_ywxx_aqsc/content/c1213c26-a192-4da7-94ce-5969246ff1c8.htm

发布时间：2023-08-03　抓取时间：2026-10-06

闵应急事故报〔2023〕1081号 2023年6月2日15时18分，上海市闵行区智联路宝兰路交汇处发生一起物体打击死亡事故，造成一人死亡。 事故发生后，根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）、《上海市实施〈生产安全事故报告和调查处理条例〉的若干规定》（沪府规〔2018〕7号）和《闵行区人民政府办公室关于进一步强化安全生产事故调查处理有关要求的通知》（闵府办〔2018〕48号）等相关法律法规规定，区应急管理局会同区纪委监委、区建管委、区公安分局、区总工会组成事故调查组开展事故调查工作。事故调查组通过现场勘查、调查取证等工作，现已查明事故发生的原因，认定事故性质及责任，并提出对有关责任人员、责任单位的处理建议与防范整改建议。 经调查认定，该事故系生产安全责任事故，主要调查情况如下： 一、基本情况 （一）事故涉及单位基本情况 上海境祥化工有限公司，注册地：上海市金山区金山卫镇秋实路688号4幢二层A区104室F座；法定代表人：王学境；公司类型：有限责任公司（自然人独资）。该公司于2015年1月6日成立，经营范围包括化工产品销售、机械设备销售等。 （二）协议签订情况 2022年12月10日，中铁建工集团上海建筑工程有限公司与上海境祥化工有限公司签订了《氧气、丙烷买卖协议》。根据协议约定，由上海境祥化工有限公司提供氧气、丙烷运输卸货至指定地点。合同期限自协议签订之日起至该工程竣工结束止。 二、事故经过及救援情况 2023年6月2日14时20分许，上海境祥化工有限公司刘从海（实际经营人兼货物押运员）、驾驶员杭丰（持有道路运输从业人员从业资格证）驾驶危化品运输车辆（沪FG3693）运送氧气瓶至智联路宝兰路交汇处（中铁建工集团上海建筑工程有限公司指定存放点），到达后两人当即开展氧气瓶卸货作业。按照事先分工，刘从海站立于车斗内，杭丰站立于车斗外北侧地面（两人均佩戴安全帽），两人互相配合采用手工人力搬运的方式将车斗内的氧气瓶（均未配备瓶帽，阀门裸露）逐个卸至地面（地面铺设防撞软垫），并由杭丰将卸下的氧气瓶搬运至指定存放点。当杭丰背对车辆将第三个氧气瓶搬运至指定存放点时，突然听到声响，其转身看到刘从海已从车斗内向外跌落，仰面躺在地上，刘头部左侧太阳穴处流血不止，安全帽掉落其身旁，边上还有四个氧气瓶也被刘从车斗内带落并散落一旁，杭丰见状即拨打120求救，120医务人员到达后当场宣布刘从海已死亡。根据上海市公安局闵行分局刑事科学技术研究院出具的居民死亡确认书，刘从海死亡原因系外伤致死。 三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失 （一）事故造成的人员死亡情况 死者刘从海，男，33岁，公民身份号码略，户籍地址略，无特殊身份。 （二）直接经济损失 事故造成直接经济损失约为人民币25万元。 四、事故现场勘查情况 事故现场位于上海市闵行区智联路宝兰路交汇处。经现场勘察，事发处停放有一辆危化品运输车辆（沪FG3693，蓝色，东西向停放），车斗内装有氧气瓶（共6格，每格20瓶，约重74公斤/瓶，均为满瓶，未配备瓶帽），车斗北侧栏板被完全放下，车斗底部距离地面高1.3米，在其北侧地面放置一黑色防撞软垫，死者呈南北向仰面躺于地面，身旁有一安全帽，有四个氧气瓶散落并倒在死者身旁。 五、事故原因 （一）直接原因 刘从海，上海境祥化工有限公司实际经营人兼货物押运员，安全意识淡薄，对未按规定配备瓶帽的氧气瓶进行运输和装卸作业，导致其在卸货作业过程中被从车斗内坠地的氧气瓶阀门撞击其头部致其死亡。 （二）间接原因 上海境祥化工有限公司，安全管理规定不落实，违规组织对未按规定配备瓶帽的氧气瓶进行运输和装卸作业，对作业现场安全监管缺失。 六、事故责任认定以及处理建议 （一）对事故责任者的责任认定及处理建议 刘从海，安全意识淡薄，对未按规定配备瓶帽的氧气瓶进行运输和装卸作业，导致其在卸货作业过程中被从车斗内坠地的氧气瓶阀门撞击其头部致其死亡，对本起事故发生负有责任。鉴于刘从海在本起事故中已死亡，不予追究其相关责任。 （二）对事故责任单位的责任认定及处理建议 上海境祥化工有限公司，安全管理规定不落实，违规组织对未按规定配备瓶帽的氧气瓶进行运输和装卸作业，对作业现场安全监管缺失，对本起事故发生负有责任。建议区应急管理局依据有关安全生产法律法规对其予以行政处罚。 七、事故防范和整改措施 上海境祥化工有限公司要深刻吸取事故教训，严格落实各项安全管理规定，并加强作业现场安全管理，强化对作业人员安全教育培训，增强作业人员安全生产意识，杜绝违规作业行为的发生。 闵行区智联路宝兰路“2023.6.2” 物体打击死亡事故调查组 2023年7月19日