# 上海闵行智如空调工程有限公司“2025.4.11”高处坠落死亡事故调查报告

来源：上海市闵行区应急管理局　上海市闵行区应急管理局·事故调查报告

原文链接：https://zwgk.shmh.gov.cn/mh-xxgk-cms/website/mh_xxgk/xxgk_ajj_ywxx_aqsc/content/fa795c99-8183-4a29-9317-adff852f4067.htm

发布时间：2025-06-26　抓取时间：2026-10-06

上海闵行智如空调工程有限公司“2025.4.11”高处坠落死亡事故调查报告闵应急事故报〔2025〕1121号 2025年4月11日12时50分许,闵行区园美路227号12幢内空调安装作业现场发生一起高处坠落事故,造成一人死亡。事故发生后，根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）《上海市实施〈生产安全事故报告和调查处理条例〉的若干规定》（沪府规〔2023〕5号）等相关法律法规规定，区应急局会同区纪委监委、区建设管理委、区公安分局、区总工会组成事故调查组开展事故调查工作。事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和事故调查“四不放过”的原则开展工作，通过现场勘查、人员询问、调查取证、综合分析等方法措施，查明了事故经过、发生原因和人员伤亡，认定了事故性质，并提出对有关责任单位的处理建议与防范整改建议。现将情况报告如下：经调查认定，上海闵行智如空调工程有限公司“2025.4.11”高处坠落死亡事故是一起生产安全责任事故。一、事故基本情况（一）事故涉及单位、个人基本情况1.业主单位上海锴壹视听工程有限公司，注册地：上海市松江区北松公路4915号影视乐园南大楼1420室；法定代表人：伍苏环；公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)。该公司于2013年5月13日成立，经营范围包括视听工程、广播电视节目制作等。（2024年9月2日该公司购得闵行区园美路227号12幢房屋使用权）2.空调采购单位上海忠和建筑安装有限公司，注册地：上海市奉贤区立新路281-289号（单）1层；法定代表人：王忠；公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)。该公司于2021年3月15日成立，经营范围包括各类工程建设活动、建筑劳务分包等。3.空调销售、安装单位上海智如空调工程有限公司，注册地：上海市奉贤区南桥镇南奉公路8589号1幢156室；法定代表人：张燕；公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)。该公司于2018年11月27日成立，经营范围包括空调设备、制冷设备的安装、维修等。4.范平成，自然人，公民身份号码略，空调安装施工承揽人员。（二）合同签订情况1.2025年3月19日，上海忠和建筑安装有限公司（受业主委托）与上海智如空调工程有限公司签订《中央空调系统采购及施工合同》。根据合同约定，由上海智如空调工程有限公司承揽上海市闵行区园美路227号12幢的中央空调系统采购及施工。合同期限自双方盖章或签字之日起至工程竣工验收、质保期满后止。2.2025年3月25日，上海智如空调工程有限公司联系范平成，口头约定由范平成承揽闵行区园美路227号12幢的中央空调系统的安装施工。二、事故经过及应急处置情况（一）事故经过2025年4月11日8时30分许，范平成带领张开仁、杨杰、吕云飞三人（均为自由务工人员，由范平成临时雇佣）至闵行区园美路227号12幢进行施工作业。12时50分许，张开仁自行在该楼2层东侧中部使用便携式金属梯（碳钢材质，高度为2.2米，以下简称“人字梯”，当时其双脚跨站于人字梯上部）对屋顶吊杆（距地面3米）进行拆除作业时失衡，从人字梯上跌落至地面（距地面落差约1.4米）。（二）应急处置及评估情况事故发生后，杨杰见状即拨打120求救。120急救车到达后将张开仁送往上海市第五人民医院进行救治。张经抢救无效于2025年4月12日死亡。现场应急救援处置工作总体反应迅速，上报及时、措施得当，未发生次生灾害。三、人员伤亡和直接经济损失情况（一）死亡人员情情况张开仁，男，56岁，公民身份号码略，安徽人。根据上海市第五人民医院出具的居民死亡医学证明书，张死亡原因系闭合性颅脑损伤特重型。（二）直接经济损失情况事故造成直接经济损失约为人民币150万元。四、事故现场勘查情况经现场勘查，事故现场位于闵行区园美路227号12幢（共二层），事故点位于该楼2层东侧中部。该区域上方有一已安装完毕的新空调出风口（覆有薄膜包裹），该空调出风口北侧屋顶下方有部分吊杆。该出风口下方地面留有一碳钢材质人字梯（高度约2.2米）。现场无视频监控。五、事故原因及存在的问题（一）事故原因及相关情况分析经调查认定，事故的直接原因为张开仁在使用人字梯进行屋顶吊杆拆除作业时因失衡倒地，导致事故发生。具体分析如下：1.经调查，事发当日上午8时，范平成带领张开仁、杨杰至闵行区园美路227号12幢2层空调安装现场后安排张开仁、杨杰进行空调安装前的准备工作（包括辅材整理、管线连接等），在做了口头的安全提醒后离开了作业现场。2.经调查，事发当日上午张开仁作业内容是在闵行区园美路227号12幢2层屋内地面整理空调安装所使用的辅材，事发时其自行使用人字梯进行房屋二层顶部吊杆的拆除。3.经调查，2025年3月25日，上海智如空调工程有限公司总经理孙健微信联系范平成（自然人）将闵行区园美路227号12幢空调安装项目发包给范平成（空调安装作业人员由范平成组织安排，待所有空调安装完毕后上海智如空调工程有限公司以每台1100元的价格与范平成进行结算）。4.经调查，2025年3月28日，范平成组织张开仁、杨杰、吕云飞（均为自由务工人员）同至闵行区园美路227号12幢进行空调安装施工作业（张、杨、吕三人劳务费由范平成以每人每天350元支付给三人）。5.经调查，上海智如空调工程有限公司未对空调安装施工作业人员资质进行审核，亦未进行安全教育培训，仅由公司总经理张健对范、张、杨、吕四人进行了口头提醒。（二）暴露出的主要问题上海智如空调工程有限公司未落实安全生产主体责任，未对作业现场作业人员进行安全教育培训，将空调安装施工项目发包给不具备安全生产条件和相应资质的个人。六、对有关责任单位的处理建议上海智如空调工程有限公司未落实安全生产主体责任，未对作业现场作业人员进行安全教育培训，将空调安装施工项目发包给不具备安全生产条件和相应资质的个人。对本起事故发生负有责任。建议区应急局依法对上海智如空调工程有限公司进行处理。七、事故防范措施和整改措施上海智如空调工程有限公司要认真吸取事故教训，严格落实安全生产企业主体责任，加大对作业人员的安全生产教育和培训，提高作业人员安全意识，加强作业现场安全管理，将施工项目发包给具备安全生产条件和相应资质的个人，严防事故再次发生。 上海闵行智如空调工程有限公司“2025.4.11” 高处坠落死亡事故调查组 2025年6月6日