# 诺让机电工程(上海)有限公司 “5·12”高处坠落一般事故调查报告

来源：上海市长宁区应急管理局·事故调查报告　上海市长宁区应急管理局·事故调查报告

原文链接：https://zwgk.shcn.gov.cn/xxgk/sgbg-ygjzdgz/2024/198/73757.html

发布时间：2024-07-12　抓取时间：2026-10-14　正文由PDF自动提取

1

诺让机电工程(上海)有限公司

“5·12”高处坠落一般事故调查报告

2024 年 5 月 12 日 19 时 52 分，位于通协路 XXX 号建滔广场

XXX 铺位泉盛餐饮（上海）有限公司长宁第十三分公司的食其家

店铺（以下简称食其家店铺）内，诺让机电工程（上海）有限公司

在进行空调维保作业时发生一起高坠事故，造成 1 人重伤经抢救无

效死亡。

事故发生后，根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安

全事故报告和调查处理条例》（国务院令第 493 号）和《上海市

实施〈生产安全事故报告和调查处理条例〉的若干规定》（沪府

规〔2023〕5 号）等有关规定，区政府授权由区应急管理局牵头，

会同区公安分局、区总工会、新泾镇、临空园区组成诺让机电工

程（上海）有限公司“5·12”高处坠落一般事故调查组（以下

简称事故调查组），并邀请区检察院派人参加。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实

效”的原则，深入开展调查工作，通过现场勘查、调查取证、综

合分析等，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济

损失情况，分析了事故暴露出的问题和教训，认定了事故性质和

责任，提出了对有关责任人和责任单位的处理建议及事故防范和

整改的措施建议。

经调查认定，诺让机电工程（上海）有限公司“5·12”高

处坠落一般事故是一起生产安全责任事故。

2

一、事故基本概况

（一）相关单位情况

⒈诺让机电工程（上海）有限公司（以下简称诺让机电），

类型：有限责任公司(自然人投资或控股），住所：上海市崇明

区庙镇小星公路 XXX 号 XXX 室（上海庙镇经济开发区），法定

代表人：郑传浩，注册资本：人民币 300 万元，成立日期：2017

年 7 月 31 日，营业期限：2017 年 7 月 31 日至 2027 年 7 月 30 日，

经营范围：机电安装工程，消防设施工程，建筑装修装饰工程，

建筑智能化工程，环保工程，市政公用工程，水暖电安装作业，

建筑劳务分包，机电科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨

询、技术服务，建筑材料、金属材料、五金交电、卫生洁具、电

线电缆、机电设备的销售。【依法须经批准的项目，经相关部门

批准后方可开展经营活动】

⒉泉盛餐饮（上海）有限公司长宁第十三分公司（以下简称

泉盛餐饮），类型：有限责任公司分公司（外国法人独资），营

业场所：上海市长宁区通协路 XXX 号 XXX 号铺位部分，负责人：

徐映，成立日期：2018 年 11 月 2 日，营业期限：2018 年 11 月 2

日至 2025 年 1 月 18 日，经营范围：餐饮服务，食品销售。【依

法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

（二）相关人员情况

⒈郑某，男，36 岁，广东汕头人，诺让机电负责人（法定

代表人），5 月 12 日安排蒋某到食其家店铺空调维保作业；

3

⒉蒋某，男，37 岁，河南商城人，食其家店铺空调系统安

装、清洗及维修工程项目承接人（自然人），持有高空作业证（高

级）（证书编号：ZJ2023942708237）、建筑焊割（操作）工证

（证书编号：沪 X992023149679）；

⒊李某，男，55 岁，江苏宿迁人，蒋某叫来的临时帮工，

无相关特种作业证；

⒋顾某，女，26 岁，江西上饶人，5 月 12 日建滔广场食其

家店铺值班店长。

（三）有关合同文件签订情况

⒈2024 年 4 月 17 日，泉盛餐饮（甲方）与诺让机电（乙方）

签订《上海建滔广场一期风机盘管保养清洗合同》,双方约定：

（1）工程项目：通协路 XXX 号食其家店铺风机盘管保养清

洗，合同期 3 年，每年 2 次保养；

（2）安全责任：①乙方对清洗工作中的安全问题负全部责

任，必须对施工人员加强安全教育，不得发生火灾、触电等事故，

②天花板是轻质龙骨，不能承受重物。天花板上空间有限，且布

有多种管线，纵横交错，工作人员必须要有高度的安全意识，避

免磕碰划伤。

⒉2024 年 3 月 31 日，诺让机电与蒋某签订《合作协议》，

双方约定：

工程项目名称：上海建滔广场一期食其家店铺；工程地址：

长宁区通协路 XXX 号；施工范围：空调系统安装、清洗及维修

4

工程；协议时间：2024 年 3 月 31 日至 2025 年 3 月 31 日；合作

方式：包工、保质量、包安全、包工期、包文明施工。

二、事故发生经过和事故救援情况

（一）事故发生经过

2024 年 5 月 7 日下午 15 时许，顾某电话通知诺让机电，要

求对其店内空调进行维保。当日下午 17 时许，诺让机电负责人

郑某电话通知蒋某当晚对食其家店铺空调进行维保，后因食其家

的原因多次更改维保时间，最后约定 5 月 12 日下午 15 时到食其

家进行空调维保。

5 月 12 日下午 15 时许，蒋某按照郑某的安排和自己临时叫

来的帮工李某一起，携带两部人字梯、作业工具等到达食其家开

始空调维保作业，二人作业时未佩戴安全帽和安全绳。当晚 19

时 52 分，蒋某与李某分别站在两部相距约 2 米的人字梯上，将

上半身探入天花板孔洞内协同作业，李某站在人字梯顶端，因身

体失稳从高处坠落，头部着地撞伤。店内监控显示，两人作业时

无他人进入作业区域。

（二）应急救援情况

李某高坠后，蒋某立即下梯施救，值班店长顾某参与救援并

拨打 120 呼救，同时报告公司（泉盛餐饮）。19 时 55 分，蒋某

亦电话告知郑某事故情况。郑某指示蒋某拨打 120 抢救，并从所

在地苏州直接赶赴上海市同仁医院探望李某。

120 急救将李某就近送往上海市同仁医院抢救，至 5 月 17

5

日上午 11 时 07 分抢救无效死亡。

（三）善后处理情况

事故发生后，诺让机电等与死者家属签订了《调解协议书》

和《谅解书》，相关补偿款项已到位，各方就该事宜确认一次性

了结，确认再无其他任何争议。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

（一）死亡人员情况

李某，男，55 岁，身份证号码：3208271969XXXXXXXX，

户籍地址：江苏省宿迁市泗洪县归仁镇潘山村李东组 XXX 号，

临时帮工，无相关特种作业资质。

（二）事故直接经济损失

事故造成直接经济损失约人民币 122.6 万元。

四、现场勘查和技术鉴定情况

（一）现场勘查情况

⒈事故发生地：通协路 XXX 号建滔商业广场 XXX 铺位食其

家店铺，店铺餐饮区呈长约 20 米、宽约 7 米的长方形；

⒉蒋某和李某根据店长顾某要求，对店内里侧餐饮区上方中

央空调进行维保；

⒊蒋某和李某作业时，将店内里侧作业区与外侧营业区用椅

子进行了隔断；

⒋事故发生时，食其家店铺内共 4 人，其中店长顾某在厨房，

1 名店员在店内中部区域收银台，蒋某和李某在店内里侧作业区；

6

⒌蒋某和李某作业时各自站立在人字梯上协同作业，作业面

净高 3.2 米，蒋某和李某两部人字梯相邻（南北向），其中李某

站立的人字梯位置靠近里侧正面内墙，距离右侧内墙约 1.5 米；

⒍监控显示：

（1）蒋某和李某作业时均未佩戴安全帽和安全绳；

（2）李某坠落前，站在人字梯顶端，上半身探入天花板顶部

右数第三个孔洞内，因身体失稳导致坠落，头部着地。

（二）上海市同仁医院医疗鉴定

5 月 17 日，上海市同仁医院出具《居民死亡医学证明书》，

直接死亡原因为创伤性脑疝。

五、事故发生原因

（一）直接原因

李某因安全生产意识缺乏，未严格按照登高作业规范进行操

作，未佩戴安全帽，未配备安全绳，违规站在人字梯上作业，身

体失稳从人字梯顶端坠落是该起事故的直接原因。

（二）间接原因

⒈诺让机电将食其家空调维保业务违法发包给无相应资质

的个人；

1

⒉诺让机电对承包人的安全生产工作统一协调和管理缺失，未

进行安全检查，未能及时发现安全问题、督促整改；

2

1 《中华人民共和国安全生产法》第 49 条第 1 款：生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出

租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。

2 《中华人民共和国安全生产法》第 49 条第 2 款：……生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统

一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

7

⒊蒋某安全生产意识缺乏，未严格按照登高作业规范进行操作，

未督促李某正确佩戴和使用劳动防护用品；

3

⒋食其家值班店长顾某现场安全监管责任未落实，未及时制

止蒋某和李某违规登高作业。

4

六、对有关责任的认定以及对事故责任者的处理建议

（一）对责任人的责任认定与处理建议

⒈李某安全生产意识缺乏，未严格按照登高作业规范进行操

作，违规登高进行空调维保作业，对事故发生负有直接责任。鉴

于李某在本起事故中已经死亡，建议不追究其责任。

⒉蒋某无空调维保相关资质，不具备承接食其家空调维保业

务资格，对事故发生负有责任。建议区应急管理局责令蒋某立即

停止所有违规的特种作业行为，并停止开展相关业务。

⒊顾某安全生产知识和管理能力不足，未落实现场安全监管

责任，未及时制止蒋某、李某违规登高作业，建议泉盛餐饮按照

本公司规章制度给予处理。

（二）对责任单位的责任认定与处理建议

诺让机电未切实履行生产经营单位的安全生产主体责任，将

本单位生产经营项目发包给不具备安全生产条件以及相应资质

的个人，未将被派遣劳动者纳入本单位从业人员统一管理，未对

临时劳动者进行安全生产教育和培训，未建立健全企业安全生产

3 《中华人民共和国安全生产法》第 57 条：从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本单位

的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。

4 《中华人民共和国安全生产法》第 27 条第 1 款：生产经营单位的主要负责人和安全生产管理人员必须具备与

本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力。

8

管理制度，导致事故发生，对该起事故负有责任。建议区应急管

理局依法给予行政处罚。

5

七、事故防范和整改措施

（一）诺让机电要认真汲取该起事故的教训，建立健全全员

安全生产责任制，组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操

作规程；教育和督促从业人员严格执行安全生产规章制度和安全

操作规程；杜绝将生产经营项目发包给不具备安全生产条件或者

相应资质的单位或者个人；严格落实员工和被派遣劳动者安全教

育培训和安全技术交底；加强过程监管，监督从业人员正确佩戴、

使用劳动防护用品；全面履行企业安全生产主体责任，把安全生

产工作真正落到实处。

（二）泉盛餐饮要以此次事故为警醒，规范内部规章制度；

细化安全生产责任分工，要严格履行监管职责；加强对各经营店

铺负责人的安全生产知识培训，提高责任意识和监管能力，切实

担负起生产经营过程中的安全管理责任。

八、附件

略。

诺让机电工程(上海)有限公司

“5·12”高坠一般事故调查组

2024 年 7 月 12 日

5 《中华人民共和国安全生产法》第 114 条第 1 项：发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。