# 相关附件： 金山张堰汇达路358号“2·2”一般起重伤害事故调查报告（公开）.pdf

来源：上海市金山区应急管理局·事故调查报告　上海市金山区应急管理局·事故调查报告

原文链接：https://www.jinshan.gov.cn/zhengwu/yjglj-sgtb/2026/180/8997.html

发布时间：2026-06-18　抓取时间：2026-10-14　正文由PDF自动提取

金山张堰汇达路 358 号“2·2”一般

起重伤害事故调查报告

金山区人民政府事故调查组

2026年6月

目 录

一、事故基本情况 ............................................................................................................- 2 -

（一）事故发生单位及相关单位概况 ............................................................................- 2 -

（二）业务与作业情况 ....................................................................................................- 2 -

（三）涉事设备及吊带情况 ............................................................................................- 3 -

（四）事故发生单位安全管理情况 ................................................................................- 4 -

（五）事故发生经过 ........................................................................................................- 4 -

（六）事故现场情况 ........................................................................................................- 6 -

（七）人员伤亡和直接经济损伤情况 ..........................................................................- 16 -

二、事故应急处置及评估情况 ......................................................................................- 16 -

三、事故原因分析 ..........................................................................................................- 17 -

（一）直接原因分析 ......................................................................................................- 17 -

（二）伤势鉴定情况 ......................................................................................................- 17 -

（三）技术鉴定情况 ......................................................................................................- 18 -

（四）其他需要说明的情况 ..........................................................................................- 19 -

（五）其他可能因素排除 ..............................................................................................- 22 -

（六）事故存在的问题 ..................................................................................................- 22 -

四、对有关单位和人员的处理建议 ..............................................................................- 23 -

（一）免于责任追究建议 ..............................................................................................- 23 -

（二）其他处理建议 ......................................................................................................- 23 -

五、事故防范和整改措施 ..............................................................................................- 23 -

（一）尼为公司 ..............................................................................................................- 23 -

（二）中联公司 ..............................................................................................................- 24 -

（三）属地部门 ..............................................................................................................- 24 -

- 1 -

2026 年 2 月2 日 12 时01 分许，位于金山区张堰镇汇达路 3

58 号上海尼为智能科技有限公司装配车间内，发生一起起重伤

害事故，致一人死亡。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和

调查处理条例》（国务院令第 493 号）《上海市实施〈生产安全

事故报告和调查处理条例〉的若干规定》（沪府规〔2023〕5 号）

和《金山区人民政府关于授权区应急管理局负责实施本区生产安

全事故调查工作的决定》（金府发〔2019〕5 号）等相关法律法

规，经金山区人民政府授权，由金山区应急管理局牵头，会同公

安金山分局、金山区总工会、金山区市场监管局、张堰镇人民政

府组成“金山张堰汇达路 358 号‘2·2’一般起重伤害事故调查

组”（以下简称“事故调查组”），并邀请金山区检察院派员参

加。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实

事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调阅监控视频、询

问有关人员、查阅有关资料、委托尸表检验和技术鉴定、综合分

析等方式，查明了事故发生的经过和原因，认定了事故性质，提

出了对事故责任人员及单位的处理建议和防范整改措施。

经调查认定，金山张堰汇达路 358 号“2·2”一般起重伤害

事故是一起因员工采取不规范的吊带吊挂方式开展吊运作业，且

违规行走到吊物下方，导致吊带超负荷断裂、吊物坠落，进而造

- 2 -

成人员伤亡的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位概况

1.上海尼为智能科技有限公司（以下简称尼为公司），统一

社会信用代码：91310116MAxxxxx，法定代表人：张某宝，类型：

有限责任公司(自然人投资或控股)，住所：上海市金山区张堰镇

xxxxx，注册资本：3000 万人民币，成立日期：2020 年 4 月 27

日，经营范围：一般项目：金属加工机械制造；包装专用设备制

造；普通机械设备安装服务；通用设备修理；机械设备销售；环

境保护专用设备销售；包装材料及制品销售等。（除依法须经批

准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2.山东中联普惠机械科技有限公司（以下简称中联公司），

统一社会信用代码：91370782MAxxxxxx，法定代表人：吴某中，

类型：有限责任公司(自然人投资或控股)，住所：潍坊市诸城市

xxxxxx，成立日期：2020 年 3 月 6 日，经营范围：研发、生产、

销售食品机械及配件、金属压力容器、农副食品加工专用设备、

环境保护专用设备及配件、包装设备、工业自动控制系统；销售

包装材料及包装制品、钢材、五金产品、电气设备；货物进出口

业务。

（二）业务与作业情况

2025 年 11 月 14 日，尼为公司向中联公司定做智能型侧喷+

- 3 -

顶喷淋杀菌釜（及配件）2 套，双方签订《设备加工定做合同

（106E-1）》。

2026 年 1 月29 日，中联公司将定做的 2 台杀菌釜送至尼为

公司。尼为公司查验时发现杀菌釜的配套底座材质不符合要求

（要求为 304 钢型，实际为201 钢型），随即联系中联公司要求

更换。

2 月 1 日，中联公司安排员工孙某到达尼为公司，经检测确

认底座材质有误，孙某联系公司重新发送新底座，计划于次日更

换底座。2 月 2 日 8 时 30 分许，新底座经由一辆“运满满”平

台车辆运送至尼为公司。

（三）涉事设备及吊带情况

涉事杀菌釜由中联公司制造，空机重量为 2.465 吨，相关配

件（食品盘、托盘、小车等）装机配送，总重量为 4.52 吨。杀

菌釜长宽高为 5.725 米*2.086 米*2.128 米，釜底为一可拆卸的

钢制底座，釜顶设置四个吊耳（详见下图）。

- 4 -

涉事吊带为合成纤维吊装带（即编织吊带），吊带标签上载

明“载重 3 吨、长度 6 米”及提示使用方式（垂直吊、结套吊、

平行吊、45 度吊）等，生产厂家为泰州市瑞泰绳网带有限公司，

标签另见合格证。

（四）事故发生单位安全管理情况

1.查见中联公司对员工（包括孙某）开展的安全生产教育培

训记录，培训内容包含起重机安全操作规程。

2.尼为公司制定了《上海尼为起重机安全管理制度》，明确

了起重机械安全操作要求，相关要求已对员工开展安全生产教育

培训。

（五）事故发生经过

2026年2月2日9时许，中联公司员工孙某至尼为公司厂房，

准备更换两台杀菌釜底座（两台杀菌釜已南北向放置在厂房过道

西侧，见图1、图2），期间借用尼为公司行车。尼为公司员工张

某伟配合孙某开展作业，至仓库自行领用了一根载荷3吨的编织

吊带及两个吊环。

根据现场监控视频及相关人员询问笔录：

9时16分，尼为公司员工沈某敏驾驶叉车将两件304钢型底座

放置在杀菌釜临近过道处。

9时33分至9时39分，孙某爬上南侧杀菌釜，安装两个吊环，

将吊带两端环眼连接吊环。其间（9时35分），张某伟操作行车

- 5 -

移动挂钩至杀菌釜上方。孙某随即将吊带中段区域挂入起重机挂

钩。而后，孙某拆除杀菌釜201钢型底座固定螺栓。

9时39分至9时40分，张某伟操作行车将杀菌釜垂直提升（约

10厘米），孙某将釜底201钢型底座推出。

9时43分至9时44分，张某伟再次垂直抬升杀菌釜，孙某（及

其他尼为公司员工）将304钢型底座推入釜底。

而后，孙某采取固定螺栓及焊接的形式安装杀菌釜底座。

10时35分08秒，工人将另一304钢型底座抬起，倚靠在北侧

杀菌釜釜体上。

10时51分，张某伟离开现场。

11时48分，南侧杀菌釜底座更换完成。时值午饭时间，尼为

公司工人离场，孙某继续开展北侧杀菌釜底座更换作业。

11时51分，孙某使用行车及同一根吊带（从南侧杀菌釜上拆

下，挂钩未拆除）将另一304钢型底座放置在过道。

11时55分至11时58分，孙某爬上北侧杀菌釜，安装两个吊环，

将吊带两端环眼连接吊环。

11时58分至12时01分，孙某操作行车将杀菌釜吊运至过道

处，通过操作行车及手动扶正的方式调整杀菌釜位置准备放置在

304钢型底座上。

12时01分20秒，孙某钻入杀菌釜釜底；21秒，吊带突然断裂，

杀菌釜坠落，砸中孙某。

- 6 -

图 1 北侧监控中事发前状态（时间：07 时 26 分 28 秒）

图2 南侧监控中事发前状态（时间：09时06分32秒）

（六）事故现场情况

1.事发现场位于上海市金山区张堰镇汇达路 358 号上海尼

为智能科技有限公司装配车间内，该装配车间南北共 10 垮、东

西共 5 垮。

2.事故点位于装配车间由南向北第 4 垮、由东向西第 2 垮区

北

北

过道

两台杀菌釜

两台杀菌釜

- 7 -

域下方，事发设备为一台杀菌釜。机身呈南北向摆放，下方放置

有一未固定的钢合金底座。机身上方南侧及中部各见有一吊耳装

置，北侧见有一对吊耳装置。

3.涉事设备机身上见有设备铭牌，铭牌上标有“编号：LW-

25-106E-1，出厂年月：2026.1，功率：21W，电压：3P/400V50

HZ，上海尼为智能科技有限公司”。涉事吊带由吊钩分别固定在

南侧吊耳装置与北侧东面吊耳装置上。

4.涉事吊带已断裂，查见吊带标签信息：“载重（3）吨、

长度（6）米，使用方式及荷载重量介绍、生产厂家：泰州市瑞

泰绳网带有限公司、地址:泰州市开发区寺巷镇”，标签上见合

格证、使用方式及荷载重量介绍。

5.位于涉事杀菌釜南侧地面处见有血迹和行车遥控器，西南

侧另有一台杀菌釜，东西向摆放，下方钢合金底座已由螺丝固定。

现场另见有一叉车、衣物、工具箱及一袋螺丝等物品。涉事行车

载重为 5 吨，在涉事杀菌釜正上方。

6.事故现场装卸车间南侧墙面及西北侧墙面见有监控探头，

执法人员已调取事发时监控视频。视频监控区域：厂房一层南 0

7、厂房一层北 02；提取方式：调查人员通过硬盘拷贝的方式提

取相关视频文件；调取日期：2026 年 2 月 4 日；调取地点：上

海尼为智能科技有限公司监控室；监控时间比北京时间慢 1 秒。

7.附事故现场照片 17 张。

- 8 -

图3 涉事企业地址

图4 涉事装配车间内

事发企业

地址位于

金山区张

堰镇汇达

路 358 号

涉事位置

位于装卸

车间由南

向北第 4

垮由东向

西第 2 垮

区域下方

涉事行车

位于由东

向西第 2

垮区域内

南

北

第 3 垮

第 4 垮

4 5

西 东

- 9 -

图5 涉事行车

图6 事发现场情况

叉

车

行 车

遥 控

器

涉

事

杀

菌

釜

杀菌釜

钢合金

底座

血

迹

- 10 -

图7 现场血迹

图8 涉事行车遥控器

- 11 -

图9 事发现场衣物及零件等

图10 事发现场的两台设备

相同型号螺丝、螺帽

事 发 现

场 的 两

台 杀 菌

釜 为 同

一型号

- 12 -

图11 涉事设备铭牌

图12 涉事杀菌釜上方吊带断裂

涉事杀

菌釜上

方吊带

已断裂

- 13 -

图13 涉事吊带标签

图14 涉事杀菌釜北侧一对吊耳装置

载

重

3

吨

长

度

6

米

涉事吊带

标签上的

使用方式

荷载重量

介绍

北

侧

一

对

吊

耳

装

北

侧

东

面

已

挂

上

吊

带

- 14 -

图15 涉事杀菌釜南侧吊耳装置

图16 涉事装卸车间西北角监控

涉

事

装

卸

车

间

西

北

角

监

控

南

侧

已

挂

上

吊

带

- 15 -

图 17 涉事装卸车间南侧墙面监控

涉

事

装

卸

车

间

南

侧

墙

面

监

控

时间校正：

与北京时间

相差 1 秒

（监控时间

比北京时间

慢 1 秒）

- 16 -

图18-19 监控时间校正

（七）人员伤亡和直接经济损伤情况

1.人员伤亡情况

死者：孙某，男，汉族，2001 年 2 月 9 日出生，身份证号

码：3707822xxxxxx，户籍地址：山东省诸城市龙都街道 xxxxxx，

中联公司员工。

2.直接经济损失情况

按照《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》(GB/T6721)

核定，本起事故造成直接经济损失约 x 万元，包含一次性工亡补

助金（约 x 万元，具体以实际为准）及补偿金 x 万元。

二、事故应急处置及评估情况

事故发生后，现场人员听到巨响赶至现场，沈某敏驾驶叉车

将事发杀菌釜抬起，其余员工将孙某移出。现场人员拨打“110”

时间校正：

与北京时间

相差 1 秒

（监控时间

比北京时间

慢 1 秒）

- 17 -

“120”。“110”到场后立即封锁事故现场，“120”到场后将

孙某送至复旦大学附属金山医院抢救，后经抢救无效死亡。

2026 年 2 月 4 日，中联公司、尼为公司与死者家属自愿达

成调解协议，双方签订《人民调解协议书》，善后工作已完成。

经评估，接到事故报告后，各单位、部门迅速赶赴事发现场，

应急处置工作指挥得当、安全有序；现场相关人员及时报告事故

情况，企业及时稳妥处理善后；事故未造成次生伤害和舆情影响，

应急处置得当。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

结合现场勘查、调查询问和综合分析，该起事故的直接原因

为中联公司员工孙某使用行车吊运杀菌釜时，未确认吊带是否符

合吊运要求，且采取不规范的吊带吊挂方式、未确保吊物重心居

中。吊运过程中，吊带产生较大横向滑移致使局部受力恶化，加

之基本载荷及固有动载系数等影响，挂点处吊带实际载荷达到破

断力继而发生断裂。孙某自身安全意识不足，行走在位于吊物下

方的极危险区域。杀菌釜坠落，正好砸中下方的孙某，从而导致

事故的发生。

（二）伤势鉴定情况

2026 年 2 月 3 日，事故调查组委托司法鉴定科学研究院对

死者孙某进行尸表检验及死亡原因分析。2026 年3 月 10 日，司

- 18 -

法鉴定科学研究院出具司法鉴定意见书（司鉴院[2026]病鉴字第

47 号），鉴定意见为：孙某符合遭重物砸压致躯干部及双下肢

等多发损伤死亡。

（三）技术鉴定情况

2026 年 2 月 2 日，事故调查组委托上海市特种设备监督检

验技术研究院有限公司对本起事故开展技术分析。2026 年4 月 2

4 日，上海市特种设备监督检验技术研究院有限公司出具《金山

区“2·2”起重伤害事故技术鉴定报告》，报告中载明（摘录）：

1.吊装带（前述“吊带”）的断裂位置在事发前位于吊钩处。

2.吊装带整体实际承受的静载荷约为 2.8 吨。

3.同型号吊装带破断力为5.5吨，约为极限工作载荷的2倍，

远小于标准（《编织吊索 安全性 第一部分：一般用途合成纤维

扁平吊装带》（JB/T 8521.1-2007））中“吊装带的最小破断力

应为 6 倍极限工作载荷”的要求。

4.事故原因技术分析：吊运过程中，①吊装带的吊挂方式不

规范，未采用吊装带铭牌提示的或者标准（JB/T 8521.1-2007）

所述系挂方式，而是将吊装带中段区域直接挂于起重机吊钩上，

存在一定风险。②因设备两端重量不均，上述吊装方法下，会导

致吊装带在吊钩内向较重一端产生横向滑移窜动（如视频监控所

见），并存在损伤吊装带的可能性。③静态下，吊装带整体承受

的载荷约为 2.8 吨，未超出其极限工作载荷 3 吨。但是，考虑实

- 19 -

际作业中起重机必然存在的动载系数（一般按1.2 倍计），吊装

带的实际载荷会增加至约 3.4 吨。特别是当吊装带在吊钩上发生

滑移，并且由于吊钩钩身截面形貌尺寸（钩口宽度、截面曲率变

化）影响，会导致其局部受力严重恶化，包括外层纤维拉应力增

大、宽度方向应力分布不均、局部先期损伤等。④在设备的基本

载荷叠加固有动载系数以及吊装（挂钩）方式带来不利影响的共

同作用下，吊装带挂入吊钩的中段区域实际所受拉力达到其破断

力，造成吊装带整体断裂破坏。⑤该型吊装带的破断力约为极限

工作载荷的 2 倍，不符合标准（JB/T 8521.1-2007）中最小应为

6 倍的要求，安全裕量不足。

（四）其他需要说明的情况

1.对比事发时两个同型号杀菌釜的吊运过程，南侧杀菌釜

（第一吊）吊运以垂直起吊为主，吊物基本平行于地面，吊带滑

移及晃动幅度小（见图 20-21）。北侧杀菌釜（第二吊）吊运以

横向移动为主，吊物倾斜明显，吊带滑移幅度大（明显大于第一

吊，见图 22-24）且有明显晃动。两次吊运中吊带吊挂方式相同。

2.结合技术鉴定情况可知，第二吊中吊带实际受力的影响因

素包含：①静载荷（约 2.8 吨）；②动载系数

1、2

（按1.2 倍计）；

③吊带在吊钩中的明显滑移（局部受力严重恶化），实际受力大

[1]《起重机设计规范》（GB3811-2008）第 4.2.1.1.4.1 条:当物品无约束地起升离开地面时，物品的惯性力将会使

起升载荷出现动载增大的作用。此起升动力效应用一个大于１的起升动载系数乘以额定起升载荷来考虑。

[2]《起重机设计规范》（GB3811-2008）第 4.2.1.1.4.3 条：起升动载系数与稳定起升速度和起升状态级别等有关。

- 20 -

于其破断力（5.5 吨）。相比较，第一吊中吊带实际受力的影响

因素只包含：①静载荷（约 2.8 吨）；②动载系数（应小于 1.2

倍），吊带实际受力接近极限工作载荷（3 吨），但小于吊带破

断力。

图20 南侧杀菌釜起吊（第一吊）时吊带状态（时间：09 时 39 分 17 秒）

图21 南侧杀菌釜起吊（第一吊）时吊带状态（时间：09 时 42 分 02 秒）

- 21 -

图22 北侧杀菌釜起吊（第二吊）时吊带状态（时间：11 时 57 分 28 秒）

图23 北侧杀菌釜起吊（第二吊）时吊带状态（时间：11 时 58 分 48 秒）

- 22 -

图24 北侧杀菌釜起吊（第二吊）时吊带状态（时间：12 时 00 分 12 秒）

（五）其他可能因素排除

通过事故现场勘验、询问和事故现场视频资料分析，排除人

为故意伤害等因素。

（六）事故存在的问题

1.尼为公司对行车的日常使用疏于管理，致使孙某能够独自

开展吊运作业。员工张某伟配合孙某作业时，未确认选用的吊带

是否满足吊运要求。

2.由泰州市瑞泰绳网带有限公司生产的吊带不符合《编织吊

索 安全性 第 1 部分：一般用途合成纤维扁平吊装带》（JB/T8

521.1-2007）中安全系数（不小于6 倍）的要求，致使吊带安全

裕量不足。

- 23 -

四、对有关单位和人员的处理建议

（一）免于责任追究建议

孙某，中联公司员工，采取不规范的吊带吊挂方式且未确保

吊物重心居中，且行走在位于吊物下方的极危险区域。对事故发

生负有责任，鉴于其已在事故中死亡，建议不再追究其责任。

（二）其他处理建议

1.尼为公司，对行车的日常使用疏于管理。建议属地政府对

其进行警示约谈，约谈情况书面报金山区应急管理局备案。

2.张某伟，尼为公司员工，配合外来人员孙某作业时，未确

认选用的吊带是否满足吊运要求。建议尼为公司按照公司内部规

定进行处理，处理结果报金山区应急管理局备案。

3.关于由泰州市瑞泰绳网带有限公司生产的吊带不符合《编

织吊索 安全性 第 1 部分：一般用途合成纤维扁平吊装带》（J

B/T8521.1-2007）中安全系数要求的线索，建议移交所在地市场

监督管理部门处理。

五、事故防范和整改措施

（一）尼为公司

要举一反三，深刻吸取事故教训。一是建立并刚性执行吊装

作业管理制度，明确要求作业前完成风险评估，确认吊物重量、

吊索具规格、警戒范围等核心要素。二是持续强化作业人员安全

生产教育培训工作，着重重申“十不吊”安全作业要求。重申警

- 24 -

示隔离及现场监护等作业要求，严禁擅离职守。三是建立吊索具

的日常检查与定期维保制度，重点核查编织型吊带等使用及更换

情况，对不合格吊索具及时报废更换。

（二）中联公司

中联公司深刻吸取事故教训，提升自身安全管理效能。一是

持续强化吊装作业的专项安全培训，重点覆盖吊索具选用、受力

计算、重心调整及“十不吊”等关键内容，并严格考核，确保员

工具备辨识风险的能力。二是配齐配足安全监管力量，对委外作

业应派员加强现场安全作业管理，及时发现并制止违章行为。

（三）属地部门

建议张堰镇人民政府进一步落实“一案一警示、即时受教育”

专项警示教育活动各项措施，以此次事故为典型案例，督促辖区

内使用行车、吊索具的企业开展自查，重点核查吊索具选用合规

性、安全生产教育培训及现场安全管理的落实情况，加强安全宣

传教育，通过事故警示片、现场宣讲等方式普及吊装作业安全规

范及“十不吊”等作业要求，切实落实各项安全生产管理措施，

压紧压实企业安全生产主体责任。

附件：金山张堰汇达路358号“2·2”一般起重伤害事故调

查组成员单位名单

- 25 -

金山区人民政府事故调查组

2026年5月25日