# 相关附件： 金山漕泾邦凯控股集团有限公司“1·20”一般物体打击事故调查报告 .pdf

来源：上海市金山区应急管理局·事故调查报告　上海市金山区应急管理局·事故调查报告

原文链接：https://www.jinshan.gov.cn/zhengwu/yjglj-sgtb/2026/114/8263.html

发布时间：2026-04-16　抓取时间：2026-10-14　正文由PDF自动提取

金山漕泾邦凯控股集团有限公司“1·20”

一般物体打击事故调查报告

金山区人民政府事故调查组

2026年4月

目 录

一、事故基本情况 ............................................................................................................- 2 -

（一）事故发生单位及相关单位概况 ............................................................................- 2 -

（二）合同签署及人员情况 ............................................................................................- 2 -

（三）涉事处理井及地坑作业情况 ................................................................................- 3 -

（四）事故发生单位安全管理情况 ................................................................................- 4 -

（五）事故发生经过 ........................................................................................................- 4 -

（六）事故现场情况 ........................................................................................................- 5 -

（七）人员伤亡和直接经济损伤情况 ..........................................................................- 12 -

二、事故应急处置及评估情况 ......................................................................................- 12 -

三、事故原因分析 ..........................................................................................................- 13 -

（一）直接原因分析 ......................................................................................................- 13 -

（二）事故相关鉴定情况 ..............................................................................................- 13 -

（三）其他可能因素排除 ..............................................................................................- 13 -

（四）事故存在的主要问题 ..........................................................................................- 14 -

四、对有关单位和人员的处理建议 ..............................................................................- 14 -

（一）免于责任追究建议 ..............................................................................................- 14 -

（二）行政处罚建议 ......................................................................................................- 14 -

（三）其他处理建议 ......................................................................................................- 15 -

五、事故防范和整改措施 ..............................................................................................- 15 -

（一）邦凯公司 ..............................................................................................................- 15 -

（二）属地部门 ..............................................................................................................- 15 -

- 1 -

2026 年 1 月 20 日 7 时 10 分许，位于上海市金山区漕泾镇

亭卫公路 3300 号邦凯控股集团有限公司 1 号车间北侧废料卷处

理井处，发生一起物体打击事故，致一人死亡。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和

调查处理条例》（国务院令第 493 号）《上海市实施〈生产安全

事故报告和调查处理条例〉的若干规定》（沪府规〔2023〕5 号）

和《金山区人民政府关于授权区应急管理局负责实施本区生产安

全事故调查工作的决定》（金府发〔2019〕5 号）等相关法律法

规，经金山区人民政府授权，由金山区应急管理局牵头，会同公

安金山分局、金山区总工会、漕泾镇人民政府组成“金山漕泾邦

凯控股集团有限公司‘1·20’一般物体打击事故调查组”（以

下简称“事故调查组”），并邀请金山区检察院派员参加。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实

事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调阅监控视频、询

问有关人员、查阅有关资料、委托尸表检验和综合分析等方式，

查明了事故发生的经过和原因，认定了事故性质，提出了对事故

责任人员及单位的处理建议和防范整改措施。

经调查认定，金山漕泾邦凯控股集团有限公司“1·20”一

般物体打击事故是一起因员工违反安全操作规程作业、企业日常

安全管理不到位导致的一般生产安全责任事故。

- 2 -

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位概况

1.邦凯控股集团有限公司（以下简称邦凯公司），统一社会

信用代码：913100007465xxxxxx，法定代表人：林某某，类型：

有限责任公司(自然人投资或控股)，住所：上海市金山区漕泾镇

xxxxxx，注册资本：8000 万人民币，成立日期：2003 年 1 月23

日，经营范围：实业投资，投资管理，研发、制造和销售塑胶、

薄膜原料及制品（除农膜），从事塑胶领域内的技术咨询、技术

开发、技术服务，从事货物及技术的进出口业务，房地产开发经

营，自有房屋租赁，化工机电设备的安装和维护，化工原料及产

品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆竹物品、易

制毒化学品）的销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准

后方可开展经营活动】

2.上海库卡劳务派遣有限公司淮安第一分公司（以下简称库

卡公司），统一社会信用代码：91320803MAC7xxxxxx，法定代表

人：沈某，类型：有限责任公司分公司(自然人投资或控股)，住

所：山阳街道兴桥中路 xxxxxx，成立日期：2023 年 2 月20 日，

经营范围：许可项目：劳务派遣服务；建筑劳务分包等；一般项

目：人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；企业

管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）等。

（二）合同签署及人员情况

1.邦凯公司与库卡公司为长期劳务合作关系，由库卡公司为

- 3 -

邦凯公司提供劳务派遣服务，双方每年签订一次《外包服务协

议》。

2.杨某某，男，57 岁，四川宜宾人，邦凯公司劳务派遣工。

3.宋某某，男，24 岁，河南宁陵人，邦凯公司劳务派遣工。

（三）涉事处理井及地坑作业情况

涉事废料卷处理井位于邦凯公司1 号车间北侧地坑的东面，

处理井的地面四周设有防护围栏及警示标识，在处理井西南侧设

有爬梯口，人员进出地坑仅可由该爬梯进出，爬梯口北侧开设一

投放口，在爬梯口及投放口东侧的围栏上均设置有开关门，分别

用于人员进出及物料投放（如图 1 所示）。

图1 涉事废料处理井示意图

涉事地坑内有一破碎机用于收卷作业中的废料粉碎，邦凯公

司的收卷作业安排为两班制，每班配备1 名收卷主手和 2 名收卷

副手，其中主手负责操作收卷设备、吊运钢芯及划膜作业，副手

负责配合主手作业、粉碎废料及清理卫生工作。地坑内粉碎废料

作业的具体操作为：2 名收卷副手通过投放口将废料投放至地坑

- 4 -

内，再通过爬梯进入地坑开启破碎机对废料进行粉碎。

（四）事故发生单位安全管理情况

邦凯公司配备有兼职安全生产管理人员，建立了相关安全生

产规章制度和岗位操作规程。针对收卷粉碎作业，邦凯公司分别

于2024年7月21日和2025年9月12日制定了《收卷粉碎操作流程》

《地坑作业及粉碎操作安全规范》

[1][2]

，并对员工开展安全教育

培训

[3]

。

（五）事故发生经过

2026年1月19日20时许，收卷主手殷某某和收卷副手杨某某、

宋某某开展夜班作业。

根据现场监控视频（校正为北京时间）及相关人员询问笔录：

1月20日6时31分54秒，杨某某使用推车将废料运送至地坑处

理井处，将废料投下后离开；

6时42分04秒，杨某某进入地坑开启破碎机，开展废料粉碎

作业；

7时07分17秒，宋某某向地坑投下多张零散废料膜后返回生

产车间；

7时10分10秒，宋某某使用小推车将一卷废料卷（重约100

[1] 邦凯公司《地坑作业及粉碎操作安全规范》“2.废边投放操作：地坑废边投放需双人协同作业，投放前必须

确认地坑内无人员停留，避免发生坠落、掩埋伤害”。

[2] 邦凯公司《收卷粉碎操作流程》安全注意事项“4.地坑废边时从专用通道把废边推到负 3米、工作过程人员

提前沟通好，人员不准在地坑下工作，待一轮废边全部运输完成后人员方可进入负 3米工作”。

[3] 邦凯公司于 2025 年12 月 30 日对员工开展的安全教育培训，其中载明“粉碎：2.往地坑丢废边时涉及高空坠

物，两个人配合确认下方没人再丢”，收卷工杨某某和宋某某均参加培训。

- 5 -

公斤）拉至地坑投放口处，其从投放口向地坑内看一眼后便将废

料卷从小推车上卸下；

7时10分17秒，宋某某将废料卷推下地坑，废料卷坠落后砸

中正好走至投放口下方捡取废料的杨某某。

（六）事故现场情况

1.事发现场位于上海市金山区漕泾镇亭卫公路 3300 号邦凯

控股集团有限公司 1 号车间北侧废料处理井地坑处。

2.涉事处理井地坑内见有一破碎机、12 卷废料及多处散落

的废料，东南侧见一可爬至处理井地面的爬梯，地坑底部距地高

度为 3.65 米，涉事废料卷位于处理井投放口正下方，涉事废料

卷直径为 74 厘米，高为 52 厘米。现场见大量血迹及脑组织。

3.事故现场涉事处理井口处见有一废料从地面伸至地坑内，

废料延伸至破碎机口。

4.涉事处理井口设有围栏，围栏长3.5 米，宽 1.3 米，围栏

东南角处有一开关门及投放开关门。围栏西南角为一爬梯，爬梯

口长 0.66 米，宽0.72 米，爬梯口上设有井盖板，盖板上橘色拉

绳固定在西侧围栏，盖板呈打开状态。设有一可南北滑动盖板，

盖板为开启状态，开口的长×宽为 0.87 米×1.1 米，该开口为

废料卷投放口。现场墙面上见有“当心坠落”警示标志。

5.事故现场 1 号车间南侧及地坑西北侧见有监控探头，执法

人员已调取事发时监控视频。视频监控区域：一期储膜区、一期

地坑；提取方式：调查人员通过硬盘拷贝的方式提取相关视频文

- 6 -

件；调取日期：2026 年 1 月20 日；调取地点：邦凯控股集团有

限公司监控室；监控时间比北京时间快 12 分 13 秒。

6.附事故现场照片 13 张。

图2 涉事企业地址

废 料

膜

0.66 米

0.72

米

橘色

拉绳

0.87 米

废料卷

投放口

事发位置

位于一号

车间北侧

废料处理

井处

1.1 米

- 7 -

图3-4 处理井口地面情况

宽 1.3 米

长3.5米

现 场

警 示

标志

投 放 口

开关门

南

北

围 栏

开 关

门

- 8 -

图5 涉事地坑情况

图 6 涉事废料卷

52 厘米

现场见飞

溅血迹74 厘米

距离地面

高度3.65

米

爬

梯

涉

事

废

料

卷

- 9 -

图7 事发现场情况

图8 地坑内堆放的废料卷及散落的废料

散落废

料膜 现场见

大量血

迹

地坑东侧

地面堆放

的 12 卷

废料卷

钢管上

悬挂的

废料膜

- 10 -

图9 地坑内废料处理机

图10 地坑监控探头

涉

事

地

坑

西

北

侧

摄

像

头

废料

伸至

破碎

机口

地面

破碎

机

- 11 -

图 11 地面 1 号车间监控探头

9

1 号车

间南侧

摄像头

时间校正：

与北京时间

相差 12 分

13 秒（监控

时间比北京

时间快 12

分 13 秒）

- 12 -

图13-14 监控时间校正

（七）人员伤亡和直接经济损伤情况

1.人员伤亡情况

死者：杨某某，男，汉族，19xx 年 xx 月 xx 日出生，身份

证号码：51252719xxxxxxxxxx，户籍地址：四川省宜宾县白花镇

xxxxxx，邦凯公司收卷工。

2.直接经济损失情况

按照《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》(GB/T6721)

核定，本起事故造成直接经济损失约 125 万元。

二、事故应急处置及评估情况

事故发生后，宋某某立即联系收卷主手殷某某，殷某某赶至

现场后将情况报告当日值班长程某某，程某某立刻将情况上报车

间主任闫某某并拨打“110”“120”。“110”到场后立即封锁

事故现场，“120”到场后宣布杨某某当场死亡。

2026 年 1 月26 日，邦凯公司与死者家属双方自愿达成调解

时间校正：

与北京时间

相差 12 分

13 秒（监控

时间比北京

时间快 12

分 13 秒）

- 13 -

协议，双方签订《工亡赔偿协议书》，善后工作已完成。

经评估，接到事故报告后，各单位、部门迅速赶赴事发现场，

应急处置工作指挥得当、安全有序；现场相关人员及时报告事故

情况，企业及时稳妥处理善后；事故未造成次生伤害和舆情影响，

应急处置得当。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

结合现场勘查、调查询问和综合分析，该起事故的直接原因

为邦凯公司收卷工宋某某独自投放废料卷时未仔细观察地坑内

的人员情况；宋某某与杨某某二人在作业前未进行有效的协调沟

通，投下的废料卷不慎砸中正好走至下方的杨某某，从而导致事

故的发生。

（二）事故相关鉴定情况

2026 年 1 月20 日，事故调查组委托司法鉴定科学研究院对

死者杨某某进行尸表检验及死亡原因分析。2026 年2 月 24 日，

司法鉴定科学研究院出具司法鉴定意见书（司鉴院[2026]病鉴字

第 28 号），鉴定意见为：杨某某符合遭钝性物体砸击致颅脑损

伤死亡。

（三）其他可能因素排除

通过事故现场勘验、询问和事故现场视频资料分析，排除人

为故意伤害等因素。

- 14 -

（四）事故存在的主要问题

1.邦凯公司未督促收卷工严格执行其制定的安全操作规程。

邦凯公司对收卷工开展过相应的安全教育培训，但在日常作业

中，收卷工存在多次独自将废料卷投入地坑内的违章行为

[4]

，邦

凯公司未督促收卷工严格执行《地坑作业及粉碎操作安全规范》

及《收卷粉碎操作流程》的要求。

2.邦凯公司在日常安全检查中未及时发现并消除收卷工违

规向地坑投料的事故隐患。

四、对有关单位和人员的处理建议

（一）免于责任追究建议

杨某某，邦凯公司收卷工，违反安全操作规程，开展废料粉

碎作业前未与收卷工宋某某进行有效的协调沟通。对事故发生负

有责任，鉴于其已在事故中死亡，建议不再追究其责任。

（二）行政处罚建议

邦凯公司，安全生产主体责任落实不到位，未督促员工严格

执行本单位的安全操作规程

[5]

，未及时发现并制止员工违规向地

坑投料的不安全作业行为

[6]

。对事故发生负有管理责任，建议金

[4] 经查看事发前的现场监控视频，2025 年 12月 5日 17 时 46秒、12 月 9日 17 时17 秒 55 分、2026年 1月 15

日 8时 31 分8 秒及1 月18 日 10 时57 分 18 秒、13时 03 分 51秒、23 时 54 分06 秒（北京时间），均可见邦凯

公司收卷工独自将废料卷投入地坑内。

[5] 《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款：生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位

的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以

及事故应急措施。

[6] 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排

查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职

工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负

有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

- 15 -

山区应急管理局依法对其作出行政处罚

[7]

。

（三）其他处理建议

宋某某，邦凯公司收卷工，违反安全操作规程，在作业前未

杨某某进行有效的协调沟通，独自投放废料卷时未仔细观察地坑

内的人员情况，投下的废料卷不慎砸中正好走至下方的杨某某，

从而导致事故的发生。对事故发生负有责任，建议邦凯公司按照

公司内部规定进行处理，处理结果报金山区应急管理局备案。

五、事故防范和整改措施

（一）邦凯公司

要举一反三，深刻吸取事故教训。一是要加强日常安全管理，

采取更加有效的技术、管理措施，提升本质安全度，及时发现并

制止作业人员违反安全操作规程的不安全作业行为，及时消除事

故隐患；二是要强化日常安全教育培训，以案为鉴，教育督促作

业人员严格执行企业安全生产规章制度及安全操作规程，增强作

业人员安全意识。

（二）属地部门

建议漕泾镇人民政府进一步落实“一案一警示、即时受教育”

专项警示教育活动各项措施，加大对相关企业的安全指导服务力

度，督促、指导相关企业吸取事故教训，加强日常安全管理及隐

患排查治理工作，切实落实各项安全生产管理措施，压紧压实企

业安全生产主体责任。

[7] 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营

单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:（一）发生一般事故的，处

三十万元以上一百万元以下的罚款。

- 16 -

附件：金山漕泾邦凯控股集团有限公司“1·20”一般物体

打击事故调查组成员单位名单

金山区人民政府事故调查组

2026年4月21日