# 淮安盱眙“7·25”事故调查报告

来源：淮安市应急管理局　淮安市应急管理局·事故调查(检索)

原文链接：https://yjj.huaian.gov.cn/col/12713_887265/art/17566560/1756882893347EwIVkZ8l.html

发布时间：2025-09-03　抓取时间：2026-10-14　正文由PDF自动提取

淮安盱眙思达药业有限公司“7·25”

一般爆燃事故调查报告

淮安盱眙思达药业有限公司“7·25”爆燃事故调查组

2025年8月

— 1 —

目录

一、事故基本情况 ...............................................................................2

（一）有关单位情况 ......................................................................2

（二）项目相关手续办理情况..........................................................3

（三）事故涉及企业有关人员情况 ............................................... 4

（四）爆燃建筑情况 ......................................................................4

（五）设备场所出租情况 ............................................................. 5

（六）涉事生产工艺情况 ............................................................. 6

二、事故发生经过、应急处置及善后处置情况 ................................... 6

（一）事故发生经过 .....................................................................6

（二）事故应急处置及善后处理情况 .......................................... 7

三、事故直接原因分析 ........................................................................7

四、事故有关企业问题 ........................................................................8

五、相关部门、属地履职情况及问题 ..................................................9

六、对责任单位和责任人的处理建议 ..................................................9

（一）建议给予行政处罚的单位 ..................................................9

（二）建议司法机关依法调查处理的人员 ................................ 10

（三）建议给予行政处罚的个人 ................................................10

（四）有关单位和公职人员的处理建议 .................................... 11

七、整改和防范措施建议 .................................................................. 11

— 2 —

2025年7月25日19时35分许，盱眙经济开发区江苏思达药

业有限公司厂区内发生一起一般爆燃事故，造成4人受伤，直

接经济损失约350万元（不含行政处罚）。

事故发生后，市委、市政府高度重视，依据《中华人民

共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》

（国务院令第493号）等有关法律法规规定，对该起事故提级

调查处理。市政府批准成立了由市应急管理局牵头，联合市

消防、公安、生态环境、市场监管、卫健、总工会和盱眙县

政府组成的淮安市盱眙县江苏思达药业有限公司“7·25”火

灾事故调查组（后更名为：“淮安盱眙思达药业有限公司

‘7·25’爆燃事故调查组”，以下简称事故调查组），并邀请

市纪委监委、市检察院派员参与。事故调查组还聘请了化工

等方面2名专家参加事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实

事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、查阅资料、调查

取证、综合分析和专家论证等，查明了事故发生的经过、原

因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质及相

关单位和人员的责任，提出了防范整改措施建议。

调查认定：淮安盱眙思达药业有限公司“7·25”爆燃事故

是一起因企业违规出租转租，承租企业违规生产，现场生产

负责人指挥不当，属地和有关部门监管缺位，导致的一般生

产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）有关单位情况

— 3 —

1.江苏思达药业有限公司（以下简称思达药业），位于盱

眙经济开发区金源路 99 号，法定代表人刘某，统一社会信用

代码 91320830741317638M，主要经营范围为药品、医药中间

体、原料药的开发、生产、销售，于 2013 年 6 月建成投产，

用地总面积 40.2 亩。已建成厂房、仓库 7 栋，分别为液体仓

库、固体仓库、危化仓库、辅助厂房（厂房一）、厂房二、

厂房三、厂房六。

2.南京山猫生物化学有限公司（以下简称南京山猫），注

册地址南京市高淳区经济开发区，法定代表人徐某，统一社

会信用代码91320118MA210RY36Y，主要经营范围为药品生

产、批发，工程和技术研究和试验发展，技术服务、技术开

发。

3.上海埃逸科技有限公司（以下简称上海埃逸），位于上

海市闵行区，法定代表人唐某成，实际控制人陈某铭，统一

社会信用代码91310120MA1HMEPNX0，主要经营范围为医疗

科技、生物科技、新材料科技、化工科技、检测科技领域内

的技术开发、技术咨询。

4.安徽美洛医药科技有限公司（以下简称安徽美洛），注

册地址安徽省马鞍山市慈湖高新区，法定代表人王某生，统

一社会信用代码：91340500MA8N9Y6Q58，主要经营范围为

化工产品生产、销售（不含许可类化工产品），生物化工产

品技术研发。

（二）项目相关手续办理情况

— 4 —

思达药业年产30吨金雀异黄酮（医药类）项目具有立项

备案、环评、安评手续，本次爆燃事故涉及的厂房六技改项

目具有备案、安全审查、竣工验收手续。

上海埃逸租用反应釜生产4-溴-2-氟-5-硝基苯酚（不属于

危险化学品），未履行项目备案，未办理安全环保手续。

安徽美洛租用反应釜生产医药中间体，未履行项目备案，

未办理安全环保手续。

（三）事故涉及企业有关人员情况

1.刘某，男，系思达药业法定代表人。

2.周某祥，男，系上海埃逸技术员，受公司派遣到思达药

业负责现场生产。

3.徐某，男，系南京山猫法定代表人。

4.陈某铭，男，上海埃逸实际控制人，组织上海埃逸在思

达药业生产事宜。

5.张某良，男，系思达药业操作工人。

6.侯某，男，系思达药业操作工人。

7.王某松，男，系接受上海埃逸作业指令的临时劳务人员。

8.辛某艺，男，系安徽美洛叉车司机。

（四）爆燃建筑情况

事故发生建筑为厂房六，该厂房分隔为3号和4号两个车

间，爆燃车间为厂房六西侧的3号车间，车间内设备主要包括

5个5000L、7个3000L、2个2000L反应釜以及管道等。

涉事设备为3号车间西侧5000L反应釜（企业设备编号

R0603a）和3000L反应釜（企业设备编号R0602b），均不属于

特种设备。

— 5 —

现场方位图 现场照片

爆燃现场平面布置图

（五）设备场所出租情况

南京山猫徐某从思达药业租用3号车间反应釜，加价向其

他合作方进行转租。2025年7月16日，徐某将思达药业3号车

间2个反应釜转租给上海埃逸生产。2025年6月25日，徐某将

— 6 —

思达药业3号车间1个反应釜转租给安徽美洛生产。以上出租

行为均未签订书面的出租合同，也未签订安全生产协议。

（六）涉事生产工艺情况

根据上海埃逸提供的工艺资料，涉事医药中间体生产的

工艺流程为：室温下（10℃以下），向5000L釜抽入1200L四

氢呋喃，再加入600千克4-溴-2-氟-5-硝基苯甲磺酸酯，开启搅

拌降温（10℃以下）氮气保护；将172千克的氢氧化钠加入到

500L的水中配成溶液（降温至5℃左右）；将氢氧化钠溶液滴

加到反应中；反应过程中体系缓慢升温，控温20℃以下；反

应结束后，再经萃取、浓缩制得产品4-溴-2-氟-5-硝基苯酚。

二、事故发生经过、应急处置及善后处置情况

（一）事故发生经过

2025年7月16日，上海埃逸向南京山猫租用思达药业2个

反应釜，安排技术员周某祥于7月21日到思达药业负责本次现

场生产工作。

2025年7月25日上午10时许，周某祥和上海埃逸白班操作

工张某、余某财在3号车间反应釜R0602b配置氢氧化钠溶液。

16时许，将四氢呋喃抽入3号车间西侧反应釜R0603a内，并加

入原料2-氟-4-溴-5-硝基苯甲磺酸酯。

18时许，王某松与张某、余某财进行换班。

18时30分许，周某祥指挥王某松使用隔膜泵将氢氧化钠

溶液泵入反应釜R0603a内，19时30分许溶液全部打完。

19时33分许，反应釜R0603a有大量液体喷出，整个车间

内充满雾气，散发刺激性气味，周某祥、王某松紧急撤离。

— 7 —

19时35分许，3号车间发生爆燃，导致王某松、安徽美洛

员工辛某艺和隔壁4号车间思达药业员工张某良、侯某等4人

受伤。

（二）事故应急处置及善后处理情况

1.事故应急处置情况

2025年7月25日19时37分，盱眙县119指挥中心接到报警，

立即调派3个队站9台消防车、45名消防救援人员赶往现场扑

救。盱眙县立即启动应急响应机制，县委、县政府主要负责

同志率应急、消防、公安、环境、卫健等部门以及属地盱眙

经济开发区开展应急处置、伤员救治、污染控制、环境监测、

舆情管控等工作。19时53分，消防救援力量陆续到达现场；

20时20分，火势被控制；21时04分，火灾被扑灭。根据监测

情况显示，事发地沿线各监测点位污染物浓度均达标，事故

未对周边水质造成影响。

2.医疗救治和善后处理情况

事故发生后，辛某艺被工友驾车第一时间送往盱眙县人

民医院救治；张某良、侯某、王某松三人由应急救援队伍安

排救护车送往盱眙县中医院救治。辛某艺、张某良于当晚转

院至南京东南大学附属中大医院救治，侯某、王某松于次日

上午转院至南京东南大学附属中大医院救治。截至8月14日，

4人均在南京东南大学附属中大医院普通病房接受治疗，生命

体征平稳。

三、事故直接原因分析

经调查询问、现场勘验、视频分析、技术鉴定及专家意

见，认定事故直接原因：现场生产负责人周某祥指挥不当，

— 8 —

安排王某松将本应滴加的氢氧化钠溶液改为用隔膜泵注入反

应釜，因投料过快，氢氧化钠溶液与反应釜内的物料剧烈反

应，产生大量热量，导致釜内四氢呋喃汽化冲出反应釜，与

空气混合形成爆炸性气体，达到爆炸极限后，遇静电发生爆

燃。

四、事故有关企业问题

（一）上海埃逸：违规租赁设备生产医药中间体。未履

行项目备案，未办理安全、环保相关手续，不具备安全生产

条件，未签订安全生产管理协议，租赁思达药业反应釜擅自

进行生产；企业安全生产管理严重缺失。租赁生产前，未对

生产工艺和生产装置进行全面的风险排查与辨识，未能识别

出生产过程中潜在的爆炸、火灾等风险，并落实相应的管控

措施，未制定安全技术操作规程，也未对作业人员进行必要

的安全知识培训教育；违反工艺流程导致安全风险失控。现

场生产负责人未严格按照工艺要求操作，擅自指挥操作工将

滴加投料方式改为用隔膜泵注入，最终导致反应失控、引发

爆燃。

（二）思达药业：出租管理存在严重漏洞。思达药业将

部分反应釜出租给南京山猫，未与其签订含有约定安全管理

职责内容的租赁合同，也未签订专门的安全生产管理协议。

此外，思达药业未对厂区内作业的生产经营单位进行统一协

调管理，亦未定期组织安全生产检查。为了牟利不顾风险拒

不整改。前期思达药业存在涉嫌将生产车间和设备出租给其

他公司的行为等隐患，盱眙县应急管理局责令其暂时停产停

业整顿。然而思达药业只顾利益，罔顾安全，拒不执行盱眙

— 9 —

县应急管理局暂时停产停业整顿的决定，仍继续将反应釜出

租给南京山猫后转租给其他企业生产。

（三）南京山猫：违规转租反应釜。南京山猫从思达药

业租赁反应釜后，转租给其他企业生产医药中间体，未对承

租企业的安全生产条件进行审查，也未与承租企业签订安全

生产管理协议。

（四）安徽美洛：违规租赁设备生产医药中间体。未履

行项目备案，未办理安全、环保相关手续，未签订安全生产

管理协议，租赁思达药业反应釜擅自进行生产。

五、相关部门、属地履职情况及问题

（一）盱眙县应急管理局：检查发现思达药业涉嫌违规

出租问题，现场下达了暂时停产停业整顿的决定，但后续跟

进监管不力，未发现企业仍在违规出租、生产问题。

（二）盱眙生态环境局：检查人员未按要求结合环境评

价报告排查企业实际生产情况，未能发现企业生产变动问题，

监督检查不细不实，履职不到位。

（三）盱眙经济开发区管委会：日常检查不实不细，未

发现企业违规出租、违规生产行为。

（四）盱眙县消防救援大队：对辖区内企业日常宣传

教育方式不多、覆盖不全，对镇街、园区消防指导服务不够

到位。

六、对责任单位和责任人的处理建议

（一）建议给予行政处罚的单位

1.上海埃逸，企业安全生产管理严重缺失，不具备安全生

产条件，违规组织生产，对事故发生负有主要责任，建议由

— 10 —

盱眙县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》《江

苏省安全生产条例》等给予行政处罚。

2.江苏思达，企业安全管理混乱，出租管理存在严重漏洞，

拒不执行暂时停产停业整顿决定，对事故发生负有责任，建

议由盱眙县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》

《江苏省安全生产条例》等给予行政处罚。

3.南京山猫，违规转租反应釜，未对承租单位进行安全管

理，对事故发生负有责任，建议由盱眙县应急管理局依据

《中华人民共和国安全生产法》《江苏省安全生产条例》等

给予行政处罚。

4.安徽美洛，对调查中发现的未签订安全生产管理协议等

违法违规行为，建议由盱眙县应急管理局依法依规调查处理。

（二）建议司法机关依法调查处理的人员

5.周某祥，上海埃逸技术员、涉事生产现场负责人，生产

过程中，未按工艺要求指挥作业人员操作，对事故发生负有

直接责任，建议移送司法机关依法调查处理。

6.刘某，未及时消除企业设备租赁过程中事故隐患，且

拒不执行暂时停产停业整顿决定，对事故发生负有责任，建

议移送司法机关依法调查处理。

（三）建议给予行政处罚的个人

7.徐某，未及时消除承租设备转租过程中事故隐患，对

事故发生负有责任，建议由盱眙县应急管理局依据《中华人

民共和国安全生产法》给予行政处罚。

— 11 —

8.陈某铭，未履行组织制定实施涉事反应操作规程等法定

安全生产管理职责，对事故发生负有责任，建议由盱眙县应

急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》给予行政处罚。

（四）有关单位和公职人员的处理建议

对于在事故调查过程中发现的有关公职人员履职方面的

问题线索，已移交同级纪委监委，处理意见由同级纪委监委

提出。

七、整改和防范措施建议

（一）牢固树立安全发展理念，健全安全责任体系。各

县区（园区）、各有关部门要提高思想认识和政治站位，坚

持人民至上、生命至上，树牢安全发展理念，统筹好发展和

安全的关系，全面落实“党政同责、一岗双责”和“三管三必须”

要求，刚性压实党政领导、部门监管、属地管理、企业主体

和岗位行为责任，健全问题隐患移送、交办和责任倒查工作

机制，推动安全生产各项责任和工作措施落实。要清醒认识

当前安全生产领域严峻复杂的安全形势，始终保持“时时放心

不下”的责任感、紧迫感，切实守牢安全生产底线。

（二）强化企业主体责任落实，夯实安全生产基础。持

续督促生产经营单位严格遵守有关安全生产法律、法规，严

格执行建设项目安全设施“三同时”规定，加强安全生产管理，

保证具备安全生产条件所必需的资金投入，建立、健全安全

生产责任制和安全生产规章制度，强化全员责任落实，建立

安全生产风险管控和隐患排查治理双重预防机制，提高从业

人员安全意识、安全操作技能和事故应急处置能力，确保安

— 12 —

全生产。督促企业规范生产经营项目、场所、设备发包的安

全管理，切实压实发包、承包双方安全管理责任。

（三）严格执法检查尺度，提升监管履职质效。应急管

理、生态环境部门要持续加大执法检查力度，坚决整治监管

执法“宽、松、软”和“不会、不愿、不敢、不规范”问题，对执

法不严、查处不力的要实行事前问责，对由此引发事故的要

严肃追责。持续加大监管执法力度，依法查处各类非法违法

行为，切实改变以检查代替执法、以要求代替处罚等现象，

以严格执法推动企业主体责任落实。建强监管队伍，优化编

制配备、整合监管执法职责，加大对基层监管执法人员开展

基本业务技能培训，不断提升队伍能力素质水平。

（四）保持“打非治违”高压态势，防范漏管失控风险。

建立健全化工医药生产企业“打非治违”长效机制，采取更加严

格的监管手段和更加有力的打击措施，坚决整顿治理、取缔

关闭各类非法违法生产行为。强化部门联动与信息共享，通

过大数据精准筛查违法违规线索，对关闭退出化工生产企业

和长期停产的化工医药企业开展全面核查，重点核查关闭退

出是否“死灰复燃”、是否违规出租从事非法化工生产，重点查

清长期停产企业是否“假停产真生产”以停产名义逃避监管、是

否存在情况不明的危化品和危险废物等。对检查发现的有关

问题线索，要追根溯源、一查到底，坚决消除各类事故隐患。