# 北京清河水利建设集团有限公司“8·21”一般生产安全事故调查处理情况

来源：北京市应急管理局　北京市应急管理局·事故调查结果公示

原文链接：https://yjglj.beijing.gov.cn/art/2022/1/17/art_4520_484.html

发布时间：2022-01-17　抓取时间：2026-10-14　正文由PDF自动提取

- 1 -

北京清河水利建设集团有限公司“8·21”

一般生产安全事故调查处理情况

2021 年 8 月 21 日 15 时 40 分左右，北京清河水利建设集团

有限公司在位于大兴区黄村镇的北京市南水北调配套工程大兴

支线工程二标段，组织工人进行检修阀井抽水作业过程中，发生

一起中毒与窒息事故，造成 2 人死亡。大兴区政府成立由区应急

局、公安分局、人力资源社会保障局、总工会和黄村镇人民政府

组成的事故调查组全面开展调查处理工作，并邀请区纪委区监委

全程参与。

一、事故相关情况

事发工程建设单位为北京市水务建设管理事务中心，工程总

承包单位为北京清河水利建设集团有限公司（以下简称：清河水

利公司），劳务单位为北京日佳盛建筑劳务有限公司（以下简称：

日佳盛公司），监理单位为北京燕波工程管理有限公司（以下简

称：燕波监理公司）。

2021 年 8 月 17 日，清河水利公司施工员王某在巡查中发现

高家堡流量计井与新凤河分水口井内有积水，随即上报项目执行

经理助理高某。8 月 20 日，高某通知王某安排日佳盛公司工长

杨某海组织工人对井室进行抽水作业。8 月 21 日 6 时 30 分左右，

杨某海带领田某新、陈某增、孟某辉 3 名工人到达作业现场，将

自吸式抽水泵放入井内进行抽水，先后完成 3 个井内的作业。15

时许，田某新等 3 名工人在事发 2 号检修阀井内进行抽水作业。

- 2 -

15 时 40 分左右，完成抽水作业。陈某增上井后，感觉头晕，同

时发现田某新倒在井内，陈某增与孟某辉拖拽田某新未成功。随

后，王某到场，在下井施救过程中失去意识。现场人员立即通知

杨某海。杨某海等其他工作人员到场后，相继将田某新和王某从

井内拽出。16 时 10 分左右，现场人员拨打了 120 电话求救，16

时 30 分左右，120 到场后确认田某新和王某已无生命体征。

二、事故原因性质

（一）直接原因

井下有毒有害气体超标，作业人员违反有限空间作业规定违

章指挥、违规作业，事故发生后盲目施救导致伤亡扩大是事故发

生的直接原因。

（二）间接原因

清河水利公司有限空间作业安全管理不到位，日佳盛公司作

业现场安全管理缺失，施工现场隐患排查和日常检查缺失是事故

发生的间接原因。

（三）事故性质

鉴于上述原因分析，根据国家有关法律法规的规定，大兴区

政府事故调查组认定，该起事故是一起一般生产安全责任事故。

三、责任追究情况

（一）建议追究刑事责任的人员

1.杨某海，劳务单位日佳盛公司现场负责人，对事故发生负

有主要责任，公安机关依法立案侦查，追究其刑事责任。

2.王某，清河水利公司事发项目管理人员，对事故发生负有

- 3 -

主要责任。鉴于其在事故中死亡，不予追究刑事责任。

（二）建议给予行政处罚的单位

1.清河水利公司，未对作业人员进行安全生产教育培训；未

制定有限空间作业方案并进行作业审批;未落实安全交底；未安

排专门人员进行现场管理，对事故发生负有管理责任。依据《中

华人民共和国安全生产法》第一百零九条第（一）项的规定，大

兴区应急局给予其 49.9 万元罚款的行政处罚。

2.日佳盛公司，未对工人开展安全教育培训，未落实安全交

底，未为工人配备与现场作业活动相适应的劳动防护用品、安全

警示标志、安全防护设备、应急救援装备，对事故发生负有管理

责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条第（一）

项的规定，大兴区应急局给予其49.9万元罚款的行政处罚。

（三）建议给予行政处罚和追责问责的人员

1.孙某存，清河水利公司主要负责人，依据《中华人民共和

国安全生产法》第九十二条第（一）项的规定，大兴区应急局对

其处以上一年年收入百分之三十罚款的行政处罚。同时，清河水

利公司对其进行诫勉谈话，给予行政记过处分，并处以 13.5 万

元的内部罚款。

2.张某和，日佳盛公司主要负责人，依据《中华人民共和国

安全生产法》第九十二条第（一）项的规定，大兴区应急局对其

处以上一年年收入百分之三十罚款的行政处罚。同时，清河水利

公司对其进行诫勉谈话，给予行政记过处分，免除其日佳盛公司

经理职务，并处以 1.53 万元的内部罚款。

- 4 -

3.王某征，清河水利公司事发项目实际负责人，清河水利公

司对其进行诫勉谈话，给予行政记过处分，免除项目执行经理职

务，并处以 4.6 万元的内部罚款。

4.高某，清河水利公司事发项目副经理，清河水利公司对其

诫勉谈话，给予行政记过处分，免除项目副经理职务，并处以

2.92 万元的内部罚款。

5.王某存，清河水利公司安全环保管理部负责人，清河水利

公司对其进行诫勉谈话，给予行政记过处分，并处以 3.5 万元的

内部罚款。

6.邢某全，清河水利公司事发项目备案项目经理，清河水利

公司对其进行诫勉谈话，给予行政记过处分，免除其项目经理职

务，并处以 7.7 万元的内部罚款。同时，调查组将相关情况移送

建设行政主管部门，建议暂停其执业资格。

7.闫某良，事发项目总监理工程师，燕波监理公司对其处以

0.2 万元的内部罚款，取消当年优秀员工评选资格。

事故发生后，市水务局对事发工程建设单位现场管理情况开

展延伸调查，根据具体情况开展后续工作。