# 朝阳区道路建设前期项目储备库垡头二号路“9•3”一般生产安全事故调查报告

来源：北京市应急管理局　北京市应急管理局·事故调查结果公示

原文链接：https://yjglj.beijing.gov.cn/art/2018/12/5/art_4520_116.html

发布时间：2018-12-05　抓取时间：2026-10-14　正文由PDF自动提取

朝阳区道路建设前期项目储备库垡头二号

路“9·3”一般生产安全事故调查报告

2018 年 9月 3 日， 北京同创达勘测有限公司2名工人在

朝阳区萧太后河沿线，从事朝阳区道路建设前期项目储备库

垡头二号路地下管线测量作业时，发生一起中毒和窒息事故,

事故造成 2人死亡。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》 《北京市生

产安全事故报告和调查处理办法》 《北京市社会影响较大的

一般生产安全事故调查处理规定》 的规定， 按照市政府要求，

市安全监管局、市公安局、市规划国土委、市人力社保局、

市总工会和朝阳区人民政府成立了事故调查组，并邀请市纪

委市监委同步参与，全面开展事故调查处理工作。事故调查

组委托北京市公安司法鉴定中心和北京市理化分析测试中

心开展技术鉴定工作。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注

重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘验、技术鉴定、

调查取证和综合分析，查明了事故发生的经过、原因，认定

了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和责任人员的处

理建议，针对事故暴露出的问题提出了整改和防范措施。现

将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）事故相关单位情况

1

1.北京同创达勘测有限公司 （以下简称 “同创达公司” ） ，

法定代表人王璞，注册地址：北京市海淀区西三环北路 50

号院 6 号楼 2102 室；统一社会信用代码：

91110108102781549J。经营范围：工程测量；地形测量、市

政工程测量；线路工程测量；测绘服务等。具有测绘甲级资

质（证书编号：甲测资字 1100708）。

2.北京市市政专业设计院股份公司（以下简称“市政专

业设计院”,北京市政路桥集团有限公司下属单位） ，法定代

表人刘四田，注册地址：北京市西城区百万庄大街 3 号；统

一社会信用代码：9111010210112976XW。经营范围：工程勘

察、设计、咨询；专业承包；工程项目管理。具有工程设计

公路行业公路专业和工程设计市政行业（燃气工程、轨道交

通工程除外）甲级资质（证书编号：A111004201）。

（二）项目基本情况

2016 年 12 月，朝阳区城市管理委员会（以下简称“朝

阳区城管委” ）启动朝阳区道路建设前期项目储备库（以下

简称“道路储备库项目” ） 。该项目的主要内容和目的是：委

托企业对朝阳区未按规划实现且无建设主体的道路开展测

量、设计、规划条件等前期研究工作；完成环评、水评、稳

评和可评等方案的编制，同步办理道路项目管线综合、规划

选址意见和用地预审等相关工作，取得道路设计方案批复等

重要批复文件，达到可研立项标准，统一纳入前期项目储备

库，分年度列入全区基本建设计划。项目包含 50 条城市道

路，总长 109.143 公里，分为三个项目包。

2

2017年5月31日,朝阳区城管委对道路储备库项目进行

公开招投标。6月 29 日，市政专业设计院中标道路储备库项

目第三包（含 13条道路、长 37.672 公里） ，并于7 月 20 日

与朝阳区城管委签订了《北京市朝阳区道路建设前期项目储

备库服务合同》 ，负责该项目第三包道路的规划方案和前期

咨询工作。10 月 10 日，市政专业设计院通过内部价格比选

的方式，拟委托同创达公司开展地形图测绘工作，但未与其

签订合同和安全协议、未出具正式技术委托书和测量条件提

供单。市政专业设计院项目总负责人为马国雄、负责人为杨

涛，同创达公司由副总经理杜朋卫、质量检查员田文静负责

对接相关业务，同创达公司高建恒负责管理作业现场测绘工

作。发生事故的地下管线测量作业属于该项目第三包。

（三）项目实施情况

2017 年 9月 1 日， 杨涛通过电子邮件向同创达公司发送

道路储备库项目第三包 “市政工程测量委托单” 。10月26日，

同创达公司通过电子邮件向高建恒发送了道路储备库项目

第三包安全交底和技术交底的电子文本。此后，高建恒组织

人员对第三包中部分道路地下管线进行测量。

因道路储备库项目第三包内垡头二号路、垡头东路、金

垡路、垡头西路（上述道路均为规划路名）4 条道路未能取

得规划条件，截至2017 年 12月，同创达公司仅向市政专业

设计院提交了道路储备库项目第三包 9条道路的地形图测绘

和地下管线测量成果。

2018 年 5 月 20 日，同创达公司草拟合同文本发送至市

3

图 1 事发电力井立体示意图

政专业设计院经营部，合同包含地形图测绘和地下管线测量

内容，以同创达公司实际提交的测绘成果结算测量费。

2018 年 8 月 28 日，杨涛微信通知田文静开展垡头二号

路、垡头东路、金垡路、垡头西路的管线调查。随后，田文

静口头委派高建恒开展工作。8月 30 日，高建恒召集5名工

人，布置地下管线测量任务。其中，高建恒与余尚坤、薛义

龙一组，负责垡头西路、金垡路及垡头二号路（部分路段）

的地下管线测量工作。9 月 3 日，高建恒委派余尚坤、薛义

龙对垡头二号路进行地下管线测量。

（四）事故现场情况

发生事故的电力井位于北

京市朝阳区垡头街道翠城馨园

小区西南侧萧太后河北岸、金蝉

西路向南至萧太后河交叉处东

侧约 50 米，属于道路储备库项

目第三包中的垡头二号路西段。

该电力井（结构详见图 1）

井深约 10 米，地下分为三层。

地下一层井室设有南北两个井

口，井口直径约0.8 米，设有铸

铁井盖 （锁闭装置已锈蚀） ， 井口下方井壁处设有金属爬梯。

每层井室之间各由 2 个“人孔”连通。事发后，两名死者被

发现于地下一层井室底部（距井口 4.9 米） ，现场未见有限

空间防护装备、通风设备。

地下一层

地下二层

地下三层

4

二、事故经过及抢险救援情况

（一）事故发生经过

2018 年 9月 3 日6 时许，余尚坤、薛义龙从房山区租住

地前往垡头二号路作业地，高建恒因病未一同前往；另一组

三名工人前往垡头东路。7 时 16分，余尚坤、薛义龙到达位

于事故发生地点附近的垡头西路。8 时许，余尚坤从另一组

工人处取得地下探测仪电池，后余尚坤、薛义龙开展地下管

线测量作业。

9 时 40 分，高建恒等人与余尚坤多次联系未果。22 时

28 分，高建恒妻子（余尚坤之姐）报警称两位同事在武基路

与南武路交叉口附近失联。9 月 4日 0 时 19分，垡头派出所

民警与现场工人一同查找未果。9月 4 日 6 时 36分，一女子

发现两名男子在事发电力井内，随即报警。

（二）应急抢险救援情况

2018 年 9 月 4 日 6 时 45 分，消防总队 119 指挥中心接

110 转警称： “位于朝阳区垡头街道翠城馨园三区674 路公交

车总站小武基市场往南、萧太后河往北，两名施工男子被困

井下。 ”消防总队调派2 个中队、6 部消防车、32 名消防官

兵赶赴现场处置。7 时，垡头消防中队到场，核实有两名男

子被困于电力井内约 5米深位置。救援人员在进行通风换气

和做好安全防护后，架设救援三脚架及移动供气源下井救助。

7 时 21 分和 7 时 27 分，两名被困人员相继被救出，经 999

医护人员核实，二人均无生命体征。经公安机关调查，确认

两名死者为失联的余尚坤、薛义龙。

5

（三）死亡人员情况

1.余尚坤（男，29 岁，河南人） ，系同创达公司工人，

事故中死亡，具有地下有限空间监护作业资格（证号：

T411524198904135613） 。经北京市公安司法鉴定中心鉴定，

余尚坤符合缺氧窒息死亡。 （编号：2018BL0073）

2.薛义龙（男，18 岁，河南人） ，系同创达公司临时雇

佣人员，事故中死亡。经北京市公安司法鉴定中心鉴定，薛

义龙符合缺氧窒息死亡。 （编号：2018BL0072）

三、事故原因分析

（一）直接原因

事发电力井底部缺氧、作业人员违章作业是造成事故发

生的直接原因。

事故发生后，公安机关第一时间对事故现场开展全面勘

查，综合排除本起事故为刑事案件的嫌疑。经北京市理化分

析测试中心对事发电力井气体成分检测，电力井内距井口

4.9 米处，氧含量为 11.6％（仪器法） 、13％（气体检测管

法） ，二氧化碳含量大于1；电力井内距井口3.4 米处，氧含

量为 12.9％（仪器法） ，二氧化碳含量大于1;未检测出一氧

化碳、硫化氢和二氧化硫。北京市公安司法鉴定中心鉴定，

二名死者符合缺氧窒息死亡。

事故调查组依据事故调查情况和相关鉴定结论综合认

定：在未测定作业现场空气中的氧气和有害气体含量、未进

行强制通风、未配备并使用隔离式呼吸保护器具、未使用安

全带（绳） 、无监护人员全程持续监控的情况下，现场作业

6

人员违反《缺氧危险作业安全规程》 （GB8958-2006）5.1.1、

5.2、5.3.3 和《地下有限空间作业安全技术规范第 1 部分：

通 则 》（DB11/852.1-2012）7.2.1 的有关规定，下井进行测

量作业时缺氧窒息死亡。

（二）间接原因

事故相关单位安全管理混乱，安全生产责任制和规章制

度不健全，未严格履行相关法规、标准规定的有限空间作业

安全管理职责是导致此次事故发生的间接原因。

1.同创达公司未建立安全生产责任制；未对测绘作业开

展安全检查；未组织有限空间作业应急演练；未监督、教育

从业人员按照使用规则佩戴、使用符合国家标准或者行业标

准的有限空间作业防护用品；未对两名死者开展有限空间作

业安全教育和培训；未采取有效防护措施确保下井作业人员

安全；未严格落实针对有限空间作业的危险作业管理制度。

2.市政专业设计院未建立安全生产责任制和安全生产

规章制度；未设置安全生产管理机构、未配备专职安全生产

管理人员；将项目发包给不具备安全生产条件的同创达公司；

未与同创达公司签订安全生产协议，未对其地下管线测量作

业进行统一协调、管理和定期安全检查。

（三）事故性质

鉴于上述原因分析，根据国家有关法律法规的规定，事

故调查组认定，该起事故是一起一般生产安全责任事故。

四、事故责任分析及处理建议

根据事故原因调查，依据有关法律法规规定，对事故有

7

关责任人员和责任单位进行事故责任认定并提出如下处理

意见：

（一）追究刑事责任的人员

1.高建恒，同创达公司测绘项目组负责人，负责事发测

绘项目的现场作业管理。未按照该公司井下作业安全管理规

定要求开展作业；未严格督促作业人员按照“先检测、后作

业”的要求开展有限空间作业；未监督、教育从业人员按照

使用规则佩戴、使用劳动防护用品；未对作业现场开展安全

检查，对事故发生负有直接责任。由公安机关立案侦查，依

法追究其刑事责任。

2.杜朋卫，同创达公司副总经理，兼职负责公司安全生

产工作。未组织对两名死者开展有限空间作业安全教育和培

训；未按照规定开展有限空间作业设备、仪器的使用和借用

登记；设备日常维修、保养没有记录，对事故发生负有直接

管理责任。由公安机关立案侦查，依法追究其刑事责任。

（二）给予行政处罚的单位和人员

1.同创达公司，未建立安全生产责任制；未对两名死者

开展有限空间作业安全培训；未监督、教育从业人员按照使

用规则佩戴、使用符合国家标准或者行业标准的有限空间作

业防护用品；未组织有限空间作业应急演练；未严格落实针

对有限空间作业的危险作业管理制度；未采取有效防护措施，

确保下井勘测作业人员安全。其行为违反了《中华人民共和

国安全生产法》第四条、第二十五条第一款、第四十二条、

第七十八条， 《北京市安全生产条例》第三十九条， 《工程测

8

量规范》 （GB50026-2007）7.1.7 的规定，对事故发生负有主

要责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条

第（一）项的规定，由安全生产监督管理部门给予其四十二

万元罚款的行政处罚。

2.市政专业设计院，未建立安全生产责任制和安全生产

规章制度；未设置安全生产管理机构、未配备专职安全生产

管理人员；将生产经营项目发包给不具备安全生产条件的单

位；未与承包单位签订专门的安全生产管理协议；未对承包

单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查。

其行为违反《中华人民共和国安全生产法》第四条、第二十

一条第二款、四十六条第一款和第二款的规定，对事故发生

负有重要责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百

零九条第（一）项的规定，由安全生产监督管理部门给予其

四十万元罚款的行政处罚。

3.王璞，作为同创达公司主要负责人，未建立安全生产

责任制；未督促、检查本单位的安全生产工作，未及时消除

生产安全事故隐患。其行为违反了《中华人民共和国安全生

产法》第十八条第（一） （五）项的规定，对事故发生负有

主要领导责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十

二条第（一）项，由安全生产监督管理部门给予其上一年年

收入百分之三十罚款的行政处罚。

4.刘四田，作为市政专业设计院主要负责人，未建立安

全生产责任制；未组织制定本单位安全生产规章制度和操作

规程；未督促、检查本单位的安全生产工作，未及时消除生

9

产安全事故隐患。其行为违反了《中华人民共和国安全生产

法》第十八条第（一） （二） （五）项的规定，对事故发生负

有重要领导责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九

十二条第（一）项，由安全生产监督管理部门给予其上一年

年收入百分之三十罚款的行政处罚。

（三）其他责任追究建议

1.针对事故中涉嫌存在的相关违纪违法行为，市纪委市

监委另行调查处理。

2.针对事故暴露出的相关管理问题，市安全监管局对北

京市政路桥集团有限公司开展约谈。

五、事故整改和防范措施建议

事故调查组针对该起事故暴露出的问题，对相关部门和

单位提出如下整改和防范措施建议：

（一）同创达公司要全面加强公司安全生产管理工作，

依法完善本单位的安全生产责任制，加大安全生产资金投入，

全面提升安全生产条件。要建立符合法规标准的有限空间作

业操作规程、危险作业管理制度并严格落实，定期开展事故

应急演练；针对有限空间作业，依法依规开展安全培训教育

和技术交底，保证作业人员具备安全操作、应急处置等知识

和技能；监督、教育作业人员按照使用规则佩戴、使用劳动

防护用品。

（二）市政专业设计院要提高对于安全生产工作极端重

要性的认识，根据本行业领域的安全生产特点，建立切合实

际的安全生产责任制，制定安全生产规章制度；要加强对分

10

包或委托单位相关资质和安全生产条件的审查，依法签订安

全管理协议、明确双方安全管理职责；要加强对分包或委托

单位安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，及

时督促整改。同时，北京市政路桥集团有限公司要加强对下

级单位安全生产工作的管理，督促下级单位完善相关管理制

度、切实落实安全生产主体责任。

（三）朝阳区城管委要严格落实各项法律法规要求，选

取具备安全生产条件和相应资质的单位作为承包方。要采取

有效措施，加强对朝阳区道路储备库项目后续工作的监督管

理，健全专业委托承包方的管理备案制度，确保其具备相应

资质和安全生产条件。同时，要加强对承包单位安全生产工

作的协调管理，定期进行安全检查，切实将各环节安全措施

落实到位。

（四）朝阳区人民政府要认真贯彻落实市领导批示精神，

深刻汲取事故教训、 举一反三， 加强对安全生产工作的领导，

切实督促落实地方党政领导责任、部门监管责任和企业主体

责任。要加大对重点项目安全生产工作的检查力度，着力解

决突出问题，坚决落实整改措施，确保有限空间作业等生产

经营活动的安全。同时，建议朝阳区人民政府专题研究电力

井建设使用权属移交问题，明确施工、竣工、产权移交阶段

的责任主体，切实落实安全生产管理责任。

11