# 沈阳富力院士廷项目A地块一期园林景观工程“6.3”较大坍塌事故调查报告

来源：沈阳市应急管理局　沈阳市应急管理局·安全生产事故信息

原文链接：https://yjj.shenyang.gov.cn/zwgkzdgz/fdzdgknr/aqsc/aqscsgxx/202606/t20260625_5047041.html

发布时间：2020-10-13　抓取时间：2026-10-17　正文由PDF自动提取

- 1 -

沈阳富力院士廷项目A地块一期园林景观

工程“6.3”较大坍塌事故调查报告

2020 年6 月 3 日 17 时许，位于沈阳市沈北新区蒲丰路

97 号的富力院士廷项目A地块一期园林景观工程施工现场，

发生一起较大坍塌事故，造成 4 名工人死亡，直接经济损失

约 967 万元。

事故发生后，市政府有关领导和市应急、建设、公安等

相关部门负责人迅速赶赴现场，指挥部署应急处置和事故调

查工作。依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事

故报告和调查处理条例》等有关法律规定，经沈阳市政府同

意，成立由市应急管理局任组长单位，市城乡建设局、市公

安局、市纪委监委、市总工会、沈北新区政府组成的事故调

查组，全面开展事故调查工作。辽宁省安委会对事故进行挂

牌督办，并派专人指导调查工作。

事故调查组聘请建筑施工领域有关专家成立技术组，对

事故直接原因进行分析，按照“四不放过”和科学严谨、依

法依规、实事求是、注重实效的原则，经过现场勘查、调查

取证、专家论证，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡

和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有

关责任单位和人员的处理意见，针对事故暴露出的问题提出

了防范和整改措施建议，现将有关情况报告如下。

- 2 -

一、基本情况

（一）工程概况及合同签订情况

沈阳富力院士廷项目A地块一期园林景观工程（以下简

称园林景观工程），位于沈阳市沈北新区蒲丰路 97 号，工程

占地面积约为 68560m

2

,主要包括园建景观工程、景观安装工

程和景观种植工程。

2019 年 11 月 4 日，沈阳XX联合置业有限公司与广东XX

环境股份有限公司（以下简称XX环境公司），签订园林景观

工程施工合同，合同总价约 1486.35 万元。一批次（联排区）

开工日期为 2019 年 8 月 15 日，计划竣工日期为 2019 年 11

月 15日，工程实际开工时间为 9 月 22 日。

在工程施工期间，2020 年 4 月 1 日，XX公司与广州XX

工程有限公司（以下简称XX工程公司）补充签订《园建工程

人工承包合同》，将园林景观工程的人工劳务发包给XX工程

公司，合同约定XX工程公司指派尹XX为负责人，负责园林景

观工程施工质量、安全管理。同时双方还签订了《安全生产

协议》，约定有关事项。

合同签订后，XX环境公司将园林景观工程交由其下属

沈阳分公司（以下简称XX沈阳公司）管理。XX沈阳公司对

施工现场全面管理，XX工程公司没有指派人员实际参与施

工现场管理工作。

（二）园林景观工程相关单位基本情况

- 3 -

1.建设单位。沈阳XX联合置业有限公司（以下简称XX置

业公司），有限责任公司（台港澳法人独资），注册住所沈阳

市沈北新区蒲河路 98-2 号，注册资本4250 万美元，成立日

期及营业期限2011 年 3 月 21 日至 2065 年 1 月 22 日，经营

范围房地产开发、自主房屋出租出售。

2.施工单位。广东XX环境股份有限公司，其他股份有限

公司，地址：广州市天河区体育西路 191 号，注册资本1.1

亿元，成立日期营业期限 2000 年 7 月17 日至长期，经营范

围：公共设施管理业。

3.工程劳务承包单位。广州XX工程有限公司，营业期限

2017 年 2 月 7 日至长期，住所为广州市天河区珠江东路 12

号，注册资本500 万元，经营范围建筑装饰和其他建筑业。

二、施工许可证办理、工程监理及监管情况

（一）施工许可证办理情况

2019 年 9 月 22 日，XX环境沈阳公司进场开始园林景观

工程施工。

XX置业公司没有按照《建筑工程施工许可管理办法》第

二条（从事各类房屋建筑及其附属设施的建造、装修装饰和

与其配套的线路、管道、设备的安装，以及城镇市政基础设

施工程的施工，建设单位在开工前应当依照规定申请领取施

工许可证）的规定，办理园林景观工程施工许可证。

（二）工程监理情况

- 4 -

XX置业公司没有按照《建设工程监理范围和规模标准规

定》第二条:（成片开发建设的住宅小区工程必须实行监理）

的规定，指定监理公司对园林景观工程施工实行监理。

（三）工程监管情况

1.建设部门监管情况。

2018年10月15日，XX置业公司向沈北新区城市建设局，

申请办理了富力院士廷项目A主体工程的建筑工程施工许可

证，许可建设商业、1#-42#楼、地下车库等主体，但不含园

林景观工程施工内容。

沈北新区城乡建设事务服务中心建设工程安全监督管

理站（以下简称沈北新区安全站），受沈北新区城市建设局

的委托，按照施工许可的内容对富力院士廷项目A主体工程

进行安全监管（不含园林景观工程施工的监管）。

2019 年9 月 22 日至 12 月期间，XX环境沈阳公司在沈阳

富力院士廷A地块一期项目工地陆续组织砌围墙、道路排水、

绿化等施工，沈北新区安全站在对该项目主体工程施工实施

安全监管过程中，没有对园林景观绿化违法施工行为核实检

查。

2019 年12 月 13 日，沈北新区安全站依据有关规定，以

沈北新区城市建设局的名义下达《沈阳市建设工程终止安全

监督通知书》，终止对富力院士廷A12#-34#联排别墅区的施

工安全监督。

- 5 -

2.城市管理行政执法部门监管情况。

沈阳市城市管理综合行政执法局沈北新区执法分局（以

下简称沈北新区执法分局），依法行使本地区执法权限内园

林绿化、建筑市场和房地产市场（建设工程质量、安全除外）

等方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

2020 年 5 月 29 日，沈北新区执法分局建筑市场中队，

对沈阳富力院士廷项目A地块一期进行日常执法检查，检查

中发现正在进行的园林景观绿化施工行为。执法检查人员下

达了《现场检查笔录》，要求项目主体工程承包单位在 5 日

内，协调提供该项目园林景观绿化工程的相关材料。之后，

项目主体工程承包单位提供了工程主体承包合同及主体工

程施工许可证，并说明园林景观绿化工程由XX置业公司另行

分包，不在其承包范围之内。

沈北新区执法分局建筑市场中队负责人夏X，没有依法

依规对园林景观工程施工合法性进行确认，认为该工程不属

于建筑工程范畴，不需办理建筑工程施工许可证，没有对违

法施工行为进行立案处理。

三、事故经过和应急救援情况

2019 年 9 月 22 日，XX环境沈阳公司进场开始园林景观

工程施工。当年 12 月初，因天气寒冷施工队伍撤场，但在

XX置业公司的要求下，当月 25 日施工队伍再次返场，施工

内容全部为砌筑别墅区围墙，直至 2020 年 1 月 10 日，工程

- 6 -

暂停施工。2020 年3 月初，恢复园林景观工程施工。

（一）事故发生经过

2020 年 6月 3 日 6 时 20分许，施工班长王XX，按照XX

环境沈阳公司技术负责人杨XX的指派，指挥挖掘机司机蔚

XX在富力院士廷A19#与 27#楼之间，进行挡土墙基础沟槽开

挖，该挡土墙挡土高度约 1.65 米，基础沟槽设计开挖深度为

1.55 米、长度约为 11米、宽度 2.2 米，如下图。

挡土高度 1.5 米以上联排别墅分户墙构造柱形剖面图

司机蔚XX按照王XX在地面的划线位置，进行基础沟槽

挖掘。由于受到现场管线井和其他因素的限制，挖掘后沟槽

尺寸为宽度 1.25 米、长度 13.1 米、开挖深度 2.3 米，为南北

向开挖，北半部分长 7.4 米，南半部分长 5.7 米（塌方段）。

王XX检查后认为合格。施工现场整个沟槽为直立开挖，未进

行放坡开挖，也未采取支护措施，距沟槽北侧有一级台阶供

人员出入。

- 7 -

15时 30分许，施工班长尹X东组织工人在上述 19#与 27#

楼之间挡土墙基础沟槽底部，进行平整地面、放线确定绑扎

钢筋位置。16 时许，7名工人先后从沟槽北部台阶进入沟槽

底部进行绑扎钢筋作业。白X青、刘X、包XX、王X会 4人在

沟槽内南部由南向北作业，曲X学、丛X利、徐X金 3 人在沟

槽内北部作业，林X发负责在地面上搬运并向沟槽内递送钢

筋。16时 30 分许，徐X金因被安排其他工作离开，沟槽内剩

余 6人继续进行绑扎钢筋作业。

17时许，林X发在地面上搬运钢筋回到沟槽南部时，看

到沟槽南半部分的西侧地面开始开裂，大喊：“快跑！要塌

方啦！”。沟槽内 6名工人听到喊声后，立即站起准备逃生。

与此同时沟槽南部西侧侧壁坍塌，塌方长度约 5.7m，塌方平

均宽度约 1.25m，将沟槽内南部作业区的白X青、刘X、包X

国、王X会 4 名工人掩埋，坍塌土层均超过 4 人胸口。沟槽

内北部作业区的曲X学、丛X利 2 名工人迅速从沟槽北侧台阶

跑到地面。

（二）应急处置情况

事故发生后，工人林X发、曲X学、丛X利 3人大声呼喊

寻求救援，杨XX、王XX、尹X东、XX置业公司项目经理姚X

阳、园林景观工程师李X鹏，以及附近工人共 20 多人陆续赶

来使用铁锹、木棍等工具救援，林X发又找来 2 台挖掘机参

与挖土救援。

- 8 -

17时 11 分，王XX拨打“120”急救中心电话：“沈北新

区尚柏奥莱附近富力院士廷工地塌方，4名工人被埋。”

17时 20 分许，白X青第一个被挖出，随后刘X、包X国、

王X会 3 人陆续被挖出。

17 时 35 分许，救护车赶到现场，经检查初步判定，两

名伤者包X国、王X会无生命体征。随后救护车将两名重伤员

白X青、刘X送至沈阳市七三九医院，18时 08 分到达医院，

后经抢救无效两人于 19 时 55 分死亡。

18 时 04 分许，劳务负责人尹XX向姚X阳请示，拟将伤

者包X国、王X会送至沈阳市七三九医院，姚X阳为减小伤亡

事故对企业的影响，要求尹XX将两名伤者送至东北国际医

院，并告之已经安排好医院的联系人。尹XX安排施工班长王

XX和司机陆X国，用金杯面包车将包X国、王X会送往东北国

际医院。姚X阳在此期间将东北国际医院的联系人电话发给

尹XX。19 时 04 分，包X国、王X会被送到东北国际医院，经

检查后医院宣布两人死亡。

（三）事故报告情况

事故发生后，施工单位XX环境公司没有按照《生产安全

事故报告和调查处理条例》的规定向市区应急、建设部门报

告事故发生情况，也未向公安机关报警。建设单位XX置业公

司也未向有关部门报告事故发生情况。

6 月 3 日 20 时 12 分，沈阳市应急管理局指挥中心（以

- 9 -

下简称指挥中心）接到沈阳市委信息室电话通知，称接到 120

急救中心事故报告信息，要求核实沈北新区富力院士廷项目

发生坍塌事故有关情况。20 时 14 分，指挥中心向沈北新区

应急管理局核实事故信息。20 时 21 分，指挥中心与 120 急

救中心核实事故信息。20 时 22 分，120 急救中心有关负责

人将事故信息转发给指挥中心负责人。20 时 25 分，确认事

故信息后，沈阳市、沈北新区两级政府以及应急、公安、建

设等部门人员，先后赶到沈阳富力院士廷A项目部对事故情

况进行调查核实。

市、区两级政府有关部门工作人员现场调查时，姚X阳、

XX沈阳公司副总经理张X，均称事故造成 2 人死亡。直至当

日 22 时许，公安人员调取李X鹏的手机微信聊天记录，发现

相关证据后，XX置业公司、XX沈阳环境公司有关人员才开始

陆续承认事故造成 4人死亡的事实。

四、事故原因和事故性质

（一）直接原因

XX工程公司施工人员在进行基础沟槽挖掘过程中，未按

照规定采取放坡开挖或者侧壁支护防护措施，开挖坡率不满

足沟槽稳定要求，边坡承重力过大，土层失稳发生坍塌，导

致沟槽内作业人员被埋身亡。

（二）间接原因

1. 建设单位XX置业公司没有按照《中华人民共和国安

- 10 -

全生产法》第四条的规定，履行安全生产职责，落实企业安

全生产主体责任。

（1）未按照《建筑施工许可管理办法》第二条的规定，

办理园林景观工程的建筑施工许可证，没有对施工项目办理

安全监管手续，擅自组织施工单位违法施工。

（2）没有按照《建设工程监理范围和规模标准规定》

第二条的规定，安排工程监理公司对施工过程实行监理。未

审核施工单位安全管理机构建立及相关人员资质等，致使建

设项目失管失控。

（3）没有按照双方签订的《沈阳富力院士廷项目A地块

一期园林景观工程施工合同》第九项的内容，对施工组织设

计和施工方案进行审核，对危险性较大的施工活动没有正确

辨识并纠正现场违规施工行为。

2.园林景观工程施工单位XX环境公司，没有按照《中华

人民共和国安全生产法》第四条的规定，履行安全生产职责，

落实企业安全生产主体责任。

（1）施工现场安全管理力量薄弱，没有建立安全管理

机构，未设置专职安全管理人员。2019 年 10 月初，项目经

理离职后，没有按规定及时配备，致使项目主要管理人员长

期空缺。

（2）挡土墙基坑沟槽挖掘工程，未按照《危险性较大

的分部分项工程安全管理规定》的要求，编制专项施工方案。

- 11 -

（3）在园林景观工程无施工许可证的情况下，实施违

法建设施工活动。

（4）没有按照《生产安全事故应急条例》第十条的规

定，建立应急救援队伍。

3.人工承包单位XX工程公司没有按照合同约定对施工

期间的质量安全进行管理，对工程施工活动失管失控。

4.沈北新区行政执法、城乡建设部门对园林景观工程违

法施工行为未予查处，致使建设项目失管失控。

经调查，该工程包含建筑物基础土方开挖、路面铺装、

钢筋砼结构、给排水管道安装等多项典型建筑施工内容，施

工区使用挖掘机、铲车等大型设备，园区南部设置钢筋加工

区、木工作业区、物料存放区等多个作业场所，违法施工行

为没有被沈北新区行政执法、城乡建设部门予以及时纠正。

- 12 -

园区南部设置约 300 平方米的钢筋区、木工区以及物料区

（1）沈北新区执法分局，2020 年5 月 29 日的执法检查

中，发现园林绿化工程涉嫌违法施工行为，但没有对其建筑

施工属性正确认定，没有对违法施工行为立案查处，致使违

法施工行为没有得到及时纠正，造成安全监管的盲区。

（2）沈北新区城乡建设事务服务中心，在对富力院士

廷A地块一期项目主体工程实施安全监管期间，没有认真履

行职责，没有及时发现园林景观绿化的施工活动，导致违法

施工活动失管失控。

（三）事故的善后处理工作

事故发生后，沈北新区人民政府协调有关部门，对善后

工作进行处理，6 月 6 日，XX环境公司分别与各死者家属签

署赔偿协议，死者遗体火化处理完毕，善后工作结束。

（四）事故的性质

经调查认定，沈阳富力院士廷项目 A 地块一期“6.3”

较大坍塌事故是一起生产安全责任事故。

五、对事故有关责任人和责任单位的处理建议

（一）建议由司法机关依法处理的人员

1. 姚X阳，沈阳XX联合置业有限公司沈阳富力院士廷项

目A地块一期项目经理，负责工程项目的全面工作，事故发

生后，指使、串通有关人员谎报、瞒报事故情况，建议由司

法机关依法处理，并依据《生产安全事故报告和调查处理条

例》第三十六条第（一）项的规定，由沈阳市应急管理局对

- 13 -

其处以2019 年度收入 100%罚款的行政处罚。

2.王XX，园林景观工程施工班长。未严格按照《挡土高

度 1.5 米以上联排别墅分户墙构造柱剖面图》（图纸编号

DCA-17.2）的施工设计组织施工，擅自改变挡土墙基坑沟槽

施工技术数据，违章指挥挖掘机驾驶员直立开挖，未按《建

设工程安全生产管理条例》《土方与爆破工程施工及验收规

范》（ GB50201-2012）《建筑地基基础工程施工规范》

（GB51004-2015）的规定，采取放坡开挖或支护防护措施，

对事故发生负有直接责任。建议由司法机关依法处理。

3.尹XX，园林景观工程施工负责人，未认真履行安全管

理职责，没有指派专职人员对现场的安全生产工作实施管

理，没有及时消除生产安全事故隐患，对事故的发生负有管

理责任。建议由司法机关依法处理。

4.杨XX，XX环境沈阳公司园林景观工程技术负责人，对

现场工人未严格按照设计施工图施工的违章行为没有及时

发现和纠正，对事故发生负有管理责任。建议由司法机关依

法处理。

5.张 X，XX 环境沈阳公司副总经理，负责该公司全面工

作，督促、检查本单位的安全生产工作不到位，未及时消除

生产安全事故隐患；对公司所属工程项目安全管理机构不健

全、未配备专职安全管理人员，以及项目经理长期不在位的

问题失察失管，对事故的发生负有领导责任。建议由司法机

- 14 -

关依法处理。

6.郑X贞，XX工程公司法定代表人，未履行主要负责人

安全生产工作职责，督促、检查本单位的安全生产工作不到

位，未及时消除生产安全事故隐患，对事故的发生负有领导

责任。建议由司法机关依法处理，依据《中华人民共和国安

全生产法》第九十二条第（二）项的规定，由沈阳市应急管

理局对其处以2019 年度收入 40%罚款的行政处罚。

（二）建议给予政纪处分的人员

1.夏X，沈北新区执法分局建筑市场中队副中队长，负

责中队全面工作，未认真履行职责，对检查发现的违法施工

行为没有作出正确认定，未及时给予纠正和处理，致使违法

行为持续进行，对事故发生负有监管责任。建议按照干部管

理权限对其给予行政记大过处分。

2.赵 X，沈北新区执法分局局长，对辖区内违法施工行

为监管不到位，对所属人员未认真履行职责，执法不到位情

况失察失管，对事故的发生负有领导责任。建议按照干部管

理权限给予行政记过处分。

3.王X君，沈北新区城乡建设事务服务中心安全站工作

人员，未认真履行职责，对监管区域内的违法施工行为失察，

导致出现监管盲区，对事故发生负有监管责任。建议按照管

理权限给予行政警告处分。

4.赵X，沈北新区城乡建设事务服务中心安全站站长，

- 15 -

负责该区建设项目安全监管工作，对所属工作人员未及时发

现违法施工行为问题失察，对事故发生负有监管责任，建议

按照干部管理权限给予诫勉谈话。

5.赵X喆，沈北新区城乡建设事务服务中心副主任，分

管沈北新区安全站等部门工作，对沈北新区安全站工作人员

未及时发现违法施工行为等问题负有领导责任，建议按照干

部管理权限给予诫勉谈话。

6.方 X斌，沈北新区辉山开发区副主任，原沈北新区政

府副区长，自 2018 年 12 月起至 2020 年 5 月，分管沈北新

区城市建设、城管执法工作，对事故发生建设工程项目存在

的未批先建、失查失管行为负有领导责任，建议按照干部管

理权限对其给予行政警告处分。

（三）建议给予行政处罚的人员

1.杨X 军，沈阳XX联合置业有限公司法定代表人，督促、

检查本单位的安全生产工作不到位，其行为违反了《中华人

民共和国安全生产法》第十八条第（五）项的规定，对事故

发生负有领导责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第

九十二条第（二）项的规定，建议由沈阳市应急管理局对其

处以 2019 年度收入 40%罚款的行政处罚。

2.李X鹏，沈阳XX联合置业有限公司园林景观工程工程

师，事故发生后未如实报告生产安全事故，其行为违反了《生

产安全事故报告和调查处理条例》第四条的规定，依据《生

- 16 -

产安全事故报告和调查处理条例》第三十六条第（一）项的

规定，建议由沈阳市应急管理局处以 2019 年度收入 100%罚

款的处罚。

（四）对事故责任单位的处理建议

1.广州 XX 工程有限公司，园林景观工程劳务承包单位，

未认真落实企业安全生产主体责任，没有按照施工组织设计

进行基坑沟槽施工并采取防护措施，没有按照合同约定对施

工期间的质量安全进行管理，工程施工活动失管失控，对事

故发生负有直接责任。其行为违反了《中华人民共和国安全

生产法》第二十二条第六项的规定，对事故的发生负有直接

责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条第

（二）项和《沈阳市安全生产行政自由裁量指导标准》序号

35 的规定，建议由沈阳市应急管理局给予罚款 60 万元的行

政处罚。

2.广东 XX 环境股份有限公司，园林景观工程施工单位，

未认真落实企业安全生产主体责任，在不具备安全生产条件

的情况下，组织从业人员进行施工活动；工程项目安全管理

机构不健全、未配备专职安全管理人员；在建设方未取得施

工许可手续的情况下，实施违法施工；事故发生后，有关人

员有谎报、瞒报事故的行为，其行为违反了《中华人民共和

国安全生产法》第十七条、第二十一条第一款、《生产安全

事故报告和调查处理条例》第四条的规定，对事故发生负有

- 17 -

责任。

（1）依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九

条第（二）项和《沈阳市安全生产行政自由裁量指导标准》

序号 35 的规定，建议由沈阳市应急管理局给予罚款 60 万元

的行政处罚。

（2）依据《生产安全事故报告和调查处理条例》第三

十六条第（一）项和《国家安全生产监督管理总局安全生产

行政处罚自由裁量标准》中《生产安全事故报告和调查处理

条例》相关规定实施标准第（四）项的规定，建议由沈阳市

应急管理局给予罚款 200 万元的行政处罚。

建议由沈阳市应急管理局，给予以上两项合并罚款 260

万元的行政处罚。

3.沈阳 XX 联合置业有限公司，园林景观工程建设单位，

在未取得施工许可证的情况下，违法组织施工，并且直接影

响了政府监管工作；未按规定指派监理公司对施工活动进行

监管；事故发生后，项目负责人指使、串通本公司和 XX 沈

阳公司有关人员谎报、瞒报事故，其行为违反了《建筑工程

施工许可管理办法》第三条，《建设工程监理范围和规模标

准规定》第二条第（三）项和《生产安全事故报告和调查处

理条例》第四条的规定，对事故发生负有责任。

（1）依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九

条第（二）项和《沈阳市安全生产行政自由裁量指导标准》

- 18 -

序号 35 的规定，建议由沈阳市应急管理局给予罚款 60 万元

的行政处罚。

（2）依据《生产安全事故报告和调查处理条例》第三

十六条第（一）项和《国家安全生产监督管理总局安全生产

行政处罚自由裁量标准》中《生产安全事故报告和调查处理

条例》相关规定实施标准第（四）项的规定，建议由沈阳市

应急管理局给予罚款 200 万元的行政处罚。

建议由沈阳市应急管理局，给予以上两项合并罚款 260

万元的行政处罚。

（五）建议给予通报批评的单位

1.沈北新区执法分局，对违法施工行为监管不力、性质

认定不准确、立案查处不及时，致使违法施工行为持续进行，

造成监管盲区，打非治违工作落实不到位，建议该局向沈北

新区政府作出深刻书面检查，并由沈北新区政府通报批评。

2. 沈北新区城乡建设事务服务中心，对处于建筑工程

安全监管期间，现场存在的违法施工行为失管失察，打非治

违工作落实不到位。建议该局向沈北新区政府作出深刻书面

检查，并由沈北新区政府通报批评。

六、事故防范和整改措施

（一）广州 XX 工程有限公司，要深刻吸取事故教训，

增强法治意识，树立严格遵章守纪规范施工的观念，规范工

程管理程序，加强对从业人员的培训教育和现场管理，确保

- 19 -

施工安全，杜绝此类事故的发生。

（二）广东 XX 环境股份有限公司，要深刻吸取事故教

训，立即停工整改，举一反三，认真查找和解决安全生产工

作中的漏洞，规范工程管理程序，配备专职安全生产管理人

员，加强安全管理力量，研究制定专项施工方案，并严格按

方案组织施工，加强对从业人员的安全培训教育和现场管

理，确保施工安全，杜绝此类事故再次发生。

（三）沈阳 XX 联合置业有限公司，要深刻吸取事故教

训，依法办理有关施工许可手续，无正式施工手续前不得违

法开工；全面加强园林景观施工的安全管理工作，按照规定

指派监理公司对施工活动全程监管；认真审核各项施工方

案，杜绝赶工期、抢进度的现象，切实保证各项安全生产规

章制度落实。

（四）沈北新区政府要举一反三，深入贯彻落实《全市

安全生产专项整治三年行动实施方案》（沈安委〔2020〕6 号），

在全区范围内开展城市建设安全整治，落实各部门安全生产

责任制。

1.沈北新区执法分局，要进一步明确建筑施工领域打非

治违工作职责，努力提高监管工作业务能力，增强安全监管

的责任心和主动性，对隐患苗头要一抓到底，落实责任，防

止出现监管盲区。

2. 沈北新区城乡建设事务服务中心，要进一步明确建

- 20 -

筑施工领域打非治违工作职责，完善无施工许可证在建工程

的处理联动机制，增强安全监管的责任心和主动性，加大执

法检查频次和力度，督促各建设项目参与单位全面落实安全

生产主体责任。

沈阳富力院士廷项目A 地块一期园林景观工程

“6·3”较大坍塌事故调查组

2020 年 9 月22 日