# 蓬江区杜阮镇“8.28”一般坍塌事故调查报告

来源：蓬江区应急管理局　蓬江区·事故调查报告（搜索直采）

原文链接：http://www.pjq.gov.cn/ztzl/zdlyxxgkzl/aqscxxgk/scaqsgdcbgxx/content/post_3015289.html

发布时间：2024-01-12　抓取时间：2026-10-14　正文由PDF自动提取

杜阮镇“8·28”一般坍塌事故调查报告

蓬江区政府事故调查组

2023 年 12 月 19 日

目录

一、事故发生时间............................P1

二、事故发生地点............................P1

三、事故发生涉及业主........................P1

四、伤亡人员情况............................P2

五、直接经济损失............................P2

六、相关基本情况............................P2

七、事故发生经过及应急救援情况..............P3

八、事故善后处理情况........................P4

九、事故现场勘查和调查情况..................P5

十、事故原因及性质..........................P6

十一、对事故责任单位的处理意见..............P7

十二、事故预防及整改措施建议................P8

— 1 —

杜阮镇“8·28”一般坍塌事故调查报告

2023 年 8 月 28 日，江门市蓬江区杜阮镇芝山大道 83 号春

景豪园紫荆三巷 5 号别墅发生一起一般坍塌事故（简称“8.28”

事故），造成 1 人死亡，1 人受伤。

为进一步查清事故原因和认定事故性质，按照市、区领导

指示批示精神，由区住建局、区应急局、区自然资源局、区城

市管理和综合执法局、杜阮镇等部门，会同岩土专家组成杜阮

镇“8·28”一般坍塌事故调查小组。

事故调查小组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、

实事求是、注重实效”的原则，迅速开展各项调查工作。通过

调查取证，查明了事故经过、原因、应急救援和善后处置、人

员伤害和直接经济损失等情况，现将有关情况报告如下：

一、事故发生时间

2023 年 8 月 28 日上午 11 时 35 分左右

二、事故发生地点

江门市蓬江区杜阮镇春景豪园紫荆三巷 5 号

三、事故发生涉及业主：梁某某

— 2 —

四、伤亡人员情况

姓名 性别 年龄 籍贯 工种 伤害程度

陈某彬 男 49 贵州省 杂工 死亡

陈某 男 35 贵州省 杂工 受伤

五、直接经济损失

190 余万元。

六、相关基本情况

（一）基本情况

事故发生地位于江门市蓬江区杜阮镇春景豪园紫荆三巷 5

号别墅区域内，该别墅建设用地约 800 平方米，现场在原别墅

外正进行地下室扩建施工，扩建地下室面积为 270 平方米，造

价约 65 万元，扩建地下室的结构为钢筋混凝土结构。别墅业主

安排李某锋负责进行杜阮镇春景豪园紫荆三巷 5 号地下室扩建

施工，宋某为施工主管，其他杂工由李某锋、宋某召集排工。

（二）相关单位和个人的基本情况

1.业主：梁某某，是江门市蓬江区杜阮镇春景豪园紫荆三

巷 5 号的业主。

2.施工人：李某锋，以个人名义从事别墅商品房装修及改

扩建行业，无建筑施工方面资质。

— 3 —

3.施工主管：宋某，有从事建筑施工履历，无建筑施工方

面的职称或考核证书。

4.伤亡工人：

陈某彬(死者):49 岁，贵州省人，无正式单位的散杂工。

陈某（伤者）:35 岁，贵州省人，无正式单位的散杂工。

七、事故发生经过及应急救援情况

（一）事故发生经过

2023 年 8 月 28 日上午 8 点，杂工陈某和陈某彬等人按照李

某锋派工要求到春景豪园紫荆三巷 5 号别墅进行地下室内挖土

修整等工作，10 点 30 分后陈某等人在地下室内挖土，挖了约

80 公分厚土层后通知宋某到场指导，11 点 10 分，宋某到场后

指示陈某和陈某彬再往上挖厚 20 公分。11 点 30 分左右，陈某

和陈某彬再次进入地下室开挖土方，大约过了 5 分钟开挖处上

方的泥土突然坍塌，正在施工的陈某和陈某彬被塌落的泥土掩

埋。

（二）应急救援情况

事故发生后，宋某和另一名现场工人陈力迅速将陈某、陈

某彬两人从泥土堆内搬移到地下室内地面，宋某致电向李某锋

报告现场情况，李某锋 15 分后到达现场，对二人进行心肺复苏，

并拨打 120、119、110 寻求救援。医护人员到场后实施抢救，

于中午 13 点左右，其中一人（陈某彬）抢救无效死亡；另一人

— 4 —

（陈某）受伤送往江门市五邑中医院救治。

陈某被医院诊断为：第七颈椎、第一胸椎右侧横突骨折；

右锁骨粉碎性骨折；右侧第二肋骨骨折；双肺挫伤；双侧创伤

性气胸；纵隔气肿；多发性骨盆骨折（双侧耻骨上支、左侧耻

骨下支及右侧耻骨联合骨折）；尿道损伤；皮肤挫伤；右膝骨

挫伤；左腓骨骨折等伤。经过治疗，其于 2023 年 10 月 12 日出

院。

八、事故善后处理情况

接到事故报告后，蓬江区政府、区应急管理局、区住建局、

杜阮镇政府、杜阮镇派出所等单位有关领导赶赴事故现场了解

情况，并组织开展相关的善后处置工作。经调查组了解核实，

事故的应急救援工作从事故发生到政府相关职能部门应急处置

的过程规范有效，没有引发社会舆论热点及扩大人员伤害、扩

大事故损失的情形。事故后施工方李某锋与死者家属达成调解

协议，支付人民币 162 万元，作为陈某彬的死亡及各项赔偿金；

针对伤者陈某，施工方李某锋已结付治疗费用 9 万余元以及后

续工伤赔偿 23 万元。

九、事故现场勘查和调查情况

1. 春景豪园紫荆三巷 5 号别墅于 2023 年 4 月 20 日在春景

豪园物业公司（广东海睿物业管理有限公司）进行了原有房屋

装修工程备案登记。装修内容包括泥水、木工、室内装修及阳

— 5 —

光房，并无登记地下室扩建内容。

2.现场脚手架使用竹质材料搭建，据春景豪园物业公司反

映，由于受脚手架遮挡影响，导致春景豪园物业在施工初始阶

段未能及时发现有地下室扩建情况。

3.春景豪园物业公司于 2023 年 8 月 14 日发现该工程存在

违建后马上发出装修整改通知书，要求其停工整顿。

4.李某锋、宋某在施工前未制定施工组织设计方案或专项

施工方案，也未对工人进行安全教育培训和安全技术交底。具

体施工过程中指导要求工人由下往上开挖土方。

5.地下室扩建作业有泥土开挖情况，现场的地下室开挖边

缘有堆土，并且杂物堆放较多，现场安全文明施工情况较差。

十、事故原因及性质

（一）直接原因

1.一线施工人员陈某彬、陈某冒险作业，在安全防护措施

不足，未能准确了解施工现场环境的情况下，实施土方掏挖作

业。

2.宋某是非工程专业的人员，现场施工指导技术和经验不

足，在安全防护措施不足情况下指导工人陈某彬、陈某冒险开

展地下室开挖作业，在地下室内由下往上开挖土方，土层失去

支撑整体失稳，导致地下室内泥土坍塌将两名工人砸伤填埋事

故发生。

— 6 —

（二）间接原因

1. 业主梁某某未落实建设单位首要责任，未取得建设工程

规划许可证、未按照建设工程规划许可证的规定进行建设，将

地下室扩建交给不具备安全生产管理能力的个人，没有对地下

室扩建的安全生产工作进行有效管控。

2. 施工人李某锋是未经建设行政主管部门或者其他有关

部门考核合格的人员，现场施工指导技术和经验不足；施工过

程中施工方案等要素缺陷严重；对现场施工人员安全教育培训

及安全技术交底环节缺失；现场安全防护措施落实不到位。

3.区域网格监管没有发挥作用，物业公司未能及时发现私

挖地下室情况，发现后未能及时制止并层级上报，网格管理失

效。

（三）事故性质

调查组认为，本起事故是一起因业主违规装修，施工人不

具备安全生产条件，作业人员冒险作业而引发的一般生产安全

责任事故。

十一、对事故责任单位的处理意见

根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告

和调查处理条例》（国务院第 493 号令）、《广东省安全生产条

例》等法律法规，经事故调查组调查分析，建议对事故相关涉事

单位作如下处理：

— 7 —

1.陈某彬、陈某个人安全意识淡薄，冒险作业，导致事故发

生。鉴于陈某彬本人已在事故中死亡，陈某在本起事故中身受重

伤，建议免予追究其责任。

2.宋某未经建设行政主管部门或者其他有关部门考核合格

的人员，现场施工指导技术和经验不足，未认真履行安全管理职

责，未组织制定土方开挖的安全操作规程，也未对施工作业人员

进行系统安全教育培训和进行安全技术交底；未认真检查现场安

全生产状况，未及时排查、制止及消除施工安全生产隐患。对事

故发生负有责任，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》

第二十五条有关规定，建议由蓬江区应急管理局依据《中华人民

共和国安全生产法》依法对其进行处罚。

3.李某锋作为业主安排的施工人，是未经建设行政主管部门

或者其他有关部门考核合格的人员，现场施工指导技术和经验

不足；未制定安全生产规章制度和操作规程，未组织制定并实

施安全生产教育培训，现场安全防护措施落实不到位，应对本

起事故负责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第

二十一条的规定，建议由蓬江区应急管理局依据《中华人民共和

国安全生产法》依法对其进行处罚。

4.梁某某作为业主，地下室扩建未办理规划许可，将地下室

扩建交给不具备安全生产管理能力的个人，没有对地下室扩建的

安全生产工作进行有效管控。对事故负有主要责任。其行为违反

— 8 —

《中华人民共和国安全生产法》，建议由蓬江区应急管理局依法

对其进行处理。

5.广东海睿物业管理有限公司虽然发现并下发了整改通知

书，但是未能督促落实整改，且在未及时整改的情况下未上报属

地及有关职能部门。对事故负有管理责任，建议属地及相关主管

部门对其进行约谈警示。

十二、事故预防及整改措施建议

为深刻吸取事故教训，坚守发展决不能以牺牲安全为代价这

条不可逾越的红线，强化企业安全生产主体责任，着力堵塞安全

管理漏洞，提出以下建议：

（一）业主梁某某应认真吸取本起事故的深刻教训，对已挖

的地下室，应及时回填恢复。依法办理工程规划等审批手续，不

得将有关工程委托给不具备相应安全生产管理能力的个体实施。

（二）李某锋、宋某应认真吸取本起事故的深刻教训，加强

法律法规学习，知法守法，在不具备作业资质且未能确保安全生

产条件的情况下，不得承接工程建设，防止类似事故再次发生。

（三）广东海睿物业管理有限公司针对本起事故制定整改防

范方案，加强物业小区内装修工程报备和巡查管理，认真做好事

故隐患排查工作，防止类似事故发生。

（四）建议杜阮镇作为属地需加强网格管理，落实网格监

管责任。在辖区针对民宅私自改建的行为，开展专项整治工作，

— 9 —

加强民宅私自加建行为的管控。

（五）建议区规划、建设、城管等部门与属地加强配合，根

据区违法建设专项治理工作领导小组工作部署，结合违法建设治

理攻坚行动工作方案，防“违”杜“建”，从源头上杜绝违法建

设行为。同时，加强与市级部门沟通联系，积极探索研究限额以

下工程监管措施，进一步加强小散工程的指导和安全监管。